Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

- CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Decolmatarea albiei râului  RĂUT  de la hotarele UTA  Băhrinești până la lacul de acumulare a apei  Florești

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”

Schița de amplasarea a obiectului

În conformitate cu caietul de sarcini este necesar de a îndeplini lucrări de curăţare a cuvetei rîului Răut pe o lungime de cca L=9,55 km, extravilanul or. Florești, or. Mărculești, s. Băhrinești, s. Lunga, s.Prajila din r-nul Florești.

Amplasarea pe teren şi parametrii albiei rîului Răut sunt primiţi reeşind din condiţiile topografice şi calculelor hidrologice.

În prezent albia rîului „Răut” este înămolită la 70 – 95 %, zona riverană este într-o stare nesatisfăcătoare, înnăpădită de buruieni și plante hidrofile. Înămolirea albiei a redus esenţial capacitatea de evacuare a apei, în ultimii ani lunca şi terenul adiacent ei este inundată.

Pe cursul apei există 3 poduri capitale, care influieţeaza negativ la exploatarea normală a canalului principal (albia existentă).

Pentru a nu admite în viitor inundarea terenurilor adiacente rîului Răut proiectul prevede curăţarea cuvetei pe o lungime de cca L=9550,0 m cu împădurirea terenului adiacent în trei linii pe o suprafaţă de circa 22,0 ha. Solul nămolos excavat din cuveta rîului Răut se foloseşte pentru formarea stratului de sol vegetal pe suprafaţa  terenurilor adiacentă.

Reieşind din calcule pentru trecerea viiturii cu asigurarea Q10% dimensiunile canalului sînt următoarele: lăţimea pe fund b=10,0 m,  taluzurile m 1:1.5, h=2,0 – 2,50 m, n=0.033, i=0.0003.

|  | Decolmatarea albiei râului RĂUT de la hotarele UTA Băhrinești până la lacul de acumulare a apei Florești. PC0+00 + PC95+50 |  | Formular Nr.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Construcții hidrotehnice. Profilul longitudinal al râului Răut

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ——— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsG03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100 m2 | 68,72 |  |  |
| 2 | TsG08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 121,00 |  |  |
| 3 | TsG06B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 121,00 |  |  |
| 4 | TsG14B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat | 100 m2 | 486,35 |  |  |
| 5 | TsG02A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100 m2 | 486,35 |  |  |
| 6 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea in auto a gunoiului si plantelor hidrofile_ | 100 m3 | 13,55 |  |  |
| 7 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea materiale lemnoase si iarba cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 355,00 |  |  |
| 8 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea incacaturilor in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,55 |  |  |
| 9 | TsC09B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3 461,87 |  |  |
| 10 | TsC10A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 | 3 461,87 |  |  |
| 11 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 3 461,87 |  |  |
| 12 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II | 100 m2 | 11 539,57 |  |  |
| 13 | TsA01F3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului de pamint de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in halde la H de 0,61-2 m teren mijlociu | m3 | 855,00 |  |  |

Total:

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Decolmatarea albiei râului RĂUT de la hotarele UTA Băhrinești până la lacul de acumulare a apei Florești. PC0+00 + PC95+50 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Construcții hidrotehnice. Profilul longitudinal al râului Răut	                                  (Formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsG03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,7700 |  |  |
| 2 | TsG08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  |  |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om. | 0,7400 |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om. | 2,3700 |  |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om. | 0,9900 |  |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,1820 |  |  |
| 3 | TsG06B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc |  |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om. | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7300 |  |  |
| 4 | TsG14B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat | 100 m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,8200 |  |  |
| 5 | TsG02A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,5800 |  |  |
| 6 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea in auto a gunoiului si plantelor hidrofile_ | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 7 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea materiale lemnoase si iarba cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 8 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea incacaturilor in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 9 | TsC09B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 2,0200 |  |  |
| 10 | TsC10A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panouri de placaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2811236309874 | Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p | kg | 4,1000 |  |  |
|  | 2874145887001 | Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0013 |  |  |
|  | 2010322955998 | Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 0,0130 |  |  |
| 11 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 12 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II | 100 m2 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |  |
| 13 | TsA01F3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului de pamint de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in halde la H de 0,61-2 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5500 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Decolmatarea albiei râului RĂUT de la hotarele UTA Băhrinești până la lacul de acumulare a apei Florești. PC0+00 + PC95+50 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Amenajări de teren. Profilul longitudinal al râului Răut.

|  | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajări de teren |  |  |  |  |
| 1 | TsH108A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 14 325,00 |  |  |
| 2 | TsH110A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 14 325,00 |  |  |
| 3 | TsH97A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani - in 3 linii | buc | 14 325,00 |  |  |
| 4 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 148,75 |  |  |
| 5 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (2148,75 : 200 = 10,74 h-ut) | h-ut | 10,74 |  |  |

Total:

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de transport (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Decolmatarea albiei râului RĂUT de la hotarele UTA Băhrinești până la lacul de acumulare a apei Florești. PC0+00 + PC95+50 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Amenajări de teren. Profilul longitudinal al râului Răut                                                    (Formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajari de teren |  |  |  |  |
| 1 | TsH108A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 2 | TsH110A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 |  |  |
| 3 | TsH97A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani - in 3 linii Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 4 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 5 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (2148,75 : 200 = 10,74 h-ut) | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,0000 |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |