| Lucrări de reparație capitală a construcțiilor adiacente cu amenajarea teritoriului, sediul Procuraturii Cahul, Oficiul Principal. | Formular Nr.2rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări (detaliat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 55,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 19,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 19,98 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,11 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 36,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 23,40 |
| 3 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 28,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 5,76 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 28,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,144 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 8,64 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,64 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,864 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 1,44 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,72 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 3,744 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,0288 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase 125x25mm | m3 | 0,0010 | 0,0288 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 3,456 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,576 |
| 4 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 134,9700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 7,28838 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,40491 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 138,34425 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,3497 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 37,7916 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,13497 |
| 5 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 61,2700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 3,98255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,24508 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 62,80175 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,6127 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 17,1556 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,06127 |
| 6 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 3,2400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 15,714 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 1,458 |
|  | 2663102100000 | Beton C20 | m3 | 1,0250 | 3,42063 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,50058 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,944 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,9072 |
| 7 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 14,4000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 3,024 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,12576 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,29088 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,14544 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 1,152 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,144 |
| 8 |  | Tija filetata d12mm, 0,5m in set cu piulite, saibe | buc |  | 24,0000 |
|  | 245214425 | Tija filetata d12mm, 0,8m in set cu piulite, saibe | buc | 1,0000 | 24,00 |
| 9 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 36,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 5,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 14,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,018 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 0,36 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 5,2400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 2,358 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 18,34 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,6288 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,4192 |
| 11 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 4,7600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 15,5176 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 2,9988 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 4,284 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 14,28 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 47,6476 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 1,00436 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 149,6544 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,00238 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 0,72352 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 1,7612 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 0,28322 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 27,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 38,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 8,28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 289,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 0,828 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,1932 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,6624 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,1104 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,2208 |
| 13 | CF17B K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 |  | 27,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 11,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 3,312 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 0,6624 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,1104 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 0,9300 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 18,8325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 2,0925 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 6,975 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,0093 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 0,8649 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 0,1116 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 3,162 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 2,7993 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 2,3994 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 2,79 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 1,3485 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,1395 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 0,3069 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,2139 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 1,6200 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 35,1216 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 3,9042 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 0,2592 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 0,0972 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 1,3446 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 11,664 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 7,0956 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 5,4756 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 3,1752 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 61,56 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,243 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 0,7128 |
| 16 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondens) Material marunt=1,0300 | m2 |  | 172,0500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 34,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 8,6025 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 203,793225 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 2 126,538 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,7205 |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca de fixare 50*50mm) | m3 |  | 0,5400 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 10,935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 1,215 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 4,05 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,0054 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 0,5022 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 0,0648 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 1,836 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 1,6254 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 1,3932 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 1,62 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 0,783 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,081 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 0,1782 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,1242 |
| 18 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri de rasinoase 125x25mm 0.009m3/m2 ) | m2 |  | 172,0500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 38,71125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 12,0435 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase 125x25mm | m3 | 0,0090 | 1,54845 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,646 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,1615 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Se exclud: Tabla plana protejata anticoroziv, profil de etansare ,coama. (Tip, culoare de coordont cu beneficiarul) Material marunt=1,0500 | m2 |  | 172,0500 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 154,845 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 43,0125 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 207,750375 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1 625,8725 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv (l=2m) | buc | 0,0400 | 7,2261 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 8,6025 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru Streasina tip LK 20 , (se exclud tabla.profil de etansare ,coama) Material marunt=1,0500 | m2 |  | 26,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 23,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 6,60 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 31,878 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 249,48 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv (l=2m) | buc | 0,0400 | 1,1088 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 1,32 |
| 21 | CK26D apl | Pervazuri montate, aplicativ Dolie | m |  | 56,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 5,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,56 |
|  | 27431235490271 | Dolie | m | 1,0000 | 56,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 336,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,56 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0300 | m |  | 19,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 5,70 |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d100 | m | 1,0500 | 20,5485 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 27,398 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 3,914 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 1,957 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 3,914 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 3,914 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 195,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,38 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0200 | m |  | 12,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 4,20 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm | m | 1,0500 | 12,852 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 6,12 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 3,06 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 6,12 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 3,06 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 3,06 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 3,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,18 |
| 24 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( pereti interiori, porti) | m2 |  | 83,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 19,228 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 41,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 33,44 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 87,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 10,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 13,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,38 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,876 |
| 26 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m |  | 59,3000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 17,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,93 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 71,16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0034 | 0,20162 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0030 | 0,1779 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,0593 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,08895 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,0593 |
| 27 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 64,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 85,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 23,68 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1,536 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 612,48 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 1,728 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,448 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,512 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,256 |
| 28 | RpCJ12C Kmat=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane, Kmateriale=2 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 | m2 |  | 64,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 | 62,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 11,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 | 305,92 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 0,8704 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,256 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,768 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,128 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,096 |
| 29 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 |  | 31,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6300 | 51,508 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 11,692 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,7584 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 302,412 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 0,8532 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,2212 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,2528 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,1264 |
| 30 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi | m2 |  | 287,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0800 | 23,024 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0400 | 11,512 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 86,34 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 5,756 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 14,39 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0500 | 14,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,5756 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 2,878 |
| 31 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra | m2 |  | 128,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 48,792 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 38,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 449,40 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,10272 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 1,5408 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 0,47508 |
|  | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 6,3800 | 819,192 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,7704 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,7704 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 0,321 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,1926 |
| 32 | CK13A1 | Porti metalice pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti 2800x2400mm, cu usa incorporata 800x2000mm - 3 buc, termoizolate si captusite cu foi metalice din ambele parti) | m2 |  | 20,1600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 3,8304 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,4500 | 69,552 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 | 24,192 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 | 3,024 |
|  | 28121063060001 | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 20,16 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,1008 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 | 27,216 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 5,4432 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 2,7216 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6500 | 13,104 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,02016 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0500 | 1,008 |
| 33 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 26,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 41,92 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 0,50042 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 20,305 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 20,305 |
| 34 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 32,7500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 4,68325 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 0,782725 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 0,45195 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 0,45195 |
| 35 | TsC03G1 | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule | 100 m3 |  | 0,6000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 1,56 |
| 36 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 106,1100 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 19,31202 |
| 37 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 2,1830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 19,71249 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 2,183 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 3,0562 |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 32,7500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 32,4225 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 37,6625 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,275 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 6,8775 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 13,755 |
| 39 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 | m |  | 36,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 4,32 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 6,48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 | 1,728 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 36,72 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 0,108 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm | m | 1,0050 | 36,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,108 |
| 40 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 218,3000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 221,00692 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 6,89828 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 349,28 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 | 5 763,12 |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare gr 60 mm | m2 | 1,0150 | 221,5745 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 1,0915 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 | 16,5908 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 4,366 |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 6,7200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 7,9968 |
| 42 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 0,3360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 3,03408 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,336 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 0,4704 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,3600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 3,3264 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 3,864 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,336 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,7056 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,4112 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 77,2800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 1,932 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,3864 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 78,0528 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,3864 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,7728 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 23,184 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,046368 |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 4,0320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 16,128 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 1,6128 |
|  | 2663102100000 | Beton C20 | m3 | 1,0250 | 4,194792 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,409248 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8100 | 3,26592 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 1,008 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 46 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Cutie pentru automate 2 module) | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 9,28 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,60 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,68 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,12 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,40 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 3,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,40 |
| 47 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m |  | 48,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 21,60 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 | 51,408 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 7,56 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 7,56 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 7,56 |
| 48 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp, (Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x1,5 mm2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m |  | 56,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 19,04 |
|  | 1111000100033 | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x1,5 mm2 | m | 1,0500 | 60,564 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 1,7304 |
| 49 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp, (Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x2,5 mm2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m |  | 48,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 16,80 |
|  | 11110001000331 | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x2,5 mm2 | m | 1,0500 | 51,912 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 | 0,9888 |
| 50 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,81 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 3,03 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,015 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,15 |
| 51 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,93 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,015 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 6,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 6,00 |
| 52 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N, Se exclude: intrerupator, diblu din lemn, suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc |  | 7,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 5,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,035 |
| 53 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 | buc |  | 3,0000 |
|  | 100013 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 54 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 | buc |  | 3,0000 |
|  | 100011 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 | buc |  | 1,0000 |
|  | 10007 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 56 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W, (Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36 w incorporat 600x600) | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 | 5,64 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36 w incorporat 600x600 | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 12,00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 12,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 0,48 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,20 |