Formular Nr.1 desfasurat

WinCmeta

| Obiect: Reparatia acoperișului si fațadei cu schimbarea tîmplariei căminului nr. 1 USM str. Tighina 2, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Consum de materie primă ,resurse materiele și termoenergetice în perioada lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperis |  |  |  |
|  |  | 1.1. Comparimentul (SA) |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de desfacere |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment | m2 |  | 1945,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,36 | 34,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 | 34,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 0,45 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 |  | 450,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,36 | 34,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 | 34,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 0,45 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor | m2 |  | 1682,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,09 | 8,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 | 8,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 | 0,68 |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  | 191,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,02 | 96,49 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 | 0,40 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,28 | 6,36 |
| 5 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  | 172,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,22 | 20,81 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,54 | 51,09 |
| 6 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 172,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 | 33,11 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  | 172,40 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 72,24 |
| 8 | TsC51C | Lucrari de descarcare | 100 m3 |  | 2,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 | 35,77 |
|  |  | 1.1.2. Acoperis |  |  |  |
| 9 | RMC06A | Astereala din din scinduri brute de rasinoase 100x20 (h), la constructii obisnuite. ( V=39,60 m3) | m2 |  | 1980,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,40 | 227,04 |
|  | 2010102903507 | Scindura de brad | m3 |  | 133,00 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,10 | 2,64 |
| 10 | CE30A | Asterala din sipca 50x25 (h). (1,9 m3) | m2 |  | 1520,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 | 21,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 | 6,62 |
|  | 2010102903496 | Asterala din sipca 50x25 (h). | m3 |  | 8,31 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 | 4,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 0,68 |
| 11 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos (grinzi), la invelitori executat din lemn de rasinoase ecarisat | m3 |  | 0,18 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,85 | 2 443,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 21,00 |
|  | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=80x60 (h) | m3 | 0,63 | 3 361,11 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,42 | 2 444,44 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 5,00 | 179,17 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 3,50 | 125,39 |
|  | 2874115838567 | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 | buc | 3,50 | 1,44 |
|  | 2874115841435 | Piulite uzuale hexagonale M 10 | buc | 3,50 | 2,11 |
|  | 2874125881265 | Saiba plata pentru metal M 12 | buc | 3,50 | 3,00 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,01 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 | 0,00 |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple 100x19(h) (V=0,20 m3) | m2 |  | 10,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,015 | 1,42 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,24 | 22,70 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite 100x19 (h) | m3 |  | 133,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,028 | 1,00 |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 41,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 | 80,41 |
|  | 2124117000002 1 | Solutie ignifuga | kg | 1,70 | 76,50 |
|  | 2430127317192 1 | Compozitie antibiofoc | kg | 6,70 | 111,62 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00 | 20,83 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 | 1,51 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06 | 5,39 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 | 2,98 |
| 14 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  | 41,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,25 | 23,65 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice "Barocarbonat" | kg | 1,96 | 55,66 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 0,29 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 | 0,48 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - difuzoric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 1980,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,73 |
|  | 26821326004651 2 | Folie suplimentara polimerica ( difuzoric) | m2 | 1,15 | 69,09 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 9,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 16 | CE17A | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de drenaj) | m2 |  | 1980,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,73 |
|  | 26821326004653 | Membrana de drenaj | m2 | 1,15 | 26,53 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 9,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 17 | CE05A | Invelitori din tabla in falt cu continut de zinc protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 350g/m2, inclusiv accesoriile | m2 |  | 1980,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,75 | 70,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,73 |
|  | 27104036418171 | Tabla in falt cu continut de zinc gr.0,45 mm inclusiv accesoriile | kg | 4,45 | 645,23 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,03 | 1,73 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,25 | 15,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 18 | CL17B | Ingradirea acoperisului BA 1 | kg |  | 667,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 17,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 0,95 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 0,95 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,00 | 35,83 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 0,28 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 | 0,39 |
|  | 1010126200341 1 | Disc pentru slefuire metal A 24 Extra 115x6x22.23mm | buc | 0,02 | 1,70 |
| 19 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 0,67 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,36 | 128,49 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,98 | 582,58 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,42 | 16,21 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,25 | 91,79 |
| 20 |  | Surub M 2x85 | buc |  | 250,00 |
|  | pк, | Surub M 2x85 | buc | 1,00 | 0,35 |
| 21 | CE07A | Invelitori din din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor | m2 |  | 80,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 | 85,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 23,65 |
|  | 27104036430001 | Tabla vopsita din metal | m2 | 1,15 | 246,57 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,00 | 15,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 | 1,14 |
| 22 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata gr.0,8 мм) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,75 | 70,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,73 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,45 | 646,67 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,03 | 1,73 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,25 | 15,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 23 | CK26B | Opritori de zapada din teava | m |  | 146,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 30,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 7,57 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 3,32 |
|  | 274312354902601 | Opritori de zapada L=2 m | m |  | 81,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 24 |  | Paranteze (Scoabe) | buc |  | 310,00 |
|  |  | Scoabe | buc | 1,00 | 2,20 |
| 25 |  | Suport pu treza de zapada (cronstein) | buc |  | 310,00 |
|  |  | Шуруп SL 2 4,8x20 | buc | 1,00 | 0,36 |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar antivapori | m2 |  | 996,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,73 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica antivapori | m2 | 1,15 | 69,09 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 9,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 27 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata bazaltica gr. 100 mm Y=125kg/m2 | m2 |  | 996,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,09 | 8,51 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri, | m2 | 1,01 | 279,53 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 | 0,07 |
| 28 | CE17A | Strat suplimentar polimeric hidroizolatie | m2 |  | 996,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,73 |
|  | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica hidroizolatie | m2 | 1,15 | 11,84 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 9,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 29 | CG04A | Pardoseli din placaj laminat filandez gr.18 mm, batute alaturat pe rigle, cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  | 1060,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,85 | 80,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 9,46 |
|  | 20101029152001 | Placaj laminat filandez gr.18mm | m2 | 1,02 | 154,47 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,10 | 3,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 0,68 |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m |  | 160,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 | 28,38 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=100 mm | m | 1,05 | 156,64 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 | 75,70 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 | 12,85 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 | 7,25 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 | 42,91 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 | 50,47 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 | 9,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,45 |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m |  | 150,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 | 33,11 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100 mm | m | 1,05 | 158,40 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 | 35,91 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 | 37,19 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 | 29,39 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 | 65,38 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 | 32,72 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 | 17,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 0,34 |
|  |  | 1.1.3. Lucarne L1- L3 Usa de acces U5 |  |  |  |
| 32 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 6,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,70 | 66,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,38 | 35,98 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,06 | 5,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 | 15,19 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,00 | 1 075,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,06 | 2,17 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,58 | 4,25 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,33 | 45,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,45 |
| 33 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 | m2 |  | 0,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,47 | 138,74 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,08 | 7,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 24,18 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,00 | 1 220,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,085 | 3,19 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,45 | 3,34 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,22 | 30,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,50 |
| 34 | CE40A | Montarea elementelor din sipca cu tratament antiseptic L-3 | m3 |  | 0,15 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,25 | 1 917,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 | 214,40 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,50 | 255,33 |
|  | 20101029041690 | Sipca | m3 |  | 6 650,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,40 | 95,87 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,01 | 116,27 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,58 | 94,67 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,00 | 107,47 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,45 | 13,80 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 | 32,00 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,33 | 10,07 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,23 | 3,20 |
|  |  | 1.1.4. Copertine K1-K4 |  |  |  |
| 35 | CE05A | Invelitori din tabla in falt cu continut de zinc protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 45,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,75 | 70,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,73 |
|  | 27104036418171 | Tabla in falt cu continut de zinc gr.0,45 mm inclusiv accesoriile | kg | 4,45 | 645,22 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,03 | 1,74 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,25 | 15,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 36 | CE07A | Invelitori din din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor | m2 |  | 35,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 | 85,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 23,65 |
|  | 27104036430001 | Tabla vopsita din metal | m2 | 1,15 | 246,56 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,00 | 15,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 | 1,14 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m |  | 35,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 | 28,38 |
|  | 2710406311801 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=100 mm | m | 1,05 | 156,63 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 | 75,70 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 | 12,85 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 | 7,26 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 | 42,91 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 | 50,47 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 | 9,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,45 |
| 38 | CG04A | Pardoseli din placaj laminat gr.10 mm, batute alaturat pe rigle, cu suprafete mai mari de 16 mp OSB | m2 |  | 45,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,85 | 80,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 9,46 |
|  | 20101029152001 | Placaj laminat gr.10 mm OSB | m3 | 0,025 | 2,05 |
|  | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,013 | 70,89 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,10 | 3,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 0,68 |
|  |  | 1.1.5. Scara S-1 |  |  |  |
| 39 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 | 378,50 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 | 486,50 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 | 19,50 |
| 40 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t |  | 0,02 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,75 | 6 054,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,75 | 331,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,75 | 331,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,75 | 331,00 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,00 | 36 920,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,25 | 28,00 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,00 | 10,50 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,00 | 62,50 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,00 | 2,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,35 | 26,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,50 | 12,50 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,00 | 2 970,00 |
|  |  | 1.2. Compartimentul (R) |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de desfacere |  |  |  |
| 41 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 |  | 37,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | 20,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 | 15,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 | 0,68 |
| 42 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor (grinzi) | m3 |  | 1,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,00 | 189,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 | 41,57 |
| 43 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  | 0,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,22 | 21,02 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,54 | 51,50 |
| 44 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 0,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 | 33,63 |
| 45 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  | 0,90 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 71,56 |
| 46 | TsC51C | Lucrari de descarcare | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 | 47,25 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari constructii |  |  |  |
| 47 | RpCH28A | Incastrarea si consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la plansee, in zidarie cu ancore de otel lat si impanarea locasurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzile care s-au inlocuit | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,48 | 45,41 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,35 | 33,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 | 33,11 |
|  | 27106034358281 | Piesa inglobata PI 1,PI 2 | kg |  | 194,68 |
|  | 2874115800572 | Surub cu cap hexag. M 8x50 | buc | 4,00 | 2,40 |
|  | 2874115841007 | Piulite patrate M 8 gr. 6 | buc | 4,00 | 2,56 |
|  | 2874125881242 | Saibe uzuale, plate M 10 | kg | 0,02 | 0,95 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 26,25 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,039 | 9,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 0,13 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 | 0,45 |
| 48 | RpCH15A | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi 150x240(h) | m3 |  | 1,32 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,95 | 657,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,05 | 194,22 |
|  | 2010102908737 | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B | m3 | 1,03 | 5 666,67 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,12 | 4,24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 | 0,17 |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 1,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 | 80,27 |
|  | 2124117000002 1 | Solutie ignifuga | kg | 1,70 | 76,36 |
|  | 2430127317192 1 | Compozitie antibiofoc | kg | 6,70 | 111,57 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00 | 20,83 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 | 2,28 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06 | 5,45 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 | 3,79 |
| 50 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  | 1,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,25 | 23,65 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice "Barocarbonat" | kg | 1,96 | 55,73 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 | 0,00 |
| 51 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din bara (50x50h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,2 m3) | m2 |  | 4,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 | 21,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 | 6,62 |
|  | 2010102903496 | Asterala din sipca 50x25 (h). | m3 |  | 332,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 | 4,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 0,68 |
| 52 | RpCH17C | Tavanuitul planseelor din lemn - reparatii la tavanele din rasinoase100x30 (2,34 m3) | m2 |  | 37,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,62 | 58,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 | 15,14 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,12 | 8,21 |
|  | 2010102903622 | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942 | m3 |  | 420,57 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,15 | 5,37 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,07 | 1,75 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,01 | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 | 0,34 |
| 53 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 |  | 2,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 | 80,45 |
|  | 2124117000002 1 | Solutie ignifuga | kg | 1,70 | 76,54 |
|  | 2430127317192 1 | Compozitie antibiofoc | kg | 6,70 | 111,64 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00 | 20,83 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 | 1,29 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06 | 5,38 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 | 3,21 |
| 54 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice | m3 |  | 2,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,25 | 23,45 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice "Barocarbonat" | kg | 1,96 | 55,71 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 | 0,00 |
| 55 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  | 0,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 | 42,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,39 | 321,65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 | 1,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 | 2,25 |
| 56 | RpCJ03C | Astuparea golurilor cu mortar ciment, la pereti din zidarie | m2 |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,61 | 57,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 23,65 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0043 | 2,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 6,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,87 | 9,68 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,003 | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,002 | 0,05 |
| 57 |  | Cuie diam.5 mm | buc |  | 12,00 |
|  | pc | Cuie diam 5 mm | buc | 1,00 | 0,42 |
| 58 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor | buc |  | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 | 11,35 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 | 4,98 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 | 3,97 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 | 1,50 |
| 59 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi 1, Pi2 | kg |  | 32,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,21 | 19,88 |
|  | 28112363099001 | Confectii metalice L 75x5 mm | kg | 1,04 | 37,63 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 | 0,78 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 | 7,89 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 | 0,23 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.