| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1783598962886 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783598962886 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziție: Achiziționarea echipamentului pentru implementarea și funcționarea sistemului de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Videoregistrator |  |  |  | Tip - TRASSIR NeuroStation 128, configurație include: - 8 unități HDD SATA de 18 TB instalate +4 rezerve - 2 adaptoare de rețea 1Gb - rack mount 19`` Licențe: - 48 licențe ANI IP - TRASSIR Direction Detector – 6 licențe - TRASSIR Neuro Counter – 4 licențe - TRASSIR Face Recognition V2.0 + Face Analytics V2.0 – 6 licențe - AutoTRASSIR-30 – 4 licențe - TRASSIR AutoTRASSIR HW – 6 licențe Garanție – 24 luni |  |  |
| Camere video tip fix (dome) |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. Garanție – 24 luni |  |  |
| Camere video tip fix (bullet) |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, Motorized Varifocal 2.8-12 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. Garanție – 24 luni |  |  |
| Camere video pentru plate number recognition |  |  |  | Max. Resolution2688 × 1520 Min. Illumination Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, IR cut filter, Blue glass module to reduce ghost phenomenon Focal Length - 2.8 to 12 mm, horizontal FOV: 114.5° to 41.8°, vertical FOV: 59.3° to 23.6°, diagonal FOV: 141.1° to 48° Garanție – 24 luni |  |  |
| Camere video pentru plate number recognition |  |  |  | Max. Resolution2688 × 1520 Min. Illumination Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR IR cut filter. Blue glass module to reduce ghost phenomenon Focal Length - 8 to 32 mm, horizontal FOV: 42.5° to 15.1°, vertical FOV: 23.3° to 8.64°, diagonal FOV: 49.6° to 17.3 Garanție – 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________