CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Centrul militar al municipiului Chişinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul militar al municipiului Chişinău.

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă a grupurilor sanitare, hol și birouri (Blocul 1)

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Grup sanitar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 1 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 35.00 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 47.00 |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pregatirea suprafetei peretilor) |  | m2 | 94.00 |  |
| 4 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 94.00 |  |
| 5 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri) |  | m | 24.00 |  |
| 6 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 24.00 |  |
| 7 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 94.00 |  |
| 8 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr. +5mm |  | m2 | 94.00 |  |
| 9 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) |  | m2 | 47.00 |  |
| 10 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 47.00 |  |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 47.00 |  |
| 12 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 47.00 |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 47.00 |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 47.00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 15 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 35.00 |  |
| 16 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli |  | m2 | 35.00 |  |
| 17 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 35.00 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 18 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (usi) |  | m2 | 3.70 |  |
| 19 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3.70 |  |
| 20 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  | m2 | 12.00 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 21 | RpSE25A |  | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5) |  | buc | 2.00 |  |
| 22 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 4.00 |  |
| 23 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 4.00 |  |
| 24 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4.00 |  |
| 25 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 20.00 |  |
| 26 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 8.00 |  |
| 27 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 4.00 |  |
| 28 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  | m | 8.00 |  |
| 29 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 8.00 |  |
| 30 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  | buc | 4.00 |  |
| 31 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 20.00 |  |
| 32 | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) |  | m | 20.00 |  |
| 33 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 8.00 |  |
| 34 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8.00 |  |
| 35 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 3.00 |  |
| 36 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 4.00 |  |
| 37 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 4.00 |  |
| 38 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 4.00 |  |
| 39 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4.00 |  |
| 40 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc | 2.00 |  |
| 41 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 4.00 |  |
| 42 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 4.00 |  |
| 43 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  | buc | 4.00 |  |
| 44 | SE59A |  | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 4.00 |  |
| 45 | SE59A |  | Suport hirtie WC, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 2.00 |  |
| 46 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 4.00 |  |
| 47 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 40l |  | buc | 2.00 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cabinete 4 buc |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 48 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 76.00 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 49 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 76.00 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |
| 50 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 220.00 |  |
| 51 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 220.00 |  |
| 52 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 220.00 |  |
| 53 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) -Ksal=5; Kmat, ut=25, gr. +25mm |  | m2 | 220.00 |  |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 220.00 |  |
| 55 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 220.00 |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 220.00 |  |
| 57 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 220.00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinete 4 buc |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Hol et. 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 58 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 50.00 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 59 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli |  | m2 | 50.00 |  |
| 60 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 50.00 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |
| 61 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 200.00 |  |
| 62 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 200.00 |  |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 200.00 |  |
| 64 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 200.00 |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 200.00 |  |
| 66 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 200.00 |  |
| 67 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  | m2 | 12.00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hol et. 2 |  |  |  |
|  |  | Total capitole lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | Contributii sociale |  |  |  |  |  |
|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli directe: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie constructii |  |  |  |  |  |
|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Grup sanitar |  |  |  |  |
| 68 | RpEF23B |  | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi |  | buc | 8.00 |  |
| 69 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 10.00 |  |
| 70 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng |  | m | 20.00 |  |
| 71 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng |  | m | 20.00 |  |
| 72 | RpEA01B |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm |  | m | 40.00 |  |
| 73 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 4.00 |  |
| 74 | RpEE03A |  | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 6.00 |  |
| 75 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 600x600 |  | buc | 8.00 |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Cabinete 4 buc |  |  |  |  |
| 76 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng |  | m | 50.00 |  |
| 77 | RpEA01B |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm |  | m | 50.00 |  |
| 78 | RpEE03A |  | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 12.00 |  |
| 79 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 4.00 |  |
| 80 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 600x600 |  | buc | 8.00 |  |
|  |  |  |  | Total Cabinete 4 buc |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Hol et. 2 |  |  |  |  |
| 81 | RpEE03A |  | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 3.00 |  |
| 82 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 1.00 |  |
| 83 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 600x600 |  | buc | 6.00 |  |
|  |  |  |  | Total Hol et.2 |  |  |  |
|  |  |  | Total lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii sociale |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli directe montaj: |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 40 l |  | buc | 2.00 |  |
|  |  |  | Total utilaje |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |

|  | Total capitole |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |

Total deviz:

Inclusiv salariu