CAIET DE SARCINI

ocds-b3wdp1-MD-1722577711873

Lucrări de amenajare a rețelei exterioare de canalizare din cadrul lucrărilor de reabilitare a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45, cu reabilitarea podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată, Etapa II.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Retele canalizare |  |  |  |
| 1 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 73,980 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,9500 |  |
| 2 | TsA01B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 80,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1600 |  |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 139,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 69,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 5 | TsF02D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами 1,51-2,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, расстояние между досками 0,21...0,60 м) | m2 |  | 2 820,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4700 |  |
|  | 2811236827400 | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m | buc | 0,0019 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0208 |  |
| 6 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS-4m-12 | buc |  | 104,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,4220 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2666122800600-FS4-12 | Element prefabricat FS-4m-12 | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,1820 |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton clema | kg |  | 292,240 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886-21 | Pene de panta clema | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton | kg |  | 66,560 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886-2 | Pene de panta | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
| 9 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | t |  | 1,520 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,8000 |  |
| 10 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 45,640 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6500 |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 45,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 12 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 29,140 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 |  |
| 13 | AcA01H | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm D600 mm | m |  | 469,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,1200 |  |
|  | 2875274109200-D600 | Tub fonta presiune cu mufa D600 mm | m | 1,0200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,6200 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0180 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,5000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,1600 |  |
| 14 | AcD05E | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 900-1000 mm TS 100.25 toc de protectie | m |  | 28,400 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,6500 |  |
|  | 2661122804500-1000 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc TS100.25 | m | 1,0100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2640 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,5000 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 20 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,2500 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,0500 |  |
| 15 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm suport D600 mm | buc |  | 20,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8000 |  |
|  | 2513736601500-D600 | Inel de cauciuc pentru etansare D600 | buc | 1,0100 |  |
| 16 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm D1200 mm manseta tip DU | buc |  | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8000 |  |
|  | 2513736601500-1200 | Inel de cauciuc pentru etansare D1200 manseta tip DU | buc | 1,0100 |  |
| 17 | AcD05E | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 900-1000 mm TS 100.25 toc de protectie | m |  | 34,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,6500 |  |
|  | 2661122804500-1000 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc TS100.25 | m | 1,0100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2640 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,5000 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 20 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,2500 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,0500 |  |
| 18 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm suport D600 mm | buc |  | 24,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8000 |  |
|  | 2513736601500-D600 | Inel de cauciuc pentru etansare D600 | buc | 1,0100 |  |
| 19 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm D200 mm | m |  | 6,700 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |
|  | 2521216701001-200 | Teava din polietilena D200 | m | 1,0150 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,0300 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut. | 0,0125 |  |
| 20 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm Vana cu pana baucizata Py16 cu reductor D600 mm 30ч539р | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,6400 |  |
| 21 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm compensator de montaj din cauciuc DN600 Py16 L=260 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,6400 |  |
| 22 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm robinet flutura cu flanse D200 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2874117300000-200 | Robinet flutura cu flanse D200 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,4100 |  |
| 23 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm teu de otel D600x200 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,6400 |  |
| 24 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm flange adapter - plug D200 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2875274110100 | Piese de legatura flange adapter-plug D200 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |
| 25 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm cot de sector sudat di notel 90gr D630*12 | buc |  | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,6400 |  |
| 26 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm cot de sector sudat di notel 22gr D630*12 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,6400 |  |
| 27 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm cot de sector sudat di notel 11gr D630*12 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,6400 |  |
| 28 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm piesa de racord cu flansa si capat D600 | buc |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,3300 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 |  |
| 29 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm piesa de racord cu mufa D600 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,3300 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 |  |
| 30 | AcE51J | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 600 мм) | piesa |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,2700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6300 |  |
|  | 2521216701000-600 | Teava din otel D600 mm | m | 0,6000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,8000 |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,4200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,5000 |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,1600 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 9,7600 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 3,1200 |  |
|  |  | 1.2. Suport din beton |  |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01под опоры C10/12.5 X0 | m3 |  | 17,420 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000-C10/15 | Beton C10/12.5 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 32 | CC01A | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 73,560 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton A500C diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ancor | kg |  | 41,800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea caminelor D2000 F-1, F-2 |  |  |  |
| 34 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 35 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 36 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 1,030 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 37 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,030 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 38 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 |  |
| 39 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 2 buc | m3 |  | 4,560 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,5730 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 20 | m3 | 0,0690 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1320 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 1,0650 |  |
| 40 |  | Inel cu fund CT20-9 (1buc=0.63 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 13123123-CT20-9 | Inel cu fund CT20-9 (1buc=0.63 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 41 |  | Inele CT20-9 (1buc=0.59 m3) | buc |  | 3,000 |
|  | 1312312312-CT20-9 | Inel CT20-9 (1buc=0.59 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 42 |  | Inele prefabricat CT-7-3 (0.05 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 21223-CT-7-3 | Inele CT-7-3 (0.05) | buc | 1,0000 |  |
| 43 |  | Inele prefabricat CT-7-9 (0.15 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 21223-CT-7-9 | Inele CT-7-9 (0.15) | buc | 1,0000 |  |
| 44 |  | Placa de acoperire necarosabila CTP 1-20-1 (1buc=0.512m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 13123123-CTP 1-20-1 | Placa de acoperire necarosabila CTP 1-20-1 (1buc=0.512 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 45 |  | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.08 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 1333-CPA 90/62.5/10 | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.08 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 46 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton element de legatura MC4 -2.05 kg/buc, MC6 - 1.6 kg/buc, MC8 - 1.67 kg/buc | kg |  | 115,440 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
| 47 |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Люк тяжелый) | buc |  | 2,000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama Люк тяжелый | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Amenajarea caminului D 1000 mm Fk-1, Fg-1 2 buc |  |  |  |
| 48 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 |  | 1,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 49 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 50 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 1,060 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 51 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 52 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 |  |
| 53 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 1,730 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 20 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 1,8900 |  |
| 54 |  | Inele prefabricat cu fund CT-10-9 (0.268 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 261223-CT-10-9 cu f | Inele cu fund CT-10-9 cu fund (0.268 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 55 |  | Inele prefabricate CT10-9 (1buc=0.24 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 1312312312-CT10-9 | Inel CT10-9 (1buc=0.24 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 56 |  | Inele prefabricat CT-7-3 (0.05 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 21223-CT-7-3 | Inele CT-7-3 (0.05) | buc | 1,0000 |  |
| 57 |  | Inele prefabricat CT-7-9 (0.15 m3) | buc |  | 3,000 |
|  | 21223-CT-7-9 | Inele CT-7-9 (0.15) | buc | 1,0000 |  |
| 58 |  | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.08 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 1333-CPA 90/62.5/10 | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.08 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 59 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton element de legatura MC2 -1.98 kg/buc, MC5 - 1.56 kg/buc, MC6 - 1.6 kg/buc | kg |  | 127,040 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
| 60 |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Люк тяжелый) | buc |  | 2,000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama Люк тяжелый | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.5. Recolarea retelei de canalizare sub sub presiune D600 Linia II de perstectiva |  |  |  |
| 61 | AcD05E | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 900-1000 mm TS 100.25 | m |  | 61,800 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,6500 |  |
|  | 2661122804500-1000 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc TS100.25 | m | 1,0100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2640 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,5000 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 20 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,2500 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,0500 |  |
|  |  | 1.6. Demontarea tevilor existent D600 mm |  |  |  |
| 62 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 64 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm D600 mm | m |  | 95,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,3100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,1900 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut. | 1,5400 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut. | 0,1200 |  |
| 65 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 |  | 1,660 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 66 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 |  | 1,660 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
|  |  | 1.7. Demontarea tevilor existent D400 mm |  |  |  |
| 67 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 68 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 69 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm D400 mm | m |  | 95,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0200 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0900 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut. | 0,9400 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut. | 0,1100 |  |
| 70 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 |  | 1,420 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 71 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 |  | 1,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 72 | Pret firmei | Vana cu pana caucizata Py cu reductor D600 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 28741173000-Vana600 | Vana cu pana caucizata Py cu reductor D 600 mm 30с539р | buc | 1,0000 |  |
| 73 | Pret firmei | Compensator de montaj din cauciuc Py16 D600 mm L=260 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 28741173000-Comp600 | Compensator de montaj din cauciuc Py D 600 mm | buc | 1,0000 |  |
| 74 | Pret firmei | Teu de golire cu mufa si flansa D600x200 | buc |  | 1,000 |
|  | 24741125-Teu D600x20 | Teu de golire cu mufa si flansa D600x200 | buc | 1,0000 |  |
| 75 | Pret firmei | Cot din fonta cu mufe D600 90gr | buc |  | 4,000 |
|  | 5-Cot de font D600-1 | Cot din fonta cu mufe D600 90 gr | buc | 1,0000 |  |
| 76 | Pret firmei | Cot din fonta cu mufe D600 22gr | buc |  | 1,000 |
|  | 5-Cot de font D600-2 | Cot din fonta cu mufe D600 22 gr | buc | 1,0000 |  |
| 77 | Pret firmei | Cot din fonta cu mufe D600 11gr | buc |  | 1,000 |
|  | 5-Cot de font D600-3 | Cot din fonta cu mufe D600 11 gr | buc | 1,0000 |  |
| 78 | Pret firmei | Piesa de racord cu flansa si capat neted D600 | buc |  | 3,000 |
|  | 5piesa de rac D600 | Piesa de racord cu flansa si capat neted D600 | buc | 1,0000 |  |
| 79 | Pret firmei | Piesa de racord cu mufa D600 | buc |  | 1,000 |
|  | -piesa de rac D600-1 | Piesa de racord cu mufa D600 | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |