| Reparatia strazii Nicolae Testemitanu din or. Falesti, r-nul Falesti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatie curenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. str. Nicolae Testimitanu, L=920m |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pregatirea terenului |  |  |
| 1 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Ingramadirea noriului pe partea carosabila Pc 4+10 - 4+80) | 100 m3 | 0,5300 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,9133 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 2 | RpDC10A |  | Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie (Namol de linga bordure Pc 4+80 - 9+20) | m2 | 880,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 3 | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,5300 |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 2,8779 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 4 | TrI1AA02F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 71,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 35,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 5 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 156,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,6192 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pregatirea terenului |  |  |
|  |  |  | 1.2. Drum de baza (lucrari de reparatie) |  |  |
| 6 | RpDA04B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 1 380,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 27,6000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,3800 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 7 | RpDD01B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Astuparea gropilor mari) | m3 | 174,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 111,3600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 229,6800 |
|  | 14111222016721 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63 mm | m3 | 212,1060 |
|  | 14111222016461 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm | m3 | 35,3220 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 26,1000 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 44,8920 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,6100 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 8 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Fara adunarea materialului rezult) | m2 | 7 050,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 94,4700 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 176,2500 |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 50,0550 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 50,0550 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 50,0550 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 9 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Imprastierea si nivelarea materialului frezat) | 100m2 | 70,5000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,5750 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 10 | TsD25B |  | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri | 100 m3 | 3,5300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,2476 |
|  | 2952270003309 |  | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 4,7302 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,0948 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 11 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 4,2300 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 4,3569 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,2690 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 12 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 11.2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 415,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 87,1500 |
|  | 14221022055070-2 |  | Beton asfaltic BA 11.2 | t | 419,1500 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 16,5585 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 55,1950 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,5290 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 13 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 2,1200 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 2,1836 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,6360 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 14 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 7 050,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 352,5000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 662,7000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 37,3650 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 37,3650 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 37,3650 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Drum de baza (lucrari de reparatie) |  |  |
|  |  |  | 1.3. Drumuri laterale Pc 1-90, Pc 3+55, Pc 5+42 |  |  |
| 15 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 200,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 6,9800 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,4000 |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 3,6400 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,6400 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 3,6400 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 16 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 23,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,5336 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 17 | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 200,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 10,0000 |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual | h-ut | 10,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 18 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,1200 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,1236 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0360 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 19 | DI108 |  | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 11.2 fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 10,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 5,6600 |
|  | 11110001000131-2 |  | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11.2 | t | 10,1000 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,8090 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 1,3300 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 20 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,0600 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,0618 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0180 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 21 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 200,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 10,0000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 18,8000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,0600 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,0600 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 22 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr. 0-31,5mm de 10 cm | m2 | 30,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,9510 |
|  | 14111222016601-1 |  | Piatra sparta 0-31,5 mm | m3 | 3,7800 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2100 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1053 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0291 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0135 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Drumuri laterale Pc 1-90, Pc 3+55, Pc 5+42 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Drumuri laterale Pc 0+65, Pc 2+35, Pc 4+20, Pc 4+70, Pc 6+75, Pc 7+65 |  |  |
| 23 | RpDA04B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 360,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 24 | TsD25A |  | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m3 | 0,3600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0756 |
|  | 2952270003309 |  | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4176 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 25 | RpDD02C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm | m3 | 36,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 4,3200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 9,0000 |
|  | 1411122201672-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm | m3 | 45,7200 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 1,8000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,5120 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 7,8480 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 26 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm | m3 | 22,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 5,2800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 11,2200 |
|  | 1411122201672-2 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm | m3 | 26,7960 |
|  | 1411122201646-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm | m3 | 4,4660 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 3,3000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9240 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 5,6760 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3300 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 27 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,2160 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,2225 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0648 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 28 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: k=1,5 la materiale; SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000 | m2 | 360,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 18,0000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 50,7600 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,9080 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,9080 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,9080 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 29 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare) | 100 m3 | 0,2600 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,2402 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 30 | TsI50A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 42,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,7288 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 31 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 26,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 32 | TsD06B |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,2600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7670 |
|  | 2952270004020 |  | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,8484 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 33 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr. 0-31,5mm de 10 cm | m2 | 144,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,5648 |
|  | 14111222016601-1 |  | Piatra sparta 0-31,5 mm | m3 | 18,1440 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0080 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,5054 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1397 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,5840 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0648 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Drumuri laterale Pc 0+65, Pc 2+35, Pc 4+20, Pc 4+70, Pc 6+75, Pc 7+65 |  |  |
|  |  |  | 1.5. Drum lateral Pc 4+90, L=35m, b=4,0m |  |  |
| 34 | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,2300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,7400 |
|  | 2952260003000 |  | Excavator | h-ut | 0,6992 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0736 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0184 |
|  | 400051 |  | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 2,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 35 | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 7,5500 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 36 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 37 | DI130 |  | Consolidarea rigolilor trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,6500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 106,2750 |
|  | 2663102100000 |  | Beton | m3 | 10,2433 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,1741 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate | kg | 30,1275 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1004 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 7,1636 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,6470 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 38 | DI131 k=5 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0300 Коэффициент к машинам=5,0000 | 100m2 | -0,6500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -26,3250 |
|  | 2663102100000 |  | Beton | m3 | -3,3349 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | -0,0327 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,0654 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 39 | RpDA04B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 200,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 40 | TsD25A |  | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m3 | 0,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0420 |
|  | 2952270003309 |  | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2320 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 41 | RpDD02C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm | m3 | 20,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 5,0000 |
|  | 1411122201672-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm | m3 | 25,4000 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 1,0000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,8400 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 4,3600 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 42 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm | m3 | 12,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 2,8800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 6,1200 |
|  | 1411122201672-2 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm | m3 | 14,6160 |
|  | 1411122201646-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm | m3 | 2,4360 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 1,8000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,5040 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 3,0960 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 43 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,1200 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,1236 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0360 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 44 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 200,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 12,0000 |
|  | 111100010001310-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 23,6000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,3200 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,3200 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,3200 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 45 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,0600 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,0618 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0180 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 46 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 200,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 10,0000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 18,8000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,0600 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,0600 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 47 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare) | 100 m3 | 0,0700 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,3339 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 48 | TsI50A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 11,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5004 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 49 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1700 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 50 | TsD06B |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,0700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2065 |
|  | 2952270004020 |  | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,2284 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 51 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr. 0-31,5mm de 10 cm | m2 | 40,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,2680 |
|  | 14111222016601-1 |  | Piatra sparta 0-31,5 mm | m3 | 5,0400 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2800 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1404 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0388 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,4400 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0180 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Drum lateral Pc 4+90, L=35m, b=4,0m |  |  |
|  |  |  | 1.6. Pc 1+53 Rigola trapezoidala, L=5m |  |  |
| 52 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 53 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 54 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 1,8000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0900 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 55 | TsA19B |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 13,3200 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 56 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,8600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 57 | DI130 |  | Consolidarea rigolilor trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,1200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 19,6200 |
|  | 2663102100000 |  | Beton | m3 | 1,8911 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,0321 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate | kg | 5,5620 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0185 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1,3225 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3041 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 58 | DI131 k=5 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0300 Коэффициент к машинам=5,0000 | 100m2 | -0,1200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -4,8600 |
|  | 2663102100000 |  | Beton | m3 | -0,6157 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | -0,0060 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,0121 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pc 1+53 Rigola trapezoidala, L=5m |  |  |
|  |  |  | 1.7. Camine de vizita |  |  |
| 59 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 24,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 20,4000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 20,4000 |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi | buc | 538,5600 |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z | m3 | 0,3672 |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine | buc | 24,4800 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,4000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 60 | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 7,2300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 34,3425 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8920 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 106,1351 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,6213 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 5,1736 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,1282 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut | 4,3380 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 2,3497 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,8075 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camine de vizita |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total str. Nicolae Testimitanu, L=920m |  |  |
|  |  |  | 2. Sector str. Decebal, L=150m |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pregatirea terenului |  |  |
| 61 | RpDC10A |  | Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie (Namol de linga bordure) | m2 | 70,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 62 | TrI1AA02F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 17,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 63 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 17,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,8500 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pregatirea terenului |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pk 00+00 - 00+90 |  |  |
| 64 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 010,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 13,5340 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 25,2500 |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 7,1710 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,1710 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 7,1710 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 65 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 118,7000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,7538 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 66 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 10,1000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,2525 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 67 | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 100,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual | h-ut | 5,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 68 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,6060 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,6242 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,1818 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 69 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 11.2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 60,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 12,6000 |
|  | 14221022055070-2 |  | Beton asfaltic BA 11.2 | t | 60,6000 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,3940 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 7,9800 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,9560 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 70 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,3030 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,3121 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0909 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 71 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 1 010,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 50,5000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 94,9400 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,3530 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,3530 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,3530 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pk 00+00 - 00+90 |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pc 00+90 - 1+50 |  |  |
| 72 | RpDA04B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 500,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 10,0000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 73 | TsD25A |  | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m3 | 0,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1050 |
|  | 2952270003309 |  | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,5800 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 74 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr. 0-63mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=10cm | m3 | 50,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 12,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 25,5000 |
|  | 1411122201672-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm | m3 | 60,9000 |
|  | 1411122201646-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm | m3 | 10,1500 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 7,5000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1000 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 12,9000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,7500 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 75 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,3000 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,3090 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0900 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 76 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 500,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 30,0000 |
|  | 111100010001310-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 59,0000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,3000 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3000 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 77 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,1500 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,1545 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0450 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 78 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 500,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 25,0000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 47,0000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,6500 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,6500 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,6500 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pc 00+90 - 1+50 |  |  |
|  |  |  | 2.4. Pc 00+75 Platforma de gunoi |  |  |
| 79 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 4,7600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 80 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 81 | CC03C |  | Montare plase sudate 150x150x5 mm in fundatii | kg | 43,2000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 1,0800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2160 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate 150x150x5mm | kg | 43,6320 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2160 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4320 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri | buc | 12,9600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 82 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 3,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 9,5700 |
|  | 2663102100000-1 |  | Beton B20 | m3 | 3,0600 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1110 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pc 00+75 Platforma de gunoi |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sector str. Decebal, L=150m |  |  |
|  |  |  | 3. Sector str. Vasile Lupu, L=80m |  |  |
|  |  |  | 3.1. Drum de baza |  |  |
| 83 | DG04A |  | Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 20,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 84 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, (fara adunarera materialului) (Pc 00+00 - 00+35) | m2 | 200,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,6800 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,0000 |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 1,4200 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,4200 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,4200 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 85 | RpDA04B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 450,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4500 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 86 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr. 0-63mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm | m3 | 54,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 12,9600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 27,5400 |
|  | 1411122201672-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm | m3 | 65,7720 |
|  | 1411122201646-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm | m3 | 10,9620 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 8,1000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,2680 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 13,9320 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,8100 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 87 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,2700 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,2781 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0810 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 88 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 450,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 27,0000 |
|  | 111100010001310-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 53,1000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,9700 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,9700 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,9700 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 89 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,1350 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,1390 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0405 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 90 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 450,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 22,5000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 42,3000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,3850 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,3850 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,3850 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 91 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare) | 100 m3 | 0,1900 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,9063 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 92 | TsI50A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 30,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,0920 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 93 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 5,8900 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 94 | TsD06B |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,1900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5605 |
|  | 2952270004020 |  | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,6200 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 95 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr. 0-31,5mm de 10 cm | m2 | 80,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,5360 |
|  | 14111222016601-1 |  | Piatra sparta 0-31,5 mm | m3 | 10,0800 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,5600 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2808 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0776 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,8800 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0360 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Drum de baza |  |  |
|  |  |  | 3.2. Drum lateral Pc 0+60 |  |  |
| 96 | RpDA04B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 230,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2300 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 97 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr. 0-63mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=10cm | m3 | 23,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 5,5200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 11,7300 |
|  | 1411122201672-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm | m3 | 28,0140 |
|  | 1411122201646-1 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm | m3 | 4,6690 |
|  | 1212121212121 |  | Apa | m3 | 3,4500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9660 |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 5,9340 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3450 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 98 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,1380 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,1421 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0414 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 99 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 230,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 13,8000 |
|  | 111100010001310-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 27,1400 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,5180 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,5180 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,5180 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 100 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,0690 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,0711 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0207 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 101 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 230,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 11,5000 |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 21,6200 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,2190 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,2190 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,2190 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 102 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare) | 100 m3 | 0,0300 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1431 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 103 | TsI50A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 5,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,6820 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 104 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9300 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 105 | TsD06B |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,0300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0885 |
|  | 2952270004020 |  | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0979 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 106 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr. 0-31,5mm de 10 cm | m2 | 30,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,9510 |
|  | 14111222016601-1 |  | Piatra sparta 0-31,5 mm | m3 | 3,7800 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2100 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1053 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0291 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0135 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Drum lateral Pc 0+60 |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pc 00+00 - 00+60 Rigola trapezoidala |  |  |
| 107 | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,4300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 16,3400 |
|  | 2952260003000 |  | Excavator | h-ut | 1,3072 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1376 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0344 |
|  | 400051 |  | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 4,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 108 | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 7,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 10,5700 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 109 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 7,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,2600 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 110 | DI130 |  | Consolidarea rigolilor trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 1,1100 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 181,4850 |
|  | 2663102100000 |  | Beton | m3 | 17,4925 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,2973 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate | kg | 51,4485 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1715 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 12,2333 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,8125 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 111 | DI131 k=5 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0300 Коэффициент к машинам=5,0000 | 100m2 | -1,1100 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -44,9550 |
|  | 2663102100000 |  | Beton | m3 | -5,6950 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | -0,0558 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,1117 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pc 00+00 - 00+60 Rigola trapezoidala |  |  |
|  |  |  | 3.4. Camine de vizita |  |  |
| 112 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 1,7000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 1,7000 |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi | buc | 44,8800 |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0306 |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine | buc | 2,0400 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |
| 113 | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,6000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 2,8500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 174,7830 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4665 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,4293 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1766 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut | 0,3600 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,1950 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camine de vizita |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sector str. Vasile Lupu, L=80m |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |