| Lucrari de reparatie capitala/amenajarea spatiilor de parcare, din cadrul Centrului Consultativ-Diagnostic al Ministerului Apararii, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Defrisarea stratului de asfalt gr.=30 mm |  |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,720 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,318 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,318 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 / Defrisarea stratului de gazon (h=200mm) |  |  | 100 m3 |  | 5,726 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 15,689 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontarea bordurei |  |  | m |  | 12,80 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,328 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,328 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,400 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 359,040 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,245 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri |  |  | 100 m3 |  | 5,772 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 12,987 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 870,28 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 158,391 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Asfalt tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 0,564 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,093 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,564 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,790 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip gr.=10cm |  |  | m3 |  | 5,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,076 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 6,204 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,564 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,184 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,369 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 gr.=26 cm |  |  | m3 |  | 14,70 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,553 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 16,905 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,470 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,087 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,174 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,034 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,035 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 56,40 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 9,024 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 7,952 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,169 |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,902 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,936 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,026 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,027 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 56,40 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 6,768 |  |
|  | 1111000100013116 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 5,302 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,169 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,643 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Asfalt tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pavaj tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 8,219 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 74,218 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,219 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 11,507 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm |  |  | m3 |  | 123,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 122,067 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 141,795 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 12,330 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 25,893 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 51,786 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=80 mm prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grsoimea stratului suport de 7 cm |  |  | m2 |  | 821,90 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 832,092 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,972 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1 315,040 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 15 188,712 |  |
|  | 2661112800655230 |  | Placi de trotuare din beton gr.=80 mm |  |  | m2 |  | 834,229 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 4,110 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 43,725 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 16,438 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 141,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,225 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 73,580 |  |
|  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 6,368 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 448,555 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,274 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,849 |  |
|  | 26661228002868 |  | Bordura BR 100.30.15 |  |  | m |  | 142,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DE10C |  | Rigola B 1-20-50, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 48,60 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,290 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 25,272 |  |
|  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 2,187 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 154,062 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,437 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,292 |  |
|  | 26661228002829 |  | Rigola B 1-20-50 |  |  | m |  | 48,843 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm |  |  | m3 |  | 6,62 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,958 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,282 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,662 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,390 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2 |  |  | m2 |  | 132,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,648 |  |
|  | 268213260162622 |  | Folie geotextil 150-200 g/m2 |  |  | m2 |  | 142,992 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil |  |  | 100 m3 |  | 0,132 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 22,51 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,097 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 132,40 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 14,564 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,324 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,382 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 5,243 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 1,324 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,874 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,324 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,511 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsH238B |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu |  |  | buc |  | 215,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 133,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Buxus sempervirens h=40cm |  |  | buc |  | 35,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 11,900 |  |
|  | 11110001000027 |  | Buxus sempervirens h=40cm |  |  | buc |  | 36,400 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Euonymus Fortunei Sunspot h=15cm |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 8,500 |  |
|  | 11110001000028 |  | Euonymus Fortunei Sunspot h=15cm |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Berberis thunbergii Admiration h=15cm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,800 |  |
|  | 11110001000029 |  | Berberis thunbergii Admiration h=15cm |  |  | buc |  | 20,800 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Euonymus Fortunei Interbolwi h=25cm |  |  | buc |  | 35,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 11,900 |  |
|  | 11110001000030 |  | Euonymus Fortunei Interbolwi h=25cm |  |  | buc |  | 36,400 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Buxus microphylla 'Golden Triumph h=20cm |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 17,000 |  |
|  | 11110001000031 |  | Buxus microphylla Golden Triumph h=20cm |  |  | buc |  | 52,000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Thuja occidentalis Smaragd h=70cm |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 17,000 |  |
|  | 11110001000032 |  | Thuja occidentalis Smaragd h=70cm |  |  | buc |  | 52,000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 6,560 |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  |  | buc |  | 8,160 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 110,160 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,424 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,106 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | DF57A |  | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm / Opritor din cauciuc MFK sau analog |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,040 |  |
|  | 26661228006135 |  | Opritor din cauciuc MFK |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 10,080 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 10,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20/40 |  |  | m3 |  | 8,80 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,712 |  |
|  | 14211022000636 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40 |  |  | m3 |  | 10,120 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,880 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,848 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,696 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  | m3 |  | 5,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,330 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,770 |  |
|  | 26631021000037 |  | Beton cl.C8/10 |  |  | m3 |  | 6,004 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,586 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,450 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 160,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 128,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,800 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,800 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 17,600 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,160 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,160 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 19,200 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 28,078 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,695 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,084 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 28,780 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,281 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,423 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 934,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 116,088 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,804 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 983,170 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 19,348 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 580,440 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,935 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  | m3 |  | 31,40 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 125,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,560 |  |
|  | 26631021000041 |  | Beton cl.C20/25 |  |  | m3 |  | 32,668 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,187 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 18,840 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,850 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Gardul metalic ''Gardiline'' (55m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: se include doar manopera) |  |  | m |  | 55,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,750 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 50,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Prte de piata |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,520 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  | 20301129301501 |  | Poarta metalica cu inaltimea H=2.0 m L=6 m |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,380 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,760 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,304 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |
|  | 20301129301502 |  | Portita metalica cu inaltimea H=2.0 m L=0,8 m (set) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 6,400 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 6,400 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 6,400 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,184 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,368 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' (55m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,630 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,990 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,990 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,700 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,220 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Cablu electric NYM-J 5x10 mm2 |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | NYM-J 5x10 mm2 |  | Cablu electric NYM-J 5x10 mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,850 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,610 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,610 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cablu electric VVGNG 3*2,5 mm2 cupru |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | VVGNG 3*2,5 |  | Cablu electric VVGNG 3*2,5 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,510 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,240 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Caramida 250x120x65mm |  |  | buc |  | 400,00 |  |
|  | Caramida |  | Caramida 250x120x65mm |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 4,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Banda avertizare "ATENTIE - CABLURI ELECTRICE" L=100 m (H=150 mm, 45 mcm) galbena DE |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | Banda |  | Banda avertizare "ATENTIE - CABLURI ELECTRICE" L=100 m (H=150 mm, 45 mcm) galbena DE |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 20-01-010-04 |  | Motor al mecanismului de actionare electrica a macazului (inlocuire) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,300 |  |
|  | 101-0322 |  | Lampant tehnic, KТ-1, KТ-2 |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 101-0497 |  | Lacuri de gudron de huila, marca А |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-0962 |  | Lubrifiant solidol marca grasimii "J" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 509-0112 |  | Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 506-1361 |  | Aliaje de lipit cu staniu-plumb fara stibiu marca POS40 |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 5 |  | Masa |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Mecanism de deschidere automata a portilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Mecanism de deschidere automata a portilor batante de 500 kg de tip PPA Industrial |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 590220240145 |  | Mecanism de deschidere automata a portilor batante de 500 kg de tip PPA Industrial |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 590220240146 |  | Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mecanism de deschidere automata a portilor |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |