| Anexa nr. 22 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide (autogunoieră), pubele și containere în cadrul ,, Implementarea sistemului modern de gestionare a deșeurilor solide în satul Bălăurești r. Nisporeni” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autogunoieră |  |  |  |  |  | - Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcare din spate, pentru containere standard EN 840-2, -3 și -4. - Posibilitate de încărcare manuală a deșeurilor. - Posibilitate de transbordare a deșeurilor în camioane de colectare de mare capacitate. - Dispozitiv de încărcare corespunzător pentru containere 120 - 1100 L. - Volum util caroserie: 7 – 9 m³. - Coeficient de compactare: min. 4. - Înălțimea hayonului pentru încărcare manuală: max. 1350 mm. - Placă de presare spate: solidă, fără balamale și cilindri hidraulici. - Capacitate de încărcare a manipulatorului: min. 600 kg. - Suporturi pentru picioare și mânere de sprijin pentru operatori, montate în partea din spate pe ambele părți ale caroseriei. - Număr locuri: min. 1+2. - Dimensiuni maxime: Lungime 7200 mm, Lățime 2500 mm, Înălțime 3200 mm. - Greutate maximă admisă: 8500 – 8700 kg. - Capacitate cilindrică motor: 4200 – 5000 cm³. - Putere motor: 150 – 170 CP. - Normă de poluare: min. Euro 5. - Cutie de viteze mecanică: min. 5+1 trepte. - Sistem de frânare: dublu circuit, pneumatic, dotat cu ABS, EBD și ASR. - Frâne față și spate: cu discuri. - Sarcină utilă (încărcătura deșeurilor): min. 2800 kg. - Dimensiune anvelope: min. R20. - Echipamente: set de instrumente, roată de rezervă. - Autovehicul nou, anul fabricației: min. 2022. |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubele pentru gospodării |  |  |  |  |  | Din plastic nereciclat, 100%, Standard EU - Culoarea Negru - Confecționate din polietilenă de înaltă densitate -HDPE din 100% granule noi ,modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire - cu rezistenţă la acţiunea radiaţiilor ultraviolete, coroziune chimică şi la acţiunea agenţilor biologici, standartele corespund normelor EN 840. - Să posede2 roți din polesterol compozit de culoare neagră, fixate pe ax din oţel zincat. |  |  |  |  |
| Total lot. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Containere |  |  |  |  |  | Containere deșeuri din oțel zincat, galvanizat la cald, volul 1100 litri Capac glisant, cu închidere pe jumătate sau complet deschis Cu bandă de cauciuc pe capac, pentru a vă proteja degetele Fabricat din oțel galvanizat conform EN 840 Echipat cu 4 roți pivotante de siguranță, dintre care 2 au dispozitiv de blocare |  |  |  |  |
| Total lot. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide (autogunoieră), pubele și containere în cadrul ,, Implementarea sistemului modern de gestionare a deșeurilor solide în satul Bălăurești r. Nisporeni”. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot nr. 1; MD43TRPDBI315110C11124AB MD67TRPDBI316110C11124AB. 34144510-6; Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide (autogunoieră); un; 1. Lot. nr. 2. 34928480-6; Pubele pentru gospodării; buc; 1310. Lot.nr. 3. 44613800-8; Containere; buc; 13. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |