	____Renovarea retelelor electrice interioare Liceului Teoretic ''Anton Cehov'' din or.Floresti st.Ciprian Porumbescu 12 blocul B
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 30x45mm

	m
	3 000,000


	 2
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	3 000,000


	 3
	RpCU05D


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	100,000


	 4
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime

	buc
	10,000


	 5
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	110,000


	 6
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor

	m3
	0,600


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Demontari

	
	

	7
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	125,000


	 8
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	280,000


	 9
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru

	buc
	8,000


	 
	
	Capitolul 2.2. Panou de distributie

	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. Panou de distributie TPDG2 (TD0) in componenta


	
	

	10
	08-03-573-5


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 800x650x250 ПP-2-0 УХЛЗ (IP 31)

	buc
	1,000


	 11
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВР32И-31B71250 In=400A

	buc
	2,000


	 12
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32

	buc
	8,000


	 13
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6

	buc
	1,000


	 14
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Digitop BM3M 40-400 V

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.2.2. Panou de distributie TD-1 in componenta


	
	

	15
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 16
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 17
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 18
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	15,000


	 19
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	15,000


	 
	
	Capitolul 2.2.3. Panou de distributie TD-2 in componenta


	
	

	20
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 21
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 22
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 23
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	9,000


	 24
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	15,000


	 
	
	Capitolul 2.2.4. Panou de distributie TD-3 in componenta


	
	

	25
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 26
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 27
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 28
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	15,000


	 29
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 2.2.5. Panou de distributie TD-4 in componenta


	
	

	30
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 31
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 32
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 33
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	6,000


	 34
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	11,000


	 
	
	Capitolul 2.2.6. Panou de distributie TD-5 in componenta


	
	

	35
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 36
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 37
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 38
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/C16/30

	buc
	9,000


	 39
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 2.2.7. Panou de distributie TD-5 in componenta


	
	

	40
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 41
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 42
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 43
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	9,000


	 44
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 2.2.8. Panou de distributie TD-6 in componenta


	
	

	45
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 46
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 47
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 48
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	8,000


	 49
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	11,000


	 
	
	Capitolul 2.2.9. Panou de distributie TD-7 in componenta


	
	

	50
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 51
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 52
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A

	buc
	1,000


	 53
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	13,000


	 54
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 2.2.10. Panou de distributie TD-8 in componenta


	
	

	55
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 520x340x120 ЩРв-36з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 56
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A

	buc
	1,000


	 57
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 2.3. Corpuri de iluminat

	
	

	58
	08-03-593-6


	Corp de iluminat cu inscriptie iesire Led 1x18w IP31 cu acumulator (de creat resursa) CCA1001

	100 buc
	0,400


	 59
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 (de creat resursa)

	100 buc
	5,610


	 60
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31 (de creat resursa)

	100 buc
	0,180


	 61
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ДВО 1801 LED 10 W IP31 (de creat resursa)

	100 buc
	0,290


	 62
	08-03-594-10


	Corp de iluminat НПП 1101 LED, 40W IP40 (de creat resursa)

	100 buc
	0,050


	 
	
	Capitolul 2.4. Articole de cablu

	
	

	63
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)

	100 m
	33,000


	 64
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)

	100 m
	29,000


	 65
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  la 32 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)

	100 m
	0,600


	 66
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	62,000


	 67
	08-02-412-5


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2

	100 m
	0,600


	 68
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	22,750


	 69
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  5x16mm2

	m
	335,000


	 70
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x2.5mm2

	m
	3 000,000


	 71
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x1.5mm2

	m
	4 400,000


	 72
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx-0.66  3x1.5mm2

	m
	800,000


	 73
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m-Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac (de creat resursa)

	100 m
	0,300


	 74
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa)

	100 m
	0,150


	 75
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	0,250


	 76
	
	Шина 3L+PEN4x11

	buc
	16,000


	 77
	
	Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж

	buc
	2,000


	 78
	
	DIN реика (20cm)

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 2.5. Prize si intrerupatoare

	
	

	79
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ

	buc
	50,000


	 80
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor cu doua butoane de 10 A, IP54; BC10-1-0-ФСр

	buc
	6,000


	 81
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor cu doua butoane de 10 A, IP20;

	buc
	42,000


	 82
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3-КБ (de creat resursa)

	100 buc
	2,220


	 83
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCБ10-3-с (de creat resursa)

	100 buc
	0,040


	 84
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCБ20-3-с (de creat resursa)

	100 buc
	0,290


	 85
	
	Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002

	buc
	314,000


	 86
	
	Cutie de distributie КМ41001

	buc
	86,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	87
	
	Panou de distributie ПP-2-0 УХЛЗ (IP 31)

	buc
	1,000


	 88
	
	Panou de distributie ЩРв-54з-1 36 IP31

	buc
	7,000


	 89
	
	Panou de distributie ЩРв-36з-1 36 IP31

	buc
	1,000


	 90
	
	Indicator de tensiune Digitop BM3M 40-400 V

	buc
	1,000


	 91
	
	Automat ВР32И-31B71250 In=400A

	buc
	2,000


	 92
	pret de piata


	Automat АВДТ-32/2/C16/30mA

	buc
	78,000


	 93
	pret de piata


	Automat АВДТ-34/4/C16/30mA

	buc
	9,000


	 94
	
	Automat ВН32-3P 100A

	buc
	8,000


	 95
	
	Automat ВН32-3P 63A

	buc
	7,000


	 96
	
	Automat BA47-29/3/C/32A

	buc
	8,000


	 97
	
	Automat BA47-29/3/C/6A

	buc
	1,000


	 98
	
	Automat BA47-29/1/B/10A

	buc
	88,000



