Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

CIMGAZ-8/2024

”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea a s. Maximeni, r-nul Cimișlia”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea s. Maximeni, r-nul Cimișlia (PRG Nr. 14)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. s. Maximeni PRG 14 PM+PJ |  |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct PM PRG 14 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,22 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,701 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,66 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,2596 |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 87,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,97 |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 87,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,25 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,70 |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,51 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,9159 |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,51 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,7782 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 46,8589 |  |
|  |  | 1.1.2. Tevi si robinete |  |  |  |
| 7 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm | m | 350,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,60 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 25,20 |  |
|  | 252121671000175 | Teava polietilena PE80 SDR11d75mm | m | 351,05 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 385,00 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 378,00 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 7,00 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,70 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 14,00 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 14,00 |  |
| 8 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE 80 SDR11 Dn 40 mm | m | 520,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,36 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,72 |  |
|  | 252121671000401 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40 | m | 521,56 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 572,00 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 561,60 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,04 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 20,80 |  |
| 9 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,35 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,098 |  |
| 10 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,52 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0832 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0078 |  |
| 11 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 5,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,00 |  |
|  | 252315671380040 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc | 5,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,00 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 3,00 |  |
| 12 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,00 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa D75 ) | buc | 4,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,20 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,20 |  |
| 13 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 75/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/40 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 2523156713811/7540 | Fiting polietilena (Reductie 75/40 ) | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |  |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |  |
|  | 2523156713800d40 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Dop Д40 с закл. нагревателями | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,60 |  |
|  |  | 1.1.3. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) -1шт |  |  |  |
| 15 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,20 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,504 |  |
|  | 25212115011108 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,224 |  |
|  | 1711317309326 | Пакля смоляная | kg | 2,16 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 14,40 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,01 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0345 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,0104 |  |
| 17 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,31 |  |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 1,00 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |  |
| 18 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91) | m | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |  |
|  | 2722103107000 | Conducta de otel Ду=32мм | m | 1,004 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |
| 19 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,14 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0042 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0728 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0042 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0146 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0064 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,3699 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,3699 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0042 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0238 |  |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |  |
|  | 252315671380040 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,60 |  |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40 X32 | buc | 1,00 |  |
|  | 252315671323240 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 40 x32 | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.1.4. УПГ-14-4 (75/75) 1 шт. Тройник переходной узел |  |  |  |
| 22 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu 75/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 2523156713075т/40 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник D75х40 | buc | 1,00 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,80 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | м3 осн.к | 0,80 |  |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 40,mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |  |
|  | 252315671381175 | Fiting polietilena (mufa, d. 75) | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |  |
|  |  | 1.1.5. УПГ-14-4 (75/40) 1 шт. Тройник переходной узел |  |  |  |
| 24 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu 75/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 2523156713075т/40 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник D75х40 | buc | 1,00 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,80 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | м3 осн.к | 0,80 |  |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 40,mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |  |
|  | 252315671381140 | Fiting polietilena (mufa, d. 40) | buc | 1,01 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |  |
|  |  | 1.1.6. Узел УПГ-29-8 Присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу D 75 без снижения давления газа D 75 . 1шт |  |  |  |
| 26 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,15 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,429 |  |
| 27 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 2,15 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3115 |  |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 2,2037 |  |
| 28 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa D75 ) | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |  |
| 29 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка | buc | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,52 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |
|  | 2521216710323 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |  |
|  | 102500028991 | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc | 1,00 |  |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |  |
|  | 250000000525 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |  |
|  | 1421402200393 | Отмостка,асфальтобетон | m3 | 0,05 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,012 |  |
|  |  | 1.1.7. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка |  |  |  |
| 30 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,768 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,048 |  |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 | 0,07 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,28 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,028 |  |
|  | 26631021000002 | Beton В12,5 | m3 | 0,0728 |  |
| 32 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,25 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0625 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,3625 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0375 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0625 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,03 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,005 |  |
| 33 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |  |
|  | 2875274202100 | Robinet fonta si otel,ф32мм | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |  |
| 34 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |
|  | 2875274400200 | Flanse din otel ф32мм | buc | 2,00 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |  |
| 35 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 25mm GOST 10704-91) | m | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |  |
|  | 2722103107000 | Conducta de otel Ду=32мм | m | 1,004 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |
| 36 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,04 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2808 |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,156 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0208 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,052 |  |
| 37 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,04 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3224 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1664 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2101 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1581 |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0312 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0416 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,052 |  |
| 38 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-4шт, | kg | 1,875 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4313 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,875 |  |
|  |  | 1.1.8. Ограждение и покрытие площадки 1шт |  |  |  |
| 39 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -7,23г, бетон В7,5- 0,35м3 под стойки ф1) | m | 6,40 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,968 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,856 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 9,8592 |  |
|  | 281110630200557 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100) Гост 10704-91 | kg | 48,3101 |  |
|  | 2710703700340p | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты, уголок 32x32x3) | kg | 7,2301 |  |
|  | 2663102100908 | Beton В7,5 под стойки ф1 | m3 | 0,3549 |  |
| 40 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 | 2,10 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. | 2,016 |  |
|  | 2030112930150 | Уголок 50х5 | kg | 33,999 |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 | 2,10 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 8,40 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,40 |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 8,40 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2415 |  |
| 41 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) | m2 | 9,60 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,60 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,768 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,96 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,288 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,672 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,96 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,48 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,96 |  |
| 42 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,084 |  |
| 43 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1673 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2282 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0161 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0054 |  |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2674 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,364 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0252 |  |
| 45 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 | 0,47 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5405 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6162 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0719 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0108 |  |
| 46 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 | 0,75 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8625 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,9832 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1147 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0173 |  |
|  |  | 1.1.9. Молнезащита и заземление шкафа |  |  |  |
| 47 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,92 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,40 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,48 |  |
| 48 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,50 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,375 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,725 |  |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,775 |  |
| 50 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,875 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,25 |  |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,09 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0891 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1035 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0189 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0378 |  |
| 52 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,37 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,517 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,3849 |  |
| 53 | 33-02-013-19 | Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon Молниеприемник | t | 0,18 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,3792 |  |
|  | 101-1513 | Electrozi E42, diametru 4 mm | kg | 0,0022 |  |
|  | 110-9281 | Constructii din otel a paratrasnetelor autoportante IDD | t | 0,1854 |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,7848 |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 0,8352 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0036 |  |
| 54 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,18 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,216 |  |
| 55 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) -огрунтовка ГФ-021 | t | 0,18 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4302 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5868 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0414 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0139 |  |
| 56 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской ПФ-115, вручную) | t | 0,18 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6876 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,936 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0648 |  |
|  |  | 1.1.10. Узел УПГ-8-6 (Прокладка газопровода ф 75 мм в полиэтиленовом футляре ф 140 мм, PE80 SDR11, L= 12 м ), 1шт |  |  |  |
| 57 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ 80 трубы ф 140 мм , SDR-11. L=12 м, ) | m | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,836 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,836 |  |
|  | 25212167101114 | Teava polietilena (Футляр из ПЭ80 SDR-11 трубы ф110 мм ) | m | 12,2645 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m | 12,7454 |  |
| 58 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,04 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0028 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,002 |  |
|  | 2521302602904п | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg | 4,00 |  |
| 59 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,02 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0014 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,001 |  |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |  |
| 60 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
|  | 0002511111 | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
| 61 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,34 |  |
| 62 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) | m3 | 0,04 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,158 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,0414 |  |
| 63 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 1,16 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 1,00 |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,399 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,021 |  |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
| 65 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,11 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,121 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0114 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0121 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0055 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0187 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,022 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |  |
| 66 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,06 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,069 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0787 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0014 |  |
| 67 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |
|  | 2521216710323 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |  |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |  |
|  | 2500000000000 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |  |
|  |  | 1.1.11. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф50 мм в полиэтиленовом футляре ф 75 мм, PE80 SDR11, L= 8м ), 1шт |  |  |  |
| 68 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ 80 трубы ф 75х6,8мм , SDR-11. L=8м, ) | m | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,224 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,224 |  |
|  | 252121671017568 | Teava polietilena (Футляр из ПЭ80 SDR-11 трубы ф75х6,8мм ) | m | 8,1763 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m | 8,497 |  |
| 69 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,04 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0028 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,002 |  |
|  | 2521302602904 | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg | 4,00 |  |
| 70 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,02 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0014 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,001 |  |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |  |
| 71 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
|  | 0002511111 | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
| 72 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,34 |  |
| 73 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) | m3 | 0,04 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,158 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,0414 |  |
| 74 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 1,16 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 1,00 |  |
| 75 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,399 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,021 |  |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
| 76 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,11 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,121 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0114 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0121 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0055 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0187 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,022 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |  |
| 77 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,06 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,069 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0787 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0014 |  |
| 78 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |
|  | 2521216710323 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |  |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |  |
|  | 2500000000000 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |  |
|  |  | 1.1.12. Узел УПГ-31-2 Пересечение газопровода TUB Dn 75mm, 1 шт |  |  |  |
| 79 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,02 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1012 |  |
| 80 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 0,60 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |  |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 0,615 |  |
| 81 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,12 |  |
| 82 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 2,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6325 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6325 |  |
|  | 25212167166300075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 д 75 | m | 2,5551 |  |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,4259 |  |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 0,8266 |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 0,4008 |  |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 2,5301 |  |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,8517 |  |
| 83 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |
|  |  | 1.2. Gazoduct PJ PRG 14 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 84 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,57 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 17,5685 |  |
| 85 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 25,72 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,9832 |  |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 142,90 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 44,299 |  |
| 87 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 142,90 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 107,175 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 14,29 |  |
| 88 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,40 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 8,066 |  |
| 89 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,40 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,268 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 76,886 |  |
|  |  | 1.2.2. Tevi si robinete |  |  |  |
| 90 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |  |
|  | 287527420210050 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn 50 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |  |
| 91 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |
|  | 2875274400200 | Flanse din otel Dn 50 | buc | 2,00 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |  |
| 92 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE80 SDR11 Dn 63mm | m | 444,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,992 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 15,984 |  |
|  | 2521216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 63mm | m | 445,332 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 488,40 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 479,52 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 6,66 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,888 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 17,76 |  |
| 93 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la50 mm | m | 625,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,25 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 22,50 |  |
|  | 2521216710005 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 50 | m | 626,875 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 687,50 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 675,00 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,25 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 25,00 |  |
| 94 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la40 mm | m | 89,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,602 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,204 |  |
|  | 2521216710004 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40 | m | 89,267 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 97,90 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 96,12 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,178 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,56 |  |
| 95 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 271,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,878 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,756 |  |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 32 | m | 271,813 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 298,10 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 292,68 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,542 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 10,84 |  |
| 96 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,985 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1576 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0148 |  |
| 97 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,444 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1243 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0102 |  |
| 98 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm | buc | 7,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,60 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa,d. 63) | buc | 7,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,20 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,20 |  |
| 99 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,80 |  |
|  | 252315671380050 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д50 с закл. нагревателями | buc | 6,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 3,60 |  |
| 100 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |  |
|  | 252315671380040 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,60 |  |
| 101 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 63/50) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (Reductie 63/50) | buc | 3,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |  |
| 102 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 63/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |  |
|  | 2523156713811/6340 | Fiting polietilena (Reductie 63/40) | buc | 3,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |  |
| 103 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 50/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |  |
|  | 2523156713811/5032 | Fiting polietilena (Reductie 50/32) | buc | 3,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |  |
| 104 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu D63), din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |  |
|  | 252315640324071t63 | Fiting polietilena (teu 63) | buc | 3,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |  |
|  |  | 1.2.3. УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровола - Д63 - 1 шт |  |  |  |
| 105 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,02 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,52 |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,11 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,11 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,16 |  |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,05 |  |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,50 |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,80 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,07 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 |  |
| 106 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm | m | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,21 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,34 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,15 |  |
|  | 27221031070050050 | Conducta de otel d. 50 | m | 1,004 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,016 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,022 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,009 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,135 |  |
| 107 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,15 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0045 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,078 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0045 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0156 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,1537 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0069 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,3963 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,3963 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0045 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0255 |  |
| 108 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena ( mufa d63) | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |  |
| 109 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena ( cot d63) | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |  |
| 110 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/Ot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm | buc | 1,00 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena ( trecere PE/Ot d63x57) | buc | 1,00 |  |
| 111 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,66 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,42 |  |
|  | 2521216701501000 | Teava din otel d. 150 | m | 1,02 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,50 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,15 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,50 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,80 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,30 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,06 |  |
| 112 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг) | kg | 7,24 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6652 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 7,24 |  |
| 113 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,10 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,345 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,104 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0101 |  |
|  |  | 1.2.4. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) -1шт |  |  |  |
| 114 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,20 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,504 |  |
|  | 25212115011108 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,224 |  |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg | 2,16 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 14,40 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |  |
| 115 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,01 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0345 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,0104 |  |
| 116 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,31 |  |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 1,00 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |  |
| 117 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91) | m | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |  |
|  | 2722103107000 | Conducta de otel Ду=32мм | m | 1,004 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |
| 118 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,14 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0042 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0728 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0042 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0146 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0064 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,3699 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,3699 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0042 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0238 |  |
| 119 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |  |
|  | 2523156713800 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,60 |  |
| 120 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40 X32 | buc | 1,00 |  |
|  | 252315671323240 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 40 x32 | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.2.5. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 27 шт |  |  |  |
| 121 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm Футляр из металлической трубы ду=100мм | m | 27,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 11,34 |  |
|  | 25212115011100 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 27,54 |  |
|  | 1711317309326 | Пакля смоляная | kg | 32,40 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 216,00 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,24 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,78 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,62 |  |
| 122 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,27 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9315 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,108 |  |
|  | 2663102100000 | Beton В12,5 | m3 | 0,2809 |  |
| 123 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 27,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 89,37 |  |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 27,00 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,323 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,81 |  |
| 124 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,53кг | kg | 95,31 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,9213 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 95,31 |  |
| 125 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,095 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,114 |  |
| 126 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,095 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1596 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2271 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,3097 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0219 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0073 |  |
| 127 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,095 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3629 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,494 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0342 |  |
| 128 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,27 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2673 |  |
|  | 1411122201752 | Щебень | m3 | 0,3105 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0567 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,1134 |  |
| 129 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - МВ32 с закл. нагревателями | buc | 27,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 21,60 |  |
|  | 252315671380032 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 с закл. нагревателями | buc | 27,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 16,20 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 16,20 |  |
| 130 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход полиэтилен-сталь ф32х25 | buc | 27,00 |  |
|  | 252315671383225 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь ф32х25 | buc | 27,00 |  |
|  |  | 1.2.6. УПГ -14-3 (63-32) 11 шт Тройник переходной узел |  |  |  |
| 131 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu 63/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 11,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,80 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (Teu 63/32 ) | buc | 11,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,60 |  |
| 132 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm | buc | 11,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,80 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, d. 32) | buc | 11,11 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,60 |  |
|  |  | 1.2.7. УПГ -14-2 (50-32) 13 шт Тройник переходной узел |  |  |  |
| 133 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32/50 mm | buc | 13,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 10,40 |  |
|  | 2523156403240 | Fiting polietilena (teu 50x32) | buc | 13,13 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,80 |  |
| 134 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm | buc | 13,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 10,40 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, d. 32) | buc | 13,13 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,80 |  |
|  |  | 1.2.8. УПГ-14-1 (40-32) 3 шт Тройник переходной узел |  |  |  |
| 135 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32/40 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |  |
|  | 2523156403240 | Fiting polietilena (teu 40/32/40) | buc | 3,03 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |  |
| 136 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, d. 32) | buc | 3,03 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |  |
|  |  | 1.2.9. Узел УПГ-8-4 (Прокладка газопровода ф 63 мм в полиэтиленовом футляре ф 110 мм, PE80 SDR11, L= 7 м ), 1шт |  |  |  |
| 137 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ 80 трубы ф 140 мм , SDR-11. L=12 м, ) | m | 7,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,571 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,571 |  |
|  | 25212167101114 | Teava polietilena (Футляр из ПЭ80 SDR-11 трубы ф110 мм ) | m | 7,1543 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m | 7,4348 |  |
| 138 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,02 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0014 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,001 |  |
|  | 2521302602904 | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg | 2,00 |  |
| 139 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,04 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0028 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,002 |  |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg | 0,20 |  |
| 140 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
|  | 0002511111 | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
| 141 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,34 |  |
| 142 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) | m3 | 0,04 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,158 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,0414 |  |
| 143 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 1,16 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 1,00 |  |
| 144 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,399 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,021 |  |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
| 145 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,11 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,121 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0114 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0121 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0055 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0187 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,022 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |  |
| 146 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,06 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,069 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0787 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0014 |  |
| 147 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |
|  | 2521216710323 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |  |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |  |
|  | 2500000000000 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |  |
|  |  | 1.2.10. Узел УПГ-8-1 (Прокладка газопровода ф 40 мм в полиэтиленовом футляре ф 63 мм, PE80 SDR11, L= 8.0 м ), 1шт |  |  |  |
| 148 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ 80 трубы ф 63 мм , SDR-11. L=8 м, ) | m | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,224 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,224 |  |
|  | 25212167101163 | Teava polietilena (Футляр из ПЭ80 SDR-11 трубы ф63 мм ) | m | 8,1763 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m | 8,497 |  |
| 149 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,02 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0014 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,001 |  |
|  | 2521302602904 | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg | 2,00 |  |
| 150 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,04 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0028 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,002 |  |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg | 0,20 |  |
| 151 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
|  | 0002511111 | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
| 152 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,34 |  |
| 153 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) | m3 | 0,04 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,158 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,0414 |  |
| 154 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 1,16 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 1,00 |  |
| 155 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,399 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,021 |  |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
| 156 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,11 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,121 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0114 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0121 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0055 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0187 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,022 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |  |
| 157 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,06 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,069 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0787 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0014 |  |
| 158 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |
|  | 2521216710323 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |  |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |  |
|  | 2500000000000 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |  |
|  |  | 1.2.11. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф50 мм в полиэтиленовом футляре ф 75 мм, PE80 SDR11, L= 8м ), 1шт |  |  |  |
| 159 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ 80 трубы ф 75х6,8мм , SDR-11. L=8м, ) | m | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,224 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,224 |  |
|  | 252121671017568 | Teava polietilena (Футляр из ПЭ80 SDR-11 трубы ф75х6,8мм ) | m | 8,1763 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m | 8,497 |  |
| 160 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,04 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0028 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,002 |  |
|  | 2521302602904 | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg | 4,00 |  |
| 161 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,02 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0014 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,001 |  |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |  |
| 162 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
|  | 0002511111 | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |
| 163 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,34 |  |
| 164 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) | m3 | 0,04 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,158 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,0414 |  |
| 165 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 1,16 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 1,00 |  |
| 166 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,399 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,021 |  |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |  |
| 167 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,11 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,121 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0114 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0121 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0055 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0187 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,022 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |  |
| 168 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,06 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,069 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0787 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0014 |  |
| 169 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |
|  | 2521216710323 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |  |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |  |
|  | 2500000000000 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |  |
|  |  | 1.2.12. Узел УПГ-31-1 Пересечение полиэтиленового газопровода ф32 с водопроводом , 28 шт |  |  |  |
| 170 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 28,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,36 |  |
| 171 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х5,8 mm PE80 SDR11 mm (футляр) | m | 70,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,52 |  |
|  | 252121671006358 | Teava polietilena PE80 SDR11, Du63х5,8mm (футляр) | m | 70,21 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,05 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,14 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,80 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,80 |  |
| 172 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 16,80 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 10,248 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip (засыпка песком) | m3 | 17,22 |  |
|  |  | 1.2.13. УПГ 33 Установка счетчика газа G4T на опоре (27шт) |  |  |  |
| 173 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc | 27,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 54,00 |  |
|  | 2811236829552 | Cutie din plastic 800 x 600 x 350 | buc | 27,00 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 81,00 |  |
| 174 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 27,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,82 |  |
|  | 2875274205200 | Robinet de inchidere (cana) 20 | buc | 27,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,432 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,864 |  |
| 175 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 23,46 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3958 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 23,46 |  |
| 176 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,38 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4616 |  |
| 177 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 | 3,38 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,661 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,352 |  |
|  | 2663102100000 | Beton B12.5 | m3 | 3,5165 |  |
| 178 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 297,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 56,43 |  |
|  | 2775276309000 | Confectii metalice | kg | 297,00 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,97 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,485 |  |
| 179 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,297 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3564 |  |
| 180 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,297 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,7098 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,9682 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0683 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0229 |  |
| 181 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,297 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,1345 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,5444 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1069 |  |
| 182 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 20мм Гост 10704-91) | m | 54,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,02 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,02 |  |
|  | 2722103107000 | Conducta de otel Ду=20мм | m | 54,216 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,54 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 5,832 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,486 |  |
| 183 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | buc | 54,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 54,00 |  |
|  | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel 20 | buc | 54,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 6,156 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,24 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 56,376 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,486 |  |
| 184 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,054 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5454 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1593 |  |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,0108 |  |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,108 |  |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,108 |  |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,108 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,4671 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,115 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0043 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,115 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,027 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,0972 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,004 |  |
| 185 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,054 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0086 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0008 |  |
| 186 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 4,35 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,696 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,1745 |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,6525 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,087 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2175 |  |
| 187 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 4,35 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,3485 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,696 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,8787 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6612 |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,1305 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,174 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2175 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 188 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,34 |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,083 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,124 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,16 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,286 |  |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,06 |  |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,05 |  |
| 189 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый газовый ф25мм) | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,10 |  |
|  | 2875274400258 | Flansa Dn25 | buc | 2,00 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,10 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,53 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,15 |  |
| 190 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 10,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 82,90 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,81 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 7,80 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,40 |  |
| 191 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,025 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,475 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0023 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,015 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0783 |  |
| 192 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,025 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,415 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0225 |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0033 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 193 |  | PRG cu 2 Regulatoare de presiune de tip FES-50 - 50 m3 | buc | 1,00 |  |
|  |  | PRG cu 2 reg. FES-50 - 50 m3 | buc | 1,00 |  |
| 194 | Цена поставщик | Фильтр сетчатый газовый ф25мм | buc | 1,00 |  |
|  | 2413547342571425 | Фильтр сетчатый газовый ф25мм | buc | 1,00 |  |

Gazificarea s. Maximeni, r-nul Cimișlia (PRG Nr. 16)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. s. Maximeni PRG 16 PM+PJ |  |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct PM PRG 16 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,72 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,476 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,4496 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,72 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 1,20 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,62 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 0,6758 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,4684 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 6,4418 |
|  |  | 1.1.2. Tevi si robinete |  |  |  |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE 80 SDR11 Dn 40 mm | m |  | 120,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,16 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 4,32 |
|  | 2521216710004 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40 | m |  | 120,36 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m |  | 132,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m |  | 129,60 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut |  | 0,24 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 4,80 |
| 8 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km |  | 0,12 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,0192 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0018 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |
|  | 2523156713800 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc |  | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к |  | 0,60 |
|  |  | 1.1.3. УПГ 1-3 (Д50) вход-выход из земли п/э газопроводв -1 шт |  |  |  |
| 10 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m |  | 1,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 1,992 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,504 |
|  | 2521216710801 | Teava din otel d 108 | m |  | 1,224 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 5,40 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,18 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 1,80 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 |  | 0,96 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,36 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,072 |
| 11 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,26 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,26 |
|  | 2722103102570 | Conducta de otel d 40 | m |  | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,008 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,018 |
| 12 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,08 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0024 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om |  | 0,0416 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,0083 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 |  | 0,082 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,0037 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 0,2114 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg |  | 0,2114 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,0024 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,0136 |
| 13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa,d. 50) | buc |  | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,60 |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (cot,d. 50) | buc |  | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,60 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 25231567138150 | Fiting polietilena (trecere PE/OT 50/40) | buc |  | 1,00 |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг) | kg |  | 3,53 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,8119 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 3,53 |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,01 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 0,0345 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,004 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,0104 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 |  | 0,001 |
| 18 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm dop | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om |  | 1,16 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg |  | 0,41 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg |  | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,03 |
|  |  | 1.1.4. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка |  |  |  |
| 19 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,768 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut |  | 0,048 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 |  | 0,07 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. |  | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  | 0,028 |
|  | 2663102100000 | Beton В12,5 | m3 |  | 0,0728 |
| 21 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 |  | 0,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  | 0,0625 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  | 0,3625 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,0375 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0625 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,005 |
| 22 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,58 |
|  | 2875274202100 | Robinet fonta si otel,ф32мм | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc |  | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,02 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,03 |
| 23 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,00 |
|  | 2875274400200 | Flanse din otel ф32мм | buc |  | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,08 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,66 |
| 24 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 25mm GOST 10704-91) | m |  | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,13 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,13 |
|  | 2722103107000 | Conducta de otel Ду=32мм | m |  | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,004 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,009 |
| 25 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 1,04 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2808 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 0,156 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0208 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,052 |
| 26 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 1,04 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om |  | 0,3224 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,1664 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,2101 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,1581 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg |  | 0,0312 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0416 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,052 |
| 27 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-4шт, | kg |  | 1,875 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,4313 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 1,875 |
|  |  | 1.1.5. Ограждение и покрытие площадки 1шт |  |  |  |
| 28 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -7,23г, бетон В7,5- 0,35м3 под стойки ф1) | m |  | 6,40 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 3,968 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,856 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  | 9,8592 |
|  | 281110630200557 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100) Гост 10704-91 | kg |  | 48,3101 |
|  | 2710703700340p | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты, уголок 32x32x3) | kg |  | 7,2301 |
|  | 2663102100908 | Beton В7,5 под стойки ф1 | m3 |  | 0,3549 |
| 29 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 |  | 2,10 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. |  | 2,016 |
|  | 2030112930150 | Уголок 50х5 | kg |  | 33,999 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 |  | 2,10 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc |  | 8,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 8,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc |  | 8,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,2415 |
| 30 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) | m2 |  | 9,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 9,60 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg |  | 0,768 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,96 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,288 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg |  | 0,672 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,96 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,48 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,96 |
| 31 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,084 |
| 32 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,1673 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,2282 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0161 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0054 |
| 33 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2674 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,364 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0252 |
| 34 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 |  | 0,47 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,5405 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,6162 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,0719 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0108 |
| 35 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 |  | 0,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,8625 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 |  | 0,9832 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,1147 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0173 |
|  |  | 1.1.6. Молнезащита и заземление шкафа |  |  |  |
| 36 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,92 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg |  | 0,40 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut |  | 0,48 |
| 37 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 2,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 3,375 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,725 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,775 |
| 39 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,875 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,25 |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,0891 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 0,1035 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,0189 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,0378 |
| 41 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 0,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 1,517 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,3849 |
| 42 | 33-02-013-19 | Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon Молниеприемник | t |  | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 6,3792 |
|  | 101-1513 | Electrozi E42, diametru 4 mm | kg |  | 0,0022 |
|  | 110-9281 | Constructii din otel a paratrasnetelor autoportante IDD | t |  | 0,1854 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut |  | 0,7848 |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut |  | 0,8352 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0036 |
| 43 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,216 |
| 44 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) -огрунтовка ГФ-021 | t |  | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,4302 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,5868 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0414 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0139 |
| 45 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской ПФ-115, вручную) | t |  | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,6876 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,936 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0648 |
|  |  | 1.2. Gazoduct PJ PRG 16 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 5,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 11,111 |
| 47 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 16,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 33,5162 |
| 48 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 90,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 27,9124 |
| 49 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 90,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 67,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 9,04 |
| 50 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 4,68 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 5,1012 |
| 51 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 4,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 41,2776 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 48,6252 |
|  |  | 1.2.2. Tevi si robinete |  |  |  |
| 52 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,58 |
|  | 2875274202100 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn 50 | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc |  | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg |  | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,03 |
| 53 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,00 |
|  | 2875274400200 | Flanse din otel Dn 50 | buc |  | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,08 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,66 |
| 54 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la50 mm | m |  | 563,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,134 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 20,268 |
|  | 2521216710005 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 50 | m |  | 564,689 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m |  | 619,30 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m |  | 608,04 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut |  | 1,126 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 22,52 |
| 55 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m |  | 341,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,138 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 12,276 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 32 | m |  | 342,023 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m |  | 375,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m |  | 368,28 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut |  | 0,682 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 13,64 |
| 56 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km |  | 0,904 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,1446 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0136 |
| 57 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 4,00 |
|  | 252315671380050 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д50 с закл. нагревателями | buc |  | 5,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 3,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к |  | 3,00 |
| 58 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 50/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 1,60 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (Reductie 50/32) | buc |  | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,20 |
|  |  | 1.2.3. УПГ 1-3 (Д50) вход-выход из земли п/э газопроводв -1 шт |  |  |  |
| 59 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m |  | 1,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 1,992 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,504 |
|  | 2521216710801 | Teava din otel d 108 | m |  | 1,224 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 5,40 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,18 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 1,80 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 |  | 0,96 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,36 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,072 |
| 60 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,26 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,26 |
|  | 2722103102570 | Conducta de otel d 40 | m |  | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,008 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,018 |
| 61 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,08 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0024 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om |  | 0,0416 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,0083 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 |  | 0,082 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,0037 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 0,2114 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg |  | 0,2114 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,0024 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,0136 |
| 62 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa,d. 50) | buc |  | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,60 |
| 63 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (cot,d. 50) | buc |  | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,60 |
| 64 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 25231567138150 | Fiting polietilena (trecere PE/OT 50/40) | buc |  | 1,00 |
| 65 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг) | kg |  | 3,53 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,8119 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 3,53 |
| 66 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,01 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 0,0345 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,004 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,0104 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 |  | 0,001 |
| 67 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm dop | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om |  | 1,16 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg |  | 0,41 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg |  | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,03 |
|  |  | 1.2.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 30 шт |  |  |  |
| 68 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm Футляр из металлической трубы ду=100мм | m |  | 30,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. |  | 12,60 |
|  | 2521211501110 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m |  | 30,60 |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg |  | 36,00 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 240,00 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg |  | 3,60 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 4,20 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 1,80 |
| 69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 1,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,12 |
|  | 2663102100000 | Beton В12,5 | m3 |  | 0,3121 |
| 70 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc |  | 30,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 99,30 |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc |  | 30,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 1,47 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,90 |
| 71 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,53кг | kg |  | 105,90 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 24,357 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 105,90 |
| 72 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,105 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,126 |
| 73 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,105 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,1764 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,251 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,3423 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0242 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0081 |
| 74 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,105 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,4011 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,546 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0378 |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см) | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,297 |
|  | 1411122201752 | Щебень | m3 |  | 0,345 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,063 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,126 |
| 76 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - МВ32 с закл. нагревателями | buc |  | 30,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 24,00 |
|  | 252315671380032 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 с закл. нагревателями | buc |  | 30,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 18,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к |  | 18,00 |
| 77 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход полиэтилен-сталь ф32х25 | buc |  | 30,00 |
|  | 252315671383225 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь ф32х25 | buc |  | 30,00 |
|  |  | 1.2.5. УПГ -14-2 (50-32) 28 шт Тройник переходной узел |  |  |  |
| 78 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32/50 mm | buc |  | 28,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 22,40 |
|  | 2523156403240 | Fiting polietilena (teu 50x32) | buc |  | 28,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 16,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 16,80 |
| 79 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm | buc |  | 28,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 22,40 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, d. 32) | buc |  | 28,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 16,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 16,80 |
|  |  | 1.2.6. Узел УПГ-8-1 (Прокладка газопровода ф 50 мм в полиэтиленовом футляре ф 63 мм, PE80 SDR11, L= 10.0 м ), 14 шт |  |  |  |
| 80 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ 80 трубы ф 63 мм , SDR-11. L=8 м, ) | m |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,224 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 5,224 |
|  | 25212167101163 | Teava polietilena (Футляр из ПЭ80 SDR-11 трубы ф63 мм ) | m |  | 8,1763 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 8,497 |
| 81 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 |  | 0,02 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0014 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,001 |
|  | 2521302602904 | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg |  | 2,00 |
| 82 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 |  | 0,04 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0028 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,002 |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg |  | 0,20 |
| 83 |  | Полимерная липкая лента | m |  | 20,00 |
|  | 0002511111 | Полимерная липкая лента | m |  | 20,00 |
| 84 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. |  | 0,34 |
| 85 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) | m3 |  | 0,04 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. |  | 0,158 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,0414 |
| 86 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. |  | 1,16 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,02 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc |  | 1,00 |
| 87 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,399 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,021 |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,10 |
| 88 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 0,11 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,121 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg |  | 0,0114 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,0121 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,0055 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg |  | 0,0187 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,022 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,011 |
| 89 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 |  | 0,06 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. |  | 0,069 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 |  | 0,0787 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,0092 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0014 |
| 90 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,17 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,05 |
|  | 2521216710323 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m |  | 1,00 |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m |  | 0,50 |
|  | 2500000000000 | Защитная обертка из бризола | m2 |  | 0,50 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,001 |
|  |  | 1.2.7. Узел УПГ-31-3 Пересечение газопровода TUB Dn 90mm, 1 шт |  |  |  |
| 91 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,1012 |
| 92 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 0,366 |
|  | 1421102200525 | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 0,615 |
| 93 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,12 |
| 94 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm | m |  | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,6325 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 1,6325 |
|  | 2521216716630 | Teava din polietilena PE80 SDR11 д 90 | m |  | 2,5551 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 0,4259 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m |  | 0,8266 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc |  | 0,4008 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc |  | 2,5301 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc |  | 0,8517 |
| 95 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 0,50 |
|  |  | 1.2.8. Узел УПГ-31-1 Пересечение газопровода TUB Dn 63mm, 3 шт |  |  |  |
| 96 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,3036 |
| 97 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 1,80 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 1,098 |
|  | 1421102200525 | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 1,845 |
| 98 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,36 |
| 99 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m |  | 7,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,8975 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 4,8975 |
|  | 2521216716630 | Teava din polietilena PE80 SDR11 д 63 | m |  | 7,6653 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 1,2776 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m |  | 2,48 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc |  | 1,2024 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc |  | 7,5902 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc |  | 2,5551 |
| 100 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc |  | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,50 |
|  |  | 1.2.9. УПГ 33 Установка счетчика газа G4T на опоре (30шт) |  |  |  |
| 101 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc |  | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 60,00 |
|  | 2811236829552 | Cutie din plastic 800 x 600 x 350 | buc |  | 30,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 90,00 |
| 102 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 19,80 |
|  | 2875274205200 | Robinet de inchidere (cana) 20 | buc |  | 30,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,48 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,96 |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 26,10 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 6,003 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 26,10 |
| 104 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 3,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,95 |
| 105 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  | 3,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 12,9375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,50 |
|  | 2663102100000 | Beton B12.5 | m3 |  | 3,9014 |
| 106 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 330,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 62,70 |
|  | 2775276309000 | Confectii metalice | kg |  | 330,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 3,30 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,65 |
| 107 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,396 |
| 108 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,7887 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,0758 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0759 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0254 |
| 109 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,2606 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 1,716 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,1188 |
| 110 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 20мм Гост 10704-91) | m |  | 60,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 7,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 7,80 |
|  | 2722103107000 | Conducta de otel Ду=20мм | m |  | 60,24 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к |  | 6,48 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,54 |
| 111 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | buc |  | 60,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 60,00 |
|  | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel 20 | buc |  | 60,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 6,84 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 3,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 62,64 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,54 |
| 112 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km |  | 0,06 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,606 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,177 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg |  | 0,012 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc |  | 0,12 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc |  | 0,12 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc |  | 0,12 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,519 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,1278 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,0048 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,1278 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,03 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,108 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0045 |
| 113 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km |  | 0,06 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,0096 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0009 |
| 114 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 4,83 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om |  | 0,7728 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,3041 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 0,7245 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0966 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,2415 |
| 115 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 4,83 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om |  | 1,4973 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,7728 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,9757 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,7342 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg |  | 0,1449 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,1932 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,2415 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 116 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om |  | 5,34 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg |  | 0,083 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,124 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 0,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,286 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg |  | 0,06 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg |  | 0,05 |
| 117 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый газовый ф25мм) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,10 |
|  | 2875274400258 | Flansa Dn25 | buc |  | 2,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,10 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc |  | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc |  | 8,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,53 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,14 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg |  | 0,15 |
| 118 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 82,90 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t |  | 0,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 7,80 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 25,40 |
| 119 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,475 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t |  | 0,0023 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,015 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0783 |
| 120 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,415 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0225 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t |  | 0,0033 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 121 |  | PRG cu 2 Regulatoare de presiune de tip FES-50 - 50 m3 | buc |  | 1,00 |
|  |  | PRG cu 2 reg. tip FES-50 - 50 m3 | buc |  | 1,00 |
| 122 | Цена поставщик | Фильтр сетчатый газовый ф25мм | buc |  | 1,00 |
|  | 2413547342571 | Фильтр сетчатый газовый ф25мм | buc |  | 1,00 |