| Lucrari de schimbare a invelitoarei Blocului B a LT " Petru Stefanuca or Ialoveni " | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  | 109,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 9,81 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,45 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,09 |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  | 69,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 6,21 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,45 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,69 |  |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 |  | 759,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 273,24 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 273,24 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 15,18 |  |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 759,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 68,31 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 68,31 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 22,77 |  |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla ( stresina ) | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 32,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 32,40 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,80 |  |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 450,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 211,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 90,00 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 27,00 |  |
| 7 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,845 |  |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  | 7,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 14,025 |  |
| 9 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t |  | 7,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 0,825 |  |
| 10 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 7,50 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 0,48 |  |
|  |  | 1.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |  |  |
| 11 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 2,99 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  | 64,8232 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,2059 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 |  | 0,4784 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 |  | 0,1794 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 |  | 2,4817 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  | 21,528 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg |  | 13,0962 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 |  | 10,1062 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg |  | 5,8604 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg |  | 113,62 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  | 0,4485 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut |  | 1,3156 |  |
| 12 | pret de piata | Element metalic de fixare MC 6 | buc |  | 210,00 |  |
|  | 1221000100001 | Element metalic de fixare KPL - 21- coltar 105x105x90 mm | buc |  | 210,00 |  |
| 13 | pret de piata | Tija filtata M 12, l = 300 mm | buc |  | 240,00 |  |
|  | 2811236312778-1 | Tija filetata M 12x300 mm | buc |  | 240,00 |  |
| 14 | pret de piata | Piulita M 12 | buc |  | 480,00 |  |
|  | 2874115840340 | Piulita M 12 | buc |  | 480,00 |  |
| 15 | pret de piata | Saiba M 12 | buc |  | 480,00 |  |
|  | 2874115836896 | Saiba M 12 | buc |  | 480,00 |  |
| 16 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 72,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 2874136313300-1 | Diblu din metal 120x12 | buc |  | 72,00 |  |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, conform proiectului - 10.01 m3 ( vezi proiectul ) . | m2 |  | 760,80 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 150,75 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 46,90 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 10,01 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 80,40 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 20,10 |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03 | m2 |  | 760,80 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 134,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 33,50 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica - membrana hidroizolare | m2 |  | 793,615 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc |  | 8 281,20 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 6,70 |  |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor , iinclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  | 41,79 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,431 |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 |  | 0,70 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 |  | 3,50 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  | 9,80 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  | 0,77 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut |  | 1,12 |  |
| 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare , 1600x800 mm | m2 |  | 1,28 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 4,5312 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,512 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,2432 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,3456 |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 |  | 1,28 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,3584 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg |  | 0,1792 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1,792 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,64 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,896 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0013 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0256 |  |
| 21 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 1,28 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,408 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg |  | 0,1331 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,1408 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg |  | 0,2176 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,256 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,128 |  |
| 22 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 |  | 6,77 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 70,408 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 609,30 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,1354 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,4739 |  |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05 | m2 |  | 677,40 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 609,66 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 169,35 |  |
|  | 2710403643000-01 | Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm | m2 |  | 817,9605 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 355,635 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 6 401,43 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 71,127 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 28,4508 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 35,5635 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 33,87 |  |
| 24 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de resinoase | m2 |  | 62,40 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 3,744 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 230,88 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 18,72 |  |
|  | 2710403643000-02 | Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm, h=10mm | m2 |  | 71,80 |  |
|  | 2811237310026 | Coltar din tabla vopsita, protejata anticoroziv 40x40 mm, gros. 0.45 mm | m |  | 104,00 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 2,496 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 24,96 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,872 |  |
|  | 3410540003733 | Platforma telescopica auto | h-ut |  | 54,00 |  |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea ( vezi Blocul C ) Material marunt=1,03 | m |  | 117,44 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 35,232 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m |  | 127,0114 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  | 169,3485 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 24,1926 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 12,0963 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 24,1926 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 24,1926 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 1 209,632 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,3488 |  |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02 | m |  | 173,34 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 60,669 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass, d = 100 mm | m |  | 185,6471 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 88,4034 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  | 44,2017 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 88,4034 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  | 44,2017 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 44,2017 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 44,2017 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,6001 |  |
| 27 | CK26B apl. | Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada | m |  | 100,50 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 32,16 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,04 |  |
|  | 2743123549026 | Opritori de zapada | m |  | 100,50 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 402,00 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,005 |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis | kg |  | 536,80 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 101,992 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,368 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 5,368 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 536,80 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 2,684 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 4,2944 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 5,368 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 10,736 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 10,736 |  |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice - balustrada | t |  | 0,54 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 3,9312 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg |  | 6,48 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg |  | 3,24 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,4536 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 1,62 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,81 |  |
|  |  | 1.3. Termoizolarea planseu de pod |  |  |  |  |
| 30 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3 | m2 |  | 449,40 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 31,458 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 22,47 |  |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa, dens. 45 kg/m3, gros. strat 200mm | m2 |  | 458,388 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,7976 |  |
| 31 | IzF55C | Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 |  | 58,90 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 111,4388 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 24,6202 |  |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm | m2 |  | 63,6532 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 475,912 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,4725 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,2003 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 1,767 |  |
| 32 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la terase, executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 449,40 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 8,988 |  |
|  | 2682132601626-2 | Folie polimerica - bariera de vapori, 0.20 mm | m2 |  | 485,352 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,2247 |  |
| 33 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 508,30 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 10,166 |  |
|  | 2682132601626-1 | Membrana superdifuziva, 130 g/m2 | m2 |  | 548,964 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,2541 |  |
| 34 | CR09A | Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 7,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,85 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 2,44 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 7,40 |  |
| 35 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice,bioignifuga 2 in 1 , pe ambele parti | 100m2 |  | 1,08 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 17,172 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 97,20 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0324 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0756 |  |
|  |  | 1.4. Scara exterioara de metal - urcarea in pod |  |  |  |  |
| 36 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului | kg |  | 468,60 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 65,604 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,686 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 4,686 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 468,60 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 2,343 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 3,7488 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 4,686 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 9,372 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 9,372 |  |
| 37 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,469 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 3,4143 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg |  | 5,628 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg |  | 2,814 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,394 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 1,407 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,7035 |  |
| 38 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc |  | 24,00 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 6,048 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 2,592 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc |  | 0,1416 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1008 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut |  | 4,08 |  |
| 39 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 24,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 4,80 |  |
|  | 2874136313300-2 | Diblu din metal 200x20 mm | buc |  | 24,00 |  |
| 40 | RpIzC41C1 | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte ( cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20 | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,99 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut |  | 0,015 |  |
| 41 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 2,838 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,627 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 6,06 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 7,575 |  |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm | m2 |  | 1,6211 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1,6665 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 12,12 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0375 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0051 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,0315 |  |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 0,6225 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,075 |  |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 1,83 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 3,45 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,009 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |