| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 126,25 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 126,25 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 63,00 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 55,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 391,66 |
| 6 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 40,00 |
| 7 | RpVB43E | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe canale avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 8,00 |
| 8 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 45,00 |
| 9 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 45,00 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 45,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pardoseli |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 126,25 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin (K=2) | m2 | 126,25 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 126,25 |
| 14 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (Pardoseli iboxidice, in 3 straturi, 2-2,5 mm grosime) | m2 | 126,25 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 15 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea gurilor de ventilare) | 100m2 | 0,03 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 391,66 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 391,66 |
| 18 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 65,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 379,66 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 379,66 |
| 21 |  | Cornier perforat din aluminiu | m | 150,00 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 19,50 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 399,16 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 399,16 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 399,16 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea Mattlatex sau analog culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 399,16 |
| 27 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 4. Tavane |  |  |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm | m2 | 126,25 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 126,25 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 126,25 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila rezistenta la umezeala | m2 | 126,25 |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 32 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 | 33,60 |
| 33 | CK06A | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, (Usi din MDF glisante montate pe perete h2200 x 2000) | m2 | 4,40 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.