| Construirea unui ascensor la cladirea cu nr. cadastral 0100214.147.14, cu replanificarea partiala a incaperilor, din str. Nicolae Testemitanu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii Arhitecturale (10/04-25-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din PVC (ferestre) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,8400 |  |  |
| 2 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontare pervaz PVC |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0230 |  |  |
| 3 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontare lacrimar aluminiu |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0230 |  |  |
| 4 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700* |  |  |  |  | Disc diamantat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,3780 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 2,2680 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,3780 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
| 5 |  |  | RpCG29D |  |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,520 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,2340 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,390 |  |  |  | 1,7628 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,0624 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,0416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Etaj 2...4, etaj tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din PVC (ferestre) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 3,7800 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 3,7800 |  |  |
| 7 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontare pervaz PVC |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 1,0350 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,5750 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,1150 |  |  |
| 8 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontare lacrimar aluminiu |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 1,0350 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,5750 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,1150 |  |  |
| 9 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 15,6000 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 3,9000 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700* |  |  |  |  | Disc diamantat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,6380 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 9,8280 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,6380 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 3,9000 |  |  |
| 10 |  |  | RpCG29D |  |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,6750 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,390 |  |  |  | 5,0850 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2...4, etaj tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | RpCU09A |  |  |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,860 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 1,0808 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,670 |  |  |  | 2,5862 |  |  |
|  |  |  | 2010102904169 |  |  |  |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0116 |  |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,0965 |  |  |
| 12 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,860 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,7370 |  |  |
| 13 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,860 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 0,2204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CE44A |  |  |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" gr.150mm cu umplutura din vata minerala, montate pe rigle metalice. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 26,4000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | 28112363049031 |  |  |  |  | Panouri "Sandwich" pentru acoperis gr.150mm vata minerala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 22,8888 |  |  |
|  |  |  | 2523156720006 |  |  |  |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,580 |  |  |  | 57,8952 |  |  |
|  |  |  | 2874115836897 |  |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 67,3200 |  |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 67,3200 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  | 4,0616 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,1000 |  |  |
| 15 |  |  | CE20A |  |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 271040631180010 |  |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 3,2445 |  |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 4,3260 |  |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,6180 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,3090 |  |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,6180 |  |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,6180 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 30,9000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
| 16 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | 271040631172610 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 3,2130 |  |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,5300 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,7650 |  |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,5300 |  |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,7650 |  |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,7650 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,7650 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CE19F3 |  |  |  | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,230 |  |  |  | 4,3050 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,200 |  |  |  | 7,9310 |  |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,8292 |  |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 5,4075 |  |  |
|  |  |  | 2710403702963 |  |  |  |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,6489 |  |  |
|  |  |  | 2744137311238 |  |  |  |  | Cositor aliaj |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1802 |  |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,2163 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0350 |  |  |
| 18 |  |  | CE05B1 |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  | 15,2000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 27104036422998 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,700 |  |  |  | 146,1600 |  |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,5040 |  |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
| 19 |  |  | CE06C1 |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 18,8500 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,3000 |  |  |
|  |  |  | 271040364200058 |  |  |  |  | Profil ondulat LK-20 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 15,6975 |  |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 8,1900 |  |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 68,2500 |  |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 68,2500 |  |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,0475 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  | 0,2860 |  |  |
| 20 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | 271040631172610 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 4,2840 |  |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
| 21 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri din compozit de aluminiu / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,677 |  |  |  | 58,6950 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899e |  |  |  |  | Panouri din compozit de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 38,6925 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  | 263,8125 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 8,0150 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  | 9,6250 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,1540 |  |  |
| 22 |  |  | CE25A |  |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,530 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,0590 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1765 |  |  |
|  |  |  | 2430226103000b |  |  |  |  | Chit bituminos |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,5560 |  |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CK11C |  |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii PVC cu 3 camere, Low-E/4S, geam dublu 5mm, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/m2k / V1 2440x2890h - 1buc (inclusiv usa 1400x2100h - 1buc) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,050 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 4,5825 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,3525 |  |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  |  | Vitralii PVC cu 3 camere, Low-E/4S, geam dublu 5mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,0500 |  |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0705 |  |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,8460 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 2,4675 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0352 |  |  |
| 24 |  |  | CK11C |  |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii PVC cu 3 camere, Low-E/4S, geam dublu 5mm, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/m2k / V2 2470x2890h- 2buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,260 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 9,2690 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,7130 |  |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  |  | Vitralii PVC cu 3 camere, Low-E/4S, geam dublu 5mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,2600 |  |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,1426 |  |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,7112 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 4,9910 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Finisarea peretilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 300,0000 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 1 800,0000 |  |  |
| 26 |  |  | CE30C |  |  |  | Astereala din placi tip OSB de 15 mm grosime |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 92,0000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | 2020132920527* |  |  |  |  | Placi OSB grosime 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 420,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 12,0000 |  |  |
| 27 |  |  | CE17A |  |  |  | Strat suplimentar din pelicula anticondensat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 80,0000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | 2682132600465* |  |  |  |  | Pelicula anticondensat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 473,8000 |  |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 4 944,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 28 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Foi de Etalbond 5mm / Vata minerala 135kg/m3 gr.100 mm / se modifica fibra sticla in Pelicula rezistenta la vant |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,677 |  |  |  | 670,8000 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899* |  |  |  |  | Foi de Etalbond 5mm cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 442,2000 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900* |  |  |  |  | Vata minerala 135kg/m3 gr.100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 414,0600 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913* |  |  |  |  | Pelicula rezistenta la vant |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 442,2000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  | 3 015,0000 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 91,6000 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  | 110,0000 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisarea peretilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Foi de Etalbond 5mm / se exclud placi termoizolante, fibra sticla, diblurile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,677 |  |  |  | 50,3100 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899* |  |  |  |  | Foi de Etalbond 5mm cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 33,1650 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 6,8700 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  | 8,2500 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Foi de Etalbond 5mm / se exclud placi termoizolante, fibra sticla, diblurile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,677 |  |  |  | 201,2400 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899* |  |  |  |  | Foi de Etalbond 5mm cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 132,6600 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 27,4800 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 4,8000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  | 33,0000 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,5280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pardosea tambur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris gr. 50 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 0,3267 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 0,3795 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,0330 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,0693 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,1386 |  |  |
| 32 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.80 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,530 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 2,0405 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,3445 |  |  |
|  |  |  | 26631021000007 |  |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,5460 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,0535 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,1325 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,2120 |  |  |
| 33 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,670 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4,0020 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,6670 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,2201 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0667 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,2001 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
| 34 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,670 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,6670 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,1334 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,1467 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0534 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
| 35 |  |  | CG17D1 |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,670 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,610 |  |  |  | 17,4087 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 1,9343 |  |  |
|  |  |  | 2661112800700pa |  |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 6,8701 |  |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,050 |  |  |  | 27,0135 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2,0010 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 133,4000 |  |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 6,0030 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,3002 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea tambur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Pardosea cota 0.000...etaj tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 gr.60 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 4,0425 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,6825 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000p |  |  |  |  | Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 1,0870 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,1060 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,2625 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,4200 |  |  |
| 37 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,7500 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,5775 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,1750 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,5250 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,2100 |  |  |
| 38 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,7500 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,3850 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,1050 |  |  |
| 39 |  |  | CG17D1 |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,610 |  |  |  | 45,6750 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 5,0750 |  |  |
|  |  |  | 2661112800700pa |  |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 18,0250 |  |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,050 |  |  |  | 70,8750 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 5,2500 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 350,0000 |  |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 15,7500 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,7875 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,2100 |  |  |
| 40 |  |  | CI14B |  |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 7,5000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 26,7750 |  |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 9,1875 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 157,5000 |  |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,6250 |  |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 7,5000 |  |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,2500 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0250 |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC pentru gresie |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 60038 |  |  |  |  | Profil de colt din PVC pentru gresie |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea cota 0.000...etaj tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |