| Lucrări de reparație capitală la acoperișul turnului principal al blocului de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 13 – Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 37,68 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 191,03 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea acoperisului |  |  |
| 3 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(30,%) | m3 | 1,15 |
| 4 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 3,45 |
| 5 | CL10A | Detalii de imbinare a elementelor scheletului din grinzi ansamblate cu suruburi | t | 0,03 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,03 |
| 7 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi OSB( gr,18mm) | m2 | 191,03 |
| 8 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 191,03 |
| 9 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv(Norma pentru placi bituminoase | m2 | 28,50 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 28,50 |
| 11 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m-lambriu de lemn | m2 | 11,30 |
| 12 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 11,30 |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - Evacuarea deseurilor | t | 5,20 |
| 14 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor lu punctul de lucru | t | 5,20 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 5,20 |
| 16 | TsI51C5 | Transportarea pdeseurilori cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 5,20 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.