| IMSP AMT Centru | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Cabinet 502 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери |  | m2 | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,528 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 2 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg | 11,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 11,729 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,894 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,089 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 3 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 10,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,248 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,104 |  |  |
| 5 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 52,200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 7,308 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 21,663 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,610 |  |  |
| 6 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 10,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 13,832 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,848 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 99,528 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,281 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,073 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,083 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 7 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 52,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 63,684 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 372,708 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,209 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,124 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,835 |  |  |
| 8 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 52,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,440 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 57,420 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,830 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
| 9 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 52,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 62,640 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 373,230 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,261 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,176 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,783 |  |  |
| 10 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 52,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 46,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,440 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 110,132 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,104 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 52,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,566 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 7,830 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,610 |  |  |
| 12 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 52,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,792 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,654 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,610 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 23,490 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,566 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,610 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,522 |  |  |
| 13 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 14 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,306 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 6,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 15 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,365 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 1,083 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,131 |  |  |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,184 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 18,635 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,206 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 17 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,522 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 2,871 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,391 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
| 18 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,132 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 18,661 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,209 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,039 |  |  |
| 19 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,349 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,522 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,507 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,078 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,391 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,131 |  |  |
| 21 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,183 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,131 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 1,174 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,131 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 22 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 17,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,392 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,887 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 17,748 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,174 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 8,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,032 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,290 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,430 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,086 |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 23,010 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,221 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 9,549 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,151 |  |  |
| 25 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 8,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,018 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,182 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 82,302 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,034 |  |  |
| 26 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 23,010 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 35,205 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 164,291 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,818 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,449 |  |  |
| 27 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 23,010 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,602 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 25,311 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,452 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
| 28 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 23,010 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 35,666 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 164,522 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,460 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,841 |  |  |
| 29 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 23,010 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,709 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,602 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 48,546 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,046 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 23,010 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,690 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 3,452 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,151 |  |  |
| 31 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 23,010 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,284 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,611 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,151 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 10,355 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,690 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,151 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,230 |  |  |
| 32 | CK26D |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 34 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,250 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,438 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,945 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,945 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,645 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,645 |  |  |
| 36 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 8,600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,290 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,290 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,430 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,344 |  |  |
| 37 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,010 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 8,922 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,075 |  |  |
| 38 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 8,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,752 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,408 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 113,090 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,361 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,258 |  |  |
| 39 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 18m |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,150 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 21,500 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 22,914 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 32,734 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 18,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,645 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 40 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 41 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Смеситель медицинский локтевой |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 42 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 43 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб |  | m2 | 1,600 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,376 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,048 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,080 |  |  |
| 44 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,185 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,099 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,371 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 1,236 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 45 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,032 |  |  |
| 46 | RpIB12B apl |  | Demontari radiatori |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,240 |  |  |
| 47 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,800 |  |  |
| 48 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 49 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 50 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб |  | m2 | 0,560 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,132 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,017 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,028 |  |  |
| 51 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,139 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,074 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,278 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,927 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 502 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cabinet 503 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери |  | m2 | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,528 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 53 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg | 11,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 11,729 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,894 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,089 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 54 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 55 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 26,990 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,239 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,048 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,349 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,270 |  |  |
| 56 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 57 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 67,460 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,444 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 27,996 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,373 |  |  |
| 58 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 26,990 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 35,897 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,986 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 258,294 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,729 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,189 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,216 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,108 |  |  |
| 59 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 67,460 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 82,301 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 481,664 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,270 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,329 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,079 |  |  |
| 60 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 67,460 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,492 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 74,206 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 10,119 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
| 61 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 67,460 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 80,952 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 482,339 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,337 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,397 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,012 |  |  |
| 62 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 67,460 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 60,714 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,492 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 142,327 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,135 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,135 |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 67,460 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,024 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 10,119 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,373 |  |  |
| 64 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 67,460 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,286 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,722 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,373 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 30,357 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,024 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,373 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,675 |  |  |
| 65 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 66 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,306 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 6,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 67 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 68 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,365 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 1,083 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,131 |  |  |
| 69 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,184 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 18,635 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,206 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 70 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,522 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 2,871 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,391 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
| 71 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,132 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 18,661 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,209 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,039 |  |  |
| 72 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,349 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,522 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,507 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,078 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,391 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,131 |  |  |
| 74 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 2,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,183 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,131 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 1,174 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,131 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 75 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 17,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,392 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,887 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 17,748 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,174 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 12,720 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,526 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,908 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,636 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,127 |  |  |
| 77 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 4,452 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 13,197 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,590 |  |  |
| 78 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 12,720 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 20,734 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,706 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 121,730 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,343 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,089 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,102 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 79 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 48,654 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 227,052 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,127 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,512 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,620 |  |  |
| 80 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,360 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 34,980 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,770 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 81 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 49,290 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 227,370 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,159 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,636 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,544 |  |  |
| 82 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 28,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,360 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 67,092 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,954 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 4,770 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,590 |  |  |
| 84 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,448 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,226 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,590 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 14,310 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,954 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,590 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,318 |  |  |
| 85 | CK26D |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 24,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 24,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 144,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 87 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (nisa) |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,378 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,378 |  |  |
| 88 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,250 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,438 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,050 |  |  |
| 89 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери ниш |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,314 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,144 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 7,314 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,314 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,954 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,954 |  |  |
| 91 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 12,720 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,908 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,908 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,636 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,509 |  |  |
| 92 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 4,452 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 13,197 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,590 |  |  |
| 93 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 12,720 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,070 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,562 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 167,268 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,534 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,127 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,526 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,382 |  |  |
| 94 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m |  | m2 | 31,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,180 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 31,800 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 33,891 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 48,415 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 22,700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,954 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 95 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 96 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Смеситель медицинский локтевой |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 97 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 98 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,032 |  |  |
| 99 | RpIB12B apl |  | Demontari radiatori |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,240 |  |  |
| 100 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,800 |  |  |
| 101 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 102 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 103 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб |  | m2 | 0,920 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,028 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,046 |  |  |
| 104 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 7,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,027 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,237 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,122 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,065 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,244 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,814 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,079 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 503 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cabinet 504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 105 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg | 11,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 11,729 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,894 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,089 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 106 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 107 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 108 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 14,880 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,786 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,232 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,744 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,149 |  |  |
| 109 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 37,190 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 5,207 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 15,434 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,859 |  |  |
| 110 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 14,880 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,790 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,506 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 142,402 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,402 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,119 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 111 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 37,190 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 45,372 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 265,537 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,149 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,938 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,595 |  |  |
| 112 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 37,190 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 44,628 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 265,908 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,186 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,975 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,558 |  |  |
| 113 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 37,190 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,438 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 40,909 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 5,578 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
| 114 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 37,190 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 33,471 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,438 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 78,463 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 37,190 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,116 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 5,578 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,859 |  |  |
| 116 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 37,190 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,388 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,603 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,859 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 16,735 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,116 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,859 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,372 |  |  |
| 117 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 118 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 18,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,236 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,496 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,954 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 19,074 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,187 |  |  |
| 119 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 120 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,183 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 0,544 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,066 |  |  |
| 121 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,598 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,353 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,103 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 122 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,262 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1,441 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,197 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,000 |  |  |
| 123 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,572 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,367 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,105 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 124 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,179 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,262 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,764 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,039 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,197 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,066 |  |  |
| 126 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 8,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,436 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,696 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,444 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 8,874 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,087 |  |  |
| 127 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,472 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,092 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,066 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 0,590 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,039 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,066 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 128 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 4,720 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,566 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,708 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,236 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,047 |  |  |
| 129 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,652 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 4,897 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,590 |  |  |
| 130 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 4,720 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,694 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,746 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 45,170 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,127 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,038 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,019 |  |  |
| 131 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,054 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 84,252 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,932 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,230 |  |  |
| 132 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,360 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 12,980 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,770 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
| 133 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,290 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 84,370 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,059 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,236 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,944 |  |  |
| 134 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 10,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,360 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 24,896 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 135 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,354 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,770 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,590 |  |  |
| 136 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,248 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,826 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,590 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 5,310 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,354 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,590 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,118 |  |  |
| 137 | CK26D |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 3,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,351 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,039 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 3,900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 23,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,039 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 138 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 139 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,367 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 140 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,714 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,714 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,354 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,354 |  |  |
| 141 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 4,720 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,708 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,708 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,236 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,189 |  |  |
| 142 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,652 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 4,897 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,590 |  |  |
| 143 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 4,720 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,322 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 62,068 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,198 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,566 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,142 |  |  |
| 144 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 12.28m |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,180 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 11,800 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 12,576 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 17,965 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 12,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,354 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 145 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 146 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Смеситель медицинский локтевой |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 147 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 148 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,016 |  |  |
| 149 | RpIB12B apl |  | Demontari radiatori |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 150 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 151 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 152 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 153 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб |  | m2 | 0,270 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,135 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,135 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,063 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,008 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,014 |  |  |
| 154 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,780 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,491 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,113 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,058 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,031 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,117 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,389 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,038 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 504 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Cabinet 501 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 155 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 156 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 157 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara) |  | 100 m2 | 0,057 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,418 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,649 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 287,280 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 29,104 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 7,237 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,131 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  | kg | 5,130 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,158 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,058 |  |  |
| 158 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,269 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 8,864 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,833 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 9,286 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 4,348 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 5,150 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 6,395 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,288 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,739 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 6,331 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 124,224 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,068 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,039 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,272 |  |  |
| 159 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg | 22,340 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 23,457 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,787 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,223 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,223 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,223 |  |  |
| 160 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 15,780 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,894 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,367 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,789 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,158 |  |  |
| 161 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 89,470 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 12,526 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 37,130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,474 |  |  |
| 162 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 15,780 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 20,987 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,839 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 151,015 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,426 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,126 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,063 |  |  |
| 163 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 89,470 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 109,153 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 638,816 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,358 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,068 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,432 |  |  |
| 164 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 89,470 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,894 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 98,417 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 13,420 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,027 |  |  |
| 165 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 89,470 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 107,364 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 639,710 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,447 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,158 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,342 |  |  |
| 166 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 89,470 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 80,523 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,894 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 188,764 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,179 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,179 |  |  |
| 167 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 89,470 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,684 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 13,420 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,474 |  |  |
| 168 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 89,470 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 32,209 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,263 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,474 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 40,261 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,089 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,684 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 4,474 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,895 |  |  |
| 169 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 17,600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,928 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,408 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,898 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 17,952 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,176 |  |  |
| 170 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 171 | CK26A |  | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,306 |  |  |
|  | 2521106718392-02 |  | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice |  | m | 6,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 172 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 5,220 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,731 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 2,166 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,261 |  |  |
| 173 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 5,220 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,368 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 37,271 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,412 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 174 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 5,220 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,044 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 5,742 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,783 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
| 175 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 5,220 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,264 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 37,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,418 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,078 |  |  |
| 176 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 5,220 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,698 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,044 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 11,013 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 177 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 5,220 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,157 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,783 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,261 |  |  |
| 178 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 5,220 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,879 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,365 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,261 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 2,349 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,157 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,261 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,052 |  |  |
| 179 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 34,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,744 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,784 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 1,775 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 35,496 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,348 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 180 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 14,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,776 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,220 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,740 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,148 |  |  |
| 181 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 5,180 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 15,355 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,850 |  |  |
| 182 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 14,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,124 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,476 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 141,636 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,118 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,059 |  |  |
| 183 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 56,610 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 264,180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,148 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,923 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,722 |  |  |
| 184 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 40,700 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 5,550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
| 185 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 57,350 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 264,550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,185 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,740 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,960 |  |  |
| 186 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 33,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 78,063 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 187 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,110 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 5,550 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,850 |  |  |
| 188 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,320 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,590 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,850 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 16,650 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,110 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,850 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,370 |  |  |
| 189 | CK26D |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 26,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,358 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,262 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 26,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 157,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,262 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 190 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 191 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) - двери щитков |  | m2 | 0,560 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,118 |  |  |
| 192 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,875 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 193 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери щитков включая наличники. |  | m2 | 0,560 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,409 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 0,560 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2,240 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,336 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 194 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - демонтаж паркета, включая плинтуса |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,888 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,888 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,432 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,576 |  |  |
| 195 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,576 |  |  |
| 196 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,016 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,976 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,720 |  |  |
| 197 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,608 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,032 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 189,360 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,605 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,144 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,728 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,432 |  |  |
| 198 | CG43B |  | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareа sub un unghi drept (se exclude: plinta din lemn; Pervazuri sau plinte profilate din PVC - 1.07 m /m2 |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,741 |  |  |
|  | 2030122940265 |  | Scinduri de parchet cu mai multe straturi |  | m2 | 15,196 |  |  |
|  | 2462106110516 |  | Adeziv pentru parchet Lincov |  | kg | 12,735 |  |  |
|  | 2430226101018 |  | Grund sub adeziv de parchet |  | kg | 1,881 |  |  |
|  | 2030112947200 |  | Pervazuri sau plinte profilate din PVC |  | m | 15,485 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,045 |  |  |
| 199 | RpCK11D |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet ( очистка существующего паркета от лака) |  | m2 | 21,600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,608 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,080 |  |  |
|  | 2414126109822 |  | Decanol |  | kg | 5,400 |  |  |
| 200 | RpCK11A apl |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (шпаклевка полов) |  | m2 | 36,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 24514273086691 |  | Шпаклевка для паркета |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,800 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 18,000 |  |  |
| 201 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание механизированным способом, абразивными дисками) |  | m2 | 36,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 5,400 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 10,800 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 202 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (покрытие паркетным лаком в три слоя) |  | m2 | 36,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 48,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,800 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 12,600 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 18,000 |  |  |
| 203 | RpCK14A |  | Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport - установка плинтусов (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: surub - 2 buc/m) |  | m | 17,660 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,706 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 35,320 |  |  |
|  | 2030112947200 |  | Pervazuri sau plinte profilate din PVC |  | m | 18,013 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 204 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 205 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Смеситель медицинский локтевой |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 206 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 207 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,080 |  |  |
| 208 | RpIB12B apl |  | Demontari radiatori |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 209 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,000 |  |  |
| 210 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,000 |  |  |
| 211 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,000 |  |  |
| 212 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 0,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,129 |  |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,224 |  |  |
| 213 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб |  | m2 | 0,710 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,355 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,355 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,167 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,021 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,035 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 501 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Cabinet 501a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 214 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 215 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 1,600 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 1,024 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,013 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 216 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg | 11,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,335 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 11,729 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,894 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,089 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 217 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara) |  | 100 m2 | 0,021 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,101 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,608 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 105,840 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 10,723 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 2,666 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  | kg | 1,890 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,021 |  |  |
| 218 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 18,780 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 15,024 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,024 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,056 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,282 |  |  |
| 219 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 28,050 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,366 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,403 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,281 |  |  |
| 220 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 28,050 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,927 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 11,641 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,403 |  |  |
| 221 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 11,220 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,923 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,151 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 107,375 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,303 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,079 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,045 |  |  |
| 222 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 1,820 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 4,680 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 249,600 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 145,600 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 14,040 |  |  |
| 223 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 28,050 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 46,282 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 28,897 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 104,823 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 13,315 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 566,610 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,337 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,281 |  |  |
| 224 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 225 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,183 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 0,544 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,066 |  |  |
| 226 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,598 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,353 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,103 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 227 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,262 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1,441 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,197 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,000 |  |  |
| 228 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,572 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,367 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,105 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 229 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,179 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,262 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,764 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 230 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,039 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,197 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,066 |  |  |
| 231 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 1,310 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,472 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,092 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,066 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 0,590 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,039 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,066 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 232 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 8,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,436 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,696 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,444 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 8,874 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,087 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 233 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 3,360 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,403 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,504 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,168 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,034 |  |  |
| 234 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,176 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 3,486 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,420 |  |  |
| 235 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 3,360 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,477 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,243 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 32,155 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,091 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,027 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 236 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,852 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 59,976 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,034 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,664 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,164 |  |  |
| 237 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 9,240 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
| 238 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 13,020 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 60,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,672 |  |  |
| 239 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 17,722 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,017 |  |  |
| 240 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,420 |  |  |
| 241 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,024 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,588 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 3,780 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,252 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 242 | CK26D |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 3,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,035 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Cornier din aluminiu perforat 20*20 |  | m | 3,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,035 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 243 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 244 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,250 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,438 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 245 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,932 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,932 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,252 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 246 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 3,360 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,504 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,504 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,168 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,134 |  |  |
| 247 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,176 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 3,486 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,420 |  |  |
| 248 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 3,360 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,075 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,941 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 44,184 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,141 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,034 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,403 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,101 |  |  |
| 249 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 21,924 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,436 |  |  |
|  | 2661112800700-01 |  | Placi sau piscoturi de gresie pt.podea 500*500 |  | m2 | 8,652 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 34,020 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 168,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,378 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,101 |  |  |
| 250 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m | 8,020 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 3,208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,802 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 8,589 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 2,947 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 50,526 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,842 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 2,406 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,401 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.6. Santehmica |  |  |  |  |  |
| 251 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 252 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Смеситель медицинский локтевой |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 253 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehmica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.7. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 254 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,016 |  |  |
| 255 | RpIB12B apl |  | Demontari radiatori |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 256 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 257 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 258 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 259 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб |  | m2 | 0,210 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,105 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,006 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,011 |  |  |
| 260 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 2,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,364 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,084 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,043 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,023 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,087 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,288 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,028 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 501a |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 261 | RpCR01A |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli) |  | m2 | 26,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,005 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,801 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  | kg | 10,680 |  |  |
|  | 1421302200461 |  | Coloranti oxizi de apa |  | kg | 0,267 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,670 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,335 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,267 |  |  |
| 262 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 263 | RpCR01A |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli) |  | m2 | 4,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,705 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,141 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  | kg | 1,880 |  |  |
|  | 1421302200461 |  | Coloranti oxizi de apa |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,470 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,235 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,047 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Usi |  |  |  |  |  |
| 264 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 265 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,367 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 266 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 4,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,504 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,316 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 61,805 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,197 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,564 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,141 |  |  |
| 267 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 4,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 5,009 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 7,156 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 4,770 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,141 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 501b (incaperea tehnica) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Coridor, inclusiv coridor mic |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 268 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж проема |  | m2 | 0,033 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,044 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 269 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 17,320 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,078 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,598 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,866 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,173 |  |  |
| 270 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,440 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,152 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,152 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 271 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 46,320 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,485 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 19,223 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,316 |  |  |
| 272 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 17,320 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 23,036 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,408 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 165,752 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,468 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,121 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,139 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,069 |  |  |
| 273 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 46,320 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 56,510 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 330,725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,185 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,659 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,741 |  |  |
| 274 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 46,320 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,264 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 50,952 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,948 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
| 275 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 46,320 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 55,584 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 331,188 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,706 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,695 |  |  |
| 276 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 46,320 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 41,688 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,264 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 97,726 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,093 |  |  |
| 277 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 46,320 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,390 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,948 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,316 |  |  |
| 278 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 46,320 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,675 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,242 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,316 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 20,844 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,046 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,390 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,316 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,463 |  |  |
| 279 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,765 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 15,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 280 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 13,610 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,083 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 27,220 |  |  |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 14,290 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 281 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 17,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,685 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 36,695 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 71,600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 18,795 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,268 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Usi |  |  |  |  |  |
| 282 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,840 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,596 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,596 |  |  |
| 283 | CK21A k=0.6 |  | Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera) |  | m2 | 6,150 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,136 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,369 |  |  |
| 284 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. - пожарный шкаф |  | m2 | 0,640 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,467 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,051 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 0,640 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2,560 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,112 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,384 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 285 | CK11A |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2 |  | m2 | 6,150 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,765 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,538 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,998 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,922 |  |  |
|  | 2523146720100 |  | Vitrine din profiluri din PVC confectionate |  | m2 | 6,150 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,230 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,075 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 286 | RpCI42A apl |  | Desfacerea plintelor din lemn |  | m | 21,660 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,949 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,083 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,217 |  |  |
| 287 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m | 21,660 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,664 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,166 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 23,198 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 7,960 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 136,458 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,274 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 6,498 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,083 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.5. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| 288 | RpCR20B |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов |  | m2 | 2,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,056 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,494 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,117 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,546 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,052 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,520 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,031 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor, inclusiv coridor mic |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Alte lucrari |  |  |  |  |  |
| 289 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора |  | t | 5,300 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,325 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,300 |  |  |
| 290 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  | t | 5,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,208 |  |  |
| 291 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 5,300 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,301 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Cabinet 502 |  |  |  |  |  |
| 292 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,480 |  |  |
| 293 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 3,000 |  |  |
| 294 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 295 |  |  | Starter |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-003 |  | Starter |  | buc | 6,000 |  |  |
| 296 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
| 297 |  |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0031 |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 298 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |  |  |
| 299 |  |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
| 300 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) |  | 100 m | 0,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,616 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,549 |  |  |
| 301 |  |  | Teava PVC d-16 |  | m | 32,000 |  |  |
|  | 001-007 |  | Teava PVC d-16 |  | m | 32,000 |  |  |
| 302 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 m | 0,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,968 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,160 |  |  |
| 303 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 8,000 |  |  |
| 304 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 24,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 502 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Cabinet 503 |  |  |  |  |  |
| 305 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,640 |  |  |
| 306 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 4,000 |  |  |
| 307 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 308 |  |  | Starter |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 001-003 |  | Starter |  | buc | 8,000 |  |  |
| 309 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 310 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0031 |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 311 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,048 |  |  |
| 312 |  |  | Priza alba |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 8,000 |  |  |
| 313 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) |  | 100 m | 0,680 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,184 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,291 |  |  |
| 314 |  |  | Teava PVC d-16 |  | m | 68,000 |  |  |
|  | 001-007 |  | Teava PVC d-16 |  | m | 68,000 |  |  |
| 315 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 m | 0,680 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,432 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,340 |  |  |
| 316 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 16,000 |  |  |
| 317 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 52,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 52,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 503 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cabinet 504 |  |  |  |  |  |
| 318 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 319 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 320 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 321 |  |  | Starter |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-003 |  | Starter |  | buc | 4,000 |  |  |
| 322 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
| 323 |  |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0031 |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 324 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |  |  |
| 325 |  |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
| 326 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) |  | 100 m | 0,280 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,664 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,355 |  |  |
| 327 |  |  | Teava PVC d-16 |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 001-007 |  | Teava PVC d-16 |  | m | 28,000 |  |  |
| 328 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 m | 0,280 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,472 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,140 |  |  |
| 329 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 6,000 |  |  |
| 330 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 22,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 504 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Cabinet 501 |  |  |  |  |  |
| 331 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,280 |  |  |
| 332 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 8,000 |  |  |
| 333 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 16,000 |  |  |
| 334 |  |  | Starter |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 001-003 |  | Starter |  | buc | 16,000 |  |  |
| 335 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 336 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 337 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,905 |  |  |
| 338 |  |  | Priza alba |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 5,000 |  |  |
| 339 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) |  | 100 m | 0,830 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,754 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,017 |  |  |
| 340 |  |  | Teava PVC d-16 |  | m | 83,000 |  |  |
|  | 001-007 |  | Teava PVC d-16 |  | m | 83,000 |  |  |
| 341 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 m | 0,830 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,292 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,415 |  |  |
| 342 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 18,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 18,000 |  |  |
| 343 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 65,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 65,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 501 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Cabinet 501a |  |  |  |  |  |
| 344 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,160 |  |  |
| 345 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 346 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 347 |  |  | Starter |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-003 |  | Starter |  | buc | 2,000 |  |  |
| 348 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
| 349 |  |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0031 |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 350 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |  |  |
| 351 |  |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
| 352 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) |  | 100 m | 0,370 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,806 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,791 |  |  |
| 353 |  |  | Teava PVC d-16 |  | m | 37,000 |  |  |
|  | 001-007 |  | Teava PVC d-16 |  | m | 37,000 |  |  |
| 354 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 m | 0,370 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,588 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,185 |  |  |
| 355 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 12,000 |  |  |
| 356 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 501a |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica) |  |  |  |  |  |
| 357 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,160 |  |  |
| 358 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 359 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 360 |  |  | Starter |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-003 |  | Starter |  | buc | 2,000 |  |  |
| 361 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
| 362 |  |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0031 |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 363 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,381 |  |  |
| 364 |  |  | Priza alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 1,000 |  |  |
| 365 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) |  | 100 m | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,904 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,387 |  |  |
| 366 |  |  | Teava PVC d-16 |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 001-007 |  | Teava PVC d-16 |  | m | 8,000 |  |  |
| 367 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 m | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,992 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,040 |  |  |
| 368 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 4,000 |  |  |
| 369 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 501b (incaperea tehnica) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Coridor, inclusiv coridor mic |  |  |  |  |  |
| 370 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,070 |  |  |
| 371 |  |  | Corp de iluminat 60*60 LED |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-0011 |  | Corp de iluminat 60*60 LED |  | buc | 3,000 |  |  |
| 372 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 373 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 374 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,381 |  |  |
| 375 |  |  | Priza alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 1,000 |  |  |
| 376 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) |  | 100 m | 0,760 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,088 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,678 |  |  |
| 377 |  |  | Teava PVC d-16 |  | m | 76,000 |  |  |
|  | 001-007 |  | Teava PVC d-16 |  | m | 76,000 |  |  |
| 378 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 m | 0,760 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,424 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,380 |  |  |
| 379 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Cablu VVG 3*1.5 |  | m | 12,000 |  |  |
| 380 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 64,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Cablu VVG 3*2.5 |  | m | 64,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor, inclusiv coridor mic |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea naterialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant N.Todorova N. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |