Anexa nr.1

Specificația tehnică detailată

CAIET DE SARCINI

privind deservirea și mentenanța Generatorului disel de model ETT 350 E.

- Verificarea generală\mentenanța preventivă a generatorului;

- Remedierea defecțiunilor.

Lista serviciilor solicitate pentru deservire:

- Schimbarea:

- Filtru (ulei ,aer, combustibil);

- Uleiul, antigelul

- La necesitate garniturile motorului;

- Curelelor ventilatorului a sistemului de răcire.

- Verificarea:

- Starea radiatorului și curățarea după caz;

- Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatoarelor;

- Funcționarea pompei de combustibil;

- Sistemul de încălzire a motorului;

- Siguranțelor, contactelor, pernelor antivibrante;

- Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunurile de combustibil precum și sistemului de răcire;

- Funcționarea panoului de bord;

- Funcționarea pornirii generatorului în regim “AUTO”

- Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină timp de 10-15min și verificarea tuturor parametrilor de lucru.

- Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în “AUTO REGIM”.

- Curățarea generatorului prin suflarea cu aer comprimat precum și îndepărtarea petelor de lubrifianți în urma deserviri.

- Verificare listei de alarme pe panoul de bord și stabilirea cauzelor și remedierea acestora.

Cerințele obligatorii față de participanți:

- Experiență în domeniu deservirii generatoarelor electrice și combustibil minim 2 ani;

- Scrisoare de recomandare de 2-3 beneficiari a căror au fost acordate serviciile de deservire și reparație a generatoarelor;

- Stoc disponibil de materiale consumabile pentru deservire precum și piese de rezervă pentru deservirea și reparația generatoarelor;

- Serviciile, lucrările se vor efectua la solicitarea autorității contractante la locul destinației, conform actului de lucrări îndeplinite;

- După deservire operatorul economic va întocmi actul de defectare a pieselor (reparația va fi achitată separat de Beneficiar în baza facturii);

- Deplasarea și prestarea serviciilor sus menționate se va efectua din contul agentului economic.

Vicepreședinte grupului de lucru: _______________   Andrei PALAMARI