| Lucrări de reparație capitală/consolidare a 2 depozite din cadrul unității militare Bulboaca. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități lucrări № 04-07-1

Lucrări de reparație capitală

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrări de reparație și consolidare (zona orb a remizei nr.10) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 |  | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 |  | 0,79 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 3,77 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundații, pereți, stâlpi etc |  | m3 |  | 9,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 90,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 31,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA02B |  | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate având sub 1,0m, executata fără sprijin |  | m3 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 11,90 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarnare, aruncare, descărcare, răsturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t |  | 21,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 18,27 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50G |  | Transportarea deșeuri de construcție cu autocamioane la distanta 15 km |  | t |  | 21,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut. |  | 5,42 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 2,05 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 17,18 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 20 cm grosime pământ coeziv |  | m3 |  | 41,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 27,47 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 4,10 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54C |  | Strat de fundație din pietriș fracție 7-15mm de 25 cm grosime (spate, lateral) |  | m3 |  | 39,05 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 38,66 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 |  | 44,91 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 3,90 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 8,20 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 16,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 20 cm grosime pământ coeziv |  | m3 |  | 41,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 27,47 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 4,10 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CB01A |  | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (planșee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 6,25 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 36,25 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 3,75 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 6,25 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 12 mm |  | kg |  | 1 540,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 89,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,62 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam de 12 mm |  | kg |  | 1 578,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 15,40 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 431,20 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 1,54 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA03E |  | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25 (perete de soclu) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 |  | 35,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 143,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 14,00 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 |  | 36,23 |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg |  | 10 605,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 25,45 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 23,68 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 10,25 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut |  | 2,00 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 21,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 8,75 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  | kg |  | 180,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  | kg |  | 181,80 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 54,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA03E |  | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25 de 10 cm grosime (partea spate si lateral) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 |  | 11,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 47,97 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,68 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 |  | 12,11 |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg |  | 3 545,10 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 8,51 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 7,92 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 3,43 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut |  | 0,67 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 7,02 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 2,92 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrări de reparație si consolidare (zona orb a remizei nr.10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperiș Remiza nr.10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in mai multe straturi |  | m2 |  | 752,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 353,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 150,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarnare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  | t |  | 78,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 114,66 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI50B5 |  | Transportarea deșeuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t |  | 78,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 20,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF04J1 |  | Bariera contra vaporilor - pelicula Jutafol |  | m2 |  | 752,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 15,04 |  |
|  | 26821326016263 |  | Pelicola Jutafol |  | m2 |  | 812,16 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,38 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC03C |  | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100 |  | kg |  | 2 331,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 58,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 287312200410013 |  | Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100 |  | kg |  | 2 354,51 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  | kg |  | 11,66 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 23,31 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 699,36 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF18B k=3 |  | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, drișcuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm K=3,00 |  | m2 |  | 752,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 564,00 |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  | m3 |  | 45,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 27,07 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF01B |  | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolatei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 |  | 752,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 30,08 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg |  | 225,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,75 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE13A |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar după caracteristici, lipite cu flacăra pe suprafața orizontale, Stratul II inferior Material marunt=1,05 |  | m2 |  | 82,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 24,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 14,76 |  |
|  | 26821326004701-1 |  | ,,Linocrom HPP" strat inferior |  | m2 |  | 99,01 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 25,83 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut. |  | 8,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. |  | 3,28 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu lățimea desfășurata de 50 cm (Picurător/lacrimarul care direcționează apa in uluc) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  | m |  | 82,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 68,06 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 32,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,30 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg |  | 157,77 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg |  | 12,79 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 |  | 42,64 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 4,26 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 187,62 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,23 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE13A |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EKP" sau similar după caracteristici, lipite cu flacăra pe suprafața orizontale, Stratul II inferior Material marunt=1,05 |  | m2 |  | 752,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 225,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 135,36 |  |
|  | 26821326004701-2 |  | ,,Uniflex EPP" strat inferior |  | m2 |  | 908,04 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 236,88 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut. |  | 75,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. |  | 30,08 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE13A |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar după caracteristici, lipite cu flacăra pe suprafața orizontale strat superior Material marunt=1,05 |  | m2 |  | 752,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 225,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 135,36 |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  | m2 |  | 908,04 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 236,88 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut. |  | 75,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. |  | 30,08 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurător Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  | m |  | 37,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 30,71 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 14,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg |  | 71,19 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg |  | 5,77 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 |  | 19,24 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 84,66 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,56 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzF22B |  | Piese aferente lucrărilor de hidroizolații: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Câlți de cânepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 3,72 |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm Material marunt=1,03 |  | m |  | 82,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 24,60 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  | m |  | 88,68 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  | buc |  | 118,24 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc |  | 16,89 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  | buc |  | 8,45 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 16,89 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 16,89 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc |  | 844,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,64 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm Material marunt=1,02 |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 12,25 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm |  | m |  | 37,48 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  | buc |  | 17,85 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  | buc |  | 8,92 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  | buc |  | 17,85 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 8,92 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  | buc |  | 8,92 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  | buc |  | 8,92 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RCsE20A |  | Etanșarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fațada, executate cu fâșii din polistiren expandat de 4 cm lățime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit |  | m |  | 580,00 |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  | 342,20 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 208,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 23,20 |  |
|  | 2521302602001 |  | Placa polisteren expandat |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  | kg |  | 75,40 |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg |  | 406,00 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  | kg |  | 75,40 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 255,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,41 |  |
|  | 2010102905943 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m |  | 58,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 232,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 11,60 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCP03A |  | Repararea ușilor metalice, prin înlocuirea tăbliilor din tabla 2mm (25% din suprafața totala) |  | kg |  | 776,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 77,60 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 23,28 |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 2mm |  | kg |  | 271,60 |  |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  | buc |  | 465,60 |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg |  | 7,76 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg |  | 791,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 31,04 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 7,76 |  |
|  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  | kg |  | 15,52 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 69,84 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 2,33 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCR22B1 |  | Vopsirea cu email alchidal a tâmplăriei metalice, la interior si exterior, in construcții existente, in doua straturi la tâmplărie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  | m2 |  | 131,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 188,93 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 31,49 |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg |  | 13,12 |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg |  | 6,56 |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg |  | 14,43 |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg |  | 22,30 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 2,62 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 3,94 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,57 |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  | 7,87 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Acoperiș Remiza nr.10 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale (VR) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  |  |  |
|  | Total VR+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări № 04-07-2

Lucrări de reparație capitală

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrări de reparați si consolidări (fundație, zona orb a remizei nr.12) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 |  | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 | 0,70 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut | 3,34 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, aruncare, descărcare, răsturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 8,70 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50G |  | Transportarea deșeuri de construcție cu autocamioane la distanta 15 km |  |  |  |  | t | 10,00 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut. | 2,58 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 | 2,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 17,60 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in supaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 20 cm grosime pământ coeziv |  |  |  |  | m3 | 41,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 27,47 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 4,10 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundație din pietriș fracție 5mm de 25 cm grosime (partea frontala) |  |  |  |  | m3 | 21,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 21,28 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 24,72 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,15 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 4,52 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 9,03 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC54C |  | Strat de fundație din pietriș fracție 5mm de 15 cm grosime (spate, lateral) |  |  |  |  | m3 | 17,55 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 17,37 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 20,18 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,76 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 3,69 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 7,37 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 20 cm grosime pământ coeziv |  |  |  |  | m3 | 41,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 27,47 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 4,10 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB01A |  | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (planșee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 30,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,50 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 43,50 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 4,50 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 7,50 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 3,60 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,06 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,60 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 12 mm |  |  |  |  | kg | 811,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 47,04 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,43 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam 12 mm |  |  |  |  | kg | 831,28 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 8,11 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 227,08 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,81 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03E |  | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25 de 15 cm grosime (partea frontala) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  |  |  | m3 | 7,27 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 29,81 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,91 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 7,53 |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  |  | kg | 2 202,81 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 5,29 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 4,92 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,13 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,41 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 4,36 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,82 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  |  |  | kg | 180,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 5,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,80 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  |  |  | kg | 181,80 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  |  |  | kg | 0,90 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 1,80 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 54,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA03E |  | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25 de 25 cm grosime (partea spate si lateral) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  |  |  | m3 | 29,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 118,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,60 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 30,02 |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  |  | kg | 8 787,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 21,09 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 19,62 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 8,49 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 1,65 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut | 0,52 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 17,40 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 7,25 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrări de reparați si consolidări (fundație, zona orb a remizei nr.12) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperiș Remiza nr.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in mai multe straturi |  |  |  |  | m2 | 752,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 353,44 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 150,40 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarnare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  |  |  | t | 78,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 114,66 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsI50B5 |  | Transportarea deșeuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t | 78,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 20,12 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF04J1 |  | Bariera contra vaporilor - pelicula Jutafol |  |  |  |  | m2 | 752,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 15,04 |
|  | 26821326016263 |  | Pelicola Jutafol |  |  |  |  | m2 | 812,16 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,38 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC03C |  | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100 |  |  |  |  | kg | 2 331,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 58,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,66 |
|  | 287312200410013 |  | Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100 |  |  |  |  | kg | 2 354,51 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  |  |  | kg | 11,66 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 23,31 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 699,36 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 1,40 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzF18B k=3 |  | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, drișcuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm K=3,00 |  |  |  |  | m2 | 752,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 564,00 |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  |  | m3 | 45,12 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 27,07 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF01B |  | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolatei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 | 752,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 30,08 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg | 225,60 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,75 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,23 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE13A |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar după caracteristici, lipite cu flacăra pe suprafața orizontale, Stratul II inferior Material marunt=1,05 |  |  |  |  | m2 | 82,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 24,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 14,76 |
|  | 26821326004701-1 |  | ,,Linocrom HPP" strat inferior |  |  |  |  | m2 | 99,01 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg | 25,83 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut. | 8,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut. | 3,28 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu lățimea desfășurata de 50 cm (Picurător/lacrimarul care direcționează apa in uluc) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  |  |  |  | m | 82,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 68,06 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 32,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,30 |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 0,51 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 157,77 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 12,79 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 42,64 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg | 4,26 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 187,62 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,60 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,17 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,23 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE13A |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EKP" sau similar după caracteristici, lipite cu flacăra pe suprafața orizontale, Stratul II inferior Material marunt=1,05 |  |  |  |  | m2 | 752,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 225,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 135,36 |
|  | 26821326004701-2 |  | ,,Uniflex EPP" strat inferior |  |  |  |  | m2 | 908,04 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg | 236,88 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut. | 75,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut. | 30,08 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE13A |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar după caracteristici, lipite cu flacăra pe suprafața orizontale strat superior Material marunt=1,05 |  |  |  |  | m2 | 752,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 225,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 135,36 |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  |  |  | m2 | 908,04 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg | 236,88 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut. | 75,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut. | 30,08 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurător Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  |  |  |  | m | 37,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 30,71 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 14,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,55 |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 0,23 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 71,19 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 5,77 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 19,24 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg | 1,92 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 84,66 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,27 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,56 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF22B |  | Piese aferente lucrărilor de hidroizolații: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 3,72 |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm Material marunt=1,03 |  |  |  |  | m | 82,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 24,60 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  |  |  |  | m | 88,68 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  |  |  |  | buc | 118,24 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  |  | buc | 16,89 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  |  |  | buc | 8,45 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  | buc | 16,89 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  | buc | 16,89 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  |  | buc | 844,60 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,64 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm Material marunt=1,02 |  |  |  |  | m | 35,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 12,25 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm |  |  |  |  | m | 37,48 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  |  |  |  | buc | 17,85 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  |  |  | buc | 8,92 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  |  |  |  | buc | 17,85 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc | 8,92 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  |  |  |  | buc | 8,92 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  |  |  | buc | 8,92 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,52 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsE20A |  | Etanșarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fațada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm lățime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit |  |  |  |  | m | 580,00 |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  |  | h-om | 342,20 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 208,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 23,20 |
|  | 2521302602001 |  | Placa polisteren expandat |  |  |  |  | m3 | 0,70 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  |  |  |  | kg | 75,40 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  |  | kg | 406,00 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  |  |  | kg | 75,40 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 255,20 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,12 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,41 |
|  | 2010102905943 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  |  |  | m | 58,00 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 232,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 11,60 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCP03A |  | Repararea ușilor metalice, prin înlocuirea tăbliilor din tabla 2mm (25% din suprafața totala) |  |  |  |  | kg | 776,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 77,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 23,28 |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 2mm |  |  |  |  | kg | 271,60 |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  |  |  |  | buc | 465,60 |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  |  |  | kg | 7,76 |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  |  |  | kg | 791,52 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 31,04 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 7,76 |
|  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg | 15,52 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 69,84 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 2,33 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCR22B1 |  | Vopsirea cu email alchidal a tâmplăriei metalice, la interior si exterior, in construcții existente, in doua straturi la tâmplărie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 | 131,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 188,93 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 31,49 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  |  | kg | 13,12 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  |  | kg | 6,56 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  |  | kg | 14,43 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  |  |  | kg | 22,30 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 2,62 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg | 3,94 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,57 |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 7,87 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Remiza nr.12 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale (VR) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  |  |  |
|  | Total VR+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |