CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP SR Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SR Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie in terioara Departamentul Medicina  Urgenta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii constructii. |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrarii de demolare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Coridor |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 68,820 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 221,350 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 221,350 |
| 4 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 29,620 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 29,620 |
|  |  | 1.2. Lucrarii de reparatie interioare. |  |  |
|  |  | 1.2.1. Coridor. |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 391,050 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 391,050 |
| 8 | CA02C | Beton simplu (Polistilorciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 22,140 |
| 9 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 221,350 |
| 10 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,000 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,000 |
|  |  | 1.2.2. Salon si incaperi auxiliare. |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 277,700 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 269,850 |
| 15 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 7,850 |
| 16 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 152,300 |
| 17 | CA02C | Beton simplu (Polistilorciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 23,100 |
| 18 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 48,950 |
| 19 | CK03A | Usi din NPL cu toc metalic reglablib tip C, D, H, termoizolanta | m2 | 75,700 |
|  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |
| 20 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari | buc | 3,000 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Climatizatoare tip 7000 BTU | buc | 2,000 |
| 22 | Pret furnizor | Climatizatoare tip 9000 BTU | buc | 1,000 |

Beneficiar ______________________