| Termoizolare fasadei cu repartatia interioara si retele de electricitate pentru casa de cultura nr. cadastral 7402103.074.01 , or Biruinta r-nul Singerei , SA | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala polivalenta 130 persoane |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolari sala |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 14,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,595 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,595 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,435 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,435 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Demontarea tavanelor suspendate | m2 | 253,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 118,91 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 118,91 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usilor | m2 | 41,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,694 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,694 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Vitralii demontare | m2 | 189,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 39,69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,69 |
| 5 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 3,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,408 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,272 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,088 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 1,088 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane grosime 5 cm | m2 | 318,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38,232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,93 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,186 |
| 7 | RpCM33F | Demontarea placajelor din sticla Demontarea oglinzilor | m2 | 21,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,063 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,42 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 50,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Evacuare deseuri Sala |  |  |
| 9 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 30,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30,00 |
| 10 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,30 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 30,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,149 |
|  |  | Capitolul 1.4. Peretii Sala |  |  |
| 12 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 337,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 236,32 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 137,741 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 688,704 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 361,57 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 2 066,112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,675 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 337,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,128 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 50,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,88 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 337,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 411,872 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 410,464 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 26,67 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,402 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 337,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,128 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 50,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,88 |
| 16 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 337,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 67,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,76 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 166,437 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,338 |
| 17 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi / Cornier perforat din mase plastice pentru colturi de finisari | m | 230,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 64,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,432 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 235,008 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 940,032 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,304 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 337,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 67,52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 371,36 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 50,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,101 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 337,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,128 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 50,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,88 |
| 20 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 337,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 101,28 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 27,008 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16,88 |
|  | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 101,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,338 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,128 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 16,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,376 |
| 21 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 3,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,245 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 3,57 |
| 22 | CI16A | Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Montarea oglinzilor grosime 5 mm) Aplicativ | m2 | 28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 37,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,056 |
|  | 1450332205434 | Trass macinat | kg | 26,60 |
|  | 26821326400 | Oglinda cu grosime 5 mm | m2 | 30,80 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 6,16 |
|  | 2651122100323 | Ciment portland intarire rapida rim 200 saci | kg | 79,24 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 106,40 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,28 |
| 23 | RpER07A | Montarea ghirlandei de becuri decorative Iluminare LED, L=32 m (perete) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,50 |
|  | 3150145100287 | Ghirlanda (L=1-15 m) Iluminare LED, L=32 m (perete) | buc | 1,00 |
|  | 2413217300002 | Cleme de derivatie | buc | 2,00 |
|  | 2513736621481 | Banda izolanta | kg | 0,01 |
|  | 2722103107006 | Conductor APV | m | 5,00 |
|  | 3130134817409 | Cablu de sectiune necesara | m | 10,00 |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m | h-ut | 0,25 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie Vitralii Sala |  |  |
| 24 | CK56E | Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu 2400*5000mm 6 buc V1 | m2 | 72,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 200,88 |
|  | 2030112931585 | Vitraje din aluminiu 2400*5000mm 6 buc V1 | m2 | 72,432 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 65,189 |
|  | 2873122000756 | Piese forjate cu sectiunea patrata | kg | 724,32 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 23,178 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 10,14 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 7,243 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 2,173 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,362 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 31,87 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 15,138 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 92,713 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 7,968 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 4,346 |
|  | 2112227324788 | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat | m | 110,097 |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 1,449 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 25,351 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 1 158,912 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 30,24 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 56,88 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 23,76 |
|  | 1111000100055 | Transformator de sudura 315-500А | h-ut | 23,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,60 |
| 25 | CK56E | Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu ferestruica pentru evacuarea fumului cu suprafata de deschidere 1,25m2 spre extewrior 2400*5000mm 5 buc V2 | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 167,40 |
|  | 2030112931588 | Vitraje din aluminiu cu ferestruica pentru evacuarea fumului cu suprafata de deschidere 1,25m2 spre extewrior 2400*5000mm 5 buc V2 | m2 | 60,36 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 54,324 |
|  | 2873122000756 | Piese forjate cu sectiunea patrata | kg | 603,60 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 19,315 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 8,45 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 6,036 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 1,811 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,302 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 26,558 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 12,615 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 77,261 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 6,64 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 3,622 |
|  | 2112227324788 | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat | m | 91,747 |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 1,207 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 21,126 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 965,76 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 25,20 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 47,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19,80 |
|  | 1111000100055 | Transformator de sudura 315-500А | h-ut | 19,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,00 |
| 26 | CK56E | Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje exterioare din aluminiu cu usa 2400*4150mm 2 buc V11 | m2 | 19,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 55,577 |
|  | 2030112931589 | Vitraje exterioare din aluminiu cu usa 2400*4150mm 2 buc V11 | m2 | 20,04 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 18,036 |
|  | 2873122000756 | Piese forjate cu sectiunea patrata | kg | 200,395 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 6,413 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,806 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2,004 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,601 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,10 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 8,817 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 4,188 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 25,651 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 2,204 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 1,202 |
|  | 2112227324788 | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat | m | 30,46 |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 0,401 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 7,014 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 320,632 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 8,366 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 15,737 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,574 |
|  | 1111000100055 | Transformator de sudura 315-500А | h-ut | 6,374 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,996 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie Usi Sala |  |  |
| 27 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioare) 2 buc U-11 2200*2400mm dublu exterioare; din aluminiu dublu | m2 | 10,56 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,162 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 10,56 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 42,24 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,808 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,038 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,336 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,211 |
| 28 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioare) 2 buc U-13 2500*5500mm dublu cu framuga interioare; din aluminiu bara #antipanica" cu sticla calita dublu | m2 | 26,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 25,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,904 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 26,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 105,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,52 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,095 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,84 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,528 |
| 29 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioare) 1 buc U-14 2200*2400mm dublu cu framuga interioare; din aluminiu bara #antipanica" cu sticla calita dublu | m2 | 5,28 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,581 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,28 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,12 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,904 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,019 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,168 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,106 |
|  |  | Capitolul 1.7. Tavanul Sala |  |  |
| 30 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 241,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 554,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,79 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 12,05 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 89,17 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 207,26 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 65,07 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 10 845,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 4 820,00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 289,20 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 1 070,04 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 241,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,23 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,05 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 241,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 48,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 265,10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 36,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 241,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 368,73 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 720,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,964 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,039 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,699 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 241,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 48,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,10 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 118,813 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,241 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 241,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,23 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,05 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) | m2 | 281,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 154,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 112,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16,86 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 140,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 14,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,562 |
| 37 | RpER07A | Montarea ghirlandei de becuri decorative luminare LED, L=83 m (tavan) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,50 |
|  | 315014510027 | Ghirlanda (L=1-15 m) Iluminare LED, L=83 m (tavan) | buc | 1,00 |
|  | 2413217300002 | Cleme de derivatie | buc | 2,00 |
|  | 2513736621481 | Banda izolanta | kg | 0,01 |
|  | 2722103107006 | Conductor APV | m | 5,00 |
|  | 3130134817409 | Cablu de sectiune necesara | m | 10,00 |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m | h-ut | 0,25 |
|  |  | Capitolul 1.8. Pardosele P-1 Sala |  |  |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 253,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 50,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,65 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 299,678 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 127,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,53 |
| 39 | IzF16A | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL Material fonoabsorbant - 5 mm | m2 | 253,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 189,75 |
|  | 2020212927160 | Placi fibrolemnoase PFL / Material fonoabsorbant - 5 mm | m2 | 255,53 |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Lagare din grinzi cu pas de 500 mm # 60x100 mm Instalati lagurilen pe colturi metalice folosind ancore | m3 | 1,67 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 33,817 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,757 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 12,525 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,017 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,553 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,20 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 5,678 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,027 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 4,309 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 5,01 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,421 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,251 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,551 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,384 |
| 41 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 75,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,75 |
|  | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 86,625 |
| 42 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata /Material fonoabsorbant # panouri rigide din vata minerala # 60 mm | m2 | 253,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 134,09 |
|  | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale- 60mm | m2 | 258,06 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 56,925 |
| 43 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm | m2 | 253,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20,24 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 379,50 |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 278,30 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 75,90 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,127 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 253,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,633 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 6,325 |
| 44 | IzF16B | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime Suport din cauciuc si pluta cu grosime, lipit de OSB # 4 mm | m2 | 253,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 136,62 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 7 590,00 |
| 45 | RpCK01C1 | Repararea stratulu suport pentru pardoseli executat din dale prefabricate din fibrobeton, asezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime, cu rosturile intre dale umplute cu bitum, iar spatiile dintre dale si pereti, cu nisip uscat, pentru lucrari noi (refaceri totale) Placaj / OSB # 12 mm | m2 | 253,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 139,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,72 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 6,578 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,506 |
|  | 2665112611728 | Dale fibrobeton 50 x 50 x 3,5 | m2 | 261,855 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 189,75 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 50,60 |
|  | 2052152959009 | Lemne de foc foioase | kg | 189,75 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 6,325 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,024 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,06 |
| 46 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum scenic # 5 mm | m2 | 253,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,30 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 253,00 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 269,635 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 7,704 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 154,077 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 20,544 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 128,397 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,385 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 51,359 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 6,163 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,154 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 256,795 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,59 |
|  |  | Capitolul 1.9. Vestiare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Demontari Vestiare |  |  |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usilor | m2 | 4,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,861 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,861 |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Vitralii demontare | m2 | 6,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,302 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,302 |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane grosime 3 cm | m2 | 54,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,54 |
|  |  | Capitolul 1.11. Peretii din panouri ghips-carton Vestiare |  |  |
| 50 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 9,20 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,84 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 21,758 |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 8,602 |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 18,216 |
|  | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 10,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,092 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 18,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,552 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,76 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,92 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,448 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 131,376 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,074 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,454 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,294 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,68 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 20,24 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
| 54 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,84 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 9,071 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 18,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,552 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,76 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,92 |
| 56 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 18,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,472 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,92 |
|  | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 5,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,018 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,552 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,92 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,184 |
| 57 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,035 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 0,51 |
|  |  | Capitolul 1.12. Peretii finisari Vestiare |  |  |
| 58 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 54,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,499 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 54,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,635 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,175 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,725 |
| 60 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 54,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 49,595 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,535 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,327 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,327 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 167,86 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,109 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,818 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,202 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,109 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,054 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 66,49 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 389,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,218 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,306 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,872 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,90 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 59,95 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,175 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 |
| 63 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,45 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 26,869 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,054 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 54,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,635 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,175 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,725 |
| 65 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 54,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,36 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,725 |
|  | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 16,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,054 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,635 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,725 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,545 |
|  |  | Capitolul 1.13. Tavane vopsite Vestiare |  |  |
| 66 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 50,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,397 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 50,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,524 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,62 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,54 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,94 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 20,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,048 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,102 |
|  |  | Capitolul 1.14. Timplarie Vitralii Vestiare |  |  |
| 69 | CK56E | Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu sticla armata 2,15*1,1m 1buc V4 | m2 | 2,365 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,598 |
|  | 2030112994585 | Vitraje din aluminiu cu sticla armata 2,15*1,1m 1buc V4 | m2 | 2,379 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 2,141 |
|  | 2873122000756 | Piese forjate cu sectiunea patrata | kg | 23,792 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,761 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,333 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,238 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,071 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,012 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 1,047 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 0,497 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 3,045 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 0,262 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 0,143 |
|  | 2112227324788 | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat | m | 3,616 |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 0,048 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 0,833 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 38,067 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,993 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,868 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,78 |
|  | 1111000100055 | Transformator de sudura 315-500А | h-ut | 0,757 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,118 |
| 70 | CK56E | Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V5 | m2 | 1,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,683 |
|  | 2030112969588 | Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V5 | m2 | 1,328 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 1,195 |
|  | 2873122000756 | Piese forjate cu sectiunea patrata | kg | 13,279 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,425 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,186 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,133 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,04 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,007 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 0,584 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 0,278 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 1,70 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 0,146 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 0,08 |
|  | 2112227324788 | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat | m | 2,018 |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 0,027 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 0,465 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 21,247 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,554 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,043 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,436 |
|  | 1111000100055 | Transformator de sudura 315-500А | h-ut | 0,422 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,066 |
| 71 | CK56E | Montarea vitraliilor cu protectia contra focului pe cadru metalic Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V6 | m2 | 2,42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,752 |
|  | 2030112931579 | Vitraje din aluminiu cu sticla armata 1,2*1,1m 1buc V6 | m2 | 2,435 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 2,191 |
|  | 2873122000756 | Piese forjate cu sectiunea patrata | kg | 24,345 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,779 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,341 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,243 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,073 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,012 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 1,071 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 0,509 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 3,116 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 0,268 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 0,146 |
|  | 2112227324788 | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat | m | 3,70 |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 0,049 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 0,852 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 38,952 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 1,016 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,912 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,799 |
|  | 1111000100055 | Transformator de sudura 315-500А | h-ut | 0,774 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,121 |
|  |  | Capitolul 1.15. Timplarie Usi Vestiare |  |  |
| 72 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Interioare; din aluminiu 1000*2200mm 1 buc U 8 | m2 | 2,20 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,10 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,385 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,044 |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Interioare; Interioare; din aluminiu 850*2200mm 1 buc U 9 | m2 | 1,87 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,187 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,87 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,48 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,935 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,327 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,122 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,87 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,037 |
|  |  | Capitolul 1.16. Pardosele P-3 Vestiare |  |  |
| 74 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 49,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,465 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 58,396 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 609,348 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,493 |
| 75 | IzF16A | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL Material fonoabsorbant - 5 mm | m2 | 49,30 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 36,975 |
|  | 2020212927160 | Placi fibrolemnoase PFL / Material fonoabsorbant - 5 mm | m2 | 49,793 |
| 76 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 42,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 48,51 |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,93 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,627 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 640,90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,071 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,493 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,479 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,592 |
| 78 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 49,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 118,024 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 50,039 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 211,99 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,86 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,986 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,197 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,599 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,572 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,261 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.