Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

nr. ED-G-3/26 din 02.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

”Reparația capitală a gazoductului de presiune medie, D 426 or. Briceni”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. lucrari de curatire si vopsire al gazoductului inclusiv suporti |  |  |
| 1 | RpIzA01B | Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 2 054,51 |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 1 273,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 924,53 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm | m3 | 24,65 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc (deseuri) | kg | 13 765,22 |
|  | 1111000100051 | Deseuri lemnoase | t | 6,16 |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 534,17 |
|  | 29123400025079 | Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp | h-ut | 534,17 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 36,98 |
| 2 | IzA12B | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m (обезжиривание ) | m2 | 2 054,51 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 184,91 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 205,45 |
| 3 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 2 054,51 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 636,90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 328,72 |
|  | 2430116103000 | Vopsea | kg | 415,01 |
|  | 2430226100034 | Grund anticoroziv | kg | 312,29 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 61,64 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 82,18 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 102,73 |

Președintele Grupului de lucru					Pastușoc I.

Secretarul Grupului					Bodarev D.

Membrii Grupului					Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.