Formular Nr.5

WinCmeta

Caiet de sarcini

Beneficiar: Primăria s. Puhăceni

Adresa: MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23

Denumire lucrării: Lot 1 - CPV 45261910-6 - Lucrări de reparație capitala acoperișului existent al clădirii Casei de Cultura din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi

Borderou cu lucrări și Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1A

Reparația Casei de Cultura din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.

(Reparația acoperișului)

| Nr d/o | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | 1. Acoperis in panta |  |  |  |
| 2 | 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 1122,2 |
| 3 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,47 |  |
| 4 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2 |  |
| 5 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |  |
| 6 | 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 1122,2 |
| 7 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,36 |  |
| 8 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |  |
| 9 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |
| 10 | 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet) | m3 |  | 2,18 |
| 11 |  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1 |  |
| 12 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |  |
| 13 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 14 |  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |  |
| 15 |  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |  |
| 16 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |
| 17 | 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet) | m2 |  | 38 |
| 18 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
| 19 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
| 20 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 21 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |
| 22 | 5 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lemn deteriorat | m3 |  | 5 |
| 23 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2 |  |
| 24 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |  |
| 25 | 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 68,6 |
| 26 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,11 |  |
| 27 | 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 68,6 |
| 28 |  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |
| 29 | 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (materialele neutilizate vor fi păstrate pe răspunderea executorului și ulterior transmise beneficiarului) | m2 |  | 1122,2 |
| 30 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,09 |  |
| 31 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
| 32 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |  |
| 33 | 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic și ignifug (inlocuirea elementelor deteriorate), cu secțiunea 20x25 (h) sau 15x23 (h) cm. Notă: Volumul real de lucrări, materiale și dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executării lucrărilor, ținându-se cont de necesitatea reală și oportunitatea montării acestora! | m3 |  | 5 |
| 34 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,68 |  |
| 35 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,41 |  |
| 36 |  | 2010102904340 | Dulapi de rășinoase (Montarea capriorilor cu tratament antiseptic și ignifug (inlocuirea elementelor deteriorate), cu secțiunea 20x25 (h) sau 15x23 (h) cm.) | m3 | 1,05 |  |
| 37 |  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2 |  |
| 38 |  | 2710602000028 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm | kg | 4,38 |  |
| 39 |  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 3,38 |  |
| 40 |  | 24142161094821 | Pasta antiseptica și ignifugă | kg | 1,96 |  |
| 41 |  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 38 |  |
| 42 |  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,15 |  |
| 43 |  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,44 |  |
| 44 | 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; Vopsire ferme metalice, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 16,5 |
| 45 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 |  |
| 46 |  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,23 |  |
| 47 |  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7 |  |
| 48 |  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7 |  |
| 49 |  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |
| 50 |  | 2430116104841 | Vopsele alchidice pentru metal (interior/exterior), cu 3 componente (neutralizare coroziune, grund și strat decorativ), pentru protecție anticorozivă a fermelor metalice ale acoperișului. | kg | 0,02 |  |
| 51 |  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1 |  |
| 52 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |
| 53 |  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06 |  |
| 54 |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |
| 55 | 11 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  | 11,5 |
| 56 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,25 |  |
| 57 |  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,96 |  |
| 58 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
| 59 |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 60 | 12 | CR03A | Schelet din rigle de rasinoase 50x50 mm pentru constructii rurale, executate la acoperis (elemente de prindere a pelicolei anticondens). Notă: Volumul real de lucrări, materiale și dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executării lucrărilor, ținându-se cont de necesitatea reală și oportunitatea montării acestora! | m3 |  | 3,6 |
| 61 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20 |  |
| 62 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 |  |
| 63 |  | 2010102905993 | Sipca rasin bruta 50x50 mm (prelucrată antiseptic și ignifug) | m3 | 1,25 |  |
| 64 |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5 |  |
| 65 |  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5 |  |
| 66 |  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5 |  |
| 67 |  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5 |  |
| 68 |  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5 |  |
| 69 |  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5 |  |
| 70 | 13 | CE17A | Strat pelicola anticondens, 3 straturi, minim 130 gr/m2, permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă. Material marunt=1,0300. Notă: Volumul real de lucrări, materiale și dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executării lucrărilor, ținându-se cont de necesitatea reală și oportunitatea montării acestora! | m2 |  | 1122,2 |
| 71 |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2 |  |
| 72 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |
| 73 |  | 2682132600421 | Strat pelicola anticondens, 3 straturi, minim 130 gr/m2, Sd ≤0,05, permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă. | m2 | 1,15 |  |
| 74 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 75 | 14 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla/tablă cutată, placi tip eternit etc., din sipca 50x50 mm, la constructii obisnuite. Consum sipca 50x50 mm 0.008 m3/m2 (din care 20% sunt din demolare). Notă: Volumul real de lucrări, materiale și dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executării lucrărilor, ținându-se cont de necesitatea reală și oportunitatea montării acestora! | m2 |  | 1122,2 |
| 76 |  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |
| 77 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |  |
| 78 |  | 2010102905993 | Sipca rasin bruta 50x50 mm | m3 | 0,0064 |  |
| 79 |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |  |
| 80 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |
| 81 | 15 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Notă: Volumul real de lucrări, materiale și dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executării lucrărilor, ținându-se cont de necesitatea reală și oportunitatea utilizării acestora! | 100m2 |  | 7,2 |
| 82 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,16 |  |
| 83 |  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,79 |  |
| 84 |  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6 |  |
| 85 |  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23 |  |
| 86 |  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,04 |  |
| 87 |  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4 |  |
| 88 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,023 |  |
| 89 |  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |
| 90 |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |
| 91 | 16 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. Notă: Volumul real de lucrări, materiale și dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executării lucrărilor, ținându-se cont de necesitatea reală și oportunitatea utilizării acestora! | 100m2 |  | 7,2 |
| 92 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,39 |  |
| 93 |  | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9 |  |
| 94 |  | 1212121212121 | apa | m3 | 8 |  |
| 95 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |
| 96 |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,04 |  |
| 97 | 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tablă cutată, profil trapezoidal, cu înălțimea cutei 60mm, lățimea cutei mici/mari 40-45mm / 110-130mm, pe fiecare latură a cutei mari va fi câte o mică ondulare/îndoitură suplimentară (pentru sporirea rezistenței la greutate - pentru ulterioara montare pe acoperiș a panourlior fotovoltaice), confecționată din oțel glavanizat la cald, cu grosime metal ≥0.7 mm, cu aplicarea a cel puțin următoarelor straturi protectoare pe ambele părți: strat zincare (Zn≥275gr/m2), strat pasivare, strat polimeric (de grunduire), strat de acoperire cu vopsea, culoare RAL 9003/9010 (alb), pentru invelitorile acoperisurilor cu unghi mic, iar, suplimentar, pe partea inferioară a tablei cutate se va aplica (în condiții de fabrică) un strat anticondensare (menit să absoarbă/prevină/diminueze formarea condensului). Termen de garanție a tablei cutate - min 20 ani (coroziune și acoperire/culoare). Termen de garanție a lucrării efectuate - min 10 ani (perioadă în care executorul sau fondatorul acestuia, va remedia pe cont propriu toate defecțiunile apărute nu din vina beneficiarului)Notă: Suplimentar, pentru tabla cutată ofertată și planificată a fi utilizată la executarea lucrărilor se vor prezenta următaorele acte și informații: codul de produs al producătorului; Fișa tehnică detaliată; inclusiv extras din catalogul producătorului; certificat de calitate; și, certificat/declarație de conformitate ale producătorului și unul emis în R. Moldova, în care vor fi mențioante toate informațiile tehnice privind nivelul de performanță al produsului ofertat, dar și condițiile de garanție ale producătorului și furnizorului pentru produse și servicii.Material marunt=1,0500. | m2 |  | 1122,2 |
| 98 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9 |  |
| 99 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |
| 100 |  | 2710403643000 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tablă cutată, profil trapezoidal, cu înălțimea cutei 60mm, lățimea cutei mici/mari 40-45mm / 110-130mm, pe fiecare latură a cutei mari va fi câte o mică ondulare/îndoitură suplimentară (pentru sporirea rezistenței la greutate - pentru ulterioara montare pe acoperiș a panourlior fotovoltaice), confecționată din oțel glavanizat la cald, cu grosime metal ≥0.7 mm, cu aplicarea a cel puțin următoarelor straturi protectoare pe ambele părți: strat zincare (Zn≥275gr/m2), strat pasivare, strat polimeric (de grunduire), strat de acoperire cu vopsea, culoare RAL 9003/9010 (alb), pentru invelitorile acoperisurilor cu unghi mic, iar, suplimentar, pe partea inferioară a tablei cutate se va aplica (în condiții de fabrică) un strat anticondensare (menit să absoarbă/prevină/diminueze formarea condensului). Termen de garanție a tablei cutate - min 20 ani (coroziune și acoperire/culoare). Termen de garanție a lucrării efectuate - min 10 ani (perioadă în care executorul sau fondatorul acestuia, va remedia pe cont propriu toate defecțiunile apărute nu din vina beneficiarului)Notă: Suplimentar, pentru tabla cutată ofertată și planificată a fi utilizată la executarea lucrărilor se vor prezenta următaorele acte și informații: codul de produs al producătorului; Fișa tehnică detaliată; inclusiv extras din catalogul producătorului; certificat de calitate; și, certificat/declarație de conformitate ale producătorului și unul emis în R. Moldova, în care vor fi mențioante toate informațiile tehnice privind nivelul de performanță al produsului ofertat, dar și condițiile de garanție ale producătorului și furnizorului pentru produse și servicii.Material marunt=1,0500. | m2 | 1,15 |  |
| 101 |  | 2710403640000 | Tabla amprentată (cutată) protejata anticoroziv | kg | 0,5 |  |
| 102 |  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9 |  |
| 103 |  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1 |  |
| 104 |  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,04 |  |
| 105 |  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,05 |  |
| 106 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |  |
| 107 | 18 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, cu aoperire RAL. L=2 m. Notă: Volumul real de lucrări, materiale și dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executării lucrărilor, ținându-se cont de necesitatea reală și oportunitatea montării acestora! | m |  | 112 |
| 108 |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |  |
| 109 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |
| 110 |  | 2822135700001 | Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm, cu aoperire RAL. L=2 m | buc | 0,5 |  |
| 111 |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4 |  |
| 112 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 113 | 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), grosime min 0,5 mm, cu acoperire RAL. Material marunt=1,0300. | m |  | 75 |
| 114 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3 |  |
| 115 |  | 2710406311800 | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), grosime min 0,5 mm, cu acoperire RAL. | m | 1,05 |  |
| 116 |  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4 |  |
| 117 |  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2 |  |
| 118 |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1 |  |
| 119 |  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2 |  |
| 120 |  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2 |  |
| 121 |  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10 |  |
| 122 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
| 123 | 20 | CE19F3 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m. Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300. | m |  | 32 |
| 124 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,23 |  |
| 125 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2 |  |
| 126 |  | 2710403640000 | Tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL. | kg | 2,2 |  |
| 127 |  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,23 |  |
| 128 |  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5 |  |
| 129 |  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,18 |  |
| 130 |  | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,05 |  |
| 131 |  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,06 |  |
| 132 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 133 | 21 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL, confectionate pe santier, montat prin cimentare. Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500. | buc |  | 2 |
| 134 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,8 |  |
| 135 |  | 2710403640000 | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL | kg | 0,4 |  |
| 136 |  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1 |  |
| 137 |  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,85 |  |
| 138 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 |  |
| 139 | 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL. Material marunt=1,0200. | m |  | 56 |
| 140 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 |  |
| 141 |  | 2710406311726 | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL. | m | 1,05 |  |
| 142 |  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5 |  |
| 143 |  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 |  |
| 144 |  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5 |  |
| 145 |  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 |  |
| 146 |  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 |  |
| 147 |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 |  |
| 148 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |
| 149 | 23 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lambri rasinoase grosime 12.5 mm, in tablii si frizuri sau lamele. Inclusiv pentru reamenajarea a 4 cosuri de ventilare cu dimensiunile 1x1x1(h)m (scânduri amenajate la înălțimea 50-70mm una de alta, orizontal, sub unghi, formând o grilă de ventilare pe fiecare perete al coșului de ventilare).Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020. | m2 |  | 39,4 |
| 150 |  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,5 |  |
| 151 |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,45 |  |
| 152 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4 |  |
| 153 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |
| 154 |  | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase (lambri lemn 12.5 mm) | m3 | 0,02624 |  |
| 155 |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1 |  |
| 156 |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4 |  |
| 157 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 158 | 24 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  | 39,4 |
| 159 |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 |  |
| 160 |  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,18 |  |
| 161 |  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,12 |  |
| 162 |  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,12 |  |
| 163 |  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,17 |  |
| 164 |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5 |  |
| 165 |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
| 166 | 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 38 |
| 167 |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |
| 168 |  | 2416586105319 | Amorsa-grund Tuffuhgpuht | kg | 0,15 |  |
| 169 |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |
| 170 | 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet ). | m2 |  | 38 |
| 171 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4 |  |
| 172 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3 |  |
| 173 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5 |  |
| 174 |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |  |
| 175 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |
| 176 |  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |  |
| 177 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |
| 178 |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |
| 179 | 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 38 |
| 180 |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,12 |  |
| 181 |  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |
| 182 |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |
| 183 | 28 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 |  | 38 |
| 184 |  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |
| 185 |  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3 |  |
| 186 |  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |
| 187 |  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |  |
| 188 | 29 | CE23D2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2) cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet). Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 76 |
| 189 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,68 |  |
| 190 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5 |  |
| 191 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2 |  |
| 192 |  | 2710403640000 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ≥275 gr/m2) cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime, | kg | 4,48 |  |
| 193 |  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2 |  |
| 194 |  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1 |  |
| 195 |  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,08 |  |
| 196 |  | 2651122100000 | Ciment | kg | 4,1 |  |
| 197 |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,013 |  |
| 198 |  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |  |
| 199 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |
| 200 |  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8 |  |
| 201 |  | 2874117308500 | Cartus | buc | 8 |  |
| 202 |  | 2874115840603 | Piulita | buc | 8 |  |
| 203 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
| 204 |  |  | 2. Acoperis plat |  |  |  |
| 205 | 30 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (parapet si la scurgere) | m2 |  | 88,4 |
| 206 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,47 |  |
| 207 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2 |  |
| 208 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |  |
| 209 | 31 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet) | m3 |  | 4,48 |
| 210 |  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1 |  |
| 211 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |  |
| 212 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 213 |  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |  |
| 214 |  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |  |
| 215 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |
| 216 | 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet) | m2 |  | 95,6 |
| 217 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
| 218 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
| 219 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 220 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |
| 221 | 33 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri de scurgere a apelor pluviale | m |  | 101,3 |
| 222 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,09 |  |
| 223 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |
| 224 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |
| 225 | 34 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 17,4 |
| 226 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,11 |  |
| 227 | 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 17,4 |
| 228 |  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |
| 229 | 36 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (executarea pantei pentru scurgere) | m3 |  | 28 |
| 230 |  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 |  |
| 231 |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |
| 232 | 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala, montate în 2 straturi: stratul inferior: grosime - 100 mm cu densitate, minim - 110 kg/m3; stratul superior: grosime - 50mm cu densitate, minim - 175 kg/m3, simplus asezate, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. | m2 |  | 703,7 |
| 233 |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,09 |  |
| 234 |  | 2682162611370 | Placi vata minerala pentru termoizolare acoperișuri - stratul inferior: grosime - 100 mm cu densitate minim - 110 kg/m3; | m2 | 1,01 |  |
| 235 |  | 2682162611370 | Placi vata minerala pentru termoizolare acoperișuri - stratul superior: grosime - 50mm cu densitate, minim - 175 kg/m3. | m2 | 1,01 |  |
| 236 |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,314 |  |
| 237 |  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,53 |  |
| 238 |  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |
| 239 |  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 |  |
| 240 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 |  |
| 241 |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01 |  |
| 242 | 38 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (executarea parapet la capatul acoperisului pentru incadrarea stratului termoizolant din vata minerala) | m3 |  | 6,4 |
| 243 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,72 |  |
| 244 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,92 |  |
| 245 |  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394 |  |
| 246 |  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
| 247 |  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 38,16 |  |
| 248 |  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,76 |  |
| 249 |  | 52 | Nisip | m3 | 0,302 |  |
| 250 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,514 |  |
| 251 |  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4 |  |
| 252 |  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,084 |  |
| 253 | 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 96 |
| 254 |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |
| 255 |  | 2416586105319 | Amorsa-grund Tuffuhgpuht | kg | 0,15 |  |
| 256 |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |
| 257 | 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet si canale de ventilare) | m2 |  | 96 |
| 258 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4 |  |
| 259 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3 |  |
| 260 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5 |  |
| 261 |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |  |
| 262 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |
| 263 |  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |  |
| 264 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |
| 265 |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |
| 266 | 41 | IzF04L | Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armată cu poliester, termosudabilă cu aer cald, cu fixare mecanică, grosime ≥1,5 mm, rezistentă spoprită la expunere UV, vânt, și la acțiunea factorilor de mediu, și cu permeabilitate sporită la vapori de apă. Cu rezistență sporită la rupere longitudinala/transversala - ≥ 16/15 MPa (sau ≥ 1100 / 900 N/50mm). Cerințe minime reglementări antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmează a fi montată în strictă conformitate cu recomandările producătorului (de către lucrători atestați, cu certificat de instruire de la producător/distribuitor), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Prețul oferit va include toate materialele, accesoriile și consumabilele necesare pentru montaj și aerarea/ventilarea tuturor suprafețelor, conform reglementărilor producătorului.Termen de garanție produs/manoperă - minim 25/10 ani (Garanția va include și schimbarea și/sau reparația (după caz) din contul executorului/fondatorului întreprinderii a tururor defecțiunilor apărute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani). | m2 |  | 703,7 |
| 267 |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,29 |  |
| 268 |  | 2875111000010 | Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armată cu poliester, termosudabilă cu aer cald, cu fixare mecanică, grosime ≥1,5 mm, rezistentă spoprită la expunere UV, vânt, și la acțiunea factorilor de mediu, și cu permeabilitate sporită la vapori de apă. Cu rezistență sporită la rupere longitudinala/transversala - ≥ 16/15 MPa (sau ≥ 1100 / 900 N/50mm). Cerințe minime reglementări antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmează a fi montată în strictă conformitate cu recomandările producătorului (de către lucrători atestați, cu certificat de instruire de la producător/distribuitor), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Prețul oferit va include toate materialele, accesoriile și consumabilele necesare pentru montaj și aerarea/ventilarea tuturor suprafețelor, conform reglementărilor producătorului.Termen de garanție produs/manoperă - minim 25/10 ani (Garanția va include și schimbarea și/sau reparația (după caz) din contul executorului/fondatorului întreprinderii a tururor defecțiunilor apărute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani). | m2 | 1,12 |  |
| 269 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,005 |  |
| 270 | 42 | CE23A2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ≥ 0,5 mm, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare pe parapet). Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500. | m |  | 77,3 |
| 271 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,53 |  |
| 272 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1 |  |
| 273 |  | 2710403640000 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ≥ 0,5 mm, | kg | 0,73 |  |
| 274 |  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,09 |  |
| 275 |  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4 |  |
| 276 |  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4 |  |
| 277 |  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4 |  |
| 278 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 279 | 43 | CE23A2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ≥ 0,5 mm, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare de parapet si de pereti). Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500. | m |  | 193 |
| 280 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,53 |  |
| 281 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1 |  |
| 282 |  | 2710403640000 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ≥ 0,5 mm, | kg | 0,73 |  |
| 283 |  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,09 |  |
| 284 |  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4 |  |
| 285 |  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4 |  |
| 286 |  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4 |  |
| 287 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 288 | 44 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 193 |
| 289 |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3 |  |
| 290 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |
| 291 |  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,15 |  |
| 292 |  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,01 |  |
| 293 | 45 | IzF04M | Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armată cu poliester, termosudabilă cu aer cald, cu fixare mecanică, grosime ≥1,5 mm, rezistentă spoprită la expunere UV, vânt, și la acțiunea factorilor de mediu, și cu permeabilitate sporită la vapori de apă. Cu rezistență sporită la rupere longitudinala/transversala - ≥ 16/15 MPa (sau ≥ 1100 / 900 N/50mm). Cerințe minime reglementări antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmează a fi montată în strictă conformitate cu recomandările producătorului (de către lucrători atestați, cu certificat de instruire de la producător/distribuitor), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Prețul oferit va include toate materialele, accesoriile și consumabilele necesare pentru montaj și aerarea/ventilarea tuturor suprafețelor, conform reglementărilor producătorului.Termen de garanție produs/manoperă - minim 25/10 ani (Garanția va include și schimbarea și/sau reparația (după caz) din contul executorului/fondatorului întreprinderii a tururor defecțiunilor apărute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani). | m2 |  | 96 |
| 294 |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,38 |  |
| 295 |  | 2875111000010 | Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armată cu poliester, termosudabilă cu aer cald, cu fixare mecanică, grosime ≥1,5 mm, rezistentă spoprită la expunere UV, vânt, și la acțiunea factorilor de mediu, și cu permeabilitate sporită la vapori de apă. Cu rezistență sporită la rupere longitudinala/transversala - ≥ 16/15 MPa (sau ≥ 1100 / 900 N/50mm). Cerințe minime reglementări antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmează a fi montată în strictă conformitate cu recomandările producătorului (de către lucrători atestați, cu certificat de instruire de la producător/distribuitor), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Prețul oferit va include toate materialele, accesoriile și consumabilele necesare pentru montaj și aerarea/ventilarea tuturor suprafețelor, conform reglementărilor producătorului.Termen de garanție produs/manoperă - minim 25/10 ani (Garanția va include și schimbarea și/sau reparația (după caz) din contul executorului/fondatorului întreprinderii a tururor defecțiunilor apărute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani). | m2 | 1,12 |  |
| 296 |  | 1592127000000 | Butan in butelie | kg | 0,2 |  |
| 297 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,005 |  |
| 298 | 46 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / Additional border sealing at passages or joints by primers or polimeric mastics. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 101,3 |
| 299 |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3 |  |
| 300 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |
| 301 |  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,15 |  |
| 302 |  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,01 |  |
| 303 | 47 | IzF04L | Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armată cu poliester, termosudabilă cu aer cald, cu fixare mecanică, grosime ≥1,5 mm, rezistentă spoprită la expunere UV, vânt, și la acțiunea factorilor de mediu, și cu permeabilitate sporită la vapori de apă. Cu rezistență sporită la rupere longitudinala/transversala - ≥ 16/15 MPa (sau ≥ 1100 / 900 N/50mm). Cerințe minime reglementări antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmează a fi montată în strictă conformitate cu recomandările producătorului (de către lucrători atestați, cu certificat de instruire de la producător/distribuitor), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Prețul oferit va include toate materialele, accesoriile și consumabilele necesare pentru montaj și aerarea/ventilarea tuturor suprafețelor, conform reglementărilor producătorului.Termen de garanție produs/manoperă - minim 25/10 ani (Garanția va include și schimbarea și/sau reparația (după caz) din contul executorului/fondatorului întreprinderii a tururor defecțiunilor apărute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).(strat aditional la executareea racordarii cu jgheabul). | m2 |  | 36 |
| 304 |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,29 |  |
| 305 |  | 2875111000010 | Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armată cu poliester, termosudabilă cu aer cald, cu fixare mecanică, grosime ≥1,5 mm, rezistentă spoprită la expunere UV, vânt, și la acțiunea factorilor de mediu, și cu permeabilitate sporită la vapori de apă. Cu rezistență sporită la rupere longitudinala/transversala - ≥ 16/15 MPa (sau ≥ 1100 / 900 N/50mm). Cerințe minime reglementări antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmează a fi montată în strictă conformitate cu recomandările producătorului (de către lucrători atestați, cu certificat de instruire de la producător/distribuitor), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Prețul oferit va include toate materialele, accesoriile și consumabilele necesare pentru montaj și aerarea/ventilarea tuturor suprafețelor, conform reglementărilor producătorului.Termen de garanție produs/manoperă - minim 25/10 ani (Garanția va include și schimbarea și/sau reparația (după caz) din contul executorului/fondatorului întreprinderii a tururor defecțiunilor apărute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).(strat aditional la executareea racordarii cu jgheabul). | m2 | 1,12 |  |
| 306 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,005 |  |
| 307 | 48 | CE23B2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2) cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 101,3 |
| 308 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6 |  |
| 309 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1 |  |
| 310 |  | 2710403640000 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2) cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, | kg | 1,75 |  |
| 311 |  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1 |  |
| 312 |  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4 |  |
| 313 |  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4 |  |
| 314 |  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4 |  |
| 315 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 316 | 49 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL. Material marunt=1,0300. | m |  | 101,3 |
| 317 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3 |  |
| 318 |  | 2710406311800 | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL | m | 1,05 |  |
| 319 |  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4 |  |
| 320 |  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2 |  |
| 321 |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1 |  |
| 322 |  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2 |  |
| 323 |  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2 |  |
| 324 |  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10 |  |
| 325 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
| 326 | 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL. Material marunt=1,0200. | m |  | 91 |
| 327 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 |  |
| 328 |  | 2710406311726 | burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL. | m | 1,05 |  |
| 329 |  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5 |  |
| 330 |  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 |  |
| 331 |  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5 |  |
| 332 |  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 |  |
| 333 |  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 |  |
| 334 |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 |  |
| 335 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |
| 336 | 51 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie, inclusiv protectia anticoroziva cu grund GF-021 si 2 straturi de vopsea PF-115 | kg |  | 751 |
| 337 |  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |
| 338 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
| 339 |  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |
| 340 |  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1 |  |
| 341 |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
| 342 |  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
| 343 |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |
| 344 |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,004 |  |
| 345 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |  |
| 346 |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |  |
| 347 | 52 | VB30D | Paravan de protectie a canalelor de ventilare, confectionata din tabla zincata (Zn≥275 gr/m2), grosime ≥ 0,7 mm, inclusiv elementele de fixare de strat suport. | m2 |  | 7,25 |
| 348 |  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,98 |  |
| 349 |  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,196 |  |
| 350 |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |  |
| 351 |  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,29 |  |
| 352 |  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,048 |  |
| 353 |  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,17 |  |
| 354 |  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1 |  |
| 355 |  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5 |  |
| 356 |  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,31 |  |
| 357 |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,33 |  |
| 358 |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8 |  |
| 359 |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,12 |  |
| 360 |  | 2710403642415 | Paravan de protectie a canalelor de ventilare, confectionata din tabla zincata (Zn≥275 gr/m2), grosime ≥ 0,7 mm | kg | 6,25 |  |
| 361 |  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8 |  |
| 362 |  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8 |  |
| 363 |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2 |  |
| 364 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |  |
| 365 | 53 | CE23D2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ≥ 0,7 mm, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400. | m |  | 75 |
| 366 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,68 |  |
| 367 |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5 |  |
| 368 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2 |  |
| 369 |  | 2710403640000 | Tabla zincata protejata anticoroziv (Zn≥275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ≥ 0,7 mm, | kg | 4,48 |  |
| 370 |  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2 |  |
| 371 |  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1 |  |
| 372 |  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,08 |  |
| 373 |  | 2651122100000 | Ciment | kg | 4,1 |  |
| 374 |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,013 |  |
| 375 |  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |  |
| 376 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |
| 377 |  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8 |  |
| 378 |  | 2874117308500 | Cartus | buc | 8 |  |
| 379 |  | 2874115840603 | Piulita | buc | 8 |  |
| 380 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |