Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Gaze tehnice

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Gaze tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot tehnic în stare gazoasă - N2, 6,4 m3/butelie Азот газообразный, технический |  |  |  | Azot tehnic în stare gazoasă - N2, 6,4 m3/butelie. SM ISO 2435:2017. Формула N2. Azot de gradul 1 – fracțiunea de volum a azotului nu este mai mică de 99,99%. |  |  |
|  | Oxigen tehnic în stare gazoasă - О2, 6,4 m3/butelie Кислород газообразный, технический |  |  |  | Oxigen tehnic în stare gazoasă - О2, 6,4 m3/butelie. Формула О2. Объёмная доля кислорода, %, не менее 99,7. Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20°С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более 2. Отсутствие масла и ацетилена. Технический газообразный кислород применяемый для газопламенной обработки металлов. |  |  |
|  | Argon în stare gazoasă - Ar, 6,4 m3/butelie Аргон газообразный |  |  |  | Argon în stare gazoasă - Ar, 6,4 m3/butelie Формула Аг. Атомная масса (по международным атомным массам) — 39,948. Объемная доля аргона, %, не менее 99,987. Объемная доля кислорода, %, не более 0,002.Объемная доля азота, %, не более 0,01. SM SR EN ISO 14175:2012. |  |  |
|  | Dioxid de carbon în stare gazoasă - СО2, 40 L (25 kg) Газообразная двуокись углерода |  |  |  | Dioxid de carbon în stare gazoasă - СО2, 40 L (25 kg). Формула СО2. Молекулярная масса (по международным массам) - 44,009. Сорт высший. Объёмная доля двуокиси углерода (СО2), не менее 99,8 %. SM SR EN ISO 14175:2012. |  |  |
|  | Acetilenă tehnică în stare gazoasă - C2H2, 40 L (90 kg) Ацетилен газообразный, технический |  |  |  | Acetilenă tehnică în stare gazoasă - C2H2, 40 L (90 kg). Марка Б. SM EN ISO 15615:2023. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Gaze tehnice

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Gaze tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24110000-8 | Azot tehnic în stare gazoasă - N2, 6,4 m3/butelie Азот газообразный, технический | but | 63,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul şi cu transportul Cumpărătorului, de la depozitul Vânzătorului, în baza comenzilor emise de Cumpărător. Vânzătorul se obligă să pună la dispoziția cumpărătorului bunurile solicitate, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice din momentul emiterii comenzii. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Oxigen tehnic în stare gazoasă - О2, 6,4 m3/butelie Кислород газообразный, технический | but | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Argon în stare gazoasă - Ar, 6,4 m3/butelie Аргон газообразный | but | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dioxid de carbon în stare gazoasă - СО2, 40 L (25 kg) Газообразная двуокись углерода | but | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acetilenă tehnică în stare gazoasă - C2H2, 40 L (90 kg) Ацетилен газообразный, технический | but | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: