| Modernizarea si dezvoltarea Departamentului Pediatric si a Centrului de Interventie Timpurie la copii din cadrul IMSP Centrul de Sanatate Ungheni, prin reparatie capital si dotare corespunzatoare | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie (01/2024-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton lustruit | m2 | 174,200 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea din linoleum | m2 | 191,650 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare vopsea de pe pereti | m2 | 916,900 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi | m2 | 67,547 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre | m2 | 40,020 |
| 6 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 39,810 |
| 7 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 39,810 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 39,810 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tip 1 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 174,200 |
| 10 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie gr.=8mm 60x60cm de culoare RAL 7042 | m2 | 174,200 |
| 11 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 98,600 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tip 2 |  |  |
| 12 | CG36B | Pardoseli din placi laminat dim.19x114cm gr.=10mm de culoare Soft Oak, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:1,0849 ml/m2 | m2 | 191,650 |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisare tavan |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" de tip Прима, inclusiv sistemul-grila | m2 | 365,850 |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisari pereti |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact | m2 | 916,900 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 916,900 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 916,900 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 916,900 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 916,900 |
| 19 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Gresie 60x120 cm | m2 | 32,800 |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 105,300 |
| 21 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 272,850 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,300 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,300 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,300 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,300 |
|  |  | Capitolul 1.6. Tamplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Usi |  |  |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara interioara intr-o deschidere U-1 1000x2050(h) - 25 buc | m2 | 51,250 |
| 27 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara interioara cu doua deschideri U-2 1400x2050(h) - 1 buc | m2 | 2,870 |
| 28 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara interioara cu doua deschideri U-3 1550x2050(h) - 1 buc | m2 | 3,178 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara interioara intr-o deschidere U-4 700x2050(h) - 2 buc | m2 | 2,870 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara interioara intr-o deschidere U-5 900x2050(h) - 4 buc | m2 | 7,380 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Ferestre |  |  |
| 31 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra cu geam pachet, F-1 1700x1500(h) - 13 buc | m2 | 33,150 |
| 32 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra cu geam pachet, F-2 1200x1500(h) - 1 buc | m2 | 1,800 |
| 33 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra cu geam pachet, F-3 850x1500(h) - 1 buc | m2 | 1,275 |
| 34 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra cu geam pachet, F-4 2530x1500(h) - 1 buc | m2 | 3,795 |
| 35 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm | m | 26,700 |
| 36 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm | m | 26,700 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 37 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 65,000 |
| 38 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize, pentru inlocuire) | buc | 115,000 |
| 39 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune | 100 buc | 0,650 |
| 40 | pret furnizor | Corp de iluminat de tip LED ELMOS PL33665 600x600mm sau analog | buc | 65,000 |
| 41 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / CD LED | 100 buc | 0,060 |
| 42 | pret furnizor | Corp de iluminat suspendat, 220V, 12W, 1200Lm, 4000K, IP65, dim. ф390x144mm de tip CD LED 13 sau analog | buc | 6,000 |
| 43 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,060 |
| 44 | pret furnizor | Indicator de evacuare "EXIT", 3W LED, 220V, 150 lm, IP20, de tip SIRAH 2023-3 sau analog | buc | 6,000 |
| 45 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,960 |
| 46 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 96,000 |
| 47 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,220 |
| 48 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V | buc | 22,000 |
| 49 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 50 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 220V | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.