Clarificări : Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial  raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani.

La poziție nr.29 în caietul de sarcini este indicată grosimea H=5cm.

În formularul 5 (catalog de prețuri unitare) la simbolul de Norme DB16H „Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executată la cald” se va utiliza coeficientul 1,25 (H=5:4=1,25). Norma de cheltuieli la 1m2 este de 0,118tn b/asfaltic pentru grosimea H=5cm.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mărunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.060 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0.118 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.0066 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10, 1-16 tf | h-ut | 0.0066 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0.0066 |