| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele termice exterioare (04/2021-1-RT)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,760 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,580 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 98,600 |
| 4 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 4,680 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,700 |
| 6 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 176,000 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,760 |
|  |  | Capitolul 1.2. Refacere imbracaminte |  |  |
| 8 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 60,000 |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,900 |
| 10 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,500 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 17,680 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 17,680 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.150mm | m3 | 9,750 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,039 |
| 15 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala k=1,5 | m2 | 65,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de demontare |  |  |
| 16 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm | m | 20,000 |
| 17 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 20,000 |
| 18 | RpAcD15E | Demontarea capacelor din beton, ingropate la o adincime de pina la 2m | m | 18,000 |
| 19 | RpAcD16A | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 0-2m | t | 3,960 |
| 20 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 100 mm / Vana si Filtru | buc | 3,000 |
| 21 | RpAcB32A | Demontarea contoarelor cu flanse. avind diametrul de 40 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Nodul 1 |  |  |
| 22 | SD07I | Robinet sferic sudabil DN100 PN25 | buc | 3,000 |
| 23 | SE56A1 | Filtru cu plasa de tip Y cu flanse DN100 PN16 | buc | 1,000 |
| 24 | IC30J | Reductie 108x4,0 - 76x3,5 | buc | 1,000 |
| 25 | IC30H | Reductie 76x3,5 - 57x3,5 | buc | 1,000 |
| 26 | IC30J | Reductie 108x4,0 - 57x3,5 | buc | 1,000 |
| 27 | ID04A | Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN15) | buc | 2,000 |
| 28 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 9,000 |
| 29 |  | Stut pentru manometru, termometru G1/2 (DN15) PN16 | buc | 9,000 |
| 30 | IC30J | Cot 90* ф108x4,0 | buc | 4,000 |
| 31 | IC18E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ф108 x 4 mm | m | 7,000 |
| 32 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ф76 x 4 mm | m | 1,000 |
| 33 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ф57 x 4 mm | m | 1,000 |
| 34 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ф18 x 1,8 mm | m | 0,500 |
| 35 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177) | m2 | 2,900 |
| 36 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021) | m2 | 2,900 |
| 37 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm | m | 7,000 |
| 38 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=76x40 mm | m | 1,000 |
| 39 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm | m | 1,000 |
| 40 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 5,050 |
| 41 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 5,050 |
|  |  | Capitolul 1.5. Retele termice |  |  |
| 42 | TfE01C | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, / Teava din otel preizolata cu poliuretan fara semnalizare ф108х4,0/200 | m | 150,000 |
| 43 | TfE02C | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Cot 90* PUR ф108х4,0/200 | buc | 4,000 |
| 44 | TfE05C | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, Manson de capat ф108x4,0/200 | buc | 8,000 |
| 45 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Mufa PUR ф108x4,0/200 | buc | 28,000 |
| 46 | TfE08A | Suport fix pentru tevi preizolate / Suport fix PUR ф108/200 | buc | 4,000 |
| 47 | TfE08A | Suport mobil pentru tevi preizolate / Suport mobil PUR pentru teava preizolata cu manta din polietelena ф108/200 | buc | 36,000 |
| 48 | TfE07A | Montarea pernei / Talpa de reazem ОП2 Seria 3.006.1-2/87 | buc | 36,000 |
| 49 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Ж/б лоток Л6-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2.87 в.1 | buc | 19,000 |
| 50 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Плита перекрытия П8-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2/87 | buc | 19,000 |
| 51 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Плита перекрытия П8-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2/87, placi demontate anterior | buc | 6,000 |
| 52 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Scut din beton armat pentru suportul fix ЩО3-150 Seria 3.006.1 ed.1 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. CT - 437a/9a-2 (exist.) |  |  |
| 53 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 / Teava de otel electrosudata ф108x4,0 | m | 4,000 |
| 54 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 / Cot de 90* ф108*4.0 | buc | 6,000 |
| 55 | IC10C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20х2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 2,000 |
| 56 | ID04F | Robinet sferic din otel DN100 | buc | 2,000 |
| 57 | ID04A | Robinet sferic din otel DN20 | buc | 2,000 |
| 58 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Eclisa 100/250 (b=4,0mm) | buc | 2,000 |
| 59 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177) | m2 | 1,500 |
| 60 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021) | m2 | 1,500 |
| 61 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm | m | 4,000 |
| 62 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 2,360 |
| 63 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 2,360 |
|  |  | Capitolul 1.7. CT - 1 (exist) |  |  |
| 64 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 / Teava de otel electrosudata ф108x4,0 | m | 3,000 |
| 65 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 / Cot de 90* ф108*4.0 | buc | 4,000 |
| 66 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de apa si gaz DN40х3,5, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 1,000 |
| 67 | ID04C | Robinet sferic din otel DN40 | buc | 2,000 |
| 68 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177) | m2 | 1,200 |
| 69 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021) | m2 | 1,200 |
| 70 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Pozarea retelelor termice in subsol |  |  |
| 71 | IC18E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ф108 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare | m | 4,000 |
| 72 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ф89 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare | m | 140,000 |
| 73 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ф76 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare | m | 170,000 |
| 74 |  | Cot 90* ф89х3,5 | buc | 12,000 |
| 75 |  | Cot 90* ф76х3,5 | buc | 20,000 |
| 76 |  | Reductie ф108x4,0 - ф89х3,5 | buc | 2,000 |
| 77 |  | Reductie ф89x3,5 - ф76х3,5 | buc | 2,000 |
| 78 | ID04E | Robinet sferic din otel DN65 | buc | 2,000 |
| 79 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata, Suport mobil 80 T13.07 - 26buc, Suport mobil 65 T13.04 - 36buc | kg | 102,360 |
| 80 | TfA10A1 | Punct fix, suprateran pina la 3 m, Suport fix 89 T3.05 - 4buc, Suport fix 76 T3.04 - 4buc | 10 kg | 0,332 |
| 81 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 160,000 |
| 82 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177) | m2 | 81,000 |
| 83 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021) | m2 | 81,000 |
| 84 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN100 | m | 4,000 |
| 85 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN80 | m | 140,000 |
| 86 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN65 | m | 170,000 |
| 87 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 159,920 |
| 88 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 159,920 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 89 | SE58C | Contoare de energie termica DN65 | buc | 1,000 |
| 90 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / / Regulator de presiune diferentiala | buc | 1,000 |
| 91 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 4,000 |
| 92 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc | 2,000 |
| 93 | ID03A | Robinet cu trei cai sub manometru tip F-F G 1/2 (DN15) PN16 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 94 |  | Contor energie termica DN65 in set: - Integrator electronic; - debitmetru ultrasonor DN65 Qnom.=25,0m3/ora ULTRAFLOW 65-S, senzori PT500 (2buc) | buc | 1,000 |
| 95 |  | Reductor de presiune DN50 Kvs=20 diapazon de setare 2,4...6,3 bar tip Samson 44-2 sau analog | buc | 1,000 |
| 96 |  | Manometru 0-0,6 MPa G1/2 D100 | buc | 1,000 |
| 97 |  | Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D100 | buc | 3,000 |
| 98 |  | Termometru bimetal 0-100*C D100 | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.