| Lucrari de reparatie a acoperisurilor cu membrana bituminoasa la edificiile Institutului Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Reparatia acoperisului anexa blocului radiologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 25,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 3,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2416586105303-1 |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CG01A k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,97 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 170,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,78 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП partial) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,10 |  |
|  | 2682132600470-2 |  | Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭПП |  |  | m2 |  | 54,34 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 14,18 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 520,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 20,80 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 156,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,52 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП) |  |  | m2 |  | 520,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 156,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 93,60 |  |
|  | 2682132600470-1 |  | Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП |  |  | m2 |  | 627,90 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 163,80 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 52,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 7,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП, parapet) |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
|  | 2682132600470-1 |  | Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKП |  |  | m2 |  | 32,76 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 8,19 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 4,42 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (profil de etansare la perete 10cm) |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 30,66 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 3,78 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 7,56 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE24C |  | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm, la fiecare 25-30m2 de acoperis) |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 25,20 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 3,27 |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  | kg |  | 18,18 |  |
|  | 272210330346 |  | Teava de otel sudata D=30 x 2 mm |  |  | m |  | 9,09 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm) (Jgheab pentru acoperis din membrana bituminoasa) |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 150mm |  |  | m |  | 48,67 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 64,89 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 9,27 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,63 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 9,27 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 9,27 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 463,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm) |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm |  |  | m |  | 17,14 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan D88mm |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D150mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |