| Termoizolarea cladirii la Liceul Teoretic Ginta Latina din str. Ginta Latina 9/1 mun Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5-1

Bloc F. Etapa I

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bloc F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,3402 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,3402 |  |
| 2 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (la scari) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5250 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5250 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1750 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1400 |  |
| 3 |  |  | DG05A |  |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (pereu) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5400 |  |  | 20,5200 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la fatada-50%) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 18,0600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 22,5750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 7,5250 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,5050 |  |
| 5 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la soclu) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1200 |  |
| 6 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - parapet acoperis |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,6000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 2,3940 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,3300 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2660 |  |
| 7 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 23,9712 |  |
| 8 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 8,1720 |  |
| 9 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,1600 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 3,3051 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CK12D |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / USA din metal rezistenta la foc EI-30, U-6 900x1800(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7400 |  |  | 6,0588 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,7290 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,3078 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,4374 |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 0,4374 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 0,2187 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,3600 |  |  | 2,2032 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0065 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,8100 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |  | 1,2150 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0324 |  |
| 11 |  |  | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 2,2950 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,4850 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2900 |  |  | 5,8050 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0063 |  |
|  |  |  | 2664102101000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0315 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0086 |  |  | 0,0387 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |  | 0,0099 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0067 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0067 |  |
| 12 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 1,4850 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,2025 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0004 |  |
| 13 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 2,0061 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,4050 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 19,7235 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,0151 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,1067 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,0400 |  |
| 14 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,6075 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1350 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1,4241 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0014 |  |
| 15 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0405 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,2025 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0675 |  |
| 16 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 0,7425 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0810 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,6750 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0675 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Termoizolarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 27,7200 |  |
| 18 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 6,5100 |  |
| 19 |  |  | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,8522 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 10,3900 |  |  | 2,1819 |  |
| 20 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 243,7500 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0975 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0325 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0975 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,0390 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,9750 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 1 462,5000 |  |
| 21 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13 kg/m2) GOST 23279-85 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 207,3600 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 8,2944 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,0368 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 209,4336 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,0368 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,0736 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 62,2080 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,1244 |  |
| 22 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 183,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 256,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 55,0500 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 926,7500 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,5050 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,2845 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 4,4040 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,7340 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,4680 |  |
| 23 |  |  | CK26D apl |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 2,4300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 2743123549027-01 |  |  |  | Profilul de soclu cu lacrimar 10cm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 162,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2700 |  |
| 24 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 8,6400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 2743123549026 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 108,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2700 |  |
| 25 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=45 m.l.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 301,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 569,4920 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 125,8180 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 1 216,0400 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 1 520,0500 |  |
|  |  |  | 2682162611370-03 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 325,2907 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 334,4110 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 2 432,0800 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 7,5250 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 1,0234 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 9,0300 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 6,3210 |  |
| 26 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,036, 180 kg/m3, b=30mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 2,3940 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 0,5290 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0400 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0500 |  |
|  |  |  | 2521302602909-022 |  |  |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=30mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 1,0807 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 1,2827 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0800 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,0034 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,0210 |  |
| 27 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 302,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 36,2400 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 125,3300 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,1000 |  |
| 28 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 302,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 368,4400 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 694,6000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,2080 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 1,8120 |  |
| 29 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 13,5000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0135 |  |
| 30 |  |  | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 23,8500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 2682132600470-05 |  |  |  | Membrane bituminoase Bipoli |  |  |  | m2 |  |  | 2,4000 |  |  | 113,4000 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 28,3500 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  |  | 15,3000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 2,7000 |  |
| 31 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, л-0.035 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 63,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 13,4100 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 181,8000 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 181,8000 |  |
|  |  |  | 2521302602907-03 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, л-0.035 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 48,6315 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 49,9950 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 272,7000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,1250 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,1530 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,0350 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,8100 |  |
| 32 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Klinker 01 Ruby Red / Natural 250 x 65 x 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 69,6000 |  |
|  |  |  | 2670112202051-06 |  |  |  | Klinker 01 Ruby Red / Natural 250 x 65 x 10mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 24,7248 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 106,6560 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 10,4232 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0485 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,6072 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,2640 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 1,7520 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Termoizolarea fatadelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. PARAPET ACOPERIS SI SCURGERE PLUVIALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CE23A |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 12,1500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 8,1000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0851 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7300 |  |  | 20,6955 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 2,5515 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,1800 |  |  | 5,1030 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,7088 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 31,1850 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1134 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0057 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0284 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2700 |  |
| 34 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Bara de lemn 70x50 si 50x50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 3,2400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  |  | 0,1488 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,0192 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 0,5440 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 0,4816 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 0,4128 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 0,2320 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,0528 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,0368 |  |
| 35 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 0,3280 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  |  | 1,5680 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |  | 0,8064 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 0,0046 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0013 |  |
| 36 |  |  | CE05B |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Parapet din tabla zincata de culoarea Grafite Grey RAL7024 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  | 116,5500 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2000 |  |
| 37 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 30,2720 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 6,6880 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 64,6400 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 80,8000 |  |
|  |  |  | 2682162611370-03 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 17,2912 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 17,7760 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 129,2800 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,0544 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,3360 |  |
| 38 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 20,8120 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 4,5980 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 44,4400 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 55,5500 |  |
|  |  |  | 2682162611370-04 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=50mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 11,8877 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 12,2210 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 88,8800 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,2750 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,0374 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,2310 |  |
| 39 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 6,6400 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8000 |  |
| 40 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 19,5200 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 36,8000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PARAPET ACOPERIS SI SCURGERE PLUVIALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Scara Sc-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,3000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 10,2200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,1900 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 76,6500 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2190 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0511 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,1752 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0292 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0584 |  |
| 42 |  |  | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,3000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,4600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4380 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0876 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0146 |  |
| 43 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,1000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,5730 |  |
|  |  |  | 2416586105303-01 |  |  |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,8650 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,9550 |  |
| 44 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / piatra decorativa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 5,2200 |  |
|  |  |  | 2670112202051-05 |  |  |  | Placi din ceramica granit / Brikston Klinker Modern Antracit |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 1,8544 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 7,9992 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 0,7817 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0036 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,0455 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,0198 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 0,1314 |  |
| 45 |  |  | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Galapagos Saime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,3000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 20,4140 |  |
|  |  |  | 2661112800700-03 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie / Galapagos Saime |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 17,9972 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 82,1231 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  |  | 8,0376 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 349,4600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0349 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0242 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0125 |  |  | 0,2163 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 1,0899 |  |
| 46 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Sifon polipropilena terasa Komfort by Alca APV3344 gratar otel inoxidabil 105x105 mm iesire orizontala D 50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 252312672115 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0101 |  |
| 47 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,4750 |  |
|  |  |  | 2521216720160-01 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 1,9570 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0076 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0228 |  |
| 48 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.10-20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,7920 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,9200 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,3360 |  |
| 49 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2682132601626-02 |  |  |  | GEOTEXTIL |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 4,3200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0020 |  |
| 50 |  |  | DB16D k=1.25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 0,3525 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0112 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,0412 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,0428 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 3,7620 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 4,3700 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3800 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,7980 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,5960 |  |
| 52 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2682132601626-02 |  |  |  | GEOTEXTIL |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 51,8400 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0240 |  |
| 53 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu ISOFLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2682132601626-01 |  |  |  | Tifond |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 51,8400 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0240 |  |
| 54 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr5 200x200, 1.44 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 54,7200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,3680 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2736 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 55,2672 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2736 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5472 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 16,4160 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0328 |  |
| 55 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,6100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 13,8985 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,3465 |  |
|  |  |  | 2663102100000-05 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,7373 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3646 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,9025 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,4440 |  |
| 56 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 22,0476 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,6004 |  |
|  |  |  | 2661112800655-01 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare 60mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 38,5700 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 60,8000 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 179,4360 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1900 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,9758 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,7600 |  |
| 57 |  |  | DE16B |  |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 12,1600 |  |
|  |  |  | 2666122800611-01 |  |  |  | Element prefabricat din beton armat / Rigola de scurgere 500 Х 160 Х 65mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0070 |  |  | 64,4480 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 3,8400 |  |
| 58 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.02 m3/m.l.) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,8400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 5,7600 |  |
|  |  |  | 2663102100001 |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,6400 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 32,6400 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 2666122800325-01 |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 32,1600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | D. Cernei |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |