Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Mecanismul de forare |  |  |  |
| 1.1 | Tipul |  | Şnec (melc) |  |
| 1.2 | Diametrul de forare | m | 0,75-1,0 |  |
| 1.3 | Adâncimea de forare | m | Min. 4 |  |
| 1.4 | Unghiul de forare | ° | 90±5° |  |
| 1.5 | Particularități de forare |  | Cu posibilitatea de forare în soluri de cat. I-IV |  |
| 2 | Caracteristicile automobilului |  |  |  |
| 2.1 | Masa totală | kg | Max. 20000 |  |
| 2.2 | Tip combustibil |  | Motorină |  |
| 2.3 | Norma de poluare minimă |  | Euro 5 |  |
| 2.4 | Putere motor | CP | 250-400 |  |
| 2.5 | Cutia de viteze |  | Manuală/Automată |  |
| 2.6 | Tracțiune |  | Integrală |  |
| 2.7 | Garda la sol | mm | Min. 400 |  |
| 2.8 | Sistem de frânare |  | Pneumatic/ABS |  |
| 2.9 | Roțile |  | Simple (două roți pe o axă) |  |
| 2.10 | Locuri |  | 2-3 |  |
| 2.11 | Sistem de climatizare |  | + |  |
| 2.12 | Centuri de siguranță pentru toate locurile |  | + |  |
| 2.13 | Volan reglabil în adâncime şi înălţime |  | + |  |
| 2.14 | Oglinzi retrovizoare |  | Cu încălzire |  |
| 2.15 | Parasolare șofer, pasager |  | + |  |
| 2.16 | Închidere centralizată |  | + |  |
| 2.17 | Scut protecție motor din metal |  | + |  |
| 2.18 | Proiectoare ceață |  | + |  |
| 2.19 | Sistem audio cu radio, USB |  | + |  |
| 2.20 | Roată de rezervă |  | + |  |
| 2.21 | Cheie de roți, cric de suspendare autovehicul |  | + |  |
| 2.22 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu |  | + |  |
| 2.23 | Troliu cu cablu din oțel |  | Cu capacitatea de tractare conform masei unității de transport |  |
| 2.24 | Gabaritul maxim pe înălțime | m | 4 |  |
| 2.25 | Gabaritul maxim pe lățime | m | 2,55 |  |
|  | Vânzător_______________________ Semnătura____________________ |  |  |  |