Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul     Renovarea Postului  Teritorial Voluntar de Pompieri și Salvatori ăn s.Lalova r-nul Rezina.

Autoritatea contractantă_____Primăria comunei Lalova , s. Lalova, rl. Rezina

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Proiectul este realizat pentru Renovarea Postului  Teritorial Voluntar de Pompieri și Salvatori ăn s.Lalova r-nul Rezina

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul a fost întocmic în conformitate cu toate standardele și normele de rigoare, fiind elaborate devizele de cheltuieli și verificate de către verificator atestat și obținute rapoartele de verificare.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede actele permisive de activitate în domeniul electricității, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiectul de execuție lucrările trebuie să fie executate calitativ conform normativelor în vigoare și trebuie să fie prezent dirigintele de șantier atestat.

Este necesar ca operatorul economic să prezinte documente de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă este obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

Termenii si condiliile de executare а luсrarilоr este 5 luni calendaristice din data inregistrarii contractului la Trezoreria Regionala.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova. Materialele utilizate urmеаzй sй corespundй cerinleior asigurйrii conformitёlii calitёlii conform legislaliei in vigoare din Republica Moldova сu prezentarea certificatelor de conformitate а calitatii materialelor folosite la executarea luсrarilоr.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuiază de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate materialele se vor însoți de certificate de proveniență de la furnizor. La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice și cartea tehnică completată.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor, aceastea vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Oferta va fi elaborată în conformitate cu actele normative în vigoare, CPL 01.01.2012 în RM, cu prezentarea devizelor de cheltuieli, forma 3, 5, 7;

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE

2 . Сеrеrе de раrtiсiраrе (апеха пr. 7).

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garantia pentru oferta- 1 % din valoarea ofertei fara TVA (апеха пr. 9), sau transfer la соntul autoritatii сontractаntе ;

5. Рrоpunеrеа finаnсiаra:

5.1 Informalii/documente privind capacitatea есопоmiсa si/sau finаnсiаra - Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 3 000 000,0(lei;

5.2 Declaralie privind situalia finaсiаra pentru perioada de gestiune anterioare -

Disponibilitatea de bаni lichizi - minim de 30% din valoarea ofertei рrezentаtе

5.3 Ultimul raport financiar;

6. Рrорuпеrеа tehnica:

6,1 Documentalia de deviz - Fоrmulаrе Devizelor: 3, 5 si 7, conform Fоrmulаrului de deviz nr. 1, din аnexa nr. 23,1ista cu cantitatile de lucrari

6.2 Grafic  de executare а luсrarilоr - (апеха nr 10);

6.3 Declaralie privind experienta similar in ultimii 3 ani - (аnеxа. 12);

6,4 Declaralie privind lista principalelor luсrari executate in ultimul an de activitate -

(аnеха nr. 13);

6,6 Declaratie privind personalul de specialitate propus реntru implementarea contractuiui -(аnexa nr.15);

6,7 Аviz pentru participare la licitatiile publice de luсrari din domeniul constructiilor si instalaliilor (аnеха nr. 22)

6,8 Declaratlie cu privire lа specialistii atestati in constructii, саrе activeaza in cadrul intreprinderii - certificatul de atestare tehnico-profesionala а dirigintelui de santier in domeniului: Constructii civile, lucrari de аmеnаjаrе а teritoriului; Instalatii si retele electrice; 6,9 Informatii privind detinerea de laborator propriu autorizat si acreditat in modul stabilit, sau а contractului cu un laborator acreditat, pentru efecfuarea inсеrсarilor si testelor materialelor de constructie utilizate;

6,10 certificate de conformitate si calitate la principalele materiale utilizate

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1 Lista subcontractantilor si partea/partile din contract саrе sunt indeplinite de acestia (апеха nr.16) dupa caz

2 Informatii privind asocierea (аnеха nr. 7) - dupa caz;

3 Angajament tert sustinator financiar (аnеха nr. l8)- duрa caz;

4 Angajament privind sustinerea tеhnica  si profesionala а ofertantuli/grupului de operatori economici (аnеха nr. 19) - duрa caz;

5 Declaratie tert sustinator tehnic (аnеха nr. 20) – dupa caz;

6 Dесlаratiе tert sustinitor profesional (аnеха nr. 21- dupa caz;

7 Certificat/decizie de inregistrare а intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor  Juridice;

8 Certificat privind lipsa sau existenla datoriilor 1а Bugetul Public National, eliberat de Inspectoratul Fiscal;

9 Certificat de atribuirea а contului Bаnсаr, eliberat de bаnсa dеtinatоаrе de cont;

10 Declaratie privind Perioada de garantie asupra lucrarilor de constructie.
20.Pentru ofertantul desemnat cistigator :

Garantie de buna executie a contractului- 5% din valuarea contractului, prin transfer la contul autoritatii contractante

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Renovarea Postului  Teritorial Voluntar de Pompieri și Salvatori ăn s.Lalova r-nul Rezina

Autoritatea contractantă_________Primaria com.Lalova__________________

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Renovarea Postului de Pompieri si Salvatori Voluntari  Comuna Lalova  (denumirea lucrări)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Fundatii |  |  |  |  |
| 1 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,470 |  |  |
| 2 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C8/10 strat de nivelare | m3 | 0,940 |  |  |
| 3 | CC01C3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d 8 A240 | kg | 47,760 |  |  |
| 4 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate B500B | kg | 99,100 |  |  |
| 5 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 | m3 | 2,990 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosele |  |  |  |  |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Piatra sparta M400 fr.40-70mm conf.Gost 8267-93. | m3 | 3,000 |  |  |
| 7 | CG22A | Pardoseli din beton- cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 40,000 |  |  |
| 8 | IzF04D | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu | m2 | 40,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  |  |  |
| 9 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.10-15 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructie metalica (grinzi, contravintuiri) |  |  |  |  |
| 10 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,200 |  |  |
| 11 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,490 |  |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,000 |  |  |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,486 |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( | kg | 56,050 |  |  |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,176 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarii |  |  |  |  |
| 16 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,200 |  |  |
| 17 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Tavan |  |  |  |  |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr.min 10mm (rezistent la umeditate 90%) | m2 | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
| 19 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: gr.100mm | m2 | 51,000 |  |  |
| 20 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2 | 45,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.7. Retele de alimentare cu apa si canalizare interioare Capitolul 1.7.1. Sistemul A1; |  |  |  |  |
| 21 | SA14B | Teava metaloplast Pexal avind diametrul de 20x2,3 mm | m | 3,000 |  |  |
| 22 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 26 mm Teava metaloplast | m | 5,000 |  |  |
| 23 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (обратный клапан D15) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv | buc | 4,000 |  |  |
| 24 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (обратный клапан D20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm inclusiv | buc | 4,000 |  |  |
| 25 | SD19A | Вентиль запорный муфтовый D25 | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | SD19A | Вентиль запорный муфтовый D20 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | SD09A | кран поливочный ду 15 (комлект) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Sistema de canalizare C1 |  |  |  |  |
| 28 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm | m | 5,000 |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,000 |  |  |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 8,000 |  |  |
| 36 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, | buc | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |
| 38 | SC02A | Boiler pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Incalzire |  |  |  |  |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 40 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm TUB PP-R/FB PN 25, D.20 ALB | m | 20,000 |  |  |
| 41 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Pavaj |  |  |  |  |
| 42 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m | 12,000 |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm | m3 | 2,000 |  |  |
| 44 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 12,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Electricitatea |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-57 3-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРВ-24) IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | 08-03-59 3-6 | Corp de iluminat LED 1*32 W ALS.OPL UNI LED 32W | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 47 | 08-03-59 1-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 48 | RpEE01 A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; | buc | 4,000 |  |  |
| 49 | 08-02-41 2-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,120 |  |  |
| 50 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 | m | 12,000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilarea |  |  |  |  |
| 51 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beniviciu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Utilaj Electricitatea |  |  |  |  |
| 52 |  | Dulap ЩРВ-24 IP31 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Utilaj ventilarea |  |  |  |  |
| 53 |  | Автономный кондиционер типа сплит-системы | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Mobilier si dotari |  |  |  |  |
| 54 |  | Mese | buc | 2,000 |  |  |
| 55 |  | Scaune | buc | 10,000 |  |  |
| 56 |  | Dulap cu 10 despartituri | buc | 1,000 |  |  |
| 57 |  | Condiționer | buc | 1,0 |  |  |
| 58 |  | Canapea | buc | 1,0 |  |  |
| 59 |  | Masa pentru oficiu | buc | 1,0 |  |  |
| 60 |  | Dulap de depozitare KEA 140*142 | buc | 1,0 |  |  |

L.S.

Autoritatea contractantă  Primaria Lalova                                      Data "_26_"iunie” 2025

Presedintele grupului de   lucru Iftodi Veaceslav                ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)