| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de decolmatare a albiei râului Răuțel si regularizarea a scurgerii apelor in hotarele UTA Răuțel,  r-nul Fălești.

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

Deviz-oferta № 2-1

Construcții hidrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC08B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 510,32 |  |  |
| 2 | TsC10A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 | 510,32 |  |  |
| 3 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 510,32 |  |  |
| 4 | TsC22B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II - urmatorri 20 m | 100 m3 | 510,32 |  |  |
| 5 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II | 100 m2 | 1020,64 |  |  |
| 6 | TsA01A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului sub nivelul apei, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii - in limita podurilor existente | m3 | 340,00 |  |  |
| 7 | TsC08A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. I - in limita podurilor | 100 m3 | 3,86 |  |  |
| 8 | RpAcD15D2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 800mm si l=6m ( 5 buc) | m | 30,00 |  |  |
| 9 | AcD14B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1400 mm (9 buc, l=6,0m) | m | 54,00 |  |  |
| 10 | TsD03D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm a transeei | 100 m3 | 3,86 |  |  |
| 11 | TsD10B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 | 3,86 |  |  |
| 12 | TsH108A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 5948,00 |  |  |
| 13 | TsH110A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 5948,00 |  |  |
| 14 | TsH97A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori) | buc | 5948,00 |  |  |
| 15 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne | h-ut | 2,97 |  |  |
| 16 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 594,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

____________________________

(semnătura autorizată)