| Construirea retelei de alimentare cu apa, de la fantana arteziana spre rezervorul pentru stingere a incendiului pe terenul cu nr. cadastral 10100520.225 situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lucrari de constructie - Marca SAC (2-1-1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Golul usii exterioare (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2 h-om,h-ut ) Coieficient la manopera=1,200 Coieficient la utilaje=1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 |  | 0,810 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 3,888 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,458 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,041 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,340 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 0,340 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,194 |  |
| 2 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t |  | 2,025 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,337 |  |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t |  | 2,025 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,627 |  |
| 4 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 14 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 4,032 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 44,100 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia |  | buc |  | 8,820 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 2,016 |  |
| 5 | PD01Aadapt | Ancora chimica Hilti (7.7litr) |  | kg |  | 1,400 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 0,034 |  |
|  | 123654987524131h | Ancora chimica Hilti |  | kg |  | 1,400 |  |
| 6 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - Consolidarea golului de usa (ancadrament din grinda dublu T20 ) |  | t |  | 0,210 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 10,710 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  | 7,497 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 2,142 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,071 |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  | kg |  | 210,000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg |  | 1,155 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut |  | 1,386 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 2,394 |  |
| 7 | RpIzE18C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime Materiale marunte (petrol,abrazive,scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,010 |  | t |  | 0,210 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,605 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,688 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 1,273 |  |
|  | 2430116100000 | Email |  | kg |  | 2,545 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,178 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,636 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,318 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut |  | 0,063 |  |
|  |  | 2. Scara exterioara. Copertina. (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2 h-om,h-ut ) Coieficient la manopera=1,200 Coieficient la utilaje=1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 - Groapa scarii |  | 100 m3 |  | 0,500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 3,648 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut |  | 8,580 |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut |  | 2,172 |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t |  | 72,000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 22,291 |  |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 4,944 |  |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 0,180 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,810 |  |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  | 100m2 |  | 0,180 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,471 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,918 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 0,462 |  |
| 13 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 |  | 50,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,096 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  | 66,528 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice |  | kg |  | 4,032 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 15,120 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 15,120 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 1,512 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 2,520 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 1,260 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 |  | 7,560 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase 40x100mm |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  | kg |  | 6,048 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 1,210 |  |
| 14 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500C (A-III) |  | kg |  | 330,200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 26,152 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,981 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 338,455 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 3,302 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  | buc |  | 92,456 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  | 0,396 |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  | m3 |  | 16,200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 77,760 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,776 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C 20/25 |  | m3 |  | 16,854 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 1,644 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 11,664 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 4,860 |  |
| 16 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  | 42,500 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 8,500 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 28,250 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,390 |  |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  | 10,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,720 |  |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,058 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 1,247 |  |
| 19 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - schelet metalic din teava profilata 50x50/50x30mm |  | t |  | 0,111 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 4,662 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,666 |  |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice |  | kg |  | 113,220 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 0,722 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc |  | 0,722 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 |  | buc |  | 0,722 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton - - Piesa inglobata PI |  | kg |  | 0,222 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 0,050 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 20 | RpIzE18C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime Materiale marunte (petrol,abrazive,scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,010 |  | t |  | 0,111 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 0,848 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,364 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 0,673 |  |
|  | 2430116100000 | Email |  | kg |  | 1,345 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut |  | 0,033 |  |
| 21 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 |  | 5,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 6,720 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 0,075 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg |  | 0,150 |  |
| 22 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect - este de 0.005m3/m2 / Scinduri de rasinoase 40x100 mm |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  | h-om |  | 4,050 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,260 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase 40x100mm |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,540 |  |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - tabla cutata Material marunt=1,050 |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om |  | 16,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 |  | 18,113 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 7,875 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 141,750 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 1,575 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc |  | 0,630 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m |  | 0,788 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,900 |  |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - placa de vint |  | m |  | 8,500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 3,264 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,816 |  |
|  | 2743123549026 | Placa de vint |  | m |  | 8,500 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,102 |  |
| 25 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 |  | 26,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 71,550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,950 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 27,295 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 107,325 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 7,950 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 530,000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 23,850 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,431 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,382 |  |
| 26 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  | 32,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,240 |  |
|  | 2811236309900-2 | Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat la trepte |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 0,810 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 32,400 |  |
| 27 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 |  | 0,080 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,867 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,080 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut |  | 0,115 |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm sub bordura mica |  | m3 |  | 0,200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,238 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,230 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,101 |  |
| 29 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea B4 sectiune 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  | m |  | 6,200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,893 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om |  | 1,339 |  |
|  | 2663102100001.15 | Beton clasa C12/15 |  | m3 |  | 0,298 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 6,324 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton B4 sectiune 100x20x8 cm |  | m |  | 6,231 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,019 |  |
| 30 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 la trotuare |  | m2 |  | 7,160 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 |  | 1,246 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,143 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  | h-ut |  | 0,125 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,047 |  |
| 31 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat tim "Caramida" gri, de dimensiunea 100x20x4.3 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 |  | 7,160 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om |  | 4,985 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,136 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton vibropresat tim "Caramida" gri, de dimensiunea 100x20x4.3 cm |  | m2 |  | 7,267 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 11,456 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  | 56,349 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  | 0,306 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 0,143 |  |
|  |  | 3. Incaperi tehnice (poz. 1, 2, 3) (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2 h-om,h-ut ) Coieficient la manopera=1,200 Coieficient la utilaje=1,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,410 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 69,490 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 14,234 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 2 066,400 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 |  | 0,943 |  |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 |  | kg |  | 36,900 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate |  | kg |  | 0,943 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,123 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  | 2,022 |  |
| 33 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 14 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 1,152 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 12,600 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia |  | buc |  | 2,520 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,576 |  |
| 34 | PD01Aadapt | Ancora chimica Hilti (7.7litr) |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 0,010 |  |
|  | 123654987524131h | Ancora chimica Hilti |  | kg |  | 0,400 |  |
| 35 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. - PIM-1 (8 buc) |  | kg |  | 61,280 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  | 10,295 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 61,280 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,306 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 0,490 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,613 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,226 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 1,226 |  |
| 36 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 0,763 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,058 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 33,617 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,083 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,086 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut |  | 0,047 |  |
| 37 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - d10A500C |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 0,475 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 12,300 |  |
| 38 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv - d5BpI |  | kg |  | 4,500 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 0,232 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 4,612 |  |
| 39 | CP24A | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (placi plane, buiandrugi, borduri etc.) Material marunt (cuie cu cap conic,sirma, vopsea)=1,020 |  | m2 |  | 2,320 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  | 2,004 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,223 |  |
|  | 2670112202101 | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  | kg |  | 0,296 |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc |  | 4,733 |  |
|  | 2874115825005 | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12 |  | buc |  | 0,166 |  |
|  |  | 3.2. Finisare interioara - perti |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - (suprafetii din beton stirbit si a armaturii dezgolite - 25 %) |  | m2 |  | 43,150 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 19,159 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator |  | h-om |  | 26,926 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 |  | 0,518 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,142 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 289,105 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut |  | 13,463 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,932 |  |
| 41 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea manuala armaturii si suprafetii din beton) |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,980 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc |  | 4,500 |  |
| 42 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  | m2 |  | 172,600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 16,570 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 17,260 |  |
| 43 | IzA12A adapt | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m - (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) |  | m2 |  | 172,600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 16,570 |  |
|  | 241412610978111 | Solutie de acid clorhidric 4% |  | kg |  | 86,300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 17,260 |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - echivalent SIKA |  | m2 |  | 172,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 6,214 |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund (echivalent SIKA) |  | kg |  | 25,890 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 8,630 |  |
| 45 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - tencuiala din mortar ciment-nisip C10 |  | m2 |  | 172,600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 207,120 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 41,424 |  |
|  | 2664102103001-1 | Mortar ciment-nisip C10 |  | m3 |  | 3,625 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,414 |  |
| 46 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, - diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,000 |  | m2 |  | 172,600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 120,130 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 28,997 |  |
|  | 2664102103001-1 | Mortar ciment-nisip C10 |  | m3 |  | 1,899 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,690 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,124 |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 172,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 6,214 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 25,890 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 8,630 |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 172,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 113,916 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 69,040 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 10,356 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 86,300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 8,630 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,345 |  |
|  |  | 3.3. Finisare interioara - tavan |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 90,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 3,247 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 13,530 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 4,510 |  |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 90,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 59,532 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 36,080 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 5,412 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 45,100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 4,510 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  |  | 3.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - (suprafetii din beton stirbit si a armaturii dezgolite - 25 %) |  | m2 |  | 15,880 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 7,051 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator |  | h-om |  | 9,909 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 |  | 0,191 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,052 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 106,396 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut |  | 4,955 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,343 |  |
| 52 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea manuala armaturii si suprafetii din beton) |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc |  | 3,000 |  |
| 53 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  | m2 |  | 63,500 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,096 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 6,350 |  |
| 54 | IzA12A adapt | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m - (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) |  | m2 |  | 63,500 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,096 |  |
|  | 241412610978111 | Solutie de acid clorhidric 4% |  | kg |  | 31,750 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 6,350 |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - echivalent SIKA |  | m2 |  | 63,500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 2,286 |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund (sau echivalentul SIKA) |  | kg |  | 9,525 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 3,175 |  |
| 56 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Sapa de beton C10 |  | m2 |  | 63,500 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 60,960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,620 |  |
|  | 2663102100001-10 | Beton clasa C10 |  | m3 |  | 6,509 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 2,095 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 7,620 |  |
| 57 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, - se scade 1,5 cm K=3,000 |  | m2 |  | -63,500 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | -22,860 |  |
|  | 2663102100001-10 | Beton clasa C10 |  | m3 |  | -1,943 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | -0,629 |  |
| 58 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 |  | 63,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 171,450 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 19,050 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 65,405 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 257,175 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 19,050 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 1 270,000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 57,150 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 3,429 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,914 |  |
|  |  | 3.5. Tamplarie din PHV |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1- 2 buc) |  | m2 |  | 9,000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om |  | 8,748 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  | 2030112939150-1 | Usi din profiluri din mase plastice in doua canaturi U-1 |  | m2 |  | 9,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 4,950 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg |  | 1,737 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 5,400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 9,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,216 |  |
| 60 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2 - 2 buc) |  | m2 |  | 3,780 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om |  | 3,311 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,363 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice intr-un canat U-2 |  | m2 |  | 3,780 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 15,120 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 1,890 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg |  | 0,661 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 2,268 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 3,780 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,091 |  |
|  |  | 4. Rezervorul pentru apa (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2 h-om,h-ut ) Coieficient la manopera=1,200 Coieficient la utilaje=1,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Finisare interioara |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - (suprafetii din beton stirbit si a armaturii dezgolite - 25 %) |  | m2 |  | 27,400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 12,166 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator |  | h-om |  | 17,098 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 |  | 0,329 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,090 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 183,580 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut |  | 8,549 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,592 |  |
| 62 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea manuala armaturii si suprafetii din beton) |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,848 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc |  | 4,200 |  |
| 63 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  | m2 |  | 109,600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 10,522 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 10,960 |  |
| 64 | IzA12A adapt | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m - (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) |  | m2 |  | 109,600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 10,522 |  |
|  | 241412610978111 | Solutie de acid clorhidric 4% |  | kg |  | 54,800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 10,960 |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - echivalent SIKA |  | m2 |  | 109,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 3,946 |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund (sau echivalentul SIKA) |  | kg |  | 16,440 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 5,480 |  |
| 66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - mortar ciment-nisip C10 cu (sau echivalentul) PENETRON ADMIX |  | m2 |  | 109,600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 131,520 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 26,304 |  |
|  | 2664102103001-2 | Mortar ciment-nisip C10 cu (sau echivalentul) PENETRON ADMIX |  | m3 |  | 2,302 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,263 |  |
| 67 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 100x100) |  | kg |  | 220,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 10,560 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 2873122004100-4 | Plase sudate D4 mm Bp1 150 x 150 |  | kg |  | 222,200 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 1,100 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 2,200 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  | buc |  | 66,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  | 0,158 |  |
| 68 | CF02B5 k=6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, - diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,000 |  | m2 |  | 109,600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 76,282 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 18,413 |  |
|  | 2664102103001-2 | Mortar ciment-nisip C10 cu (sau echivalentul) PENETRON ADMIX |  | m3 |  | 1,206 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,438 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart echivalent "Gleta" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 |  | 109,600 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 18,413 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart (sau echivalentul) "Gleta" |  | kg |  | 45,484 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 5,480 |  |
| 70 | CN55A aplicativ | Finisare manuala (vopsea hidroizolanta) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul echivalent "Gleta" - Vopsea (sau echivalentul) STANCOLAC (hidro epoxy)1200A |  | m2 |  | 109,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 89,434 |  |
|  | 2430116104842-1 | Vopsea (sau echivalentul) STANCOLAC (hidro epoxy)1200A |  | kg |  | 121,656 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 54,800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 5,480 |  |
|  |  | 4.2. Pardosele |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm - (suprafetii din beton stirbit si a armaturii dezgolite - 25 %) |  | m2 |  | 15,850 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 7,037 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator |  | h-om |  | 9,890 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 |  | 0,190 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,052 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 106,195 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut |  | 4,945 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,342 |  |
| 72 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea manuala armaturii si suprafetii din beton) |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc |  | 3,000 |  |
| 73 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m |  | m2 |  | 63,400 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,086 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 6,340 |  |
| 74 | IzA12A adapt | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m - (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) |  | m2 |  | 63,500 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,096 |  |
|  | 241412610978111 | Solutie de acid clorhidric 4% |  | kg |  | 31,750 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 6,350 |  |
| 75 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 100x100) |  | kg |  | 127,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 6,096 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,762 |  |
|  | 2873122004100-4 | Plase sudate D4 mm Bp1 150 x 150 |  | kg |  | 128,270 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,635 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 1,270 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  | buc |  | 38,100 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  | 0,091 |  |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - mortar ciment-nisip C10 cu (sau echivalent) PENETRON ADMIX |  | m2 |  | 63,400 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 45,648 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,608 |  |
|  | 2664102103001-2 | Mortar ciment-nisip C10 cu (sau echivalent) PENETRON ADMIX |  | m3 |  | 2,092 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,282 |  |
| 77 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=4,000 |  | m2 |  | 63,400 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 30,432 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 6,086 |  |
|  | 2664102103001-2 | Mortar ciment-nisip C10 cu (sau echivalent) PENETRON ADMIX |  | m3 |  | 1,395 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,913 |  |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (sau echivalent) "Gleta" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 |  | 63,400 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 10,651 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart echivalent "Gleta" |  | kg |  | 26,311 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 3,170 |  |
| 79 | CN55A aplicativ | Finisare manuala (vopsea hidroizolanta) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul (sau echivalent) "Gleta" - (sau echivalent) Vopsea STANCOLAC (hidro epoxy)1200A |  | m2 |  | 63,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 51,734 |  |
|  | 2430116104842-1 | Vopsea (sau echivalent) STANCOLAC (hidro epoxy)1200A |  | kg |  | 70,374 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 31,700 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 3,170 |  |
|  |  | 4.3. Finisare interioara - tavan |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 90,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 3,247 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 13,530 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 4,510 |  |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 90,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 59,532 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 36,080 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 5,412 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 45,100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 4,510 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  |  | 4.4. Capac de vizitare |  |  |  |  |  |  |
| 82 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Capac din fonta securizat cu lacat Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  | h-om |  | 0,984 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama - - Capac din fonta securizat cu lacat |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,053 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  |  | 5. Lucrari de constructie la subsol bloc operational (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2 h-om,h-ut ) Coieficient la manopera=1,200 Coieficient la utilaje=1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - pentru trecerea tevelor si cablurilor |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 1,728 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,096 |  |
| 84 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 8,256 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,880 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 5,600 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,288 |  |
| 85 | RpCM33E apl. | Demontarea placajelor de tavan suspendat din ghipsocarton (nise pentru trecerea tevelor si cablurilor) |  | m2 |  | 240,000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  | h-om |  | 112,320 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 112,320 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 2,880 |  |
| 86 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor |  | m2 |  | 240,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 518,400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 43,200 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina |  | h-om |  | 14,400 |  |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase |  | m3 |  | 1,536 |  |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 |  | kg |  | 9,600 |  |
|  | 2462106110553 | Adeziv special pentru tratarea rosturilor (sau echivalent) "Eurofin" |  | kg |  | 96,000 |  |
|  | 2513206621501 | Banda de armare (sau echivalent) "Serpeanca" |  | m |  | 336,000 |  |
|  | 2874115836751 | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm |  | buc |  | 4 800,000 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica |  | kg |  | 4,632 |  |
|  | 2874136313301 | Diblu de metal cu surub |  | buc |  | 720,000 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut |  | 0,288 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,403 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 4,320 |  |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                                 T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                         A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                          V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                          V.Grevici

Specialist în management și organizare                                                    V.Martalog