| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37 mun. Chisinau N15847 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

pentru lucrari de reconstructie si restaurare a fasadei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fasada (SA-20) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Soclu (S=71,5 m2) |  |  |
| 1 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 71,500 |
| 2 | IzF10C | Strat termoizolator la soclu din placi din polistiren expandat-50 mm . | m2 | 71,500 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (beton-contact baomit) | m2 | 71,500 |
| 4 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Plasa armata Bр-1 d'4 mm pas100*100 mm) | m2 | 71,500 |
| 5 | CI21B | Placarea soclului cu placi din piatra naturala. | m2 | 71,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Soclu (S=46 m2) |  |  |
| 6 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 46,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (beton-contact baomit) | m2 | 46,000 |
| 8 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Plasa armata Bр-1 d'4 mm pas100*100 mm) | m2 | 46,000 |
| 9 | CI21B | Placarea soclului cu placi din piatra naturala. | m2 | 46,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Improspatarea tencuielii a elementelor din gips (S=328,4 m2) |  |  |
| 10 | R10A03S | Zugraveli pe baza de lapte de var in 2 straturi ale decorului arhitectonic modelat curatat anterior de vopsea sau restaurat: categorie de complexitate III | 10 m2 | 32,840 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Anexa S=248,22 m2 (sectiunea 3-3) |  |  |
| 11 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 248,220 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 248,220 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 248,220 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Peretii monumentului de arhitectuta S=343,98 m2 (sectiunea 2-2) |  |  |
| 14 | R8B01A | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi (Tencuiala din amestec de nisip cu var stins cel putin 3 ani in raport de 1/3 cu fibre de cinepa in raport 1/10 cu gros. de 30 mm) | m2 | 343,980 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 343,980 |
| 16 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 343,980 |
| 17 | RCsH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 875,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de restaurare la fasade |  |  |
| 18 | R12A01G | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: eliminarea murdariilor sau vopsitoriilor tirzii usor de indepartat: categoria III de complexitate | m2 | 308,160 |
| 19 | CE05B | Tabla plana zincata ( pentru glafuri exterioare ) | m2 | 15,000 |
| 20 | R12A10E | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 21 | R12A24B5 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare din clei pentru profiluri reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 22 | R12A35E | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm | m | 2,800 |
| 23 | R12A46E | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm | m | 2,800 |
| 24 | R12A08B | Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple: suprafata ornamentata complexa (Remodelarea partiala a ornamentelor din ipsos ) | m2 | 0,512 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.