Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de pret

- Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Filipeni, r-ul Leova

- Organizatorul procedurii de achizitie

- Obiectul achizitiilor: Lucrari de constructie drumul din beton in s. Filipeni, r-ul Leova.

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumirea Lucrarilor | Unitate de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - S. Filipeni- constructie drumul din beton 1.1 Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1. | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comnda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II | 100m3 | 3,75 |
| 2. | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t. La distanta de 2 km | t | 487,5 |
| 3. | TsC51B | Lucrari de descarcare | 100 m3 | 3,75 |
| 4. | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoire, piatra sparta fr. 40-70 mm (piatra este în stoc, doar servicii de așternere mecanică) | M3 | 250 |
| 5. | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,executat cu impanare fara inoire, strat de ranforsare fr.20-40mm (piatra este în stoc, doar servicii de așternere mecanică) | M3 | 125 |
| 6. | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egle cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 2495 |
| 7. | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. Beton B25 cu adaos de fibre metalice h=15 cm | M3 | 375 |
| 8. | DC07A | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui start de nisip si stropire cu apa | 1000m2 | 2,495 |
| 9. | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 208 |
| 10. | RpAr6B | Purjarea, curatarea, si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 208 |