| Instalarea nodului de evidență în blocul nr.4 al I.S. Sanatoriul Preventoriu de bază S.P.B. ''Constructorul'' din str. N. Zelinski, 15 | Anexa 2 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 100/24 - SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea rețelelor termica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea pieselor pentru utilaj |  |  |
| 1 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/ Fiting cu sudura G3/4 | buc | 2,00 |
| 2 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Fiting cu sudura G3/4 | buc | 2,00 |
| 3 | ID01B | Ventil cu reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de DN25 | buc | 2,00 |
| 4 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala, cu diametrul pina la 1" (Fitinguri cu filet G 3/4'' - R 1/2'') pentru sensori | buc | 2,00 |
| 5 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru 0.0-1.0 MPa cu robiet cu trei cai DN15 | buc | 3,00 |
| 6 | RpIA16A | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : Termometru bimetal 0-120 *C | buc | 2,00 |
| 7 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 (pentru manometri si termometri) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pozarea conductelor |  |  |
| 8 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5*3.2 GOST3262-75 | m | 4,50 |
| 9 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21.3x2.5 GOST3262-75 | m | 0,50 |
| 10 | pret | Cot de otel d=33.5x3.2 mm | buc | 4,00 |
| 11 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Cot de otel d=33.5x3.2 mm- 4buc | buc | 8,00 |
| 12 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/ Tub de impuls pentru manometru d=14x2 | buc | 3,00 |
| 13 | pret | Reductie de otel d=38.0/33.5mm | buc | 4,00 |
| 14 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"Reductie de otel d=38.0/33.5mm- 4 buc | buc | 8,00 |
| 15 | pret | Reductie de otel d=33.5/21.3mm | buc | 4,00 |
| 16 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"Reductie de otel d=33.5/21.3mm- 4buc | buc | 8,00 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Dn25 Robinet sferic cu filet Dn25 | buc | 2,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Dn15 Robinet sferic cu filet Dn15 | buc | 6,00 |
| 19 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,50 |
| 20 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 0,50 |
| 21 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele БТ-177 aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 0,50 |
| 22 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu manta de folie de aluminiu cu grosimi 20 mm | m2 | 1,40 |
| 23 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 5,00 |
| 24 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 5,00 |
| 25 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 5,00 |
| 26 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 5,00 |
| 27 | CH10C | Confectionare dulapului din metal | kg | 39,50 |
| 28 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,10 |
| 29 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 2,10 |
| 30 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 2,10 |
| 31 | IzF13D | Strat termoizolant din poliuretan gr.40mm | m2 | 2,00 |
| 32 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 33 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)/ Integrator termic | buc | 1,00 |
| 34 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5/ Debitmetru ultrasonor DN15, sensori de temperatura set | buc | 3,00 |
| 35 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,01 |
| 36 | IA42A | Regulator de presiune diferentiala si debit Dn 15, kvs-1,6 m3/h | buc | 1,00 |
| 37 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu filet, avind dimensiunea de 25mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj |  |  |
| 38 | preț | Contor de energie termică DN 15mm, Gnom.=1,5m3/h | buc | 1,00 |
| 39 | preț | Regulator de presiune diferențială și debit DN15mm, PN25, kvs-1,6m3/h | buc | 1,00 |
| 40 | preț | Filtru cu sită cu filet DN 25, PN16 | buc | 2,00 |