Amenajarea cu echipamente de joaca pentru copii si echipamente fitness/sport in aer liber in comuna Telita rl.Anenii Noi

Caiet de Sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Complex de joaca multifunctional, inclusiv instalare si amenajare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  | 1.2. STRUCTURA DE JOACA SI SPORT PIRAMIDA DIN COARDE |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 0,37 |  |  |  |
| 4 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 0,37 |  |  |  |
|  |  | 1.3. SUPORT LEAGANE CU PATRU LOCURI SI UN CUIB |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
| 6 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  | 1.4. COMPLEX DE JOACA CU 2 TURNURI |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 0,58 |  |  |  |
| 8 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 0,58 |  |  |  |
|  |  | 1.5. COMPLEX DE JOACA SI SPORT |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 0,77 |  |  |  |
| 10 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 0,77 |  |  |  |
|  |  | 1.6. SET INTEGRU MASA CU DOUA BANCHETE SI CU BLAT PRELUNGIT NECESAR PENTRU ACCES CU CARUCIOR PENTRU DIZABILITATI |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 0,26 |  |  |  |
| 12 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 0,26 |  |  |  |
|  |  | 1.7. COVORAS |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 1,20 |  |  |  |
| 14 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Complex de joaca multifunctional | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 16 |  | STRUCTURA DE JOACA SI SPORT PIRAMIDA DIN COARDE | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 17 |  | SUPORT LEAGANE CU PATRU LOCURI SI UN CUIB | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 18 |  | COMPLEX DE JOACA CU 2 TURNURI | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 19 |  | COMPLEX DE JOACA SI SPORT | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | SET INTEGRU MASA CU DOUA BANCHETE SI CU BLAT PRELUNGIT NECESAR PENTRU ACCES CU CARUCIOR PENTRU DIZABILITATI | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 21 |  | Dale de cauciuc | м2 |  | 19,00 |  |  |  |