| Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-4(Actualizare)

Deviz-oferta №  2-1-4(Actualizare)

Apeduct si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. A1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. A1 Retea de alimentare cu apa menajera si pentru incendii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Apa rece |  |  |  |  |
| 1 | SA04G | Teava din otel ГОСТ3262-75 pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm | m | 35,000 |  |  |
| 2 | SA05A | Teava din otel ГОСТ3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" | m | 10,000 |  |  |
| 3 | SA17B | Teava PPRS t.3 PN10 d32 mm | m | 8,000 |  |  |
| 4 | SA17A | Teava PPRS т3PN10d25 mm | m | 30,000 |  |  |
| 5 | SA17A | Teava PP RSt.3 PN10 d20 mm | m | 10,000 |  |  |
| 6 | SA17A | Teava PPRS т3PN10 d15mm | m | 48,000 |  |  |
| 7 |  | Bодомерный узел-1комп. | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | SE53A | Montare Apometru avind diametrul de Д50/20 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | SD07F | Robinet din otel d 50mm | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | SD12A | Clapete de retinere reversibela d50mm | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | SE56A | Montare Filtru cu sita pentru apa potabila, , avind dimensiunea de 50mm | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | SE53A | Montare Manometru OБМ-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | SD01B | Robinet de serviciu, -кран трехходовой д15мм | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | SA30A | Reductie avind diametrul pina la 65 *50mm, | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32мм (Запорный вентиль) | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | SD19B | La fel,d=25mm | buc | 8,000 |  |  |
| 17 | SD19B | La fel,d=20mm | buc | 4,000 |  |  |
| 18 | SD19A | La fel, d15mm | buc | 27,000 |  |  |
| 19 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru dus См=Д-ШЛ | buc | 4,000 |  |  |
| 20 | SD19B | Поливочный кран (4комп)-Robinet de retinere cu vent drept cu mufa ,d=25mm 15ч8п2 | buc | 8,000 |  |  |
| 21 | SD17B | Монтаж-Пожарный кран Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 2,000 |  |  |
| 22 | SD12C | Montarea Supapa 30ч6бр d=50mm | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=32мм . Д=42*5,0мм | m | 8,000 |  |  |
| 24 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм | m | 30,000 |  |  |
| 25 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм | m | 10,000 |  |  |
| 26 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 48,000 |  |  |
| 27 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 40мм | buc | 121,000 |  |  |
| 28 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de ПЭ63 PN-6 SDR-17.6 (exludere:tavi ,oxigen,carbura,sirma. grund | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Preti | Tiava PE63 PN-6 SDR17.6 d200mm | m | 1,000 |  |  |
| 30 |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa -Металлический хомут с резиновым уплотнителем и гайкой | buc | 50,000 |  |  |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 141,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demolare |  |  |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 15,000 |  |  |
| 33 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |  |  |
| 34 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 12,000 |  |  |
| 35 | RpSC06A | Demontarea -viduar | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 8,000 |  |  |
| 37 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 40,000 |  |  |
| 38 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 18,000 |  |  |
| 39 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50мм | m | 20,000 |  |  |
| 40 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 50,000 |  |  |
| 41 | RpSD10D | Demontarea unui robinet de incendiu, avind diametru de 2" | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 42 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 18,000 |  |  |
| 43 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений) | buc | 18,000 |  |  |
| 44 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 4,230 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 45 |  | Apomentu 50/20 Mei Twin | buc | 1,000 |  |  |
| 46 |  | Filtru cu sita d50mm | buc | 1,000 |  |  |
| 47 |  | Manometru ОБМ100 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 |  | Furtun de cauciuc (резиновотканиевый) д-25мм | m | 80,000 |  |  |
| 49 |  | Dulap(de incendiu) | buc | 2,000 |  |  |
| 50 |  | Ventil 1б1р д=50мм | buc | 2,000 |  |  |
| 51 |  | Головка соединительная рукавная д50мм | buc | 4,000 |  |  |
| 52 |  | Головка муфтовая д50мм | buc | 2,000 |  |  |
| 53 |  | Ствол пожарный РС-50 | buc | 2,000 |  |  |
| 54 |  | Рукав пожарный напорный льняной L=20m D50mm | buc | 2,000 |  |  |
| 55 |  | Огнетушитель ОХП-10 | buc | 4,000 |  |  |
| 56 |  | Supapa d50mm 30ч6бр | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. T3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. T3. Alimentare cu apa calda |  |  |  |  |
| 57 | SA17C | Teava PPR PN10d32 mm) | m | 28,000 |  |  |
| 58 | SA17B | Teava PPR PN16 d25 mm) | m | 30,000 |  |  |
| 59 | SA17A | Teava PPR т3PN16 (15mm) | m | 32,000 |  |  |
| 60 | SD07D | Вентиль запорный муфтовый Д=32мм | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | SD07C | То же , Д 25мм | buc | 8,000 |  |  |
| 62 | SD07A | ТО же,д=15мм | buc | 12,000 |  |  |
| 63 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=32мм . Д=42*5,0мм | m | 28,000 |  |  |
| 64 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм | m | 30,000 |  |  |
| 65 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 32,000 |  |  |
| 66 | SC11A | Полотенцесушитель водяной д=15мм-установка | buc | 4,000 |  |  |
| 67 | SA37D | Bratara conductele avind diametrul de 32мм-клипсы | buc | 35,000 |  |  |
| 68 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor , conductele avind diametrul de 25мм Клипсы | buc | 38,000 |  |  |
| 69 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм-клипсы | buc | 40,000 |  |  |
| 70 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 90,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 71 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,000 |  |  |
| 72 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений) | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 73 |  | Полотенцесушитель водяной | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. T4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Водопровод циркуляционной воды |  |  |  |  |
| 74 | SA17B | Teava PPR PN16 d25mm | m | 25,000 |  |  |
| 75 | SA17A | Teava PPRt3 PN16d20mm | m | 20,000 |  |  |
| 76 | SA17A | Teava PPR т3PN16 d15 0mm) | m | 10,000 |  |  |
| 77 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм | m | 25,000 |  |  |
| 78 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм | m | 20,000 |  |  |
| 79 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 10,000 |  |  |
| 80 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 25мм | buc | 32,000 |  |  |
| 81 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 20мм | buc | 25,000 |  |  |
| 82 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм | buc | 12,000 |  |  |
| 83 | SD07C | Вентиль запорный муфтовый,д=25мм | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | SD07B | То же, д=20мм | buc | 4,000 |  |  |
| 85 | SD07A | То же. д=15мм | buc | 8,000 |  |  |
| 86 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 55,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 87 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,000 |  |  |
| 88 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений) | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Chreltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. T5 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Трубопровод смешанной воды |  |  |  |  |
| 89 | SA17A | Teava PPR т3PN16 d15 0mm) | m | 40,000 |  |  |
| 90 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 40,000 |  |  |
| 91 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм | buc | 50,000 |  |  |
| 92 | SD07A | Вентиль запорный муфтовый д=15мм | buc | 4,000 |  |  |
| 93 | SD04A | Montare-Термосмеситель | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 94 |  | Термосмеситель | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5. С1 Canalizare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 95 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, РР imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm | m | 65,000 |  |  |
| 96 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare РР, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50mm | m | 55,000 |  |  |
| 97 | SB11C | Тройник ПП д=100*100 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 98 | SB11C | То же, д=100*50 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 99 | SB11A | ТО же, д=50* 50 mm | buc | 10,000 |  |  |
| 100 | SB11C | Колено д=100 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 101 | SB11A | То же,д= 50 mm | buc | 10,000 |  |  |
| 102 | SB11A | ОТвод д100мм | buc | 2,000 |  |  |
| 103 | SB09E | Ревизия д=100мм ПП | buc | 2,000 |  |  |
| 104 | SB09C | то же,Ревизия 50мм | buc | 2,000 |  |  |
| 105 | SB09E | Прочистка д100мм | buc | 10,000 |  |  |
| 106 | SB09E | Прочистка д 50мм | buc | 8,000 |  |  |
| 107 | SB11C | Переход Д=50*100mm | buc | 4,000 |  |  |
| 108 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 82,000 |  |  |
| 109 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 69,000 |  |  |
| 110 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri PTMK-100 | buc | 8,000 |  |  |
| 111 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri PTMK-50 | buc | 12,000 |  |  |
| 112 | SA39I | Capac - Заглушка ПП д=100мм | buc | 12,000 |  |  |
| 113 | SA39E | Capac -Заглушка ПП д=50мм | buc | 10,000 |  |  |
| 114 | SC04A | Lavoar pentru COPIIportelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 15,000 |  |  |
| 115 | SD04A | Кран водоразборный д=15мм | buc | 15,000 |  |  |
| 116 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, 900*900mm ГОСТ10161-83 | buc | 4,000 |  |  |
| 117 | SC07A | Унитаз типа "Компакт"-детски | buc | 13,000 |  |  |
| 118 | SC07A | Видуар для детского сада | buc | 1,000 |  |  |
| 119 | SB28B | Sifon de pardoseala din plastic d100mm ГОСТ1811-97 | buc | 4,000 |  |  |
| 120 | SE57A | Montarea Boiler 80L | buc | 4,000 |  |  |
| 121 | SE20A | Montare Spalator din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, 600*1200*850h | buc | 4,000 |  |  |
| 122 |  | Кронштейн | buc | 8,000 |  |  |
| 123 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 124 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,000 |  |  |
| 125 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений) | buc | 16,000 |  |  |
| 126 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu canalizare, | m3 | 0,500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Utilaj |  |  |  |  |
| 127 |  | Бойлер V=80л | buc | 4,000 |  |  |
| 128 |  | Spalator din tabla inoxibabila 600*1200*850h | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

( .)