Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Soluție

- DESCRIERE GENERALĂ INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: Soluție de asigurare a securității rețelei locale a BNM și a interacțiunii cu rețeaua Internet

Codul CPV: 32400000-7

- CERINȚE FAȚĂ DE SOLUȚIE:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Soluție de asigurare a securității rețelei locale a BNM și a interacțiunii cu rețeaua Internet |  |  |  |  |  |  | 5 461 388,33 |
| 1.1 | 32420000-3 | Echipament de securitate a rețelei de tip 1 | buc | 4 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.2 | 32420000-3 | Echipament de securitate a rețelei de tip 2 | buc | 4 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.3 | 32420000-3 | Echipament de securitate a rețelei de tip 3 | buc | 2 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.4 | 32420000-3 | Echipament de securitate a rețelei de tip 4 | buc | 2 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.5 | 32423000-4 | Comutator de rețea | buc | 8 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.6 | 32422000-7 | Dispozitiv de rețea WiFi de tip AP | buc | 38 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.7 | 48422000-2 | Soluție de gestiune a accesului securizat pentru stațiile de lucru | buc | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.8 | 48422000-2 | Soluție de gestiune a autorizării în rețeaua securizată | buc | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.9 | 48422000-2 | Soluție de gestiune și operare centralizată a dispozitivelor de rețea | buc | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.10 | 48422000-2 | Soluție de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea | buc | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 1.11 | 48422000-2 | Soluție de control al accesului la rețea | buc | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 5 461 388,33 |

- CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin ȘCHENDRA  (semnat electronic

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie nr. din mai 2023

Obiectul achiziţiei: Soluție de asigurare a securității rețelei locale a BNM și a interacțiunii cu rețeaua Internet

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Ţara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Soluție de asigurare a securității rețelei locale a BNM și a interacțiunii cu rețeaua Internet |  |  |  |  |  |  |
| - Echipament de securitate a rețelei de tip 1 |  |  |  | Tip: Echipament de securitate a rețelei de tip firewall Fortigate 600F cu Advanced Threat Protection sau echivalentul. Cerințe generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile și să asigure funcționarea optimă a sistemului în ansamblu. Caracteristici minime: Chassis: 1U Configurație HA: Active-Active, Active-Pasive, Clustering Interfețe: - 1 x Console Port - 2 x GE RJ45 MGMT/HA Ports - 16 x GE RJ45 Slots - 8 x GE SFP Slots - 4 x 10GE/GE SFP+/SFP Slots - 4 x 25GE/10GE SFP28/SFP+ Ultra Low Latency Slots - 2 x 10GE SFP+ transceiver module, short range for system with SFP+ and SFP/SFP+ Slots - 2 x 10GE SFP+ transceiver module, certified for HPE Aruba 5412Rzl2 PSU: 2 Redundant Power Supplies (Hot Swappable) with 2 Power cables, PDU connection Performanță (obținută de producător conform specificațiilor tehnice): - IPS Throughput – min 14 Gbps - NGFW Throughput – min 11.5 Gbps - Firewall Latency (64 byte, UDP) - 4.12 μs / 2.5 μs - Firewall Throughput (Packet per Second) - min 105 Mpps - Concurrent Sessions (TCP) – min 8 mln - Firewall Policies – min 10 000 - IPsec VPN Throughput (512 byte) – min 55 Gbps - SSL-VPN Throughput – min 4.3 Gbps - SSL Inspection Throughput – min 9 Gbps - Number of APs – min 512 Funcționalități: Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: - Firewall de tip stateful - Router cu suport protocoalelor de rutare dinamice (RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS) - Gruparea interfețelor în zone de securitate - Rutare între zonele de securitate - Policy-based routing - Funcționalități NAT, PAT si Transparent Bridge - Opțiune de a aplica NAT per politică - Suport VLAN Tagging 802.1Q - Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT - Criptare de date: IPSec VPN, SSL VPN, ZTNA - Suport pentru QoS si Traffic Shaping - Detecția și prevenirea intruziunilor – IDS/IPS - Protecție Anti-Malware - Blocarea și controlul traficului din rețea generat de aplicații - Identificarea și controlul aplicațiilor - Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație - Clasificare granulară a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie și Risc - Monitorizarea aplicațiilor pe bază de IP/Utilizator, consum de bandă - Posibilitatea de definire a semnăturilor de aplicație personalizate - Protecție pentru atacuri de tip brute force - Detectarea anomaliilor de protocol - Suport pentru IPv4 si IPv6 DDoS - Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit – funcționalitate de tip BYOD - Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall - Actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, application control), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum și platforma hardware trebuie să aparțină aceluiași producător. Funcționalități de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor: - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) - Integrare cu soluția de gestiune și operare centralizată (solicitată la poziția 1.9) și soluția de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea (solicitată la poziția 1.10) - Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile - Funcționalitate de export/import a configurației - Monitorizare grafică în timp real și istorică - Suport syslog - Suport SNMP v1/v2c/v3 - Notificare prin e-mail pentru alerte - Definire locală a utilizatorilor - Integrare cu Windows Active Directory (AD) - Suport Xauth pentru IPSec VPN - Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP - Suport pentru autentificare prin doi factori - Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 Energy efficiency: certificat de eficiență energetică Green-e® Energy sau echivalentul. Garanție și asistență, minim: 12 luni de garanție și suport, care include: - înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware, diagnosticare și asistență a problemelor, piese de schimb; - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365; - actualizări firmware versiuni minore și majore - actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate Furnizorul, în perioada de garanție a bunurilor livrate, este obligat să asigure deservirea în condițiile descrise în capitolul garanții din modelul de contract atașat la documentația de achiziție. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de instalare, configurare (asistență în procesul de transferare / importare a configurărilor de pe echipamentele existente FortiGate), punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  | n/a |
| - Echipament de securitate a rețelei de tip 2 |  |  |  | Tip: Echipament de securitate a rețelei de tip firewall Fortigate 400F cu Unified Threat Protection sau echivalentul. Cerințe generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile și să asigure funcționarea optimă a sistemului în ansamblu. Caracteristici minime: Chassis: 1U Configurație HA: Active-Active, Active-Pasive, Clustering Interfețe: - 1 x Console Port - 2 x GE RJ45 MGMT/HA Ports - 16 x GE RJ45 Ports - 4 x 1GE/10GE SFP+ Slots - 4 x 10GE SFP+ Ultra Low Latency Slots - 8 x 1GE SFP Slots - 2 x 10GE SFP+ transceiver module, short range for system with SFP+ and SFP/SFP+ Slots - 2 x 10GE SFP+ transceiver module, certified for HPE Aruba 5412Rzl2 PSU: 2 Redundant Power Supplies (Hot Swappable) with 2 Power cables, PDU connection Performanță (obținută de producător conform specificațiilor tehnice): - IPS Throughput – min 12 Gbps - NGFW Throughput – min 10 Gbps - Firewall Latency (64 byte, UDP) - 4.19 μs / 2.5 μs - Firewall Throughput (Packet per Second) - min 105 Mpps - Concurrent Sessions (TCP) – min 7.8 mln - Firewall Policies – min 10 000 - IPsec VPN Throughput (512 byte) – min 55 Gbps - SSL-VPN Throughput – min 4.3 Gbps - SSL Inspection Throughput – min 3.6 Gbps - Application Control Throughput (HTTP 64K) – min 28 Gbps - Number of APs – min 256 Funcționalități: Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: - Firewall de tip stateful - Router cu suport protocoalelor de rutare dinamice (RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS) - Gruparea interfețelor în zone de securitate - Rutare între zonele de securitate - Policy-based routing - Funcționalități NAT, PAT si Transparent Bridge - Opțiune de a aplica NAT per politică - Suport VLAN Tagging 802.1Q - Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT - Criptare de date: IPSec VPN, SSL VPN, ZTNA - Suport pentru QoS si Traffic Shaping - Detecția și prevenirea intruziunilor – IDS/IPS - Protecție Anti-Malware - Protecție Anti-Spam - Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter - Blocarea și controlul traficului din rețea generat de aplicații - Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS - Blocarea conexiunilor în functie de URL/cuvânt cheie sau expresie în conținutul paginilor web - Blocare a conexiunilor în funcție de URL-ul din header-ul Referer al cererii HTTP - Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X - Posibilitatea de modificare a header-elor HTTP din cererile generate de utilizatori - Identificarea și controlul aplicațiilor - Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație - Clasificare granulară a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie și Risc - Monitorizarea aplicațiilor pe bază de IP/Utilizator, consum de bandă - Posibilitatea de definire a semnăturilor de aplicație personalizate - Suport pentru inspecția traficului de aplicație criptat prin protocolul SSL - Protecție pentru atacuri de tip brute force - Detectarea anomaliilor de protocol - Suport pentru IPv4 si IPv6 DDoS - Protecție împotriva scurgerii de informații confidențiale - Funcționalitate de proxy SSL – posibilitatea inspecției traficului criptat - Funcționalitate proxy explicit HTTP/HTTPS - Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit – funcționalitate de tip BYOD - Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall - Posibilitate de blocare a traficului după țara de origine a sursei sau destinației (Geo IP) - Mecanism de calcul și afișare al reputației utilizatorilor din rețea pe baza de scor dedus în mod configurabil din activitatea detectată prin mecanismele de inspecție de blocarea a atacurilor, blocare malware, filtrare web, firewall și inspecție a traficului de aplicații. - Actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor functionalitatilor solicitate Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, application control, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum și platforma hardware trebuie să aparțină aceluiași producător. Funcționalități de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) - Integrare cu soluția de gestiune și operare centralizată (poziția 1.9) și soluția de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea (poziția 1.10) - Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile - Funcționalitate de export/import a configurației - Monitorizare grafică în timp real și istorică - Suport syslog - Suport SNMP v1/v2c/v3 - Notificare prin e-mail pentru alerte - Definire locală a utilizatorilor - Integrare cu Windows Active Directory (AD) - Suport Xauth pentru IPSec VPN - Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP - Suport pentru autentificare prin doi factori - Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 Energy efficiency: certificat de eficiență energetică Green-e® Energy sau echivalentul. Garanție și asistență, minim: 1 an de garanție și suport care include: - înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware, diagnosticare și asistență a problemelor, piese de schimb - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore - actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate. Furnizorul, în perioada de garanție a bunurilor livrate, este obligat să asigure deservirea în condițiile descrise în capitolul garanții din modelul de contract atașat la documentația de achiziție. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de instalare, configurare (asistență în procesul de transferare / importare a configurărilor de pe echipamentele existente FortiGate), punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  | n/a |
| - Echipament de securitate a rețelei de tip 3 |  |  |  | Tip: Echipament de securitate a rețelei de tip firewall Fortigate 100F cu Advanced Threat Protection sau echivalentul. Cerințe generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile și să asigure funcționarea optimă a sistemului în ansamblu. Caracteristici minime: Chassis: 1U Configurație HA: Active-Active, Active-Pasive, Clustering Interfețe: - 1 x Console Port - 2 x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports - 2 x GE RJ45 WAN Ports - 2 x GE RJ45 HA Ports - 12 x GE RJ45 Ports - 2 x 10 GE SFP+ Slots - 4 x GE SFP Slots PSU: 2 Redundant Power Supplies (Hot Swappable) with 2 Power cables, PDU connection Performanță (obținută de producător conform specificațiilor tehnice): - IPS Throughput – min 2.6 Gbps - NGFW Throughput – min 1.6 Gbps - Firewall Latency (64 byte, UDP) - 4.97 μs - Firewall Throughput (Packet per Second) - min 15 Mpps - Concurrent Sessions (TCP) – min 1.5 mln - Firewall Policies – min 10 000 - IPsec VPN Throughput (512 byte) – min 11.5 Gbps - SSL-VPN Throughput – min 1 Gbps - SSL Inspection Throughput – min 1 Gbps - Number of APs – min 64 Funcționalități: Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: - Firewall de tip stateful - Router cu suport protocoalelor de rutare dinamice (RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS) - Gruparea interfețelor în zone de securitate - Rutare între zonele de securitate - Policy-based routing - Funcționalități NAT, PAT si Transparent Bridge - Opțiune de a aplica NAT per politică - Suport VLAN Tagging 802.1Q - Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT - Criptare de date: IPSec VPN, SSL VPN, ZTNA - Suport pentru QoS si Traffic Shaping - Detecția și prevenirea intruziunilor – IDS/IPS - Protecție Anti-Malware - Blocarea și controlul traficului din rețea generat de aplicații - Identificarea și controlul aplicațiilor - Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație - Clasificare granulară a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie și Risc - Monitorizarea aplicațiilor pe bază de IP/Utilizator, consum de bandă - Posibilitatea de definire a semnăturilor de aplicație personalizate - Protecție pentru atacuri de tip brute force - Detectarea anomaliilor de protocol - Suport pentru IPv4 si IPv6 DDoS - Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit – funcționalitate de tip BYOD - Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall - Actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, application control), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum și platforma hardware trebuie să aparțină aceluiași producător. Funcționalități de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor: - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) - Integrare cu soluția de gestiune și operare centralizată (poziția 1.10) și soluția de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea (poziția 1.11) - Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile - Funcționalitate de export/import a configurației - Monitorizare grafică în timp real și istorică - Suport syslog - Suport SNMP v1/v2c/v3 - Notificare prin e-mail pentru alerte - Definire locală a utilizatorilor - Integrare cu Windows Active Directory (AD) - Suport Xauth pentru IPSec VPN - Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP - Suport pentru autentificare prin doi factori - Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 Energy efficiency: certificat de eficiență energetică Green-e® Energy sau echivalentul. Garanție și asistență, minim: 12 luni de garanție și suport care include: - înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware, diagnosticare și asistență a problemelor, piese de schimb - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore - actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate. Furnizorul, în perioada de garanție a bunurilor livrate, este obligat să asigure deservirea în condițiile descrise în capitolul garanții din modelul de contract atașat la documentația de achiziție. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activitățiilor de instalare, configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  | n/a |
| - Echipament de securitate a rețelei de tip 4 |  |  |  | Tip: Echipament de securitate a rețelei de tip firewall Fortigate 80F with Advanced Threat Protection sau echivalentul. Cerințe generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziţiei trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. Configuraţia echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile şi să asigure funcţionarea optimă a sistemului în ansamblu. Caracteristici minime: Configurație HA: Active-Active, Active-Pasive, Clustering Chassis: Rack Mount Kit included Interfețe: - 2 x GE RJ45 Shared MediaPorts - 8 x GE RJ45 Performanță (obținută de producător conform specificațiilor tehnice): - IPS Throughput – min 1.4 Gbps - NGFW Throughput – min 1 Gbps - Firewall Latency (64 byte, UDP) - 3.23 μs - Firewall Throughput (Packet per Second) - min 10 Mpps - Concurrent Sessions (TCP) – min 1.5 mln - Firewall Policies – min 5000 - IPsec VPN Throughput (512 byte) – min 6.5 Gbps - SSL-VPN Throughput – min 950 Mbps - SSL Inspection Throughput – min 715 Mbps - Maximum Number of APs – min 48 Funcționalități: Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: - Firewall de tip stateful - Router cu suport protocoalelor de rutare dinamice (RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS) - Gruparea interfețelor în zone de securitate - Rutare între zonele de securitate - Policy-based routing - Funcționalități NAT, PAT si Transparent Bridge - Opțiune de a aplica NAT per politică - Suport VLAN Tagging 802.1Q - Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT - Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN - Suport pentru QoS si Traffic Shaping - Detecția și prevenirea intruziunilor – IDS/IPS - Protecție Anti-Malware - Blocarea și controlul traficului din rețea generat de aplicații - Identificarea și controlul aplicațiilor - Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație - Clasificare granulară a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie și Risc - Monitorizarea aplicațiilor pe bază de IP/Utilizator, consum de bandă - Posibilitatea de definire a semnăturilor de aplicație personalizate - Protecție pentru atacuri de tip brute force - Detectarea anomaliilor de protocol - Suport pentru IPv4 si IPv6 DDoS - Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit – funcționalitate de tip BYOD - Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall - Actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, application control), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum și platforma hardware trebuie să aparțină aceluiași producător. Funcționalități de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor: - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) - Integrare cu soluția de soluția de gestiune și operare centralizată (poziția 1.10) și soluția de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea (poziția 1.11) - Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile - Funcționalitate de export/import a configurației - Monitorizare grafică în timp real și istorică - Suport syslog - Suport SNMP v1/v2c/v3 - Notificare prin e-mail pentru alerte - Definire locală a utilizatorilor - Integrare cu Windows Active Directory (AD) - Suport Xauth pentru IPSec VPN - Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP - Suport pentru autentificare prin doi factori - Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 Energy efficiency: certificat de eficiență energetică Green-e® Energy sau echivalentul. Garanție și asistență, minim: 12 luni de garanție și suport care include: - înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware, diagnosticare și asistență a problemelor, piese de schimb - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore - actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate. Furnizorul, în perioada de garanție a bunurilor livrate, este obligat să asigure deservirea în condițiile descrise în capitolul garanții din modelul de contract atașat la documentația de achiziție. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de instalare, configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  | n/a |
| - Comutator de rețea |  |  |  | Tip: Comutator de rețea de tip FortiSwitch 148F-FPOE sau echivalentul. Cerințe generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziţiei trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. Configuraţia echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile şi să asigure funcţionarea optimă a sistemului în ansamblu. Caracteristici minime: Chassis: 1U Interfețe: - 1 x Console Port - 48 x GE RJ45 Ports - 4 x 10 GE SFP+ Ports, with 3 SFP+ transceiver module included Power over Ethernet (PoE) support for 48 ports (802.3af) PoE Power Budget – 740W Performanță (obținută de producător conform specificațiilor tehnice): - Switching Capacity (Duplex) – min 176 Gbps - Packets Per Second (Duplex) – min 260 Mpps - MAC Address Storage – 32 K - Network Latency - < 1 μs - VLANs Supported – 4 K - Spanning Tree Instances - 16 Funcționalități: - Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Spanning Tree Instances (MSTP/CST) - MAC, IP, Ethertype-based VLANs - Storm Control - Per-port storm control - Rapid PVST interoperation - Loop Guard - Priority-based Flow Control (802.1Qbb) - Port Mirroring - IEEE 802.1X Authentication Port-based - IEEE 802.1X Authentication MAC-based - IEEE 802.1X Guest and Fallback VLAN - IEEE 802.1X MAC Access Bypass (MAB) - IEEE 802.1X Dynamic VLAN Assignment - Radius CoA (Change of Authority) - Radius Accounting - MAC-IP Binding - sFlow - ACL - IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - IEEE 802.1ab LLDP-MED - IEEE 802.1ae MAC Security (MAC Sec) - Dynamic ARP Inspection - Sticky MAC and MAC Limit Funcționalități de administrare: - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) - Integrarea și gestionarea cu echipamente de tip FortiGate exploatate de Cumpărător prin intermediul protocolului FortiLink - Suport syslog - Suport SNMP v1/v2c/v3 - Packet capture Energy efficiency: certificat de eficiență energetică Green-e® Energy sau echivalentul. Garanție și asistență, minim: 12 luni de garanție și suport care include: - înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware, diagnosticare și asistență a problemelor, piese de schimb - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore - actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate. Furnizorul, în perioada de garanție a bunurilor livrate, este obligat să asigure deservirea în condițiile descrise în capitolul garanții din modelul de contract atașat la documentația de achiziție. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de instalare, configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  | n/a |
| - Dispozitiv de rețea WiFi de tip AP |  |  |  | Tip: Wireless Access Point Cerințe generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. Compatibilitate obligatorie cu echipamentele de tip firewall din poziția 1.1 Caracteristici minime: Type: Indoor Number of radios: 3 + 1 BLE Number of Antennas: Internal: x4 Dual band Wi-Fi + x4 Tri-band Wi-Fi & Scanning + 1 Single band 2.4GHz BLE Antenna Type and Peak Gain: PIFA antenna. Dual band: 4.0 dBi for 2.4GHz, 5.6 dBi for 5 GHz Tr-band: 4.0 dBi for 2.4GHz, 6.0 dBi for 5 GHz & 5.7dBi for 6GHz band BLE antenna: 5.1dBi for 2.4Ghz Interfețe: - 2 x 100/1000/2500/5000 BASE-T RJ-45 - 1 x Type 3.0 USB Power over Ethernet (PoE): 1x 802.3bt PoE default or x2 802.3at PoE Simultaneous SSIDs: up to 24 EAP Type(s): EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST User/Device Authentication: WPA™, WPA2™, and WPA3™ with 802.1x or Preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist and allowlist Per Radio Client Capacity: min 256 clients per radio (Radio1, Radio2 and Radio3) Accesorii: Standard Mounting kit for Ceiling, T-Rail and Wall, Power Injector included Energy efficiency: certificat de eficiență energetică Green-e® Energy sau echivalentul. Garanție și asistență, minim: 12 luni de garanție și suport care include: - înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware, diagnosticare și asistență a problemelor, piese de schimb - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore - actualizări automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Pentru soluționarea cu întârziere a problemei în perioada de garanție, Furnizorul va plăti o penalitate în valoare de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din costul bunului (echipamentului) livrat în baza contractului dat. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. |  | n/a |
| - Soluție de gestiune a accesului securizat pentru stațiile de lucru |  |  |  | Tip: Soluție de gestiune a accesului securizat pentru 1000 stații de lucru a utilizatori către resursele interne prin respectarea conceptului de ZTNA, inclusiv 12 luni de suport de la producător. Cantitate: Modelul de licențiere trebuie să acopere 1000 de endpoint-uri. Cerințe generale: - Soluția trebuie să ofere un instrument centralizat de administrare; - Clientul endpoint trebuie să fie compatibil cu sistemele de operare: Windows 10 și mai sus, OS X 10.14 și mai sus, Linux Ubuntu 16, CentOS 7.4 și mai sus. Soluția trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități: - Remote Client deployment; - Endpoint onboarding with costum parameters, creates Client installers, email invitation - Integration with Windows Active Directory - Real-time dashboard - Software inventory management - Automatic group assignment - Remote triggers - Remote Logging and Reporting - ZTNA Remote Access - IPSEC, SLL VPN Access - Application-based Split Tunnel Cerințe minime de menținere: 12 luni de suport de la producător, care include: - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  |  |
| - Soluție de gestiune a autorizării în rețeaua securizată |  |  |  | Tip: Soluție de gestiune a autorizării în rețeaua securizată a Cumpărătorului, pe baza identificării utilizatorii și a permisiunilor de acces de la sisteme terțe (Identity-Based Policies), inclusiv 12 luni de suport de la producător. Cantitate: Modelul de licențiere trebuie să acopere 500 de utilizatori. Cerințe generale: - Soluția trebuie să asigure integrarea cu echipamentele de tip firewall din pozițiile 1.1, 1.2 în vederea permiterii accesului în rețeaua securizată a Cumpărătorului. - Soluția trebuie să ofere un instrument centralizat de administrare. - Soluția trebuie să fie oferită ca Appliance Virtual. - Compatibilitate cu platforma de virtualizare: VMware vSphere 8. Soluția trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități: - Enables identity and role-based security policies in the secured enterprise network without the need for additional authentication through integration with Active Directory - Integration with LDAP and Active Directory for group membership - Enablement of identity and role-based security - Support wide range of multi-factor authentification metods: One Time Password (OTP) tokens, e-mail and SMS OTP, digital certificates, and FIDO keys. Cerințe minime de menținere: 12 luni de suport de la producător, care include: - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  |  |
| - Soluție de gestiune și operare centralizată a dispozitivelor de rețea |  |  |  | Tip: Soluție de gestiune centralizată a dispozitivelor și appliance-urilor de securitate menționate la pozițiile 1.1 – 1.5 și a produselor FortiMail, FortiProxy, FortiWeb exploatate în mediul Cumpărătorului, inclusiv 12 luni de suport de la producător. Cantitate: Modelul de licențiere trebuie să acopere 10 dispozitive/soluții. Cerințe generele: - Soluția trebuie să asigure integrarea cu echipamentele de tip NGFW și comutatoare de rețea din pozițiile 1.1 – 1.5, produsele exploatate în mediul Cumpărătorului (FortiMail, FortiProxy, FortiWeb). - Soluția trebuie să ofere un instrument centralizat de administrare și inventariere. - Soluția trebuie să fie oferită ca Appliance Virtual. - Compatibilitate cu platforma de virtualizare: VMware vSphere 8. Soluția trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități: - Centrally manage network and security policies for proposed products at 1.1 - 1.4 positions. Provide signature updates to FortiGate, FortiMail. - Automate workflows and configurations for proposed products at 1.1 - 1.4 positions. - Advanced device monitor through customizable dashboards and widgets to see resource usage, network status, IPsec and SSL VPN, routing, traffic shapers etc. - Automating processes for policy compliance, policy lifecycle management. Cerințe minime de menținere: 12 luni de suport de la producător, care include: - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  |  |
| 1.10.Soluție de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea |  |  |  | Tip: Soluție de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea a dispozitivelor menționate în pozițiile 1.1 – 1.4, soluțiilor de la 1.9, 1.10 și a soluțiilor FortiMail, FortiWeb, FortiProxy operate în mediul Cumpărătorului. Cerințe generelale: - Modelul de licențiere trebuie să acopere 10Gb/zi de log-uri. - Soluția trebuie să asigure integrarea cu echipamentele de tip NGFW și comutatoare de rețea din pozițiile 1.1 – 1.4, soluțiile de la 1.9, 1.10 și produsele exploatate în mediul Cumpărătorului (FortiMail, FortiProxy, FortiWeb). - Soluția trebuie să ofere un instrument centralizat de administrare cu funcționalități de gestiune, analiză, și raportare în baza jurnalelor de rețea. - Soluția trebuie să fie oferită ca Appliance Virtual. - Compatibilitate cu platforma de virtualizare: VMware vSphere 8. Soluția trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități: - Centralized Search and Reports - search experience and reports on network traffic, threats, network activities and trends across the network. - Centralized Search and Reports - search experience and reports on network traffic, threats, network activities and trends across the network. - Support playbook automation. - Log Forwarding for Third-Party Integration - Multi-Tenancy with Flexible Quota Management Cerințe minime de menținere: 12 luni de suport de la producător, care include: - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  |  |
| 1.11. Soluție de control al accesului la rețea |  |  |  | Tip: Soluție de control al accesului la rețea prin funcționalități de vizibilitate, control și răspuns automat pentru tot ceea ce se conectează la rețea, inclusiv 12 luni de suport de la producător. Cerințe generelale: - Soluția trebuie să ofere atât înrolarea automată a endpoint-urilor noi cât și monitorizarea și remedierea a dispozitivilor non-compliant.. - Modelul de licențiere trebuie să acopere 400 de endpoint device-uri concurente. - Soluția trebuie să asigure integrarea cu echipamentele de tip NGFW, FortiAnalyser. - Soluția trebuie să ofere un instrument centralizat de administrare și vizibilitate, asigurând funcționalități de analiză și raportare. - Soluția trebuie să ofere evaluarea riscului pentru orice endpoint conectat în rețea. - Soluția trebuie să fie oferită ca Appliance Virtual. - Compatibilitate cu platforma de virtualizare: VMware vSphere 8. Soluția trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități: - Network discovery; - Network Rogue Identification; - Network Device Profiling and Classsification; - Endpoint Enhanced Visibility; - Endpoint Anomaly Detection; - Network Access Policies; - Firewall Segmentation; - MAC Address Bypass; - Full RADIUS (EAP); - Control Guest Management; - Control Endpoint Compliance; Cerințe minime de menținere: 12 luni de suport de la producător, care include: - suport tehnic din partea producătorului 24x7x365 - actualizare firmware versiuni minore și majore. Condiții de livrare: Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. În cazul în care pe parcursul activităților de instalare / configurare inițială a bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie nr. din mai 2023

Obiectul achiziţiei: Soluție de asigurare a securității rețelei locale a BNM și a interacțiunii cu rețeaua Internet

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), MDL | Preţ unitar (cu TVA), MDL | Suma (fără TVA), MDL | Suma (cu TVA), MDL | Termenul de livrare | Clasificația bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Lot 1: Soluție de asigurare a securității rețelei locale a BNM și a interacțiunii cu rețeaua Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32420000-3 | 1.1.Echipament de securitate a rețelei de tip 1 | buc | 4 |  |  |  |  | Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. | Nu se aplică |  |  |
| 32420000-3 | 1.2. Echipament de securitate a rețelei de tip 2 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32420000-3 | 1.3.Echipament de securitate a rețelei de tip 3 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32420000-3 | 1.4.Echipament de securitate a rețelei de tip 4 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32423000-4 | 1.5. Comutator de rețea | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | 1.6. Dispozitiv de rețea WiFi de tip AP | buc | 38 |  |  |  |  | Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. |  |  |  |
| 48422000-2 | 1.7. Soluție de gestiune a accesului securizat pentru stațiile de lucru | buc | 1 |  |  |  |  | Ofertantul câștigător (Furnizorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. După livrarea bunurilor, în 25 de zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să asigure executarea activităților de configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea / configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. |  |  |  |
| 48422000-2 | 1.8. Soluție de gestiune a autorizării în rețeaua securizată | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48422000-2 | 1.9. Soluție de gestiune și operare centralizată a dispozitivelor de rețea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48422000-2 | 1.10. Soluție de gestiune, analiză și raportare pe baza jurnalelor de rețea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48422000-2 | 1.11.Soluție de control al accesului la rețea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________

| Anexa nr.3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei _____________________________________________________ Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de Bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea________________________________________________, (denumirea bunurilor) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din "___" _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică; b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ c) Anexa nr. 3: Angajament de respectare a cerinţelor de securitate ale Cumpărătorului c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în Specificaţie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificație. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a. Factură fiscală; b. Act de predare- primire a bunurilor (la recepționarea bunurilor); c. Certificat de garanție; d. Act de acceptanță a bunurilor (la finalizarea procesului de instalare și dare în exploatare). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ___________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: a. Cumpărătorul achită Bunurile specificate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract după îndeplinirea condițiilor de predare-primire a Bunurilor conform cap. 4 al prezentului Contract în baza actului de acceptanță a bunurilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi, a facturii fiscale prezentate de către Furnizor și a certificatului de garanție, în decurs de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de la punctul 2.2 de către Cumpărător; b. Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului; c. Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Furnizorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră livrate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4. 5. Standarde 5.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 şi pct.7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluţiunea 8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 25 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Cumpărătorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ___________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 10 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Furnizorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării. 12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2023, cu excepția cap. 13 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Completare la Capitolul 2. Termeni și condiții de livrare 2.1.1. Livrarea Bunurilor se efectuează în decurs de 65 zile calendaristice care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a prezentului Contract. 2.1.2. Asigurarea executării activităților de instalare, configurare, punerea în funcțiune a Bunurilor și asigurarea suportului la definirea/configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului, se efectuează în decurs de 25 zile calendaristice din data solicitării transmise în scris de către Cumpărător, după livrarea Bunurilor. 2.1.3. Se acceptă efectuarea activităților la sediul Furnizorului (off-site) doar în cazul în care acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al activităților care fac obiectul acestui Contract. 2.3.1. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 lit. a), b) și c) se vor prezenta Cumpărătorului la momentul livrării Bunurilor la sediul Cumpărătorului. Livrarea se consideră încheiată după îndeplinirea condițiilor de predare-primire a Bunurilor conform cap.4 al prezentului Contract și este prezentat și semnat documentul din punctul 2.2 lit. d). Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: d) au fost asigurate executarea activităților de instalare, configurare, punere în funcțiune a Bunurilor, (asistență în procesul de transferare / importare a configurărilor de pe echipamentele existente FortiGate) și asigurarea suportului la definirea/configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: e) să prezinte informaţia privind existenţa metalelor preţioase, inclusiv cantitatea acestora, care se conţin în Bunurile livrate; f) să asigure executarea activităților de instalare, configurare, punerea în funcțiune a Bunurilor și să asigure suportul la definirea/configurarea politicilor inițiale, precum și transferul de cunoștințe Cumpărătorului; g) în cazul în care pe parcursul activităților de instalare/configurare inițială a Bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care Bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi Contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: c) să asigure condițiile necesare specialiștilor Furnizorului pentru efectuarea instalării, conectării, punerii în funcțiunea a Bunurilor și efectuarea configurărilor necesare. Prin crearea condiţiilor necesare se subînţelege: accesul în încăperile unde se vor instala Bunurile, existenţa spaţiului necesar pentru plasarea Bunurilor, conectarea la energie electrică, acces la rețeaua INTERNET/INTRANET a Cumpărătorului, etc Completare la Capitolul 10. Sancţiuni 10.1.1. Termenul de valabilitate al garanției bancare va depăşi cu cel puţin 45 zile calendaristice data planificată a semnării Actului de predare-primire a bunurilor. 10.7. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la punctele 9.4. şi 11.2. ale prezentului Contract Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma Bunurilor asupra cărora se aplică acest caz conform Specificației a prezentului Contract, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract. Capitolul 13. Garanții 13.1. Termenele de garanţie a calităţii Bunurilor curg din data livrării Bunurilor la sediul Cumpărătorului și sunt specificate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract. 13.2. În perioada de garanţie stabilită pentru Bunurile specificate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, Furnizorul este obligat să asigure deservirea tehnică a Bunurilor în următoarele condiţii: a. posibilitatea contactării imediate a Prestatorului la linia „hot-line” în scopul raportării unei defecțiuni sau probleme; b. executarea tuturor lucrărilor legate de primirea anunţurilor privind defecţiunile depistate în lucrul echipamentului de reţea, plasarea comenzii către producătorul echipamentului şi înlocuirea componentelor defecte din contul Furnizorului, utilizând componente livrate de producătorul echipamentului. Toate serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defectate, etc.) vor fi efectuate de către Furnizor din contul său. De asemenea, toate serviciile legate de returnarea (transportarea, împachetarea, vămuirea, etc.) echipamentelor / pieselor defectate către producător vor fi efectuate de către Furnizor din contul Furnizorului. Garanţia include costul pieselor şi al manoperei. Piesele defecte, care au fost înlocuite, devin proprietatea Furnizorului şi sunt transmise Furnizorului în termen de 2 săptămâni de la momentul înlocuirii acestora în baza actului de predare-primire semnat de către Părţi; c. la solicitarea Beneficiarului lucrările de deservire / reparaţie se execută de către personalul Prestatorului şi în afara zilelor de lucru (în zilele de odihnă); Capitolul 14. Confidențialitate 14.1. Toată informația furnizată de către o Parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică. 14.2. Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informaţie confidențială aferentă bunurilor livrate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepţia informaţiei asupra căreia cealaltă Parte îşi dă acordul scris în vederea divulgării acesteia. 14.3. Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în prestarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiţii de păstrare a confidenţialităţii informaţiei: a. să nu divulge, transmită sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte sau persoanele împuternicite de aceasta, nici o informaţie cu caracter confidenţial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepţia materialelor sau informaţiei aflate anterior în evidenţa acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obţinută înaintea unei astfel de divulgări, transmiteri sau utilizări de la persoane terţe sau din sectorul public; b. să respecte toate politicile sau indicaţiile date de cealaltă Parte în ceea ce priveşte asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informaţii cu acces limitat sau cu caracter confidenţial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerinţelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți; c. să nu folosească nici o informaţie cu acces limitat sau cu caracter confidenţial pentru obţinerea unui beneficiu personal. 14.4. Fiecare Parte este obligată să respecte confidenţialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în livrarea Bunurilor, cu excepția celor publice. 14.5. Părţile nu vor dezvălui, publica și răspândi informaţiile confidenţiale nimănui altcuiva decât angajaţilor proprii care au nevoie sa cunoască aceste informaţii. Dacă este necesară implicarea unei terţe părţi (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidenţialitate înaintea autorizării oricărei terţe Părţi. 14.6. Părţile vor limita accesul la asemenea informaţii confidenţiale pentru angajaţii, funcţionarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligaţiilor asumate prin acest Contract. 14.7. Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise şi care conţin informaţiile ce aparţin celeilalte Părţi, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora. 14.8. Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conţine informaţii confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă. 14.9. La cererea uneia dintre Părţi, cealaltă Parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale (de stocare) ce conţin informaţii confidenţiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informaţie ce se află pe suportul ce nu poate fi distrusă va fi ştearsă. 14.10. Toate obligaţiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relaţiei de afaceri dintre Părţi pe o perioadă nelimitată. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |

Anexă la contract

ANGAJAMENT

DE RESPECTARE A CERINŢELOR DE SECURITATE ALE CUMPĂRĂTORULUI

Toată informația furnizată de către Cumpărător Furnizorului în vederea executării Contractului se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Cumpărător că informația dată este publică. Astfel, în vederea îndeplinirii obligaţiunilor contractuale și cu scopul asigurării unei conlucrări cât mai eficiente și bazată pe respectarea principiilor și politicilor de securitate ale Cumpărătorului, Furnizorul şi personalul acestuia se va conduce de principiul „este interzis tot ceea ce nu a fost expres permis” și este obligat să respecte următoarele cerinţe:

1. Să utilizeze informaţiile confidenţiale primite exclusiv în scopul pentru care acestea au fost dezvăluite şi să nu le utilizeze pentru orice alt scop sau fără acordul prealabil scris al Cumpărătorului.

2. Să divulge aceste informaţii doar angajaţilor, reprezentanţilor sau agenţilor săi care trebuie să aibă acces la informaţiile confidenţiale în vederea îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu scopul dezvăluirii informațiilor de către Cumpărător.

3. Să informeze persoanele cărora li se acordă acces la informaţiile confidenţiale despre natura confidenţială a informaţiilor furnizate, să încheie cu aceste persoane și să prezente Cumpărătorului un angajament de respectare a cerinţelor de securitate ce va conține condiţii identice celor stabilite în prezenta Anexa la Contractul încheiat dintre Furnizorul și Cumpărător. Furnizorul asigură că obligaţiile de confidenţialitate şi neutilizare sunt respectate strict de către persoanele vizate în prezentul subpunct şi îşi asumă răspunderea deplină pentru acţiunile sau omisiunile angajaţilor, reprezentanţilor şi agenţilor săi.

4. Să nu divulge informaţiile confidenţiale primite, cu excepția celor prevăzute la pct. 2 al prezentei Anexe, nici unei terţe părţi şi să nu permită accesul terţilor la aceste informaţii fără acordul Cumpărătorului și prin intermediul altor mijloace decât cele propuse de Cumpărător, dacă legea nu stabileşte altfel.

5. Să nu reproducă,  să nu publice și să nu distribuie sau sintetizeze nici o informaţie confidenţială primită de la Cumpărător în alt scop decât cel pentru care a fost furnizată de către acesta.

6. Recunoaşte şi confirmă că toate drepturile existente şi viitoare de proprietate intelectuală legate de informaţiile confidenţiale primite de la Cumpărător sunt ale Cumpărătorului care este titularul lor exclusiv.

7. Să returneze sau să distrugă imediat toate copiile (indiferent de forma reproducerii şi a depozitării), inclusiv toate materialele tangibile, înregistrările, notele şi toate derivatele informaţiilor confidenţiale divulgate de Cumpărător la prima îndeplinire a următoarelor condiţii: a) la încetarea raporturilor contractuale; sau b) la solicitarea Cumpărătorului.

8. Prin derogare de la pct. 7 al prezentei Anexe, Furnizorul poate reţine documentele necesare în temeiul legii, cu condiţia că aceste informaţii confidenţiale sau copiile lor sunt supuse unei obligaţii nelimitate de confidenţialitate.

9. În cazul în care i se solicită comunicarea informaţiilor confidenţiale de către orice autoritate judiciară, administrativă, de reglementare sau o autoritate similară sau este obligat să divulge aceste informaţii în temeiul legii, Furnizorul va informa imediat Cumpărătorul privind condiţiile acestei divulgări şi va coopera în măsura în care este posibil cu Cumpărătorul în vederea satisfacerii cererii de divulgare şi păstrării confidenţialităţii informaţiei în cea mai mare măsură permisă de lege.

10. Să informeze imediat în scris Cumpărătorul despre orice încălcare a obligaţiei de confidenţialitate de către orice persoană căreia i-a dezvăluit informaţiile confidenţiale sau despre orice alt incident în domeniul securităţii informaţiei produs în procesul de executare a contractului sau după executarea acestuia.

11. Să manifeste o atitudine responsabilă și prudentă la accesarea informaţiei și utilizarea resurselor informaţionale, asigurând integritatea și disponibilitatea informaţiei în cadrul activităţilor desfăşurate.

12. Să poarte semne de identificare vizibile în sediul Cumpărătorului (cum ar fi ecusoanele).

13. Să acceadă doar în spaţiile și zonele pentru care a fost acordat accesul.

14. Să nu întreprindă careva măsuri ce ar putea afecta sau facilita compromiterea securităţii fizice și/sau logice a resurselor Sistemului Informaţional al Cumpărătorului.

15. Să menţină şi să utilizeze adecvat echipamentul TI pus la dispoziţie de către Cumpărător, în scopul asigurării integrităţii și disponibilităţii lui.

16. Dacă nu este explicit permis, se interzice utilizarea echipamentului TI ce nu aparţine Cumpărătorului în scopul gestionării informaţiei confidențiale ce aparţine acestuia.

17. Să declare echipamentul TI ce nu aparţine Cumpărătorului la introducerea lui în sediul Cumpărătorului cu indicarea scopului utilizării acestuia și să nu conecteze neautorizat acest echipament la nici una din resursele informaţionale ale Cumpărătorului.

18. Să amplaseze echipamentul TI deservit și administrat de către Părţi terţe separat de cel al Cumpărătorului.

19. Să conecteze echipamentul Părţii terţe la reţeaua Cumpărătorului doar după obţinerea acceptului explicit al acestuia.

20. Să implementeze mijloace adecvate de prevenire și detectare a softului cu potenţial dăunător pe calculatoarele/dispozitivele pentru care s-a acceptat conectarea la reţeaua Cumpărătorului sau cu ajutorul cărora sunt manipulate date și informaţii proprietate a Cumpărătorului.

21. Este interzisă scanarea sau utilizarea diferitor sisteme și aplicaţii în vederea scanării sau identificării de vulnerabilităţi ale reţelei Cumpărătorului. Excepţie de la această regulă fac parte cazurile când obiectul Contractului cu terţa parte și acordarea accesului la reţeaua Cumpărătorului a fost făcută în vederea efectuării activităţilor anterior menţionate.

| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de bunuri Cumpărătorul |  |