WinCmeta

| Obiect Teren sportiv multifunctional, s. Suruceni, r-l Ialoveni | Investitor Primaria s. Suruceni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,5800 |
| 2 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |
| 3 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 5 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 6 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 1.2. Demontarea rezervorului existent si a viceului partial demolat |  |  |
| 8 | RCsB27A apl. | Demontarea panourilor prefabricate pentru demolare (Kmanopera=0.3, Kmateriale,mecanizme=0.5 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2710602000078 | Otel beton D = 8 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,7900 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 10 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto betonul demolat de la peretii rezervorului | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea gunoiului, desurilor de beton cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 13 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.( incarcarea in a/camioane). | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea argilei nisipoasei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km pentru umpluturi la rezervuar | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 15 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.3. Constructia gardului G 1, inclusiv centura din beton armat C 1 |  |  |
| 17 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Sirma zincata d- 3mm | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 19 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 20 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 21 | CL08A | Elemente metalice (stilpi- 80x80x4 mm.-44buc., L=6000mm 264mx9.222kg.=2434.6 kg, inclusiv capace 44 buc. 80x80x5mm=11kg.,armatura d-16mm-35kg..., tava 40x20x2mm.-L=410.5 mx1.68kg.=689.6kg..) gata confectionate, inclusiv vopsirea cu vopsea tip gravihel livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura centurei C 1 ( piulite, surub, saibe se exclud ) | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice - stilpi la gard | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice - stilpi baschet gata confectionati | kg | 2,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
| 22 | RpEJ01A | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea plaselor de tenis si volei pe stilpii existenti | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 2710603434771 | Otel lat 30 x 4 mm | kg | 2,2200 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,0120 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0220 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 23 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 ( beton pentru informatie se exclude ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 24 | CB14F | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a plasei rabit | m |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0001 |
|  | 2873145887000 | Sirma zincata d- 3mm | kg | 0,0020 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1,5000 |
| 25 | CC09D | Montarea plasa rabit zincata pentru sustinere si inchideri la pereti 45x45mm., d-2.5 mm ( prinderea plasei cu sirma zincata d- 3mm de reteaua metalica-teava 40x20x2mm si de stilpi 80x80x4mm.; cuie si tabla zincata se exclude ). | m2 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 |
|  | 2873122005340 | Plasa rabit zincata ochi 45x45mm, d- 2.5 mm | kg | 1,9000 |
|  | 2873145887000 | Sirma zincata d- 3mm | kg | 0,0200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 26 | CK14A | Portita metalica cu rame din profiluri din tava profilata 40x20x2 mm- 11.4 m.l., h-2000mm, b-900mm gata confectionate, cu accesoriile necesare, inclusiv lacat cu 3 chei , vopsita, montate pe stilpi din metal existenti, exclusiv plasa | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 27 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din tava profilata ga 40x20x2 mm - 21.06 m.l., h- 2450mm, b-2400 mm,gata confectionate, cu accesoriile necesare, inclusiv lacat cu 3 chei , vopsita, montate pe stilpi din metal existenti, exclusiv plasa | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.4. Perete de sustinere |  |  |
| 28 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Sirma zincata d- 3mm | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 30 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 31 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 32 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 ( beton pentru informatie se exclude ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 33 | TsD17B | Umpluturi compactate cu pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 34 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.5. Constructia scarii la intrare |  |  |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Sirma zincata d- 3mm | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 36 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 37 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 38 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 ( beton pentru informatie se exclude ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 39 | CH06A | Balustrada din inox H-90 cm. pe 2 parti la scara ( mina curenta d-50 mm, stilpi d-38 mm, dungi-traverse d- 16 mm in 3 rinduri ) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | 1.6. Constructia pereului |  |  |
| 40 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 41 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 42 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Sirma zincata d- 3mm | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 43 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp- plasa VR4, 150x150 mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 44 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje C 16/20 (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 |
|  | 2663102110000 | Beton C 12/15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 1.7. Instalarea bancilor |  |  |
| 45 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 |
| 46 | TsH91A | Instalarea banci pe 4 picioare, conform proiectului 59/24-PG ( K materiale=2 ) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 47 | TsH90A apl. | Instalarea leaturilor vopsite pe peretele de sprigin- scaun 1, conform proiectului 59/24- PG | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,0000 |
|  | 1421102200001 | Leat rindeluit vopsit | m3 | 1,0000 |
|  | 2873145887002 | Dibluri cu surub KR 6x120mm | buc | 414,8000 |
|  |  | 1.8. Teren multifunctional |  |  |
| 48 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 51 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii , in pamint coeziv mijlociu , adincime < 1,5 m teren mijlociu (fundatia stilpilor pentru baschet ). | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 52 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Sirma zincata d- 3mm | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 53 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 54 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 55 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 ( beton pentru informatie se exclude ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 56 | TsD17B | Umpluturi compactate cu pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 57 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit ( anchere cu filet pentru insurubare si placa metalica 400x400x20mm -4 buc.) | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 58 | CL18A | Confectii metalice din tevi de otel pentru sustineri 150x150x6 mm, - stilpi baschet gata confectionati si vopsiti, infasurati cu paralon si piele artificiala pe h- 2000mm pentru protejare contra accidente, inclusiv panoul din plexiglass cu inel si plasa - 2 buc. | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice - stilpi baschet gata confectionati | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 59 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu grosime 20 cm. ( elicopterizat ). Se exclude: ciment,piese inglobate, lac, grund, obdurator , banda cu strat lipicios | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7800 |
|  | 2663102100000 | Beton C 16/20 | m3 | 0,2030 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata VR 4 , 100x100x4 mm | kg | 1,2000 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,0260 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,2900 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,0410 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0020 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |
| 60 | CG48A1 K=10 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 |
|  | 2663102100000 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0102 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0010 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | 0,0010 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0010 |
| 61 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "Ecowhole cushion plus", acoperire in 5 straturi cu efect de antialunecare, grosimea totala 5-6 mm pe suport existent, inclusiv : nisip cuartos, grund epoxidic, resurfacer acrilic, strat acrilic elastic cauciucat, vopsea acrilica antiderapanta si stratul acrilic protector.K manopera = 0.6 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,4500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0500 |
|  | 2653102100841 | Grund epoxidic-AQ PRIMER | kg | 0,3000 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos cu granulatia 0.1-0.3 mm | kg | 0,7000 |
|  | 2653102100842 | Resurfacer acrilic | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100840 | Strat acrilic elastic cauciucat-cushion | kg | 1,1000 |
|  | 53102100841 | Strat acrilic elastic cauciucat- Cushion Plus | kg | 2,4000 |
|  | 2430126108725 | Vopsea acrilica | kg | 1,0000 |
|  | 2653102100843 | Strat acrilic protector | kg | 0,1500 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0670 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 62 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | 1.9. Acces catre stadion |  |  |
| 63 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
|  | pret de piata | Dulap metal BZUM - TF-01-25 | buc | 0,0000 |
| 64 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 65 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu ( sapat sub bordura ). | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 66 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,0000 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 |
| 67 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 1000X1000X100 mm | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 68 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta- sub bordura | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 69 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, l=100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C 16/20 | m3 | 0,0400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 70 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm , l= 100cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C 16/20 | m3 | 0,0550 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |
| 71 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 120 mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 72 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presat 200x100mm , h-80mm, culoarea gri | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat, 200x100, gros. 80mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 73 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabrica presat 200x100mm , h-80mm, culoare alba | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare, 200x100x80, alb | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 74 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h-100mm. | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 75 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presat 200x100mm , h-40mm, gri | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800656 | Placi din beton, pentru pavaje, 200x100x40, gri | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 76 | DE13B | Pavaje tactil ( indicator de intersectie ) , executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,h-60mm, galben | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800657 | Placi de trotuare din beton prefabricat, 200x100, gros. 80mm, galben ( tactil ) | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 77 | TsI51A2 | Transportarea betonului asfaltic decaparat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 78 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice , gata confectionati cu capac vopsit: metalici, 80x80x4 mm, l= 7m , inclusiv gropile si umplutura | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |
| 79 | RpEJ01A | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea corpului de iluminat | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 110-0300 | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc |  |
|  | 2710603434771 | Otel lat 30 x 4 mm | kg | 2,2200 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,0120 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0220 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 80 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 81 |  | Clema de ancorare PA 1500 | buc |  |
|  | 001-25 | Clema de ancorare PA 1500 | buc |  |
| 82 | 001-26 | Clema de stringere ( zajim )- CS 10.3 | buc |  |
|  | 1070001 | Clema de stringere CS 10.3 | buc |  |
| 83 |  | Banda inoxidabila F 204 | m |  |
|  | 2722104124447 | Banda inoxidabila F 204 | m |  |
| 84 |  | Screpete pentru prinderea bandei de inox NC-20 | buc |  |
|  | 10880 | Screpete de prindere a bandei de inox - NC-20 | buc |  |
| 85 | RpEB02C | Montarea conductorilor din aluminiu AVK tr , avind sectiunea 16x16 mmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu AVKtr 16x16mm2 | m | 1,0200 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0400 |
| 86 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie canal metalic, aparent pe perete , pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x30 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal metalic 50-30-mm | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
| 87 | RpEB01A1 | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu AVVGng 3x4mmp in tuburi, elemente de protectie | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0900 |
|  | 2722103107002 | Cablu AVVGng 3x4 mm2 | m | 1,0300 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
| 88 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0300 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie IP 67 | buc | 0,2500 |
| 89 | 08-03-572-3 | Dulap de evidenta, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 90 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 91 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina monopolar 25 A- BH 32/1P/25 A | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator de sarcina monopolaBH 32/1P/25A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 92 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A , BA 47-29/1/C 32 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |
|  | 1111000100021 | Intrerupator - automat monopolar BA 47-29/1P/C 32 A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 93 | 08-03-572-3 | Dulap de distributie, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 94 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina monopolar 25 A- BH 32/1p/25 A | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator de sarcina monopolaBH 32/1P/25A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 95 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferantial bipolar - 16 A , ABDT 32/2P/16A | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |
|  | 1111000100023 | Intrerupator automat diferential bipolar 16A- ABDT 32/2P/16A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 96 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate KM 20-20 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 |
|  | 3320634625001 | Contactor automat | buc | 1,0000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |
| 97 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de 10 A, de constructie normala , IP 44 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator IP 44 | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate IP67 | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 98 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, 16 A, IP44 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate IP67 | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 99 | 08-02-472-1, K m=2r | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 100 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 101 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000 |
| 102 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul 32 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 0251 | Furtun metalic ,d.32mm | m |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 103 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant, diametrul 6 mm | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,9000 |
|  | 1100136 | Cablu de otel, d 6mm | m |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3100 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,8800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3100 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 104 |  | Dulap de evidenta BZUM - TF - 01 - 25 | buc |  |
|  | pret de piata | Dulap metal BZUM - TF-01-25 | buc |  |
| 105 |  | Contor electric monofaza 5-40 A- LUN 10F | buc |  |
|  | 503-9039 | Contor electric monofaza 10-40 A | buc |  |
| 106 |  | Dulap de distributie IP65 | buc |  |
|  | 503-904002 | Dulap de distributie, IP65,500x400x220mm, U1 | buc |  |
| 107 |  | Suport cu un brat- tava otel vopsita, d-57 mm, l=2m | buc |  |
|  | 503-9040 | Consola cu un brat- tava de otel vopsita d-57mm,l=2m | buc |  |
| 108 |  | Corp de iluminat LED 60W, 4000K,110lm/W, IP65 | buc |  |
|  | 503=9041 | Corp de iluminat LED 60W, 4000K, 110lm/W | buc |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.