	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Ceucari 10
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-11 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	1 100,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	286,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	286,00

	3
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	670,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	120,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	120,60

	4
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,100



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,602

	5
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	41,160



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	86,436

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	54,331

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,058

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	11,936

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	11,936

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	6,174

	6
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,414



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	8,512

	7
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	240,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	61,972

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	8
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 602,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	55,91

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	51,264

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	29,156

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	29,156

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	29,156

	9
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,801



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	4,822

	10
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	180,230



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	46,499

	11
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 602,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	80,10

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	80,10

	12
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,121



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,155

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,336

	13
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 602,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	240,30

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	188,235

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	6,007

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	22,028

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	22,828

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	14
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,760



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	15,893

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,76

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,464

	15
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	26,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	26,136

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	30,36

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,64

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	5,544

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	11,088

	16
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	176,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	102,115

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	2,781

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	178,64

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	281,60

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	1 385,12

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,88

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	7,533

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	3,52

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	8,290



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	74,859

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	8,29

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	11,606

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	124,350



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	123,106

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	143,002

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	12,435

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	26,113

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	52,227

	19
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	829,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	480,986

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	13,098

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	841,435

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 326,40

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	6 524,23

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	4,145

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	35,481

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	16,58

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Pereu din beton



	20
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,430



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	30,973

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,43

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,802

	21
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	34,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	33,957

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	39,445

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,43

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	7,203

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	14,406

	22
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	343,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	428,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	51,45

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	35,158

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	343,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	343,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	343,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	3,43

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	2,058

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	6. Tartan tip 1



	23
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,860



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,766

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,86

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,204

	24
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	8,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	8,514

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	9,89

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,86

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,806

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,612

	25
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,034



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,035

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,01

	26
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	86,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	10,32

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	10,105

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,322

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,182

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,226

	27
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	86,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	10,32

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	21,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,30

	28
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	86,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	57,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,88

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	481,60

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	688,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	211,56

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,44

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	7. Tartan tip 2



	29
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,080



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	9,752

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,08

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,512

	30
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	10,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	10,692

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	12,42

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,08

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,268

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	4,536

	31
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,043



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,044

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,013

	32
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	108,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	12,96

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	12,69

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,405

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,485

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,539

	33
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	108,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	12,96

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	27,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,40

	34
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	108,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	72,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	8,64

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	604,80

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	864,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	265,68

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	4,32

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	8. Tartan tip 3



	35
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,680



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	6,14

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,68

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,952

	36
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	6,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	6,732

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	7,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,68

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,428

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,856

	37
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,027



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,028

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,008

	38
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	68,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	8,16

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	7,99

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,255

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,935

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,969

	39
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	68,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	8,16

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	17,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,40

	40
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	68,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	45,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	5,44

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	380,80

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	544,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	167,28

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	9. Suprafata inverzita



	41
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	1,887



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	4,246

	42
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	320,800



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	82,766

	43
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	1,887



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,679

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,008

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,755

	44
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	1 887,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	207,57

	45
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	18,870



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	90,953

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	74,725

	46
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	18,870



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	12,454

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	18,87

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	7,284

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	10. Borduri



	47
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	470,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	70,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	206,80

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	21,15

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 372,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	3,76

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	472,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,82

	48
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	720,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	86,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	129,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	34,56

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	734,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,16

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	723,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,16

	49
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	100,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	12,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	18,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	4,80

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	102,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,30

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	100,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	11. Mobilier urban



	50
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	57,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,08

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	51
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	18,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,52

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	12. Ingradiri spatii verzi



	52
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	1,620



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	1,928

	53
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	2,754



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	3,057

	54
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	2,754



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,711

	55
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	1,620



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	5,589

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,648

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	1,685

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,164

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,972

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,405

	56
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,160



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	1,28

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,256

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	0,896

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,128

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	160,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,192

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	0,48

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	0,48

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	0,48

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,072

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	1,12

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,192

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,096

	57
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,835



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	15,865

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	3,34

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	10,855

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	1,586

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	835,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	1,252

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	3,758

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	3,758

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	3,758

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,084

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,125

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	1,252

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	1,42

	58
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,995



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	7,244

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	11,94

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	5,97

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,836

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	2,985

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	1,493

	59
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	90,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	49,50

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	94,50

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	193,50

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	3,15

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	1,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri spatii verzi
	

	13. Intrare in blocuri



	13.1. Scari/Rampe



	60
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,070



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	0,143

	61
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	105,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	15,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	89,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,525

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	31,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	31,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,15

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,15

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	13,65

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,105

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,105

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	12,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,10

	62
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 073,120



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	120,241

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	6,219

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2 124,948

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	20,731

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	580,474

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	2,073

	63
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	22,440



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	108,834

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	10,098

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	23,691

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	3,467

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	13,464

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	6,283

	64
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	7,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	2,17

	65
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,070



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	0,617

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	0,66

	66
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	70,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	269,85

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	71,40

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	406,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	10,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	14,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	1,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,35

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	24,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	2,52

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,504

	67
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	50,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	45,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	17,50

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	51,50

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	51,50

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	6,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	287,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,50

	68
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	6,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	23,13

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	6,12

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	34,80

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,12

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,03

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,058

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,216

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,043

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	13.2. Balustrada



	69
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	60,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	1,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	13,20

	70
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	60,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	12,00

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	60,00

	71
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	60,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	19,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	19,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,36

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,90

	72
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	130,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	24,738

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,302

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,302

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	130,20

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,651

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,042

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	1,302

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	2,604

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	2,604

	73
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,130



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,946

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,56

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,78

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,109

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,39

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,195

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	13.3. Tamplarii



	74
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 4 buc

	m2
	
	10,080



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	37,699

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	4,536

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	1,915

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	2,722

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	10,08

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	2,722

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	1,361

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	13,709

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,04

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,04

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	7,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,01

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,202

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	13.4. Fatada/Copertina



	75
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu amorsa pentru lucrari exterioare

	m2
	
	60,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,80

	
	241658610530289
	Grund pentru lucrari exterioare
	kg
	0,1500
	9,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,00

	76
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	60,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	132,00

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	61,812

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	363,60

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	23,634

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,182

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	1,884

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,912

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	2,736

	77
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	120,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	14,40

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	49,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,00

	78
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	120,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	146,40

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	276,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,48

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


