# Caiet de sarcini

Obiectivul: Lotul 1 Lucrări de reparaţie curentă Bloc B etajul 3 (stomatologie, aripa dreaptă, coridor, depozit, administraţia);

Obiectul: 1.2 Bloc B, et. 3 aripa dreaptă;

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Aparate de laborator. Tavan |  |  |
| 1.1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 10,0000 |
| 1.1.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 1,5000 |
| 1.1.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| 1.1.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 |
| 1.2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 1.2.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,5490 |
| 1.2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0100 |
| 1.2.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,5000 |
| 1.2.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
| 1.2.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 1.3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 10,0000 |
| 1.3.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,5000 |
| 1.3.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| 1.3.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 |
| 1.4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 1.4.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 4,0000 |
| 1.4.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,6000 |
| 1.4.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,0000 |
| 1.4.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,5000 |
| 1.4.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0200 |
| 1.4.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Aparate de laborator. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Aparate de laborator. Pereti |  |  |
| 1.5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,0000 |
| 1.5.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0060 |
| 1.5.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,6000 |
| 1.5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
| 1.5.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |
| 1.6 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 37,5000 |
| 1.6.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,8750 |
| 1.6.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,5000 |
| 1.6.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6250 |
| 1.6.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3750 |
| 1.7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 37,5000 |
| 1.7.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 5,6250 |
| 1.7.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8750 |
| 1.7.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1250 |
| 1.8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,5000 |
| 1.8.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 267,7500 |
| 1.8.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1500 |
| 1.8.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 45,7500 |
| 1.8.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,9625 |
| 1.8.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6000 |
| 1.9 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 37,5000 |
| 1.9.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 41,2500 |
| 1.9.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,6250 |
| 1.9.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0113 |
| 1.9.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,5000 |
| 1.10 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 11,9000 |
| 1.10.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 11,9000 |
| 1.11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,5000 |
| 1.11.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 37,4490 |
| 1.11.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0355 |

| 1.11.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,9750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5500 |
| 1.11.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0355 |
| 1.12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 37,5000 |
| 1.12.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,6250 |
| 1.12.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8750 |
| 1.12.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1250 |
| 1.13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,5000 |
| 1.13.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 14,2000 |
| 1.13.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,1300 |
| 1.13.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,7500 |
| 1.13.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,7750 |
| 1.13.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0710 |
| 1.13.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,5250 |
| 1.14 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar) | m2 | 2,0000 |
| 1.14.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 2,0400 |
| 1.14.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 7,4000 |
| 1.14.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,9400 |
| 1.14.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,0000 |
| 1.14.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 |
| 1.14.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.14.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3000 |
| 1.14.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0240 |
| 1.14.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Aparate de laborator. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Aparate de laborator. Lucrari diverse |  |  |
| 1.15 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 1.15.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 1.16 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. (Lavoar existent) | buc | 1,0000 |
| 1.16.1 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.16.2 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.16.3 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.16.4 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.16.5 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.16.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.17 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 3,8000 |
| 1.17.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,7600 |
| 1.17.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2660 |
| 1.17.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3800 |
| 1.17.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1900 |
| 1.17.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6600 |
| 1.18 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.18.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.18.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.18.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.18.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
| 1.19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x200) | buc | 2,0000 |
| 1.19.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 200x200 | buc | 2,0000 |
| 1.19.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
| 1.19.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
| 1.19.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Aparate de laborator. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Prelevare hemoleucogramica. Tavan |  |  |
| 1.20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 17,2000 |
| 1.20.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 2,5800 |
| 1.20.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8600 |
| 1.20.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5160 |
| 1.21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,2000 |
| 1.21.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18,1443 |
| 1.21.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0172 |
| 1.21.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,7400 |
| 1.21.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7200 |
| 1.21.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0172 |
| 1.22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 17,2000 |
| 1.22.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,5800 |
| 1.22.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8600 |
| 1.22.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5160 |
| 1.23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe | m2 | 17,2000 |

|  |  | glet existent, executate manual |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 6,8800 |
| 1.23.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,0320 |
| 1.23.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,6000 |
| 1.23.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,8600 |
| 1.23.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0344 |
| 1.23.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,4600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Prelevare hemoleucogramica. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Prelevare hemoleucogramica. Pereti |  |  |
| 1.24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 4,8000 |
| 1.24.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0144 |
| 1.24.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,8400 |
| 1.24.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8400 |
| 1.24.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0720 |
| 1.25 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 49,1000 |
| 1.25.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,4550 |
| 1.25.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,8920 |
| 1.25.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,3650 |
| 1.25.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4910 |
| 1.26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 49,1000 |
| 1.26.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 7,3650 |
| 1.26.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,4550 |
| 1.26.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4730 |
| 1.27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,1000 |
| 1.27.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 350,5740 |
| 1.27.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1964 |
| 1.27.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 59,9020 |
| 1.27.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,8789 |
| 1.27.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,7856 |
| 1.28 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 49,1000 |
| 1.28.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 54,0100 |
| 1.28.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,3650 |
| 1.28.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0147 |
| 1.28.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,8200 |
| 1.29 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 26,9000 |
| 1.29.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 26,9000 |
| 1.30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,9000 |
| 1.30.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 44,2003 |
| 1.30.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0419 |
| 1.30.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,8550 |
| 1.30.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1900 |
| 1.30.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0419 |
| 1.31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 49,1000 |
| 1.31.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 7,3650 |
| 1.31.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,4550 |
| 1.31.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4730 |
| 1.32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,9000 |
| 1.32.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 16,7600 |
| 1.32.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,5140 |
| 1.32.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,9500 |
| 1.32.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,0950 |
| 1.32.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0838 |
| 1.32.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,0450 |
| 1.33 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 7,2000 |
| 1.33.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 7,3440 |
| 1.33.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 26,6400 |
| 1.33.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,3840 |
| 1.33.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 144,0000 |
| 1.33.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0144 |
| 1.33.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.33.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,8800 |
| 1.33.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0864 |
| 1.33.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0720 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Prelevare hemoleucogramica. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Prelevare hemoleucogramica. Lucrari diverse |  |  |
| 1.34 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 1.34.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 1.35 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe | buc | 1,0000 |

|  |  | piedestal. (Lavoar existent) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35.1 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.35.2 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.35.3 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.35.4 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.35.5 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.35.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.36 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 10,4000 |
| 1.36.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 2,0800 |
| 1.36.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,7280 |
| 1.36.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0400 |
| 1.36.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,5200 |
| 1.36.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,2800 |
| 1.37 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.37.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.37.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.37.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.37.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
| 1.38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x200) | buc | 3,0000 |
| 1.38.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 200x200 | buc | 3,0000 |
| 1.38.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,5000 |
| 1.38.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4100 |
| 1.38.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
| 1.39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x250) | buc | 1,0000 |
| 1.39.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x250 | buc | 1,0000 |
| 1.39.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.39.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.39.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Prelevare hemoleucogramica. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Prelevare urinei. Tavan |  |  |
| 1.40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 3,7000 |
| 1.40.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 0,5550 |
| 1.40.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1850 |
| 1.40.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1110 |
| 1.41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,7000 |
| 1.41.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,9031 |
| 1.41.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0037 |
| 1.41.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,6650 |
| 1.41.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |
| 1.41.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0037 |
| 1.42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 3,7000 |
| 1.42.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,5550 |
| 1.42.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1850 |
| 1.42.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1110 |
| 1.43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,7000 |
| 1.43.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 1,4800 |
| 1.43.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2220 |
| 1.43.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,8500 |
| 1.43.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1850 |
| 1.43.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0074 |
| 1.43.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0350 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Prelevare urinei. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Prelevare urinei. Pereti |  |  |
| 1.44 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 10,5000 |
| 1.44.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0315 |
| 1.44.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 8,4000 |
| 1.44.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4000 |
| 1.44.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1575 |
| 1.45 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 21,0000 |
| 1.45.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0500 |
| 1.45.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,5200 |
| 1.45.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1500 |
| 1.45.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2100 |
| 1.46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 21,0000 |
| 1.46.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 8,7150 |
| 1.46.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0500 |
| 1.46.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,9400 |
| 1.47 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 21,0000 |

| 1.47.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 200,9700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.47.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5670 |
| 1.47.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1470 |
| 1.47.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 27,9300 |
| 1.47.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7700 |
| 1.47.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,1680 |
| 1.47.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0840 |
| 1.48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 21,0000 |
| 1.48.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 8,7150 |
| 1.48.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0500 |
| 1.48.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,9400 |
| 1.49 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 21,0000 |
| 1.49.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 21,4200 |
| 1.49.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 77,7000 |
| 1.49.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,8700 |
| 1.49.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 420,0000 |
| 1.49.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0420 |
| 1.49.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.49.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 34,6500 |
| 1.49.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2520 |
| 1.49.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Prelevare urinei. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Prelevare urinei. Lucrari diverse |  |  |
| 1.50 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm. | m2 | 2,4000 |
| 1.50.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0192 |
| 1.50.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0720 |
| 1.50.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5360 |
| 1.50.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0720 |
| 1.51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x200) | buc | 2,0000 |
| 1.51.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 200x200 | buc | 2,0000 |
| 1.51.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
| 1.51.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
| 1.51.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
| 1.52 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 6,2000 |
| 1.52.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 1,2400 |
| 1.52.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,4340 |
| 1.52.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6200 |
| 1.52.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3100 |
| 1.52.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,3400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Prelevare urinei. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Coridor. Tavan |  |  |
| 1.53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 4,1000 |
| 1.53.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 0,6150 |
| 1.53.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2050 |
| 1.53.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1230 |
| 1.54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,1000 |
| 1.54.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,3251 |
| 1.54.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0041 |
| 1.54.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,8450 |
| 1.54.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4100 |
| 1.54.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0041 |
| 1.55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 4,1000 |
| 1.55.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,6150 |
| 1.55.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2050 |
| 1.55.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1230 |
| 1.56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,1000 |
| 1.56.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 1,6400 |
| 1.56.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2460 |
| 1.56.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,0500 |
| 1.56.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2050 |
| 1.56.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0082 |
| 1.56.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2550 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Coridor. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Coridor. Pereti |  |  |
| 1.57 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 17,4000 |
| 1.57.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,8700 |
| 1.57.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0880 |

| 1.57.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.57.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1740 |
| 1.58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 17,4000 |
| 1.58.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 2,6100 |
| 1.58.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8700 |
| 1.58.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5220 |
| 1.59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,4000 |
| 1.59.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 124,2360 |
| 1.59.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0696 |
| 1.59.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21,2280 |
| 1.59.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3746 |
| 1.59.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2784 |
| 1.60 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 17,4000 |
| 1.60.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 19,1400 |
| 1.60.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,6100 |
| 1.60.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0052 |
| 1.60.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,4800 |
| 1.61 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 10,2000 |
| 1.61.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 10,2000 |
| 1.62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 17,4000 |
| 1.62.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18,3553 |
| 1.62.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0174 |
| 1.62.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,8300 |
| 1.62.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7400 |
| 1.62.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0174 |
| 1.63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 17,4000 |
| 1.63.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,6100 |
| 1.63.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8700 |
| 1.63.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5220 |
| 1.64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,4000 |
| 1.64.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 6,9600 |
| 1.64.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,0440 |
| 1.64.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,7000 |
| 1.64.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,8700 |
| 1.64.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0348 |
| 1.64.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,5700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Coridor. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Coridor. Lucrari diverse |  |  |
| 1.65 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 9,6000 |
| 1.65.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 1,9200 |
| 1.65.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,6720 |
| 1.65.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,9600 |
| 1.65.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,4800 |
| 1.65.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,7200 |
| 1.66 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei (Canale de ventilare) | m2 | 1,2000 |
| 1.66.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
| 1.66.2 | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1800 |
| 1.66.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0240 |
| 1.66.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6720 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Coridor. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Laborator biochimic. Tavan |  |  |
| 1.67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 9,6000 |
| 1.67.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 1,4400 |
| 1.67.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4800 |
| 1.67.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2880 |
| 1.68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,6000 |
| 1.68.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,1270 |
| 1.68.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0096 |
| 1.68.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,3200 |
| 1.68.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
| 1.68.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0096 |
| 1.69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 9,6000 |
| 1.69.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,4400 |
| 1.69.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4800 |
| 1.69.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2880 |
| 1.70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,6000 |

| 1.70.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 3,8400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.70.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,5760 |
| 1.70.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,8000 |
| 1.70.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,4800 |
| 1.70.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0192 |
| 1.70.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,2800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Laborator biochimic. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Laborator biochimic. Pereti |  |  |
| 1.71 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,0000 |
| 1.71.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0030 |
| 1.71.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
| 1.71.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
| 1.71.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 1.72 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 50,3000 |
| 1.72.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,5150 |
| 1.72.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,0360 |
| 1.72.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5450 |
| 1.72.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5030 |
| 1.73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 50,3000 |
| 1.73.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 7,5450 |
| 1.73.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5150 |
| 1.73.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5090 |
| 1.74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,3000 |
| 1.74.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 359,1420 |
| 1.74.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2012 |
| 1.74.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61,3660 |
| 1.74.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9737 |
| 1.74.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8048 |
| 1.75 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 50,3000 |
| 1.75.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 55,3300 |
| 1.75.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,5450 |
| 1.75.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0151 |
| 1.75.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,0600 |
| 1.76 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 16,5000 |
| 1.76.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 16,5000 |
| 1.77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 48,4000 |
| 1.77.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 51,0572 |
| 1.77.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0484 |
| 1.77.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 21,7800 |
| 1.77.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8400 |
| 1.77.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0484 |
| 1.78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 50,3000 |
| 1.78.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 7,5450 |
| 1.78.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5150 |
| 1.78.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5090 |
| 1.79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,4000 |
| 1.79.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 19,3600 |
| 1.79.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,9040 |
| 1.79.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,2000 |
| 1.79.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,4200 |
| 1.79.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0968 |
| 1.79.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 26,6200 |
| 1.80 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 1,9000 |
| 1.80.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 1,9380 |
| 1.80.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 7,0300 |
| 1.80.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,8930 |
| 1.80.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 38,0000 |
| 1.80.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0038 |
| 1.80.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.80.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1350 |
| 1.80.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0228 |
| 1.80.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0190 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Laborator biochimic. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Laborator biochimic. Lucrari diverse |  |  |
| 1.81 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 1.81.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 1.82 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. (Lavoar existent) | buc | 1,0000 |

| 1.82.1 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.82.2 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.82.3 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.82.4 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.82.5 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.82.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.83 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 15,0000 |
| 1.83.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 3,0000 |
| 1.83.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0500 |
| 1.83.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,5000 |
| 1.83.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7500 |
| 1.83.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,5000 |
| 1.84 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.84.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.84.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.84.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.84.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
| 1.85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x400) | buc | 1,0000 |
| 1.85.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 250x400 | buc | 1,0000 |
| 1.85.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.85.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.85.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 300x300) | buc | 1,0000 |
| 1.86.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 300x300 | buc | 1,0000 |
| 1.86.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.86.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.86.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.87 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 150x150) | buc | 1,0000 |
| 1.87.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 150x150 | buc | 1,0000 |
| 1.87.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.87.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.87.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Laborator biochimic. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Hol. Tavan |  |  |
| 1.88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 18,2000 |
| 1.88.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,7300 |
| 1.88.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9100 |
| 1.88.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5460 |
| 1.89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,2000 |
| 1.89.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 7,2800 |
| 1.89.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,0920 |
| 1.89.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,1000 |
| 1.89.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,9100 |
| 1.89.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0364 |
| 1.89.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,0100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Hol. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Hol. Pereti |  |  |
| 1.90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 1,5000 |
| 1.90.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,2250 |
| 1.90.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0750 |
| 1.90.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0450 |
| 1.91 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,5000 |
| 1.91.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 10,7100 |
| 1.91.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0060 |
| 1.91.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,8300 |
| 1.91.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1185 |
| 1.91.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0240 |
| 1.92 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 1,5000 |
| 1.92.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,6500 |
| 1.92.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,2250 |
| 1.92.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0005 |
| 1.92.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
| 1.93 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 10,8000 |
| 1.93.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 10,8000 |
| 1.94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1,5000 |
| 1.94.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,5824 |
| 1.94.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0015 |
| 1.94.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,6750 |

| 1.94.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.94.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 |
| 1.95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 43,3000 |
| 1.95.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 6,4950 |
| 1.95.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1650 |
| 1.95.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2990 |
| 1.96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,3000 |
| 1.96.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 17,3200 |
| 1.96.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,5980 |
| 1.96.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,6500 |
| 1.96.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,1650 |
| 1.96.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0866 |
| 1.96.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,8150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Hol. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Hol. lucrari diverse |  |  |
| 1.97 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 3,1500 |
| 1.97.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0080 |
| 1.97.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0080 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.3. Hol. lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 1.98 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 11,4000 |
| 1.98.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,7440 |
| 1.99 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 11,4000 |
| 1.99.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,6540 |
| 1.100 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 11,4000 |
| 1.100.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,9412 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Evacuarea deseurilor |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Aparate de laborator. Electricitate |  |  |
| 2.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 5,0000 |
| 2.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
| 2.2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 2.2.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 2.3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 30,0000 |
| 2.3.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0000 |
| 2.4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 30,0000 |
| 2.4.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 51,0000 |
| 2.4.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0150 |
| 2.4.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3000 |
| 2.4.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,0000 |
| 2.4.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4500 |
| 2.4.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6000 |
| 2.5 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare) | buc | 5,0000 |
| 2.5.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d60mm | buc | 0,0440 |
| 2.5.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0985 |
| 2.5.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,8900 |
| 2.5.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8100 |
| 2.5.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 1,3000 |
| 2.6 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d110mm | buc | 0,0101 |
| 2.6.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0445 |
| 2.6.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4720 |
| 2.6.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 |
| 2.6.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 |
| 2.7 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 1,0000 |
| 2.7.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 1,0000 |
| 2.7.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.7.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0050 |
| 2.7.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.7.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |

| 2.8 | RpEE17B | Prize duble | buc | 4,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | 2746167335101 | Prize duble | buc | 16,0000 |
| 2.8.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,0000 |
| 2.8.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2000 |
| 2.8.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,8000 |
| 2.8.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0200 |
| 2.8.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9600 |
| 2.9 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x1,5 mmp) | m | 10,0000 |
| 2.9.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x1,5 mmp | m | 10,2000 |
| 2.9.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 5,0000 |
| 2.9.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 2,0000 |
| 2.9.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 2,5000 |
| 2.9.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4000 |
| 2.10 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x2,5 mmp) | m | 20,0000 |
| 2.10.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x2,5 mmp | m | 20,4000 |
| 2.10.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 10,0000 |
| 2.10.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 4,0000 |
| 2.10.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 5,0000 |
| 2.10.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,8000 |
| 2.11 | Pret de piata | Tub gofrat d16mm | m | 30,0000 |
| 2.11.1 | Preț de piață | Tub gofrat d16mm | m | 30,0000 |
| 2.12 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 2,0000 |
| 2.12.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 2,0000 |
| 2.12.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.12.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Aparate de laborator. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Prelevare hemoleucogramica. Electricitate |  |  |
| 2.13 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 7,0000 |
| 2.13.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4200 |
| 2.14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.14.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.15 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 42,0000 |
| 2.15.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,2000 |
| 2.16 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 42,0000 |
| 2.16.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 71,4000 |
| 2.16.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0210 |
| 2.16.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4200 |
| 2.16.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,6000 |
| 2.16.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6300 |
| 2.16.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8400 |
| 2.17 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare) | buc | 7,0000 |
| 2.17.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d60mm | buc | 0,0616 |
| 2.17.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1379 |
| 2.17.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,6460 |
| 2.17.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1340 |
| 2.17.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 1,8200 |
| 2.18 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 2.18.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d110mm | buc | 0,0101 |
| 2.18.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0445 |
| 2.18.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4720 |
| 2.18.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 |
| 2.18.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 |
| 2.19 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 3,0000 |
| 2.19.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 3,0000 |
| 2.19.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3,0000 |
| 2.19.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0150 |
| 2.19.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,6000 |
| 2.19.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9000 |
| 2.20 | RpEE17B | Prize duble | buc | 4,0000 |
| 2.20.1 | 2746167335101 | Prize duble | buc | 16,0000 |
| 2.20.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,0000 |
| 2.20.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2000 |
| 2.20.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,8000 |
| 2.20.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0200 |

| 2.20.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x1,5 mmp) | m | 17,0000 |
| 2.21.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x1,5 mmp | m | 17,3400 |
| 2.21.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 8,5000 |
| 2.21.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 3,4000 |
| 2.21.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 4,2500 |
| 2.21.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,3800 |
| 2.22 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x2,5 mmp) | m | 25,0000 |
| 2.22.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x2,5 mmp | m | 25,5000 |
| 2.22.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 12,5000 |
| 2.22.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 5,0000 |
| 2.22.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 6,2500 |
| 2.22.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5000 |
| 2.23 | Pret de piata | Tub gofrat d16mm | m | 42,0000 |
| 2.23.1 | Preț de piață | Tub gofrat d16mm | m | 42,0000 |
| 2.24 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.24.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.24.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.24.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Prelevare hemoleucogramica. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Prelevare urinei. Electricitate |  |  |
| 2.25 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 3,0000 |
| 2.25.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1800 |
| 2.26 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 1,0000 |
| 2.26.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 2.27 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 15,0000 |
| 2.27.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5000 |
| 2.28 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 15,0000 |
| 2.28.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 25,5000 |
| 2.28.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0075 |
| 2.28.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1500 |
| 2.28.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,5000 |
| 2.28.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2250 |
| 2.28.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3000 |
| 2.29 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare) | buc | 3,0000 |
| 2.29.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d60mm | buc | 0,0264 |
| 2.29.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0591 |
| 2.29.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,1340 |
| 2.29.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4860 |
| 2.29.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,7800 |
| 2.30 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 2.30.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d110mm | buc | 0,0101 |
| 2.30.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0445 |
| 2.30.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4720 |
| 2.30.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 |
| 2.30.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 |
| 2.31 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 1,0000 |
| 2.31.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 1,0000 |
| 2.31.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.31.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0050 |
| 2.31.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.31.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
| 2.32 | RpEE17B | Prize duble | buc | 2,0000 |
| 2.32.1 | 2746167335101 | Prize duble | buc | 8,0000 |
| 2.32.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
| 2.32.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1000 |
| 2.32.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
| 2.32.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0100 |
| 2.32.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9800 |
| 2.33 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x1,5 mmp) | m | 5,0000 |
| 2.33.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x1,5 mmp | m | 5,1000 |
| 2.33.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2,5000 |
| 2.33.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 1,0000 |

| 2.33.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 1,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.33.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7000 |
| 2.34 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x2,5 mmp) | m | 10,0000 |
| 2.34.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x2,5 mmp | m | 10,2000 |
| 2.34.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 5,0000 |
| 2.34.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 2,0000 |
| 2.34.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 2,5000 |
| 2.34.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4000 |
| 2.35 | Pret de piata | Tub gofrat d16mm | m | 15,0000 |
| 2.35.1 | Preț de piață | Tub gofrat d16mm | m | 15,0000 |
| 2.36 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 1,0000 |
| 2.36.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 1,0000 |
| 2.36.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.36.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Prelevare urinei. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Coridor. Electricitate |  |  |
| 2.37 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |
| 2.37.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
| 2.38 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 1,0000 |
| 2.38.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 2.39 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare. | buc | 1,0000 |
| 2.39.1 | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |
| 2.40 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 10,0000 |
| 2.40.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0000 |
| 2.41 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 10,0000 |
| 2.41.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 17,0000 |
| 2.41.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
| 2.41.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1000 |
| 2.41.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,0000 |
| 2.41.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1500 |
| 2.41.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
| 2.42 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare) | buc | 2,0000 |
| 2.42.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d60mm | buc | 0,0176 |
| 2.42.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0394 |
| 2.42.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7560 |
| 2.42.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3240 |
| 2.42.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,5200 |
| 2.43 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 2.43.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d110mm | buc | 0,0101 |
| 2.43.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0445 |
| 2.43.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4720 |
| 2.43.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 |
| 2.43.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 |
| 2.44 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 1,0000 |
| 2.44.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 1,0000 |
| 2.44.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.44.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0050 |
| 2.44.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.44.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
| 2.45 | RpEE17B | Prize duble | buc | 1,0000 |
| 2.45.1 | 2746167335101 | Prize duble | buc | 4,0000 |
| 2.45.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.45.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.45.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.45.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0050 |
| 2.45.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4900 |
| 2.46 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x1,5 mmp) | m | 7,0000 |
| 2.46.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x1,5 mmp | m | 7,1400 |
| 2.46.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 3,5000 |
| 2.46.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 1,4000 |
| 2.46.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 1,7500 |
| 2.46.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9800 |
| 2.47 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x2,5 mmp) | m | 3,0000 |

| 2.47.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x2,5 mmp | m | 3,0600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.47.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1,5000 |
| 2.47.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,6000 |
| 2.47.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 0,7500 |
| 2.47.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4200 |
| 2.48 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 5x6 mmp) | m | 10,0000 |
| 2.48.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 5x6 mmp | m | 10,2000 |
| 2.48.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 5,0000 |
| 2.48.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 2,0000 |
| 2.48.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 2,5000 |
| 2.48.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4000 |
| 2.49 | Pret de piata | Tub gofrat d16mm | m | 10,0000 |
| 2.49.1 | Preț de piață | Tub gofrat d16mm | m | 10,0000 |
| 2.50 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 1,0000 |
| 2.50.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 1,0000 |
| 2.50.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.50.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
| 2.51 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie). | buc | 1,0000 |
| 2.51.1 | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 2.52 | Pret de piata | Dulap de distribuție 18з-3 265 x 440 x 120 mm IP31 | buc | 1,0000 |
| 2.52.1 | Material | Dulap de distribuție 18з-3 265 x 440 x 120 mm IP31 | buc | 1,0000 |
| 2.53 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare. | 10buc | 1,2000 |
| 2.53.1 | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0080 |
| 2.54 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 4,0000 |
| 2.54.1 | Material | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 4,0000 |
| 2.55 |  | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.55.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.56 |  | Intreruptor automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.56.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Coridor. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Laborator biochimic. Electricitate |  |  |
| 2.57 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 11,0000 |
| 2.57.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.58 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.58.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.59 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 45,0000 |
| 2.59.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,5000 |
| 2.60 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 45,0000 |
| 2.60.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 76,5000 |
| 2.60.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0225 |
| 2.60.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4500 |
| 2.60.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13,5000 |
| 2.60.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6750 |
| 2.60.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9000 |
| 2.61 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare) | buc | 11,0000 |
| 2.61.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d60mm | buc | 0,0968 |
| 2.61.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2167 |
| 2.61.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1580 |
| 2.61.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,7820 |
| 2.61.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 2,8600 |
| 2.62 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 2.62.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d110mm | buc | 0,0101 |
| 2.62.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0445 |
| 2.62.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4720 |
| 2.62.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 |
| 2.62.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 |
| 2.63 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 1,0000 |
| 2.63.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 1,0000 |
| 2.63.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.63.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0050 |
| 2.63.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.63.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
| 2.64 | RpEE17B | Prize duble | buc | 10,0000 |
| 2.64.1 | 2746167335101 | Prize duble | buc | 40,0000 |

| 2.64.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.64.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,5000 |
| 2.64.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2,0000 |
| 2.64.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0500 |
| 2.64.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,9000 |
| 2.65 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x1,5 mmp) | m | 18,0000 |
| 2.65.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x1,5 mmp | m | 18,3600 |
| 2.65.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 9,0000 |
| 2.65.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 3,6000 |
| 2.65.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 4,5000 |
| 2.65.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5200 |
| 2.66 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x2,5 mmp) | m | 27,0000 |
| 2.66.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng 3x2,5 mmp | m | 27,5400 |
| 2.66.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 13,5000 |
| 2.66.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 5,4000 |
| 2.66.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 6,7500 |
| 2.66.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,7800 |
| 2.67 | Pret de piata | Tub gofrat d16mm | m | 45,0000 |
| 2.67.1 | Preț de piață | Tub gofrat d16mm | m | 45,0000 |
| 2.68 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 4,0000 |
| 2.68.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 4,0000 |
| 2.68.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.68.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3600 |
| 2.69 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie). | buc | 1,0000 |
| 2.69.1 | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 2.70 | Pret de piata | Dulap de distribuție 12з-3 265 x 440 x 120 mm IP31 | buc | 1,0000 |
| 2.70.1 | Material | Dulap de distribuție 12з-3 265 x 440 x 120 mm IP31 | buc | 1,0000 |
| 2.71 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare. | 10buc | 0,3000 |
| 2.71.1 | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2520 |
| 2.72 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 1,0000 |
| 2.72.1 | Material | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 1,0000 |
| 2.73 |  | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.73.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.74 |  | Intreruptor automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.74.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Laborator biochimic. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Hol. Electricitate |  |  |
| 2.75 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.75.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.76 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 2,0000 |
| 2.76.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 2,0000 |
| 2.76.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.76.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1800 |
| 2.77 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 1,0000 |
| 2.77.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 1,0000 |
| 2.77.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.77.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
| 2.78 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Canal PVC 60x40mm) | m | 20,0000 |
| 2.78.1 | 2523156720028 | Canal PVC 60x40mm | m | 20,6000 |
| 2.78.2 | 1109091 | Dibluri | buc | 20,0000 |
| 2.78.3 | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 20,6000 |
| 2.78.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Hol. Electricitate |  |  |