	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, sec. Buiucani, str.Paris 36/1
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta


	

	(denumirea obiectivului)
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Amenajarea teritoriului
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Demontari

	
	
	
	

	1
	TsG07F


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm


	buc
	
	
	

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	0,0900
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,4200
	
	

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0900
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	2
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil


	m3
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	3
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal


	m3
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	4
	TsC35B11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare sol zona verde


	100 m3
	
	
	

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	5
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu


	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	6
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine


	kg
	
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	7
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi


	kg
	
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	8
	RpCS19G


	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8


	m
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	9
	TsC35B11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri


	100 m3
	
	
	

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	10
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	2. Carosabil asfaltat

	
	
	
	

	11
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	12
	TsC35B11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri


	100 m3
	
	
	

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	13
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	14
	DI141A


	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	15
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	16
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	
	

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	3. Pavaj parcare

	
	
	
	

	17
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv


	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	18
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	19
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm


	m2
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	
	

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	4. Pavaj pietoni

	
	
	
	

	20
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv


	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	21
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	22
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/ 24,5x33/ 16,5x24,5/ 16,5x16,5cm gr.=6cm


	m2
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	
	

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	5. Pereu din beton

	
	
	
	

	23
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv


	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	24
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	25
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20


	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	
	

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	6. Tartan tip 1

	
	
	
	

	26
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv


	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	27
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	28
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	29
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	
	

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	30
	CN54B


	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	
	

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	31
	CG25B


	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	
	

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	
	

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	
	

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	
	

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	7. Tartan tip 3

	
	
	
	

	32
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv


	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	33
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	34
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	35
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	
	

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	36
	CN54B


	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	
	

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	37
	CG25B


	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	
	

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	
	

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	
	

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	
	

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	8. Suprafata inverzita

	
	
	
	

	38
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	39
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	40
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	41
	TsH05A


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime


	m2
	
	
	

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	42
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%


	100m2
	
	
	

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	43
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna


	100m2
	
	
	

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	9. Borduri

	
	
	
	

	44
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20


	m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	
	

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	
	

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	45
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20


	m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	
	

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	
	

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	46
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20


	m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	
	

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	
	

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	10. Ingradiri spatii verzi

	
	
	
	

	47
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	48
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre


	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	49
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	50
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75


	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	51
	CL02D


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv


	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	
	

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	
	

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	52
	CC09C


	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2


	m2
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	
	

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	
	

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	11. Mobilier urban

	
	
	
	

	53
	TsH91A


	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	25132066214654
	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	1,0000
	
	

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	54
	TsH91A


	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	
	

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	55
	TsH91B


	Instalarea urne pe beton C12/15


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	
	

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	56
	TsH91A


	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	
	

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	12. Foisor

	
	
	
	

	
	
	12.1. Fundatii

	
	
	
	

	57
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	58
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	59
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	60
	CB03A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile


	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	61
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere


	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	62
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere


	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	63
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20


	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	26631021000066
	Beton cl.C16/20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	64
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12x350 Ст3пс2


	buc
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	28741363133067
	Bulon M12x350 Ст3пс2
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	65
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	66
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv


	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	13. Intrare in blocuri

	
	
	
	

	
	
	13.1. Scari/Rampe

	
	
	
	

	67
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile


	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	68
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	69
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25


	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	
	

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	70
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	
	

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	
	

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	
	

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	71
	CH03E


	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente


	m
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	
	

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	
	

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	72
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	
	

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	
	

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	
	

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	13.2. Balustrada

	
	
	
	

	73
	RpCU05C1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	74
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250


	buc
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	75
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	76
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada


	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	77
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	
	

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	
	

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	13.3. Tamplarii

	
	
	
	

	78
	CK12D


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 120x2100(h) - 3 buc


	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	
	

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	13.4. Fatada/Copertina

	
	
	
	

	79
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori


	m2
	
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	
	

	
	24302261010101
	Grund cu cuart sub placaj
	kg
	0,4150
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	80
	CI21B


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	
	

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	
	

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	81
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade


	m2
	
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	82
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	
	

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	


	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, sec. Buiucani, str.Paris 36/1
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta


	

	(denumirea obiectivului)
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Utilaj de joaca si sport
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	1
	M1A01B


	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Foisor 4x3m


	t
	
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	18,6900
	
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1700
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	2
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	3
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	4
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE" ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	5
	TsH91A


	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	6
	TsH91A


	Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	7
	TsH91A


	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	8
	TsH91A


	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	9
	TsH91A


	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	10
	TsH91A


	Instalarea  Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	11
	TsH91A


	Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	12
	TsH91A


	Instalarea Topogane; pe Beton C12/15 / k=2


	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	
	

	
	26631021000001
	Beton C12/15
	m3
	0,0360
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	2. Utilaj

	
	
	
	

	13
	
	Foisor Dimensiune 4.0x3.0 m, inaltimea pana la 2.7 m; Constructia de baza include: 4 piloni 100x100 mm din otel; carcasa metalica 4.0x3.0 cu inclinatie, acoperire cu panouri sandwich 90 mm, marginea decorativa din bond (compozit) H 350 mm, sistem de scurgere 7 m lungime semi-ascuns, tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm, luminile din profilul LED 6 lungime 60 mm latime


	buc
	
	
	

	
	600200
	Foisor Dimensiune 4.0x3.0 m, inaltimea pana la 2.7 m; Constructia de baza include: 4 piloni 100x100 mm din otel; carcasa metalica 4.0x3.0 cu inclinatie, acoperire cu panouri sandwich 90 mm, marginea decorativa din bond (compozit) H 350 mm, sistem de scurgere 7 m lungime semi-ascuns, tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm, luminile din profilul LED 6 lungime 60 mm latime
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	14
	
	Aparat fitness exterior "Bicicleta"


	buc
	
	
	

	
	6007
	Aparat fitness exterior "Bicicleta" 
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	15
	
	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"


	buc
	
	
	

	
	6009
	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	16
	
	Aparat fitness exterior "VALOANE"


	buc
	
	
	

	
	60011
	Aparat fitness exterior "VALOANE"
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	17
	
	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"


	buc
	
	
	

	
	60015
	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	18
	
	Complex de sport


	buc
	
	
	

	
	60019
	Complex de sport
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	19
	
	Figurina pe arc "RODEO"


	buc
	
	
	

	
	60021
	Figurina pe arc "RODEO" 
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	20
	
	Figurina pe arc "CERB"


	buc
	
	
	

	
	60023
	Figurina pe arc "CERB"
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	21
	
	Figurina pe arc "BIKE"


	buc
	
	
	

	
	60025
	Figurina pe arc "BIKE"
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	22
	
	Balansoar din lemn KBT


	buc
	
	
	

	
	60027
	Balansoar din lemn KBT
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	23
	
	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking


	buc
	
	
	

	
	60028
	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	24
	
	Carusel rotativ


	buc
	
	
	

	
	600300
	Carusel rotativ
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	25
	
	Topogane


	buc
	
	
	

	
	600250
	Topogane
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	


