Caiet de sarcini

Nr.__________ din  „___”  „____________”  20

pentru achiziția serviciilor topografo-geodezice

1.   OBIECTUL:

| Lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unități | Cantitatea | Specificația tehnică deplina solicitată, Standarde de referință | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 71300000-1 | Elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața ≤0,4 ha | buc. | 18 | Anexa 1 | 113 400 |
| Lot 2 |  | Elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața 0,4-0,8 ha | buc. | 6 | Anexa 2 | 73 800 |
| Lot 3 |  | Elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața 0,8-1,2 ha | buc. | 4 | Anexa 3 | 75 200 |
| Lot 4 |  | Elaborarea ridicării topografice de execuţie cu 10 puncte | buc. | 6 | Anexa 4 | 24 600 |
| Lot 5 |  | Elaborarea ridicării topografice de execuţie cu 30 puncte | buc. | 3 | Anexa 5 | 35 100 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 322 100 |

1.1 DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE:

Locul, adresa desfășurării serviciilor: mun. Chișinău, obiectele „TERMOELECTRICA” S.A.

  - 1 Termen de execuție: ianuarie 2026 – decembrie 2026

    - Descrierea serviciilor solicitate:

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire aferentă achiziției serviciilor topografo-geodezice și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Prestator va elabora propunerea tehnică.

Caietul de sarcini stabilește cerințele și specificațiile tehnice, precum și regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potențialii Prestatori să asigure prestarea serviciilor topografo-geodezice la un nivel corespunzător de detaliere, în conformitate cu legislația și normativele tehnice în construcții din Republica Moldova, aflate în vigoare.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. Achiziția va cuprinde următoarele servicii:

- Elaborarea ridicării topografice pentru proiectarea reţelelor termice noi şi reconstrucţia lor.

- Elaborarea ridicării topografice de execuţie a reţelelor.

- INFORMAȚII ȘI ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI:

  - Modalitatea de elaborare a documentației și desenelor de execuție:

Toate lucrările de efectuat conform NCM A.06.02:2015 „Executarea lucrărilor geodezice in construcții”.

Executarea prospecțiunilor inginero-geodezice și elaborarea planului topografic ingineresc în scara 1:500.

În componenţa lucrărilor geodezice executate pe şantierul de construcţie se includ:

- crearea bazei geodezice de trasare a construcţiei, care prevede executarea reţelei topografice de construcţie pentru trasarea în natură construcţiilor liniare din afara şantierului, precum şi pentru montarea utilajului tehnologic;

- trasarea pe şantier a construcţiilor liniare sau a părţilor componente, construcţii provizorii;

- lucrările geodezice trebuie executate cu mijloace de măsurare ce asigură precizia necesară. Lucrările geodezice la executarea construcţiilor liniare, montarea căilor rulante a macaralelor, sistematizarea pe verticală trebuie să fie efectuate în majoritatea cazurilor cu instrumente, cu laser;

- instrumentele geodezice trebuie să fie verificate şi reglate. Organizarea efectuării verificărilor trebuie efectuată în corespundere cu regulamentul şi perioadele verificării.

Ridicarea geodezică de execuţie a reţelelor inginereşti subterane se execută pentru întocmirea desenelor de execuţie pînă la astuparea şanţului în timpul construcţiei, în cazul reparaţiilor capitale şi înlocuirea conductelor.

La executarea ridicărilor de execuţie a reţelelor inginereşti subterane urmează să se determine:

- pentru reţelele termice – căminele termice subterane, rosturile de dilatare, suporturile fixe. În funcţie de etapa de construcţie a reţelei termice se determină secţiunea canalului, diametrul conductei, cota de jos şi de sus a canalului, cota de sus a conductei, pavilioanele camerelor deasupra solului;

- la ridicarea comunicaţiilor situate pe suprafaţa terenului, clădirilor, podurilor, gardurilor, pasajelor etc. – elementele de bază ale reţelelor;

Ridicările topografice elaborate necesită a fi coordonate cu Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare. Contractantul este obligat să introducă toate modificările si devierile pe planşele direcției sus-menționate.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂTI, REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE:

  - Legislația, reglementările tehnice și standardele:

La elaborarea prospecțiunilor inginero-geodezice se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

- Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie şi cartografie (cu modificări);

- COD Nr. 434/2023 din 28.12.2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR (cu modificări);

- Instrucțiunea pentru ridicarea topografică şi executarea prospecțiunilor inginero-geodezice în construcții la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

- Atlasul de semne convenționale pentru planurile topografice la scările 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500;

- Instrucțiunea cu privire la modul de executare observațiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală;

  - Responsabilitatea pentru termenele (durata de executare) și calitatea serviciilor:

O condiție obligatorie pentru prestarea serviciilor este efectuarea a cel puțin DOUĂ lucrări simultan.

Transmiterea datelor inițiale de către Beneficiar pe adresa de email a Prestatorului de servicii va constitui punctul de pornire pentru inițierea lucrărilor.

Prestarea serviciilor topografo-geodezice se va realiza în deplină conformitate și succesiune cu graficul de execuție a lucrărilor (Anexa nr.6), cu respectarea obligatorie a termenelor de predare a lucrărilor solicitate.

Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul nerespectării de către Prestator a termenelor de executare a lucrărilor, nefiind efectuată plata pentru serviciile neprestate efectiv.

Datele inițiale necesare pentru demararea lucrărilor sunt următoarele:

  - Schema rețelelor termice (prezentarea schematica a hotarului de lucru);

  - Avizul de Racordare sau Contractul de Parteneriat eliberate de „TERMOELECTRICA” S.A.

Serviciile vor fi divizate în 2 etape de efectuare a lucrărilor:

Etapa I – Prima jumătate a anului 2026.

- Efectuarea ridicărilor topografice pentru 10 scheme ale rețelelor termice, anexate la caietul de sarcini. Toate lucrările vor fi efectuate în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor (Anexa nr.6).

Etapa II – A doua jumătate a anului 2026.

- Efectuarea ridicărilor topografice suplimentare, aproximativ 10–18 scheme, care pot apărea în funcție de necesitățile întreprinderii (conectarea la SACET, efectuarea ridicărilor topografice de execuție, reparații capitale ale rețelelor termice). Ordinea de execuție va fi discutată individual pentru fiecare schemă în parte.

Termenul pentru prezentarea ridicărilor topografice NU VA DEPĂȘI:

În format electronic „DWG”, pe adresa de email a Beneficiarului:

- pentru suprafața de până la 0,4 ha – 14 zile calendaristice;

- pentru suprafața de 0,4 – 0,8 ha – 21 zile calendaristice;

- pentru suprafața de 0,8 – 1,2 ha – 28 zile calendaristice.

Pe suport de hârtie, coordonat cu Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, împreună cu procesul-verbal de recepție a serviciilor executate:

- pentru suprafața de până la 0,4 ha – 42 zile calendaristice;

- pentru suprafața de 0,4 – 0,8 ha – 49 zile calendaristice;

- pentru suprafața de 0,8 – 1,2 ha – 56 zile calendaristice.

3.3 Recepția serviciilor:

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului:

- Planul topografic al terenului studiat în format DWG și pe suport de hârtie (coordonat cu Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare);

- Serviciile se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părţi a procesului-verbal de recepție a serviciilor executate;

- CERINȚE PRIVIND CALCULAREA COSTULUI:

Modalitatea de calculare a costului serviciilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de  cheltuieli, calculate în conformitate cu NCM L.02.12-1:2018 „Indicatorul de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecțiuni geodezice” (cu modificări);

Costul  serviciilor trebuie să includă îndeplinirea condițiilor din prezentul Caiet de Sarcini.

În cazul că, volumele lucrărilor o să difere de cele prezentate în Anexele nr.1-6, ele urmează a fi calculate conform NCM L.02.12-1:2018 „Indicatorul de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecțiuni geodezice” (cu modificări);

Pentru determinarea valorilor de deviz a serviciilor efectuate de către Antreprenori de luat în considerare cerințele Ordinului Nr.195 „Termoelectrica” S.A. din 26.12.2024, punct 4.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO – NORMATIVĂ DE REGLAMENTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCM A.07.02:2012/A1:2017 | „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții” |
| 2 | NCM A.06.02:2015 | „Executarea lucrărilor geodezice in construcții” |
| 3 | NCM L.02.12-1:2018 | „Indicatorul de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecțiuni geodezice” (cu modificari) |
| 4 | NCM A.08.01:2016/A1:2022 | „Organizarea construcțiilor” |
| 5 | NCM A.08.02:2014 | „Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |

- VOLUMUL  SERVICIILOR

Lista cu cantitățile serviciilor topografo-geodezice sunt prezentate în Anexele nr.1 – 5;

Schemele grafice cu volumul de lucrări pentru ETAPA 1 sunt prezentate în Anexa nr.7;

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Specificații Tehnice;

  - Specificații de Preț;

  - Devize de cheltuieli;

  - Declarația operatorului;

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTELOR

  - Certificatul de înregistrare a operatorului economic;

  - Experiența în domeniu nu mai puțin de 3 ani;