Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 160 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior) |  |  |  | Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normat: 80 - 180 g/m2 - Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg - Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l - Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior) |  |  |  | Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior; - Consum normat: 80 - 180 g/m2; - Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; - Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; - Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email acrilic (alb) |  |  |  | Email acrilic (alb) - Culoare: alb; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor |  |  |
| Email acrilic (sur) |  |  |  | Email acrilic (sur) - Culoare: sur; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor |  |  |
| Email alchidic (alb) |  |  |  | Email alchidic (alb) - Culoare: alb; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (negru) |  |  |  | Email alchidic (negru) - Culoare: negru; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (sur) |  |  |  | Email alchidic (sur) - Culoare: sur; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (sur deschis) |  |  |  | Email alchidic (sur deschis) - Culoare: sur deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (cafeniu) |  |  |  | Email alchidic (cafeniu) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (cafeniu deschis) |  |  |  | Email alchidic (cafeniu deschis) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (albastru închis) |  |  |  | Email alchidic (albastru închis) - Culoare: albastru închis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Grund de pătrundere adâncă (amorsă) |  |  |  | Grund de pătrundere adâncă (amorsă) - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Grund Beton |  |  |  | Grund Beton - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Colorant lichid |  |  |  | Colorant lichid - Culoare: min. 5 nuanțe - Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml - Rezistent la raze UV |  |  |
| Dizolvant White Spirit |  |  |  | Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice - Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri |  |  |
| Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 300 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Laminat |  |  |  | Laminat - Clasa de abraziune: 32 - Grosime: 8 mm - Culoare: min. 3 nuanțe de maro |  |  |
| Linoleum (lățimea 1,5m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 1,5 m) - Lățimea: 1,5 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 2 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 2 m) - Lățimea: 2 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 2,5 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 2,5 m) - Lățimea: 2,5 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 3 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 3 m) - Lățimea: 3 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 4 m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 4 m) - Lățimea: 4 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Folie izolantă PEE pentru laminat |  |  |  | Folie izolantă PEE pentru laminat - Grosime - 3 mm - Lățime - 1 000 mm |  |  |
| Plintă din PVC pentru podea |  |  |  | Plintă din PVC pentru podea - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Lungime - 2,5m - Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro |  |  |
| Colțar interior din PVC pentru plintă |  |  |  | Colțar interior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Colțar exterior din PVC pentru plintă |  |  |  | Colțar exterior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Capete din PVC pentru plintă |  |  |  | Capete din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Legături din PVC pentru plintă |  |  |  | Legături din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) |  |  |  | Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) - Lungime - 0,9m - Material - aluminiu |  |  |
| Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) |  |  |  | Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) - Lungime - 1,8m - Material - aluminiu |  |  |
| Lotul nr. 3 - Gips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Gips-carton |  |  |  | Ghips-carton - Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm |  |  |
| Profil CD pentru ghips-carton |  |  |  | Profil CD pentru ghips-carton - Lățime: 60x27 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45 |  |  |
| Profil UD pentru ghips-carton |  |  |  | Profil UD pentru ghips-carton - Lățime: 27 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45 |  |  |
| Brida de fixare pentru profil CD 60/27 |  |  |  | Brida de fixare pentru profil CD 60/27 - Lățime: 30 mm - Lungime: 250 mm - Grosime: min. 0.45 |  |  |
| Profil perforat pentru colțuri |  |  |  | Profil perforat pentru colțuri - Lungime: 2,5 m - Material: aluminiu |  |  |
| Lotul nr. 4 – Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 8 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) |  |  |  | Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) - Diametru: 4 mm - Lungime: 14 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm) |  |  |  | Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm) - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 25 mm sau 24 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm) |  |  |  | Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) (24 x 6 mm) - Diametru: 5 mm sau 6 mm - Lungime: 25 mm sau 24 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub KGM (25 x 3,5 mm) |  |  |  | Șurub KGM (25 x 3,5 mm) - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 25 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub KGM (35 x 3,5 mm) |  |  |  | Șurub KGM (35 x 3,5 mm) - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 35 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub KGD (19 x 3,5 mm) |  |  |  | Șurub KGD (19 x 3,5 mm) - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 19 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub KGD (25 x 3,5 mm) |  |  |  | Șurub KGD (25 x 3,5 mm) - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 25 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub KGD (35 x 3,5 mm) |  |  |  | Șurub KGD (35 x 3,5 mm) - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 35 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) |  |  |  | Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) - Lungime: 30 mm - Înălțime: 30 mm - Lățime: 15 mm sau 14 mm - Grosime: min. 1.5mm - Material: ținc |  |  |
| Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) |  |  |  | Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) - Lungime: 40 mm - Înălțime: 40 mm - Lățime: 40 mm - Grosime: min. 1.5mm - Material: ținc |  |  |
| Lotul nr. 5 - Materiale pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 115 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent |  |  |  | Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent - Baza: bituminoasă - Lungimea: 15 – 20m - Lățimea: 1m - Ingrediente: Poliester |  |  |
| Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent |  |  |  | Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent - Baza: bituminoasă - Lungimea: 10 – 20m - Lățimea: 1m |  |  |
| Lotul nr. 6 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 52 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Plăci armstrong |  |  |  | Plăci armstrong - Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm |  |  |
| Cornier perimetral (pentru armstrong) |  |  |  | Cornier perimetral (pentru armstrong) - Material: aluminiu - Lungime: 3 m |  |  |
| Profil T (0.6 m) |  |  |  | Profil T (0.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 0.6 m |  |  |
| Profil T (1.2 m) |  |  |  | Profil T (1.2 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 1.2 m |  |  |
| Profil T (3.6 m) |  |  |  | Profil T (3.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 3.6 m |  |  |
| Lotul nr. 7 – Articole din lemn, cu valoarea estimată de 43 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) |  |  |  | Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. |  |  |
| Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) |  |  |  | Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. |  |  |
| Lotul nr. 8 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat (Chit pentru interior) |  |  |  | Amestec uscat (Chit pentru interior) - Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. - Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,3 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. |  |  |
| Amestec uscat (Chit pentru exterior) |  |  |  | Amestec uscat (Chit pentru exterior) - este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) şi în calitate de suport pentru vopsele şi materiale decorative - Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,5 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. |  |  |
| Ciment M400 |  |  |  | Ciment M400 - Ambalaj: saci 30 - 40 kg |  |  |
| Nisip spălat pentru construcții |  |  |  | Nisip spălat pentru construcții - Ambalat: saci 20 - 30 kg |  |  |
| Var stins |  |  |  | Var stins - Ambalat: saci 2,5 - 5 kg |  |  |
| Lotul nr. 9 – blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Blocuri BCA |  |  |  | Blocuri BCA - Dimensiuni: 600x100x200 mm |  |  |
| Cărămidă cu goluri |  |  |  | Cărămidă cu goluri - Dimensiuni 250x120x88 mm |  |  |
| Lotul nr. 10 – Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Plasa din fibra de sticla |  |  |  | Plasa din fibra de sticla - Din fibră de sticlă; - Dimensiune ochi: 5x5 mm; - Rulou: 1 x 50 m; - Densitate: 80g/m2. |  |  |
| Profil treaptă antialunecare din aluminiu |  |  |  | Profil treaptă antialunecare din aluminiu - Lungime: 2,7 m |  |  |
| Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent) |  |  |  | Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent) - Lungime: 2,5 m |  |  |
| Ermetic acril (alb) |  |  |  | Ermetic acril (alb) - Volum: 280-310 ml. |  |  |
| Adeziv „Cuie lichide” |  |  |  | Adeziv „Cuie lichide” - Volum: 280-310 ml. |  |  |
| Adeziv universal 88 |  |  |  | Adeziv universal 88 - Volum: 0,8 - 1 litri |  |  |
| Cartuș cu gaz (butan) |  |  |  | Cartuș cu gaz (butan) - Volum: 227 gr. Sau 470ml |  |  |
| Polistiren expandat EPS-80 |  |  |  | Polistiren expandat EPS-80 - Dimensiune: 1000 x 500 x 40mm. |  |  |
| Adeziv de montaj pentru polistiren |  |  |  | Adeziv de montaj pentru polistiren - Volum: 280-310 ml. |  |  |
| Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent |  |  |  | Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent - Volum: 350 - 500 ml. |  |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |