| Lucrari de demontare a pavilioanelor si constructia peretelui de sprijin la IET nr. 67 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare 3 pavilioane |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 112.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 40.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40.32 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.24 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 112.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 31.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7.84 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 435.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3.48 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.088 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.435 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.179 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.269 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.087 |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (zidarie din blocuri de calcar) | m3 | 25.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43.75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8.00 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 8.00 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton la pardoseli, fundatii | m3 | 24.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 51.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32.34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.225 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 7.105 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 7.105 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.675 |
| 6 | TsA01D1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare | m3 | 34.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 79.35 |
| 7 | TsE01D | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare | 100m2 | 1.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16.008 |
| 8 | TsC35C12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0.89 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6.826 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 170.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 43.86 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia peretelui de sprijin |  |  |
| 10 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.64 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9.90 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.066 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3.96 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3.96 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.396 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.66 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.33 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1.32 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.013 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.013 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1.584 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.264 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plasa 150x150mm d.10) | kg | 234.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12.636 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.702 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 239.85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35.10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.34 |
| 12 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 3.40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18.02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.36 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1169.889 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2.502 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2.329 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.001 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2.04 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1.105 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.85 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 11.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.44 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 3.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.011 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.003 |
| 14 | RpCI34D | Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 11.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10.01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.65 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 13.926 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 3.481 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.55 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.11 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.