CAIET DE SARCINI

PARTEA II

- Denumirea obiectivului – Executarea îmbrăcămintei ”pardosea de covor” la etajul 3 (balcon) din sala de spectacole a Palatului Național ”Nicolae Sulac” din mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin nr.21.

Beneficiar - I.P. Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională ”Moldova Concert”.

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковролина) | m2 | 650,000 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки. | m2 | 260,000 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului Betonocontact | m2 | 260,000 |
| 4 | RpCK01B | Repararea stratului - suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 260,000 |
| 5 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2, cu covor PVC lipit cu prenadez - ковролин (culoarea se coordonează cu beneficiarului) (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Piatră de frecat, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, nisip, Profil p.v.c., pervaz pardoseala cu accesorii, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: clei pt. covrolin - 1.5 kg/m2) | m2 | 650,000 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора | t | 14,260 |
| 7 | TsH222A | Încărcarea solului în transport auto - погрузка старого ковролина и стяжки от демонтажа на а/м (строительный мусор) | m3 | 14,260 |
| 8 | TsI50C10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 14,260 |