| Nr. | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- |
| Lotul 1 Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriilor de gaze din cadrul Biroului Vamal SUD |  |  |
| 1.1 | Postul vamal Giurgiulesti 2 (PVFI, rutier ), gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan model Vision 24 KW – 1 buc; | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.2 | Postul vamal Cișmichioi (PVFS, rutier), gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vision 24 KW – 1 buc). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.3 | Postul vamal Vulcănești (PVFI, rutier), gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vision 24 KW – 1 buc.). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.4 | Postul vamal Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier) – gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Vision 24 KW – 1 buc). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.5 | Postul vamal Ceadîr Lunga 2 (PVFI, rutier) – gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vision 24 KW 1- buc). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.6 | Postul vamal Cahul (PVFI, rutier) – administrația biroului vamal Sud gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3 (subteran). Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului THERMONA DUO 50 TA 45 kw – 2 buc, a întregului sistem de încălzire a administrației biroului vamal Sud și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (4 unit.) până la cazan (2 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.7 | Postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) gaz natural Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vailant 24 kw (2 unit.), Cazan Buderus GE 434 X 150 kw (1 unit.), a sistemei de încălzire a Postului vamal și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificareadeplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos acentralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (3 unit.) - Lucrări de curățire a gazanului (3 unit.) - Încercarea cazanului (3 unit.) de apă caldă; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.8 | Postul vamal Mirnoe (PVFI, rutier) gaz natural. Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vaillant 24 kw – 1 buc., a sistemei de încălzire a Postului vamal și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.9 | Postul vamal Basarabeasca (PVFI, rutier) gaz natural Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vaillant 24 kw – 1 buc., a sistemei de încălzire a Postului vamal și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 1.10 | Postul vamal Comrat (PVI) gaz natural Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului THERMONA DUO 50 TA 45 kw – 2 buc, a întregului sistem de încălzire a administrației postului vamal Comrat și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos acentralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| Lotul 2 Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriilor de gaze din cadrul Biroului Vamal NORD și Centrului Chinologic |  |  |
| 2.1 | Postul vamal Criva 1 (PVFI, rutier). Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3 (subterane). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan model Bereta 30 KW – 1 un; Cazan model Viessman – 30 kw – 1 un.). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (2 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 2.2 | Postul vamal Lipcani (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3 (subterane). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vaillant 45 KW – 2 un). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (2 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 2.3 | Postul vamal Ocnița 2 (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Motan Star 24 KW – 1 un.). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. |
| 2.4 | Postul vamal Grimancăuți (PVFS, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Nova Florida Vela compact 24 KW). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. |
| 2.5 | Postul vamal Briceni (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vaillant 24 KW). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. |
| 2.6 | Postul vamal Larga 1 (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Twin Alpha 16 KW Kiturami – 1 un.). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. |
| 2.7 | Postul vamal Otaci (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului World Alpha 30 Kiturami, a întregului sistem de încălzire a Postului Vamal Otaci și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 2.8 | Postul vamal Costești (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vailant 242VUW (1 unit.), Cazan Fondital ANTEA RTFS-40 (1 unit.), convectorului de gaz natural Demrad (1 unit.), a sistemei de încălzire a Postului vamal Costești și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.) și convectorului de gaz (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.) și convectorului de gaz (1 unit.); - Încercarea cazanului (2 unit.) de apă caldă; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 2.9 | Postul vamal Soroca (PVFS, fluvial, intern) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Herma Supermicra 24 SE, Sime RX 36 a sistemei de încălzire a Postului vamal Soroca și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 2.10 | Clădirea administrativă a Biroului Vamal NORD, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Thermona Duo 50 FT – 2 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal NORD din mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 2.11 | Clădirea administrativă a Biroului Vamal NORD, or. Briceni str. Prieteniei Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a cazanului (2 buc.), de model World Alpha 30 Kiturami, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal NORD din or. Briceni și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 2.12 | Clădirea administrativă a Centrului Chinologic, or. Ocnița, str. M. Viteazu, 94 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Habitat 25 F – 1 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| - Lotul 3 Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriilor de gaze din cadrul Serviciului Vamal și Biroului Vamal CENTRU |  |  |
| 3.1 | Postul vamal Tudora (PVFI, rutier) s. Tudora Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 4,8 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Termona 45 KW – 2 unit, Beretta 44 kwt - 1 unit.). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (2 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (3 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (3 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (3 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (2 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. |
| 3.2 | Postul vamal Săiți (PVFS, rutier) s. Săiți Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,75 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Imergaz 245 KW – 1 unit.). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. |
| 3.3 | Postul vamal Hîrbovăț (PVIC) s. Hîrbovăț, rn. Anenii Noi Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,75 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Beretta 24 kwt – 1 unit.). | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. |
| 3.4 | Clădirea administrativă a Biroului Vamal CENTRU, mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Wailant 240 kwt – 2 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal CENTRU din mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6 și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 3.5 | Oficiul vamal Căușeni, or. Căușeni, s. Meșterul Stanciu 2 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor:BERETTA POWER PLUS 100 kwt –1 unit, și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 3.6 | Postul vamal Rezina (PVI) or. Rezina, str. Mihail Lomonosov, 129 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: - BERETTA POWER PLUS 100 kwt – 1 unit, -BERETTA POWER X 50 RSI MTN 50 kwt - 1 unit. și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 3.7 | Postul vamal Bender 2(PVI, feroviar) s. Varnița Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Imergaz 24 kwt – 1 unit. și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 3.8 | Postul vamal Palanca (PVFI,rutier) s. Palanca Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: - Imergaz 24 kwt – 1 unit. (cazangeria veche), - WOLS 280 kwt - 2 unit. (cazangeria nouă) și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (3 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (3 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (3 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 3.9 | Postul vamal Ungheni (PVFI, rutier)or. Ungheni, s. Iașului, 2 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: Novo-Florida 90 kwt - 2 unit, și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 3.10 | Clădirea administrativă a Serviciului Vamal, mun. Chișinău, str. Starostenco, 30 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Wailant 240 kwt – 2 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| 3.11 | Clădirea administrativă a Laboratorului Vamal, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, 16/1 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a cazanului Termona 90 kwt – 1 unit, și a cazanului Termona 60 kwt – 2 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative și sistemei de conducte de gaz intern și extern. | - Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; |
| - Lotul 4 Servicii de deservire tehnică a cazangeriei pe motorină și echipamentelor aferente |  |  |
| 4.1 | Postul vamal Leușeni (PVFI, rutier) rn. Hîncești, s. Leușeni Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: -Vailant GP 210 - 210 kwt - 1 unit, - Sime 100 kwt - 2 unit, - Sime 40 kwt - 2 unit. | - - Curățarea cazanelor (5 unit); - - Verificarea funcționării pompelor (5 unit); - - Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L - (3 unit); - - Curățarea filtrelor de motorină (5 unit); - - Verificarea funcționării vanelor, clapetelor (1 unit); - - Verificarea și curățarea contoarelor de motorină (4 unit); - - Reglarea arzătoarelor (5 unit). - În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea: - etansietății cazanului; - bunei funcționări a automatizării echipamentului; - pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă; - presiunii alimentării cu combustibil; - funcționării boilerului; - tirajului coșului de fum; - reglării electrozilor de aprindere; - electrovenelor, supapelol de sens, presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină; - funcționării blocului de comandă și simularea avariilor; - sistemei de ventilare; - vantuzelor și deaeratoarelor; - funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemei de încălzire. |