| Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista

Cantități lucrări

Obiect 2.6 ST

Compartimentul1: Constructii beton armat (comp CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 22,29 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 50,153 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 3 789,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 87,905 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 32,86 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 73,935 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 3 594,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 83,381 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 11,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,227 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,688 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,313 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 28,597 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 23,909 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 28,362 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 29,066 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 15,119 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 21,14 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 23,043 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 21,14 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,843 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 79,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 10,58 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 23,805 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1 799,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 102,723 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 2,071 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,202 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 48,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,88 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,693 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,238 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,32 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 39,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,85 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 40,95 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,70 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,70 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,17 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,12 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,90 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,137 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 40,32 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,024 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,161 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 41,328 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,048 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,403 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 246,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,561 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,987 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 252,97 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,02 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,468 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1) |  |  | kg |  | 80,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 80,00 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,64 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,08 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,515 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 2,071 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,202 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 48,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,88 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,693 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,238 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,32 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 39,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,85 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 40,95 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,70 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,70 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,17 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,12 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,90 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,137 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 40,32 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,024 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,161 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 41,328 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,048 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,403 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 246,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,561 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,987 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 252,97 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,02 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,468 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 246,68 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 46,869 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,467 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,467 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 246,68 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,467 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,233 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,973 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,247 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,591 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,927 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,963 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,482 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,241 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,656 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 10,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 40,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,08 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 10,612 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,035 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,12 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,55 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,85 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,185 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,10 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,10 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,11 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,85 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,96 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,70 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 41,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,166 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 42,64 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,24 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,416 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 200,64 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,838 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,803 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 205,656 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,096 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-2) |  |  | kg |  | 145,92 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 27,725 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,459 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,459 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 145,92 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,459 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,73 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,167 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,189 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,146 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,139 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,569 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,285 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,142 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,656 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 9,84 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 39,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,936 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 10,237 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,999 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,904 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,46 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,80 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,88 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 40,32 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,024 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,161 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 41,328 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,048 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,403 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 185,52 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,946 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,742 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 190,158 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,828 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,855 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-2a) |  |  | kg |  | 336,88 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 64,007 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,369 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,369 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 336,88 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,369 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,684 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,695 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,053 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,337 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,17 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,629 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,314 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,185 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,657 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,329 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-5 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,62 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,242 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,121 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,826 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,568 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,80 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,88 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 28,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,115 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 29,52 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,32 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 222,48 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,126 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 228,042 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 33,372 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,225 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-3) |  |  | kg |  | 165,44 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 31,434 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,654 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,654 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 165,44 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,654 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,827 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,324 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,482 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,165 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,063 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,287 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,643 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,091 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,322 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,161 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-6 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,621 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,913 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,284 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,70 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,20 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,12 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,049 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 14,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,058 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 14,76 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,16 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 118,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,009 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,475 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 121,77 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,82 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,188 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-3) |  |  | kg |  | 82,72 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,717 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,827 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,827 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 82,72 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,827 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,414 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,662 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,241 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,08 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,515 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti monoliti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 6,83 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,296 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,439 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 7,071 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,69 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,708 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,732 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 83,42 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 333,68 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,368 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 86,788 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,467 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 50,052 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 20,855 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 (Cm-1,2,3) |  |  | m3 |  | 26,43 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 105,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,572 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 27,497 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,683 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 15,858 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 6,607 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 550,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 99,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 423,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,75 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 165,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 165,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 16,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 16,50 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 60,50 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,825 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 66,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d 5Bp 500B, 150*150) |  |  | kg |  | 254,88 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,195 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,274 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 257,429 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,274 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,549 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 76,464 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 674,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 64,068 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,698 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 691,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,744 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 188,832 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,674 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 454,41 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 95,991 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,272 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 490,77 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,544 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 407,235 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,454 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti monoliti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Rampa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 3,52 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,552 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,288 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 3,644 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,356 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,408 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 4,83 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,425 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,174 |  |
|  | 2663102100000351 |  | Beton C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 5,099 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,746 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,898 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,352 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,78 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 13,68 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,889 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,055 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 14,022 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,83 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 483,21 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,026 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 495,29 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,832 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 135,299 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,483 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Constructia sub rezervor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,035 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 19,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 78,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 20,495 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,82 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,925 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 50,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 42,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,032 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 43,05 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 728,37 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 43,702 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,185 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 746,579 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,284 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 218,511 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,728 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / carcasa metalica Cr1 |  |  | kg |  | 40,30 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,657 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,403 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,403 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,403 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 40,30 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,322 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,604 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,258 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,50 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 20,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,625 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 27,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 91,80 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 18,36 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia sub rezervor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Groapa Gp1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,655 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,111 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,176 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,561 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,152 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,25 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,375 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,714 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,022 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,626 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,074 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,232 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 81,88 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,913 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,246 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 83,927 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,819 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,564 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi1 |  |  | kg |  | 13,20 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,772 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 13,865 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,267 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,056 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 72,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,794 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,726 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,726 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,726 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 72,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,363 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,581 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,089 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,66 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,20 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,44 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa Gp1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Groapa Gp2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,655 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,111 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,176 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,616 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,602 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,156 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,385 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,25 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,375 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,714 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,022 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,626 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,074 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,232 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 80,10 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,806 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 82,102 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,801 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi1 |  |  | kg |  | 13,20 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,772 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 13,865 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,267 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,056 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 80,90 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,371 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,809 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,809 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,809 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 80,90 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,647 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,214 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,66 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,20 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,44 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa Gp2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Groapa Gp3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,462 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,124 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,61 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,244 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,635 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 5,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,56 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,56 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,52 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5,16 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,495 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,015 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,289 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,548 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 91,67 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,275 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 93,962 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,917 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,501 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi2 |  |  | kg |  | 9,60 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,016 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 10,084 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 5,90 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,121 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,059 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,059 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,059 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,90 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,047 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,608 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 1,28 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,432 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,24 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,448 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa Gp3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Groapa Gp4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,655 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,111 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,176 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 4,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 4,786 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,467 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,075 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,041 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,43 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,43 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,243 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,203 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,81 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,972 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,714 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,022 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,626 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,074 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,232 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 113,92 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,835 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,342 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 116,768 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,139 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,176 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,114 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi1,3 |  |  | kg |  | 13,20 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,772 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 13,865 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,267 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,056 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 83,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,884 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,836 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,836 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,836 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 83,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,418 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,669 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,254 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,644 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,78 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,055 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,10 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,42 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,169 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa Gp4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6. Fragment ''C'' Canal de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,118 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,358 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,569 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,90 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,977 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,193 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 20,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,997 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,062 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 21,32 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 356,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,068 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 364,90 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,56 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 106,80 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,356 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 3,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,10 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,42 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,169 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fragment ''C'' Canal de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7. Fragment ''3'' Canal de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,62 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,242 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,121 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 3,433 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,335 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,825 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 50,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 107,76 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,345 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,323 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 110,454 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,078 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,328 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 143,65 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 68,619 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,431 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 172,241 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 11,437 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 343,095 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,50 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 20,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,625 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 88,40 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 17,68 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,676 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fragment ''3'' Canal de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.8. Fragment ''4'' Canal de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,695 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,725 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 2,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 2,601 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,254 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,625 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,75 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,625 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,50 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 20,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,997 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,062 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 21,32 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 342,65 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 20,559 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,028 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 351,216 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,426 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 102,795 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,56 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 9,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 44,20 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 8,84 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv / placa П3-8 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 266612280060011 |  | placa П3-8 |  |  | buc |  | 32,32 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fragment ''4'' Canal de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.9. Canal de scurgere A -B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,925 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,325 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,518 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 3,641 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,355 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 26,25 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,875 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,50 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,052 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 40,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,882 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,121 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 41,451 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,404 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,132 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 396,05 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,763 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,188 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 405,951 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,961 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 118,815 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,30 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 28,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 122,40 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 24,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,936 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv / placa П3-8 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 266612280060011 |  | placa П3-8 |  |  | buc |  | 7,07 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal de scurgere A -B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.10. Canal de scurgere C - D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,621 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 3,121 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,304 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,60 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 38,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,686 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,115 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,36 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 351,55 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,093 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,055 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 360,339 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,516 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 105,465 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,352 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,30 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 28,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 122,40 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 24,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,936 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv / placa П3-8 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 266612280060011 |  | placa П3-8 |  |  | buc |  | 7,07 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal de scurgere C - D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 2:  Constructii metalice (comp CM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Noduri 1-25 (plansa 26-30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''1'' |  |  | kg |  | 89,900 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,081 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,899 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,899 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 89,900 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,899 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,719 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,348 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''2'' |  |  | kg |  | 104,040 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,768 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 104,040 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,040 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,832 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,561 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''3'' |  |  | kg |  | 127,360 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,198 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,274 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,274 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 127,360 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,274 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,637 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,019 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,910 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''4'' |  |  | kg |  | 66,290 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,595 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,663 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,663 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 66,290 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,663 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,530 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,994 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''5'' |  |  | kg |  | 18,850 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,582 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,188 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,188 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,850 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,188 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,151 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,283 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''6'' |  |  | kg |  | 95,120 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,073 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,951 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,951 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 95,120 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,951 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,476 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,761 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,427 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''7'' |  |  | kg |  | 18,880 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,587 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,189 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,189 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,880 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,151 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,283 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''8'' |  |  | kg |  | 34,130 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,485 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,341 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,341 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 34,130 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,341 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,171 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,273 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,512 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''9'' |  |  | kg |  | 67,220 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,772 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,672 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 67,220 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,672 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,538 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''10'' |  |  | kg |  | 46,310 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,799 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,463 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,463 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 46,310 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,463 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,232 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,370 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,695 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''11'' |  |  | kg |  | 40,800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,752 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,408 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,408 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 40,800 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,408 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,204 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,326 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,612 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''12'' |  |  | kg |  | 7,850 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,491 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 7,850 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,063 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,118 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''13'' |  |  | kg |  | 30,350 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,766 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,304 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,304 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,350 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,304 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,243 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''14'' |  |  | kg |  | 18,650 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,543 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,186 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,186 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,650 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,186 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,093 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,149 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''15'' |  |  | kg |  | 70,190 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,336 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,702 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,702 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 70,190 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,562 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,053 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''16'' |  |  | kg |  | 25,310 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,809 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,253 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,253 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 25,310 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,253 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,127 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,202 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''17'' |  |  | kg |  | 11,180 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,124 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,112 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 11,180 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,089 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''18'' |  |  | kg |  | 76,600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,554 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,766 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,766 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 76,600 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,766 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,383 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,613 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,149 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''19'' |  |  | kg |  | 61,410 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,668 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,614 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,614 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 61,410 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,614 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,307 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,491 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,921 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''20'' |  |  | kg |  | 17,720 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,367 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,177 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,177 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 17,720 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,177 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,142 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,266 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''21'' |  |  | kg |  | 82,710 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,715 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,827 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,827 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 82,710 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,827 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,414 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,662 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,241 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''22'' |  |  | kg |  | 103,940 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,749 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,039 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,039 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 103,940 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,039 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,832 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,559 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''23'' |  |  | kg |  | 63,800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,122 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,638 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,638 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 63,800 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,638 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,319 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,510 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,957 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''24'' |  |  | kg |  | 54,410 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,338 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,544 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,544 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 54,410 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,544 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,272 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,435 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,816 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''25'' |  |  | kg |  | 45,460 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,637 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,455 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 45,460 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,455 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,227 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,364 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,682 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,380 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 8,887 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 10,764 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 5,382 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,759 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,691 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,346 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 37,300 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 54,085 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,460 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 70,870 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 5,036 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,902 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 5,595 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Noduri 1-25 (plansa 26-30) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Noduri 4-14 elemente metalice pentru carcase panouri SANDWICI (plansa 39,40) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''4'' |  |  | kg |  | 82,140 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,607 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,821 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,821 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 82,140 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,821 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,411 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,657 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,232 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''5'' |  |  | kg |  | 22,900 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,351 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,229 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,229 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,900 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,229 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,114 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,183 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,343 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''6'' |  |  | kg |  | 43,100 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,189 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,431 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,431 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 43,100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,431 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,345 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,646 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''7'' |  |  | kg |  | 15,630 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,970 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,156 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,156 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,630 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,125 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''8'' |  |  | kg |  | 70,630 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,420 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,706 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,706 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 70,630 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,706 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,353 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,565 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,059 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''9'' |  |  | kg |  | 46,160 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,770 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,462 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,462 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 46,160 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,462 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,231 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,369 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,692 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''10'' |  |  | kg |  | 99,340 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,875 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,993 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,993 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 99,340 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,993 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,497 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,795 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,490 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''11'' |  |  | kg |  | 30,960 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,882 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,310 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,310 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,960 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,310 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,155 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,248 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,464 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''12'' |  |  | kg |  | 22,250 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,228 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,223 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,223 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,250 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,223 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,111 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,178 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,334 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''13'' |  |  | kg |  | 25,630 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,870 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,256 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,256 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 25,630 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,256 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,128 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,205 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''14'' |  |  | kg |  | 33,840 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,430 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,338 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,338 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,840 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,338 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,169 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,271 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,508 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,493 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,175 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,845 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,923 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,271 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,961 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,481 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 13,310 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 19,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,662 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 25,289 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 1,797 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,679 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,996 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,655 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Noduri 4-14 elemente metalice pentru carcase panouri SANDWICI (plansa 39,40) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Noduri 1-22 (plansa 84-87) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''1'' |  |  | kg |  | 43,770 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,316 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,438 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,438 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 43,770 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,219 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,350 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,657 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''2'' |  |  | kg |  | 16,390 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,114 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,164 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,164 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 16,390 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,164 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,082 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,131 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,246 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''3'' |  |  | kg |  | 38,620 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,338 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,386 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,386 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 38,620 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,386 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,193 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,309 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,579 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''4'' |  |  | kg |  | 23,620 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,488 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,236 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,236 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,620 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,236 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,118 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,189 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,354 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''5'' |  |  | kg |  | 24,650 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,683 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,246 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,246 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 24,650 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,246 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,123 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,197 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,370 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''6'' |  |  | kg |  | 20,100 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,819 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,201 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,201 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 20,100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,101 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,161 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,301 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''7'' |  |  | kg |  | 20,550 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,905 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,206 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,206 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 20,550 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,206 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,103 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,164 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,308 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''8'' |  |  | kg |  | 32,790 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,230 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,328 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,328 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 32,790 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,328 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,164 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,262 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,492 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''9'' |  |  | kg |  | 58,350 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,087 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,584 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,584 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 58,350 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,584 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,292 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,467 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''10'' |  |  | kg |  | 86,110 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,361 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,861 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,861 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 86,110 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,861 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,431 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,689 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,292 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''11'' |  |  | kg |  | 49,710 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,445 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,497 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,497 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 49,710 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,497 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,249 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,398 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,746 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''12'' |  |  | kg |  | 51,390 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,764 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,514 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,514 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 51,390 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,514 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,257 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,411 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,771 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''13'' |  |  | kg |  | 41,110 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,811 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,411 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,411 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 41,110 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,411 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,206 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,329 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,617 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''14'' |  |  | kg |  | 9,240 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,756 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,092 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,092 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 9,240 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,092 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,046 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,074 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,139 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''15'' |  |  | kg |  | 9,900 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,881 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,099 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,099 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 9,900 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,099 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,079 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,148 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''16'' |  |  | kg |  | 30,830 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,858 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,308 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,308 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,830 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,308 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,154 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,247 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,462 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''17'' |  |  | kg |  | 77,350 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,696 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,773 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,773 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 77,350 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,773 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,387 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,619 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''18'' |  |  | kg |  | 17,420 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,310 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,174 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,174 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 17,420 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,174 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,139 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,261 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''19'' |  |  | kg |  | 18,110 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,441 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,181 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,181 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,110 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,091 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,145 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,272 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''20'' |  |  | kg |  | 34,740 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,601 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,347 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,347 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 34,740 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,347 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,174 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,278 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,521 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''21'' |  |  | kg |  | 13,840 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,630 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,138 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,138 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 13,840 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,138 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,069 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,111 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / nod ''22'' |  |  | kg |  | 53,910 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,243 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,539 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,539 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 53,910 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,539 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,431 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,809 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,773 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,978 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,029 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,015 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,425 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,754 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 20,860 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 30,247 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,172 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 39,634 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 2,816 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,064 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,129 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Noduri 1-22 (plansa 84-87) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / stilpi din metal |  |  | t |  | 5,612 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 196,420 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,060 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 5 724,240 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 11,224 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 36,478 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 36,478 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 36,478 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,365 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,561 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,525 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,842 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / stilpisor din metal |  |  | t |  | 0,660 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 23,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 673,200 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,320 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,297 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,290 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 4,290 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,290 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,066 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,297 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / rigla din metal |  |  | t |  | 4,040 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 141,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,200 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 4 120,800 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8,080 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,818 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 26,260 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 26,260 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 26,260 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,263 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,404 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,818 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,606 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / distantier din metal |  |  | t |  | 1,426 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 49,910 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,130 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 454,520 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,852 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,642 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 9,269 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 9,269 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 9,269 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,093 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,143 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,642 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / contravintuire verticala, orizontala din metal |  |  | t |  | 0,600 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 21,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 612,000 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 3,900 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 3,900 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 3,900 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,270 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / grinzi din metal |  |  | t |  | 1,676 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 58,660 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,380 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 709,520 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,352 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,754 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 10,894 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 10,894 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 10,894 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,109 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,168 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,754 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,251 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / longeron din metal |  |  | t |  | 11,173 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 391,055 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,865 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 11 396,460 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,346 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 5,028 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 72,624 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 72,624 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 72,624 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,726 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,117 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,028 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,676 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / element din metal EI1, 2 |  |  | kg |  | 91,600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,404 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,916 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,916 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 91,600 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,916 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,458 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,733 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,374 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 25,300 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 162,932 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 197,340 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 98,670 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 13,915 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 49,335 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 24,668 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 683,000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 990,350 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 136,600 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 1 297,700 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 92,205 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 34,833 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 102,450 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 341,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Scara metalica Se1, Se2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent Se1 (scari exterioare ) |  |  | kg |  | 152,200 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,308 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,522 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,522 |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse (scara la acopeis) |  |  | kg |  | 152,200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,761 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,218 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,522 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,044 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,044 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent Se2 (scari exterioare ) |  |  | kg |  | 212,800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 29,792 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,128 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,128 |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse (scara la acopeis) |  |  | kg |  | 212,800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,064 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,702 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,128 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,256 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,256 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,365 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,351 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,847 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,423 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,712 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,356 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Se1, Se2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Copertina Cop1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / carcas |  |  | kg |  | 45,180 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,584 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,452 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,452 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 45,180 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,452 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,361 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,678 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,322 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina Cop1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Canal de ventilare Cv1, Cv2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 965,450 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 183,436 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,655 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,655 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 965,450 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,655 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,827 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,724 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 14,482 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,965 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,215 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 7,527 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,763 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,531 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,882 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,941 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 0,420 |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 0,420 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 0,420 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe./ bara din lemn 70*50(h) |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,102 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,204 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 0,804 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 2,200 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,110 |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 12,821 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,069 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,578 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzF14B |  | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala gros.100 mm (70 kg/m3) |  |  | m2 |  | 17,600 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,816 |  |
|  | 268216261137100 |  | Placi vata minerala gros.100 mm (70 kg/m3) |  |  | m2 |  | 17,952 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,640 |  |
|  | 2873145886954 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 0,352 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Surub M12 |  |  | buc |  | 44,000 |  |
|  | 52635464 |  | Surub M12 |  |  | buc |  | 44,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / fragment ''A'' |  |  | kg |  | 159,040 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 30,218 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,590 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,590 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 159,040 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,590 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,795 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,272 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,386 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,159 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,024 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,240 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,310 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,155 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal de ventilare Cv1, Cv2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 3:  Solutii arhitecturale (comp SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-120) |  |  | m2 |  | 692,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 865,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 83,04 |  |
|  | 28112363049031201 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 727,015 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 2 280,832 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 2 138,28 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 2 138,28 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 124,733 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 69,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-90) |  |  | m2 |  | 58,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 72,50 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,96 |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 60,935 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 191,168 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 179,22 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 179,22 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 10,454 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-30) |  |  | m2 |  | 65,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 81,25 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 281123630490360 |  | Panouri "Sandwich" -60 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 68,289 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 214,24 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 200,85 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 200,85 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 11,716 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-120) |  |  | m2 |  | 165,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 198,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,50 |  |
|  | 2811236304903120 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 171,666 |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 434,214 |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 504,90 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 504,90 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 30,462 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata cu acoperire polimerica PVDF 25 (acoperire minimala de zinc 275 g/m2 grosimea tablei zincate min.0,5 mm) |  |  | m2 |  | 355,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 391,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,55 |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica PVDF 25 (acoperire minimala de zinc 275 g/m2 grosimea tablei zincate min.0,5 mm) |  |  | m2 |  | 429,266 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 223,965 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 866,375 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 1 866,375 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 121,314 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 37,328 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,821 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK26B |  | Opritori de zapada 2 m.l. (profil, tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica) |  |  | m |  | 86,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,88 |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 86,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 344,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 mm |  |  | m |  | 74,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 22,35 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 80,572 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 15,347 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 107,429 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 15,347 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 7,674 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 15,347 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 767,35 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 mm |  |  | m |  | 44,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,575 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 47,66 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 22,695 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 11,348 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 11,348 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 22,695 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 11,348 |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 11,348 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,667 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F1, 1200*1630, din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan |  |  | m2 |  | 1,96 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,77 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,96 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 12,74 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,939 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,174 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,254 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,374 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F2, 900*1180, din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan |  |  | m2 |  | 1,10 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,554 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,10 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 7,15 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 2,772 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 2,904 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,704 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,21 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / L1, 900*1100, luminator din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan, deasupra usei |  |  | m2 |  | 1,98 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,798 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,98 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 12,87 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,99 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,227 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,267 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,378 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / L1, 900*1100, luminator din profil PVC, cu rupere de puncte termica cu geam termopan si cu grila de ventilare 750*250 , deasupra usei |  |  | m2 |  | 0,99 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,399 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,99 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 6,435 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 2,495 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 2,614 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,634 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,189 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) |  |  | m |  | 2,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 2,55 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 10,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 2,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 2,50 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U1, U1*, 900*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala |  |  | m2 |  | 9,45 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,898 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala |  |  | m2 |  | 9,45 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 37,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,725 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,654 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,67 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,45 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2, U2* 900*2100, interioara, din profil PVC oarba |  |  | m2 |  | 15,12 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 11,038 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,21 |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba |  |  | m2 |  | 15,12 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,48 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,56 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,646 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,072 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3, U3*, 700*2100, interioara, din profil PVC oarba |  |  | m2 |  | 2,94 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,146 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,235 |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba |  |  | m2 |  | 2,94 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,76 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,47 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,514 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,764 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,94 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U4, 820*2100, interioara, din profil PVC oarba |  |  | m2 |  | 1,72 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,256 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,138 |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba |  |  | m2 |  | 1,72 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,88 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,86 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,301 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,032 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,72 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Incap 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 30,91 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,601 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 35,546 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,091 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,491 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 12,982 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 309,10 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 247,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,91 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 31,683 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,20 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,618 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 30,91 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,855 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie reflectorizanta de aluminiu |  |  | m2 |  | 309,10 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,182 |  |
|  | 2682132601626022 |  | Folie reflectorizanta de aluminiu |  |  | m2 |  | 333,828 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 309,10 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 247,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,91 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 31,683 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,20 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,618 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 30,91 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,855 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) grosimea 20....100 mm |  |  | m2 |  | 309,10 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 241,098 |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 64,002 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 418,769 |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 16,395 |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 8,197 |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 47,292 |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 1,198 |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 91,432 |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 6,053 |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 179,711 |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 1,261 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,618 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 6,244 |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 12,673 |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 3,709 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,618 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 5,069 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG48A1 k=14 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -309,10 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -63,613 |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -44,139 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -4,327 |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -4,327 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -4,327 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Incap 10,14,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 8,95 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,861 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 10,292 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,895 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,879 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,759 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) pe perimetru |  |  | m2 |  | 97,80 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 6,846 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,89 |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 101,252 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,391 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 89,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 71,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,95 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 9,174 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,954 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,95 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,537 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI 200*200 |  |  | kg |  | 142,30 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,558 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,712 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 143,723 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,712 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,423 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,69 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) grosimea 20....100 mm |  |  | m2 |  | 89,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 69,81 |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 18,532 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 410,805 |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 4,747 |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 2,374 |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 13,694 |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,347 |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 26,474 |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 1,753 |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 52,035 |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,365 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 1,808 |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 3,67 |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 1,074 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 1,468 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG48A1 k=14 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -89,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -18,419 |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -12,781 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -1,253 |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -1,253 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -1,253 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 10,14,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Incap 4...6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,24 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,218 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,576 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,224 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,941 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 22,40 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 2,296 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,739 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 л=0,032 W/mK) |  |  | m2 |  | 22,40 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,568 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 267011220400280 |  | Placi polistire extrudat XPS - 80 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 23,191 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 22,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,448 |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 24,192 |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 22,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 40 mm |  |  | m2 |  | 22,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,739 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,224 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga |  |  | m2 |  | 22,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,896 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,246 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / mastic de intarire rapida rezistent la apa |  |  | m2 |  | 22,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,896 |  |
|  | 24133173460001 |  | mastic de intarire rapida rezistent la apa |  |  | kg |  | 6,72 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gros.4 mm |  |  | m2 |  | 22,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 22,40 |  |
|  | 252311671634511 |  | Linoleum gros.4 mm |  |  | m2 |  | 23,873 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,682 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 13,642 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,819 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,368 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,034 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 4,547 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,546 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 22,736 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 4...6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Incap 2,3, 7..9, 11...13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,56 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,534 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,944 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,256 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,538 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 25,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 2,624 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,845 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 л=0,032 W/mK) |  |  | m2 |  | 25,60 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,792 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,28 |  |
|  | 267011220400280 |  | Placi polistire extrudat XPS - 80 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 26,504 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 25,60 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,512 |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 27,648 |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 25,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 40 mm |  |  | m2 |  | 25,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,845 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,256 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga |  |  | m2 |  | 25,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,024 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,282 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,102 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 25,60 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,096 |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 56,32 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 76,80 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 15,36 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,563 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelonata cu o suprafata aspra 10 mm |  |  | m2 |  | 25,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 66,816 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,424 |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie portelonata cu o suprafata aspra 10 mm |  |  | m2 |  | 26,368 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 103,68 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 512,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 23,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,152 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 2,3, 7..9, 11...13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisarea exterioara (Soclu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2) |  |  | m2 |  | 15,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,465 |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund acrilic hidroizolant |  |  | kg |  | 18,60 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,775 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 15,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,01 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,619 |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 16,751 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 62,62 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 62,62 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 17,221 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 5,323 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 93,93 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,388 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,356 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,279 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 15,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,465 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,775 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 15,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,95 |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 15,968 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 68,882 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,732 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,131 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara (Soclu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Pereul (S=195,5 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,96 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,699 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,96 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,744 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 39,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,709 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 44,965 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,91 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 16,422 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 195,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,91 |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 211,14 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 606,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,15 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,03 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 612,06 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,03 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,06 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 181,80 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,364 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm) |  |  | m3 |  | 23,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 94,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,40 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 24,449 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,385 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 14,10 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 107,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,84 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 19,26 |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 107,535 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 4,601 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 109,14 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,321 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,321 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=195,5 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 4: Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Echipamente tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon tip butelie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,050 |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,035 |  |
|  | 28751142028001*1 |  | Sifon pt.lavoar tip butelie |  |  | buc |  | 1,025 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,025 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,615 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 1,040 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor de apa d25 (1buc) - pretul in utilaj; manometru tehnic (1buc) - pretul in utilaj; robinet sferic d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila d50mm; Niplu L=100mm (1buc); robinet cu trei cai d15mm (1buc) ) |  |  | компл. |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,400 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,100 |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 25 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Robinet sferic d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta de retinere reversibila d50mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |
|  | 2875274423119-2 |  | Niplu L=100mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,203 |  |
|  | 2722103261722 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 0,610 |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,814 |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 4,068 |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,644 |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,170 |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,271 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de golire d15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 28752742010-15 |  | Robinet de golire d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipamente tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu sfera d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 28752742010*220 |  | Robinet cu sfera d20mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera d15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 28752742010*215 |  | Robinet cu sfera d15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA16F |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PPR PN10 d63mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,830 |  |
|  | 25212167170501*63 |  | Teava PPR PN10 d63mm |  |  | m |  | 11,220 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,880 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 7,810 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,770 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,210 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,388 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN10 d32mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,510 |  |
|  | 25212167170506*32 |  | Teava PPR PN10 d32mm |  |  | m |  | 11,220 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,880 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 7,810 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,770 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,210 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,077 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,299 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25mm) |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,250 |  |
|  | 25212167170506*25 |  | Teava PPR PN10 d25mm |  |  | m |  | 35,700 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,800 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 24,850 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 2,450 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 3,850 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 17,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,610 |  |
|  | 25212167170506*20 |  | Teava PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 17,340 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,360 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 12,070 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,190 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,870 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,102 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,372 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 74,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (K-flex PE d64x13mm) |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,840 |  |
|  | 332051735223-6413 |  | Termoizolatie conducte K-flex PE d64x13mm |  |  | m |  | 8,652 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (K-flex PE d20x13mm) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,760 |  |
|  | 332051735223-2013 |  | Termoizolatie conducte K-flex PE d20x13mm |  |  | m |  | 12,978 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistemul T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 28752742010*215 |  | Robinet cu sfera d15mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,270 |  |
|  | 25212167170506*20 |  | Teava PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 19,380 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,520 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 13,490 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,330 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 2,090 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,114 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,416 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (K-flex PE d20x13mm) |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 332051735223-2013 |  | Termoizolatie conducte K-flex PE d20x13mm |  |  | m |  | 16,222 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SB08E |  | Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR d110mm |  |  | m |  | 25,750 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,375 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,375 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SB08C |  | Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR d50mm |  |  | m |  | 2,060 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,680 |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN2 d110mm |  |  | m |  | 6,963 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,101 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 3,350 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,268 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SB09E |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PPR d110mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 25231567210912 |  | Piesa de curatire PPR d110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SB09E |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de ventilare d110mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 25231567210915 |  | Caciula de ventilare d110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SC02A |  | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (in complect cu sifon) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 28751142032365 |  | Sifon cadita dus |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 10-08-002-03 |  | Modul de stingere |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret dе piata |  | Cada de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653204 |  | Cada de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Contor de apa rece clasa ''C" d25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653201 |  | Contor de apa rece clasa ''C" d25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita Y d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita Y d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret dе piata |  | Manometru tehnic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653203 |  | Manometru tehnic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Modul de stingere cu pulbere Tungus-6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 987653211 |  | Modul de stingere cu pulbere Tungus-6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 987653209 |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 5:  Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare. Utilaj tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC16D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie pe stilpi de beton sau metalici, canale vizitabile sau deschise in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (D 80 mm - preaplin si golirea rezervorului) |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,040 |  |
|  | 25212167010-80 |  | Teava din otel d80mm |  |  | m |  | 3,045 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,117 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (pentru canalizare) |  |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,480 |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN2 d110mm |  |  | m |  | 9,641 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (sub presiune) |  |  | m |  | 14,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,080 |  |
|  | 25212167002102114 |  | Teava din PVC SN4 d110mm |  |  | m |  | 14,997 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,466 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,218 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA16F |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PPR PN10 d63mm) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,360 |  |
|  | 25212167170501*63 |  | Teava PPR PN10 d63mm |  |  | m |  | 12,240 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,960 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 8,520 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,840 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,320 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,450 |  |
|  | 25212167170506*25 |  | Teava PPR PN10 d25mm |  |  | m |  | 7,140 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,560 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 4,970 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,490 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,770 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,970 |  |
|  | 25212167170506*20 |  | Teava PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 9,180 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,720 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 6,390 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,630 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,990 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,197 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 28,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Ventil d50mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,960 |  |
|  | 28752742010253 |  | Ventil d50mm |  |  | buc |  | 6,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana fonta cu pana cauciucata d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,810 |  |
|  | 2913124503200-50 |  | Vana fonta cu pana cauciucata d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Clapeta reversibila d50mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,980 |  |
|  | 28752742010251 |  | Clapeta reversibila d50mm |  |  | buc |  | 3,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet din alama d25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |
|  | 28752742010*525 |  | Robinet din alama d25mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet din alama d15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,540 |  |
|  | 28752742010-315 |  | Robinet din alama d15mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA25A aplicativ |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Воронка стальная d50x150x130(h) mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2875274110150-350 |  | Воронка стальная d50x150x130(h) mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA25A aplicativ |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Сифон стальной сварной d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2875274110150-450 |  | Сифон стальной сварной d50mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier L6 (60x60x6 mm) ) |  |  | kg |  | 54,200 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,298 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,542 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,542 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,542 |  |
|  | 2775276309886-1 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 54,200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,271 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,434 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,813 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,054 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,348 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,421 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,211 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,053 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcC09A |  | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,650 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 0,323 |  |
|  | 2320186201527 |  | Uleiuri pentru motoare M-50 |  |  | kg |  | 3,030 |  |
|  | 2320186202624 |  | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 |  |  | kg |  | 1,717 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SE54D |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,600 |  |
|  | 2875274122260 |  | Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2") |  |  | buc |  | 4,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Pompa submersibila de drenaj Q=3m3/h H=10m) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,500 |  |
|  | 2874115802037 |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  |  | buc |  | 4,040 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,040 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,202 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 6,180 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 6,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcC07A |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (Pompa de drenaj p/u conditionare Ballu Machine Tank) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,450 |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,653 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,258 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 3,090 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 3,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,950 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,082 |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Statie de epurare si recirculare apa GSJ-3 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 9875273012 |  | Statie de epurare si recirculare apa GSJ-3 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Rezervor cu volumul V=2,0 м3 (2000 l) |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 9875273013 |  | Rezervor cu volumul V=2,0 м3 (2000 l) |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Pompa submersibila de drenaj Q=3m3/h H=10m |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 9875273014 |  | Pompa submersibila de drenaj Q=3m3/h H=10m |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Pompa de drenaj p/u conditionare Ballu Machine Tank |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 9875273015 |  | Pompa de drenaj p/u conditionare Ballu Machine Tank |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9875273017 |  | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul6:  Incalzire, ventilare, conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. A1,A2,A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Element de protectie de plasa exterioara d315) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,135 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,210 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 2874115765705-131 |  | Element de protectie de plasa exterioara d315 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din aluminiu d100 ) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 11,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,720 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 2811236308*210 |  | Difuzor pentru aspiratie din aluminiu d100 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din plasa zincata d100 ) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 5,640 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,360 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 2811236308*310 |  | Grila din plasa zincata d100 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj (ДК) d100) |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,280 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,120 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,620 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,440 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,160 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 008,000 |  |
|  | 28741157657-2315 |  | Clapeta de reglaj (ДК) d100 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 21,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1 008,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 1 008,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 6,480 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1,A2,A3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Element de protectie de plasa exterioara d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-111 |  | Element de protectie de plasa exterioara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Element de protectie de plasa exterioara d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-111 |  | Element de protectie de plasa exterioara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Element de protectie de plasa exterioara d125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-112 |  | Element de protectie de plasa exterioara d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d125 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236308*212 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Element de protectie de plasa exterioara d125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-112 |  | Element de protectie de plasa exterioara d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,090 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Element de protectie de plasa exterioara d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-111 |  | Element de protectie de plasa exterioara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Element de protectie de plasa exterioara d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-111 |  | Element de protectie de plasa exterioara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. A10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Grila exterioara din otel zincat 200x200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-222 |  | Grila exterioara cu jaluzele nereglabila din otel zincat 200x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj (ДК) d100) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,920 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,680 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |
|  | 28741157657-2315 |  | Clapeta de reglaj (ДК) d100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. A11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Grila exterioara cu jaluzele nereglabila din otel zincat 200x200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-222 |  | Grila exterioara cu jaluzele nereglabila din otel zincat 200x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2811236308*211 |  | Difuzor pentru aspiratie din polimer d100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj (ДК) d100) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,920 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,680 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |
|  | 28741157657-2315 |  | Clapeta de reglaj (ДК) d100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. RN1,RN2,RN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta de refularea aerului, autoreglabila VTK-100, L=60 м3/ч) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 281123630125351 |  | Clapeta de refularea aerului, autoreglabila VTK-100, L=60 м3/ч |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RN1,RN2,RN5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.11. RN3,RN6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta de refularea aerului, autoreglabila VTK-160, L=125 м3/ч) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 281123630125356 |  | Clapeta de refularea aerului, autoreglabila VTK-160, L=125 м3/ч |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RN3,RN6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.12. RN4,RN7,RN8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Grila exterioara cu jaluzele reglabile din otel zincat 400x200) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,940 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,510 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,135 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 28741157657-442 |  | Grila exterioara cu jaluzele reglabile din otel zincat 400x200 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RN4,RN7,RN8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.13. Tubulatura, sistemul de drenare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (inclusiv cu % pentru fitinguri) |  |  | m2 |  | 158,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 428,180 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,596 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 6,383 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 7,181 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1,596 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 7,660 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 1,277 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 255,328 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 9,575 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 9,575 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 914,960 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,192 |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 718,110 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 914,960 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 914,960 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PVC d20mm |  |  | m |  | 41,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsB29I |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Gaura d100 mm, grosimea peretelui 10 cm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,344 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,029 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,114 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RCsB29L |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (Gaura d125 mm, grosimea peretelui 10 cm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,756 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,324 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,016 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tubulatura, sistemul de drenare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Climatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Teava din cupru preizolata d6,35/9,52mm (nota: montarea se include in comp. ''lucrari de montare'' VC37A) |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 27461633340*69 |  | Teava din cupru preizolata d6,35/9,52mm |  |  | m |  | 4,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PVC d20mm |  |  | m |  | 8,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Climatizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistemul de incalzire cu calorifere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 11 (HxL) 500/900) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28221157011590 |  | Radiator de panouri din otel Tip 11 (HxL) 500/900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 22 (HxL) 500/500) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28221157022550 |  | Radiator de panouri din otel Tip 22 (HxL) 500/500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 22 (HxL) 500/1400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |
|  | 28221157022514 |  | Radiator de panouri din otel Tip 22 (HxL) 500/1400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 22 (HxL) 500/1800) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 28221157022518 |  | Radiator de panouri din otel Tip 22 (HxL) 500/1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 33 (HxL) 500/1200) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
|  | 28221157033512 |  | Radiator de panouri din otel Tip 33 (HxL) 500/1200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 33 (HxL) 500/1400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |
|  | 28221157033514 |  | Radiator de panouri din otel Tip 33 (HxL) 500/1400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 33 (HxL) 500/1800) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 28221157033518 |  | Radiator de panouri din otel Tip 33 (HxL) 500/1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik in complect cu suporturi si supape de aer Tip 33 (HxL) 500/900) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28221157033590 |  | Radiator de panouri din otel Tip 33 (HxL) 500/900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica a unghiului d15mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,980 |  |
|  | 287527420228 |  | Supapa termostatica a unghiului DN15mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostatic d15mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,980 |  |
|  | 287527420231 |  | Cap termostatic d15mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar retur d15mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,980 |  |
|  | 287527420229 |  | Robinet coltar retur d15mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR STABI d20x3,4mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,100 |  |
|  | 2521216712203 |  | Teava PPR STABI d20x3,4mm |  |  | m |  | 69,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR STABI d20x3,4mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 26,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,040 |  |
|  | 2521216712203 |  | Teava PPR STABI d20x3,4mm |  |  | m |  | 27,604 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PPR STABI d25x4,2mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 2521216712254 |  | Teava PPR STABI d25x4,2mm |  |  | m |  | 10,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PPR STABI d25x4,2mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
|  | 2521216712254 |  | Teava PPR STABI d25x4,2mm |  |  | m |  | 4,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (PPR STABI d32x5,4mm) |  |  | m |  | 84,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,600 |  |
|  | 2521216712325 |  | PPR STABI d32x5,4mm |  |  | m |  | 86,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (PPR STABI d32x5,4mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 33,600 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,440 |  |
|  | 2521216712325 |  | PPR STABI d32x5,4mm |  |  | m |  | 34,608 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 77,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,930 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 84,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,240 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d22x19mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,170 |  |
|  | 332051735223*2219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d22x19mm |  |  | m |  | 72,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d28x19mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,100 |  |
|  | 332051735223*2819 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d28x19mm |  |  | m |  | 10,815 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d35x19mm) |  |  | m |  | 84,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 42,840 |  |
|  | 332051735223*3519 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d35x19mm |  |  | m |  | 90,846 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR STABI d20x3,4mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 2521216712203 |  | Teava PPR STABI d20x3,4mm |  |  | m |  | 30,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR STABI d20x3,4mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2521216712203 |  | Teava PPR STABI d20x3,4mm |  |  | m |  | 12,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire cu calorifere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistem de termoficare cu podele calde (protectia antiinghet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IB15B |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de 100,1 - 500 mp - NOTA: in normele este incluse: conducta REHAU Rautherm S RAU-PE-Xa d20x2,0 mm (l=1390,0m), manopera, elemente de sustinere |  |  | m2 |  | 225,700 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 722,240 |  |
|  | 3162165219527 |  | Cleme de prindere din sirma Zn |  |  | kg |  | 4,514 |  |
|  | 2521216701001-20 |  | Conducta REHAU Rautherm S RAU-PE-Xa d20x2,0 mm |  |  | m |  | 1 390,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 1 390,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 125,100 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 55,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d22x19mm) |  |  | m |  | 320,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 163,200 |  |
|  | 332051735223*2219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d22x19mm |  |  | m |  | 346,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (PPR STABI d40x6,7mm) |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 36,000 |  |
|  | 25212167123406 |  | Teaca PPR STABI d40x6,7mm |  |  | m |  | 82,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm (PPR STABI d40x6,7mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 32,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,400 |  |
|  | 25212167123406 |  | Teaca PPR STABI d40x6,7mm |  |  | m |  | 32,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm (PPR STABI d50x8,4mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 2521216712508 |  | Teava PPR STABI d50x8,4mm |  |  | m |  | 6,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (PPR STABI d50x8,4mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 2,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 2521216712508 |  | Teava PPR STABI d50x8,4mm |  |  | m |  | 2,472 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 86,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,460 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm) |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 40,800 |  |
|  | 332051735223*4219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm |  |  | m |  | 86,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d54x19mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,060 |  |
|  | 332051735223*5419 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d54x19mm |  |  | m |  | 6,489 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de termoficare cu podele calde (protectia antiinghet) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. A1,A2,A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,250 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,663 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,452 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,543 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 144,720 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,543 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,603 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 66,330 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 78,390 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,450 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 9,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,690 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,590 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila d315) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,940 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,510 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,135 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,280 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 9,018 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,804 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 48,096 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 48,096 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | VC30A |  | Separator de picaturi, cu sicane, executat din tabla (Captator de picaturi d315 - 3 buc) |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,770 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 3,015 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2874115821095 |  | Surub cap hexagonal M 12 x 120 |  |  | buc |  | 3,015 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1,A2,A3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila d125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila d125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Clapeta antifoc D100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,900 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,402 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,512 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,010 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila D100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Clapeta antifoc D100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,900 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,402 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,512 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,010 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila D100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.8. A10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila d125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.9. A11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,240 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,110 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,130 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de sens reversibila d125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Climatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,000 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,500 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,500 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,500 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,500 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,370 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,890 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Climatizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sistem de termoficare cu podele calde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 78,480 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 9,270 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,112 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 10-08-002-02 |  | Senzor P33-N |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 10-08-003-04 |  | Termostat CAP-2M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 10-08-003-03 |  | Unitate de control |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | IA52A aplicativ |  | Dulap pentru colector de distributie |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,160 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 08-03-573-4 |  | Dulap pentru termostat de perete (250x200x150) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,220 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,260 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de termoficare cu podele calde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. A1,A2,A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 315L - L=800 m3/h; P=270 Pa; N=0,290 kW (U=220 V); n=2250 rot/min. |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 90172601501 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 315L |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D315 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 90172601503 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d315 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D315 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 90172601504 |  | Legatura elastica circulara d315 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D315 L=1000 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 90172601505 |  | Atenuator de zgomot circular d315 L=1000 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pret de piata |  | Captator de picaturi circular D315 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 90172601506 |  | Captator de picaturi circular d315 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1,A2,A3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L - L=60 m3/h; P=150 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601511 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601513 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601514 |  | Legatura elastica circulara d100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601515 |  | Atenuator de zgomot circular d100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L - L=50 m3/h; P=160 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601511 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601513 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601514 |  | Legatura elastica circulara d100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601515 |  | Atenuator de zgomot circular d100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L - L=125 m3/h; P=200 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601541 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601543 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601544 |  | Legatura elastica circulara d125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601545 |  | Atenuator de zgomot circular d125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L - L=180 m3/h; P=140 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601541 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601543 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601544 |  | Legatura elastica circulara d125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601545 |  | Atenuator de zgomot circular d125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L - L=30 m3/h; P=130 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601511 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Pret de piata |  | Clapeta antifoc D100 , normal deschisa, echipata cu servomotor ''Belimo" BF230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 901726015062 |  | Clapeta antifoc D100 , normal deschisa, echipata cu servomotor ''Belimo" BF230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601513 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601514 |  | Legatura elastica circulara d100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601515 |  | Atenuator de zgomot circular d100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L - L=60 m3/h; P=160 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601511 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 100L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  | Clapeta antifoc D100 , normal deschisa, echipata cu servomotor ''Belimo" BF230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 901726015062 |  | Clapeta antifoc D100 , normal deschisa, echipata cu servomotor ''Belimo" BF230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601513 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601514 |  | Legatura elastica circulara d100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601515 |  | Atenuator de zgomot circular d100 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8. A10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L - L=160 m3/h; P=180 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601541 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601543 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601544 |  | Legatura elastica circulara d125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601545 |  | Atenuator de zgomot circular d125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.9. A11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pret de piata |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L - L=160 m3/h; P=180 Pa; N=0,070 kW (U=220 V); n=2400 rot/min. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601541 |  | Ventilator industrial, pentru canal recircular "Aerostar" RV 125L |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Pret de piata |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601502 |  | Regulator de turatii pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Pret de piata |  | Clapeta sens, reversibila circulara D125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601543 |  | Clapeta sens, reversibila circulara d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Pret de piata |  | Legatura elastica circulara D125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601544 |  | Legatura elastica circulara d125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Pret de piata |  | Atenuator de zgomot circular D125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601545 |  | Atenuator de zgomot circular d125 L=1000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Climatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Pret de piata |  | Climatizor de tip perete, inverter, HITACHI RAC-18REF/RAC-18WEF, in complect cu panou de comanda, Qr=2,0kW , Qc=2,5kW, N=1,01kW (U=220V), L=480m3/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 901726015101 |  | Climatizor de tip perete, inverter, HITACHI RAC-18REF/RAC-18WEF, in complect cu panou de comanda |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pret de piata |  | Climatizor de tip perete, inverter, HITACHI RAC-18REF/RAC-18WEF, in complect cu panou de comanda, Qr=2,0kW , Qc=2,5kW, N=1,01kW (U=220V), L=480m3/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 901726015101 |  | Climatizor de tip perete, inverter, HITACHI RAC-18REF/RAC-18WEF, in complect cu panou de comanda |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Climatizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistem de termoficare cu podele calde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Pret de piata |  | Servomotor de reglare REHAU UNI , (U=230V), N=0,0001kW |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 901726015112 |  | Servomotor de reglare REHAU UNI , (U=230V), N=0,0001kW |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Pret de piata |  | Senzori de temperatura REHAU Nea Smart 2,0 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 901726015113 |  | Senzori de temperatura REHAU Nea Smart 2,0 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Pret de piata |  | Termostat de perete programabil REHAU D Nea Smart R (U=230V, IP66) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 901726015114 |  | Termostat de perete programabil REHAU D Nea Smart R (U=230V, IP66) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Pret de piata |  | Born de distributie (unitate de control) pentru 12 contururi REHAU D Nea Smart R 230 (U=230V) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 901726015115 |  | Born de distributie (unitate de control) pentru 12 contururi REHAU D Nea Smart R 230 (U=230V) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Pret de piata |  | Colector de distributie pentru sistemul de incalzire cu pardosea calda pe 9 contururi REHAU HKV-D9 D25 , cu urmatoare componente: - robinete sferice de inchidere la conectari in colectoare; - debitmetre manuale la distribuirile colectorului tur - clapete mecanizate, care se echipeaza cu servomotoare (U=230 V) la distrubuirile colectorului retur; -elemente terminante (dearator, cu ventil de drenare: d15) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 901726015116 |  | Colector de distributie pentru sistemul de incalzire cu pardosea calda pe 9 contururi REHAU HKV-D9 D25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Pret de piata |  | Dulap pentru colector de distributie inlaturat REHAU AP130 (605)805x730hx130 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 901726015117 |  | Dulap pentru colector de distributie inlaturat REHAU AP130 (605)805x730hx130 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Pret de piata |  | Dulap pentru termostat de perete ЩМП-1-0 250x200x150 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 901726015118 |  | Dulap pentru termostat de perete ЩМП-1-0 250x200x150 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de termoficare cu podele calde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 7: Tehnologia de producere. Utilaj.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-065-01 |  | Calculator N=220V/0,4kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,810 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,060 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,490 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Unitate modulara self-service multi-bay Karcher SB MU pentru 6 posturi de spalare ; N=15-20 kW (U=220/380V) in set , vezi in proiect (In pretul este inclus transportul pe santier, montajul la cheie al echipamentelor si punerea in functiune) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 9875273031 |  | Unitate modulara self-service multi-bay Karcher SB MU pentru 6 posturi de spalare ; N=15-20 kW (U=220/380V) in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Mobila de birou in set: masa si scaun |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 9875273032 |  | Mobila de birou in set: masa si scaun |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret de piata |  | Calculator N=220V/0,4kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9875273033 |  | Calculator N=220V/0,4kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Compartimentul 8: Echipament electric de forta si iluminat . (Marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=11m) |  |  | m3 |  | 3,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,993 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,396 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,201 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-019-04 |  | Fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ВУ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-2 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-530-4 |  | -Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,340 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,746 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de sarcina,curent 100 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-526-2 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,600 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-3 |  | -Declansator independent |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,431 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (РП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de sarcina, curent 40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de sarcina, curent 40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de sarcina, curent 40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,870 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,880 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,103 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,033 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,341 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 67,100 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,430 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-524-10 |  | Cutie ЯВШ 2-25У2, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,780 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,092 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,860 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,520 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 16,320 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,323 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,323 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,640 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 57,120 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,571 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,784 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,434 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,820 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,434 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,640 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 48,960 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,742 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,888 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,964 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-593-10 |  | Autocolant cu directie de esire |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,964 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,240 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,850 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,342 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,342 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,114 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,566 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,164 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 13,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 317,968 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,028 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 12,826 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 179,024 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 179,024 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,672 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 13,360 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 89,512 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 240,480 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 24,048 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,470 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 211,088 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 36,072 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 64,662 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,470 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,480 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,015 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,100 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,810 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 10,575 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,215 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,132 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (KL-1) |  |  | 100 m |  | 1,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,112 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,661 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,448 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,434 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,880 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,766 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,434 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-395-1 |  | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm |  |  | t |  | 0,059 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,982 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,168 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,773 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 13,810 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 171,244 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,115 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,057 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,133 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 6,905 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 5,386 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 41,430 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 41,430 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 5,386 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,224 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,052 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,114 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,028 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,296 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,239 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,135 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,135 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,239 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,310 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,027 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,520 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,099 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,280 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,280 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,344 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,640 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,640 |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,016 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,220 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,700 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33700025-34 |  | Cutie cu mufa 220V 25kWt ЯВШ2-25А |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33700025-34 |  | Cutie cu mufa 220V 25kWt ЯВШ2-25А |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 90,000 |  |
|  | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 90,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 750,000 |  |
|  | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 750,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 335000213-10 |  | Cablu armat N2XH 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 335000213-10 |  | Cablu armat N2XH 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 335000213-09 |  | Cablu armat N2XH 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 570,000 |  |
|  | 335000213-09 |  | Cablu armat N2XH 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 570,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 335000213-211 |  | Cablu armat N2XH 5x6mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 335000213-211 |  | Cablu armat N2XH 5x6mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 335000213-221 |  | Cablu armat N2XH 5x10mm2 (0.85kg/m) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 335000213-221 |  | Cablu armat N2XH 5x10mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33400171-23 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 33400171-23 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33410182-05 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33410182-05 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33600173-195 |  | Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 220V,10A (IP44) |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  | 33600173-195 |  | Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 220V,10A (IP44) |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33600173-308 |  | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie inchisa 220V,10A (IP44) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33600173-308 |  | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie inchisa 220V,10A (IP44) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33609-136 |  | Priza de fisa instalatie aschunsa 220V, IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 33609-136 |  | Priza de fisa instalatie aschunsa 220V, IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33609-136 |  | Priza de fisa instalatie aschunsa 12V, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33609-137 |  | Priza de fisa instalatie aschunsa 12V, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 337003-11 |  | Cutie de ramificatie У409 IP65 |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 337003-11 |  | Cutie de ramificatie У409 IP65 |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I |  |  | m |  | 1 336,000 |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I |  |  | m |  | 1 336,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33371043-01 |  | Jgheab metalic НЛ-40 П2 400x50x2000mm (5,93кг/м) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 33371043-01 |  | Jgheab metalic НЛ-40 П2 400x50x2000mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3370027 |  | Cutie de ramificatie У614У2 (10 cleme) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370027 |  | Cutie de ramificatie У614У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33410061-18 |  | Canal pentru corpuri de iluminat КЛ-1(3.6kg/buc-2m) |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 33410061-18 |  | Canal pentru corpuri de iluminat КЛ-1 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 335000425-14 |  | Cablu de otel d=8mm |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  | 335000425-14 |  | Cablu de otel d=8mm |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 5552013-014 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-110-60 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5552014-01 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-110-60 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 5550258-031 |  | -Intrerupator automat AE2046 3P 40A(C) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550258-031 |  | Intrerupator automat AE2046 3P 40A(C) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 55600085-15 |  | -Demaror magnetic ПМЛ-4500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55600085-15 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5550151-25 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550151-25 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5550086-09 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ГРЩ ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-092 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 555-100012-6 |  | -Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 5550237-152 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550237-152 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5550237-152 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-151 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 16 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-16 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 16 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-16 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 16 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-16 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 16 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-16 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (РП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 5550237-152 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550237-152 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550237-152 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-151 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 555000073-14 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-14 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 555000073-141 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-141 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 555000073-14 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-14 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 555000073-141 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-141 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 555000073-14 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-14 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-9 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 555000073-141 |  | -Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-141 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-9 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 3370305-01 |  | -Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 33410011-4 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410011-4 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 338100033 |  | -Fotoreleu ФP-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338100033 |  | Fotoreleu ФР-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 33410182-07 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33410182-07 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 33410182-08 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33410182-08 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 334101025-33 |  | Corp de iluminat 56W, 220V,IP65 ARCTIC LED 1500 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 334101025-33 |  | Corp de iluminat 56W, 220V,IP65 ARCTIC LED 1500 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 334101025-35 |  | Corp de ilumCorp de iluminat 56W, 220V,IP65 (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1500 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 334101025-35 |  | Corp de iluminat 56W, 220V,IP65 (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1500 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 9:   Automatizare .Marca AIVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 68,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,360 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 2,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | -Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 1,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,848 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,387 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,109 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,272 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-003-03 |  | Controlor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-04-008-01 |  | Module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,180 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, КП101 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,520 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,650 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,870 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,165 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 8,470 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,660 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,550 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,385 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,110 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,671 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,430 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-003-04 |  | Termostat |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,880 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,496 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 34,840 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 34,840 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,600 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 17,420 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 46,800 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,680 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,286 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 41,080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,020 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 12,584 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,286 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,880 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,031 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,036 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,850 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,443 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 11,100 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 11,100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,443 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,200 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3350003012-02 |  | Cablu KВВГ 4x1.5mm |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  | 3350003012-02 |  | Cablu KВВГ 4x1.5mm |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3350003012-05 |  | Cablu KВВГ 7x0.75mm |  |  | m |  | 220,000 |  |
|  | 3350003012-05 |  | Cablu KВВГ 7x0.75mm |  |  | m |  | 220,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 441000-1690 |  | Tруба гибкая огнестойкая не выделяющая галогенов d=25mm FRHF-25 |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  | 441000-1690 |  | Tруба гибкая огнестойкая не выделяющая галогенов d=25mm FRHF-25 |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 55500288-03 |  | Dulap de distributie suspendat ЩРHM-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55500288-03 |  | Dulap de distributie suspendat ЩРHM-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 , красный |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 336019-144 |  | -Priza modulara cu contact de impamintare PDE-47 (56lei 05.08.2025 panglight.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 336019-144 |  | Priza modulara cu contact de impamintare PDE-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5550278-03 |  | -Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550278-03 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5550278-031 |  | -Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-63/1/5C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550278-031 |  | Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-63/1/5C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 100645-91 |  | Переключатель кулачковый "Вкл-Выкл " 3NO 25A, ПК-2-13 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 100645-91 |  | Переключатель кулачковый "1-0-2 " 3NO 25A, ПК-1-13 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33410011-044 |  | -Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm BA31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410011-044 |  | Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm BA31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33410010-4 |  | -Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "Пуск-Стоп" |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33800015-49 |  | -Lampa de semnalizare LED, 24B albastra, d22mm BV66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800015-49 |  | -Lampa de semnalizare LED, 24B albastra, d22mm BV66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33800015-38 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B albastra, d22mm BV66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800015-38 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B albastra, d22mm BV66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33800015-39 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B galbena, d22mm BV65 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 33800015-39 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B galbena, d22mm BV65 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33800015-41 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm BV63 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 33800015-41 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm BV63 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800015-40 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm BV64 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 33800015-40 |  | -Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm BV64 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3340107-167 |  | -Oповещатель cсвето-звуковой красный 230В 50dB, ED16-22BMS |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3340107-177 |  | Oповещатель cсвето-звуковой красный 24В 50dB, ED16-22BMS |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3381016-041 |  | -Реле промежуточное, обмотка -24В, 4гр-230В 5А , РП22/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3381016-041 |  | Реле промежуточное, обмотка -24В, 4гр-230В 5А , РП22/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3381016-042 |  | -Реле промежуточное, обмотка -230В, 4гр-230В 5А , РП22/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3381016-042 |  | Реле промежуточное, обмотка -230В, 4гр-230В 5А , РП22/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3340009-0246 |  | -Блок питания стабилизированныйб 230/24В 90Вт DR-М-100W-24 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340009-0246 |  | Блок питания стабилизированныйб 230/24В 90Вт DR-М-100W-24 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3340009-244 |  | -Источник бесперебойного питания , 24В .15Втб 3,6Ач UDRLi-DC15W |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340009-244 |  | Источник бесперебойного питания , 24В .15Втб 3,6Ач UDRLi-DC15W |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3380118-27 |  | -Программируемый логический контроллер 8DI 8DO, RS485 Modbus RTU, 100Base-T Modbus TCP,24В 5Вт F100-16-R |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380118-27 |  | Программируемый логический контроллер 8DI 8DO, RS485 Modbus RTU, 100Base-T Modbus TCP,24В 5Вт F100-16-R |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33800031-16 |  | -Moдуль дискретного ввода/вывода, 24В 4,8Вт 16DI , EMF-D-16X |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33800031-16 |  | Moдуль дискретного ввода/вывода, 24В 4,8Вт 16DI , EMF-D-16X |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33800031-17 |  | -Moдуль дискретного вывода, 24В, 4,8Вт 16DO, EMF-D-16Y-R, PROlogic |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33800031-17 |  | Moдуль дискретного вывода, 24В ,4,8Вт, 16DO, EMF-D-16Y-R, PROlogic |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 55510001 |  | Boxe pentru butoane de comanda , 1 loc ,КП101 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 5550001 |  | Boxa pentru butoane de comanda, 1 loc, KП101 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33410010-3 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 33410010-1 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33800965 |  | Termostat de camera pe perete RT100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 33800965 |  | Termostat de camera pe perete RT100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 10:  Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,380 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1,580 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,484 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,303 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,486 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,486 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,170 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,954 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,053 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,136 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,074 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,408 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,816 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,334 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,334 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,062 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 333720011-1 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 333720011-2 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 333720003-08 |  | Material de fixare pentru montarea canal-cablu (200 buc in complect) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 333720004-01 |  | Material de fixare pentru montarea canal-cablu (200 buc in complect) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,310 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,190 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,670 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,790 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,135 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,242 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,673 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,037 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,096 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,464 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,630 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,209 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33700216-0271 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-0271 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |