| Cresa- gradinita nr.62, Ion si Doina Aldea-Teodorovici 8/2mun. Chisinau, DETS Buiucani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie in grupe cresa nr. 4 si 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Grupa cresa nr. 4 et II |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 149,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 47,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,4500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,4700 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,4900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,4900 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 79,6900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,7659 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7659 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,3907 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,3907 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 185,2000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 20,3720 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 55,5600 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 177,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,2640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,5800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,8600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,7720 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 91,7700 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,1071 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,1071 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,7531 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,7531 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,7531 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 7,5600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,5876 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5876 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 18,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3960 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 36,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie in grupa |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Tavan |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 79,6900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,9535 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 163,3645 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 318,7600 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 83,6745 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1954 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.2. Pereti |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 177,2000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 24,8080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226101010 1 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 73,5380 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,8600 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 149,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 181,7800 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 063,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5960 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,7710 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,3840 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=12,0000 | m2 | 149,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 429,1200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 556,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7880 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,6080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,3640 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | m | 94,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,4400 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 98,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0940 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 564,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 28,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,9052 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, | kg | 8,4600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 412,0020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3158 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2278 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,8347 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 177,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 35,4400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 194,9200 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 26,5800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0532 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 177,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 79,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,7200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 186,9283 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1772 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1772 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 177,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,3160 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 26,5800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,8600 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 177,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 97,4600 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 70,8800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,6320 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 88,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3544 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 177,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 97,4600 |
|  | 2430116103800 1 | Lac Brio | kg | 70,8800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,6320 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 88,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3544 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 79,6900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 63,7520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9690 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 8,1682 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 912,5600 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 5,1798 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 4,7814 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,6298 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,1594 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,9690 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,4781 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=10,0000 | m2 | 79,6900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 79,6900 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 8,1284 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 912,5600 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 5,1799 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 4,7814 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,6298 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 2,3907 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150 5 mm | kg | 420,1300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,5032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1006 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 424,3313 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1006 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,2013 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 126,0390 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2521 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 79,6900 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 5,5783 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,9845 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 82,5031 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3188 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 79,6900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,8140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9690 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,6298 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 035,9700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 3,3470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7969 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,3907 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9563 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2 | 79,6900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 37,2949 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 2 453,1451 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,2151 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5612 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,6940 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5938 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 79,6900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3907 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11,9535 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,9845 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 79,6900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9690 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 79,6900 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 84,9296 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 2,4266 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 48,5312 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 6,4708 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 40,4427 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1213 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 16,1771 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1,9412 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0485 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 80,8854 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,3907 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.4. Timplaria |  |  |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB | m2 | 5,6700 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,8195 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5670 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,6700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,6800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,8350 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9922 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,4020 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,6700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1134 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80 | kg | 0,0900 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplaria |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.5. Retele de incalzire |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=350 | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,0000 |
|  | 2822115700010 | 10 sectii H=350 | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,4000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 8 sectii H=500 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2822115700008 | 10 sectii H=500 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 27,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | чел-ч | 4,0500 |
|  | 2822115708001 -83 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 27,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 54,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 54,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc | 9,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 2,3400 |
|  | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) | buc | 9,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 9,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1350 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0720 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1350 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru | buc | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | radiator |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 36,5400 |
|  | 2523156713800 1 | Fitinguri din fonta | buc | 18,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,9720 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 3,0420 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 1,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 9,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 7,6500 |
|  | 2523156713800 -set pentru radia | Set pentru radiator | buc | 9,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2700 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1260 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,4500 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 45,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,7500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 46,3500 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
|  | 2875274110102 Racord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0560 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1440 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 30,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274110102 Cot d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274110102 Mufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,8000 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,9000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,7800 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - | buc | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,1400 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 18,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7200 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 11,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1650 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3520 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 11,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
|  | 2875274204000 | Curba de fixare 14-18 | buc | 40,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 40,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 21,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,3800 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 | buc | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | чел-ч | 1,3600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 6,7200 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu widia | h-ut | 0,7200 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,6400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0480 |
|  | 2952270003817 1 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 45,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0500 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele de incalzire |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatie in grupa |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Demontari |  |  |
| 55 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 51,0000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,6100 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 15,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 17,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0660 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3300 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 51,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,6500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,5500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5100 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,9100 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,5949 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,5949 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8455 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8455 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3969 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3969 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 0,5000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 0,0800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 18,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3960 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | чел-ч | 0,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.2. Pereti si tavan |  |  |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,9100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5365 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 34,6655 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 67,6400 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 17,7555 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2536 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 51,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,1400 |
|  | 2430226101010 1 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 21,1650 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5500 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 51,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 175,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,7300 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,5500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton | buc | 18,8700 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 48,4500 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 21,4200 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 550,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 479,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 142,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,6500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5500 |
|  |  | Total |  |  |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 51,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 114,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 53,5500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 020,0000 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 16,8300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 204,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6120 |
|  |  | Total |  |  |
| 76 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 9,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,6800 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0180 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 | kg | 0,7650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | saci S 7055 |  |  |
|  | 2521106271839 1 | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 9,4500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0180 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1350 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0540 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0360 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0180 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0540 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti si tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2 | 16,9100 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,3674 |
|  | 2430226101010 | Hidroizolant GHIDROIZOL | kg | 13,5280 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8455 |
|  |  | Total |  |  |
| 78 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 15,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,9000 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 15,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3750 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0150 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 90,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,9100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,1460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5580 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 219,8300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,7102 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1691 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5073 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2029 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 | m2 | 16,9100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,1460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0292 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5580 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 218,1390 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,7102 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2029 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3044 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1522 |
|  |  | Total |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 16,9100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5073 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,5365 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8455 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m2 | 16,9100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 44,1351 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9039 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 17,4173 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 68,4855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 5,0730 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 338,2000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 15,2190 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7610 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2029 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.4. Timplarie |  |  |
| 83 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB | m2 | 7,5600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,4260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7560 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 7,5600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,2400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,7800 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,3230 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,5360 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,5600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1512 |
|  |  | Total |  |  |
| 84 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 10,5000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 10,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 63,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0475 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6090 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,3000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Total |  |  |
| 85 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236306222 | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 2,0000 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,3000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.5. Retele de incalzire |  |  |
| 87 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2822115700000 1 | Radiator 10 sectii | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 88 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | чел-ч | 0,4500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2822115708001 -83 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 3,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 0,5200 |
|  | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) | buc | 2,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 2,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,0600 |
|  | 2523156713800 1 | Fitinguri din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1080 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3380 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 91 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 0,8500 |
|  | 2523156713800 -set pentru radia | Set pentru radiator | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 7,2100 |
|  |  | Total |  |  |
| 94 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 Racord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 95 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274110102 Cot d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274110102 Mufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |
|  |  | Total |  |  |
| 98 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0400 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1040 |
|  |  | Total |  |  |
| 99 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274204000 | Curba de fixare 14-18 | buc | 7,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 7,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,7000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 101 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0080 |
|  |  | Total |  |  |
| 102 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele de incalzire |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 103 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | чел-ч | 0,8300 |
|  | 2875114202905 | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 | buc | 1,0500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 104 | SC07A | Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,1500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,1500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,1500 |
|  |  | Total |  |  |
| 105 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,0600 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,0600 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,0600 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,9180 |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 6,1200 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 106 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,0000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | чел-ч | 2,2500 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0300 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 109 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 110 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 7,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5200 |
|  | 2913124201600 -1 | Robinet bila d=1/2 | buc | 7,1050 |
|  |  | Total |  |  |
| 111 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,5000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 18,3600 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 12,6000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 8,1000 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,8000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 18,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1080 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0360 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,7542 |
|  |  | Total |  |  |
| 112 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
|  | 2875274110102 8 | Piesa de racordare COT | buc | 12,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0720 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1800 |
|  |  | Total |  |  |
| 113 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5600 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 114 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 13,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,9400 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 13,3900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1950 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1950 |
|  |  | Total |  |  |
| 115 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 8,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0480 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0080 |
|  |  | Total |  |  |
| 116 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 |
|  | 2523156721037 1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 117 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
|  | 2523156721037 2 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare | buc | 5,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1750 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0750 |
|  |  | Total |  |  |
| 118 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0400 |
|  | 2523156721015 1 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,5600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 119 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7200 |
|  | 2523156721037 3 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2523156721015 3 | Revizie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 121 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 |
|  | 2523156721037 4 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 122 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 14,4200 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0560 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1680 |
|  |  | Total |  |  |
| 123 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 9,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4100 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 9,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0540 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,7900 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0108 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |
|  | 2523156721037 1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 125 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0800 |
|  | 2523156721037 32 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 126 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2523156721015 5 | Revizie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 127 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2523156721015 6 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1920 |
|  |  | Total |  |  |
| 128 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, | m | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 129 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 130 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 1 | Uscator de miini | buc | 1,0200 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| 131 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2924127356800 2 | Distribuitor de sapun lichid | buc | 2,0400 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 132 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 24,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,6400 |
|  |  | Total |  |  |
| 133 | TrB05A2- 4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, | t | 24,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe distanta de 40 m |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 134 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 24,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 9,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Grupa cresa nr. 4 et II |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Grupa cresa nr. 2 et I |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 135 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 210,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 67,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,5000 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 6,3000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 136 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 117,8200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,9602 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,9602 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,5346 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,5346 |
|  |  | Total |  |  |
| 137 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 245,1000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 26,9610 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 73,5300 |
|  |  | Total |  |  |
| 138 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau | m2 | 245,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exterioare driscuite la pereti |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,4120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,7650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,2550 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,4510 |
|  |  | Total |  |  |
| 139 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 107,9100 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 24,8193 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,8193 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,2373 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,2373 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,2373 |
|  |  | Total |  |  |
| 140 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 7,5600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,5876 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5876 |
|  |  | Total |  |  |
| 141 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 142 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 18,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3960 |
|  |  | Total |  |  |
| 143 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 36,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,8000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
|  |  | Total |  |  |
| 145 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 146 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie in grupa |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Tavan |  |  |
| 147 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 117,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,6730 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 241,5310 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 471,2800 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 123,7110 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7673 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.2. Pereti |  |  |
| 148 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 245,1000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 34,3140 |
|  | 2430226101010 1 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 101,7165 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,2550 |
|  |  | Total |  |  |
| 149 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 210,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 256,2000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 499,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16,5900 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,3600 |
|  |  | Total |  |  |
| 150 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=13,0000 | m2 | 210,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 655,2000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 903,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,7300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 43,6800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 151 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | m | 117,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,4200 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 122,8500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,9250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,1170 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 702,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 152 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 35,1000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 52,1586 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 10,5300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 512,8110 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3931 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7729 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,0390 |
|  |  | Total |  |  |
| 153 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 245,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,0200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 269,6100 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 36,7650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0735 |
|  |  | Total |  |  |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 245,1000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 110,2950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,5100 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 258,5560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2451 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2451 |
|  |  | Total |  |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 245,1000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3530 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,7650 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,2550 |
|  |  | Total |  |  |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 245,1000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 134,8050 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 98,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,7060 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 122,5500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,2550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4902 |
|  |  | Total |  |  |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 245,1000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 134,8050 |
|  | 2430116103800 1 | Lac Brio | kg | 98,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,7060 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 122,5500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,2550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4902 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.3. Pardoseli |  |  |
| 158 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 117,8200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 94,2560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,7820 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 12,0766 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 827,6800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 7,6583 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 7,0692 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,8881 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,2356 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,7820 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,7069 |
|  |  | Total |  |  |
| 159 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150 5 mm | kg | 420,1300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,5032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1006 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 424,3313 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,2013 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 126,0390 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2521 |
|  |  | Total |  |  |
| 160 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 117,8200 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 8,2474 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,8910 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 121,9790 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4713 |
|  |  | Total |  |  |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 117,8200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 70,6920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,7820 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,8881 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 531,6600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 4,9484 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1782 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,5346 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,4138 |
|  |  | Total |  |  |
| 162 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2 | 117,8200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 55,1398 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 3 626,9238 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 10,6674 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8297 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,8969 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,3564 |
|  |  | Total |  |  |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 117,8200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,5346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 17,6730 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,8910 |
|  |  | Total |  |  |
| 164 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 117,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,7820 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 117,8200 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 125,5667 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 3,5876 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 71,7524 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 9,5670 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 59,7936 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1794 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 23,9175 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,8701 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0718 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 119,5873 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,5346 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.4. Timplaria |  |  |
| 165 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB | m2 | 9,4500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,0325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9450 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,4500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 37,8000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,7250 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,6538 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,6700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1890 |
|  |  | Total |  |  |
| 166 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 5,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 9,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 5,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80 | kg | 0,1500 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplaria |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.5. Retele de incalzire |  |  |
| 167 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=350 | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
|  | 2822115700010 | 10 sectii H=350 | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 168 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=500 | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
|  | 2822115700008 | 10 sectii H=500 | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 169 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | чел-ч | 5,4000 |
|  | 2822115708001 -83 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 36,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 72,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 72,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 3,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 170 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 3,1200 |
|  | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) | buc | 12,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 12,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0960 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1800 |
|  |  | Total |  |  |
| 171 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 24,3600 |
|  | 2523156713800 1 | Fitinguri din fonta | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6480 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 2,0280 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,7200 |
|  |  | Total |  |  |
| 172 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 10,2000 |
|  | 2523156713800 -set pentru radia | Set pentru radiator | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1680 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,6000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 65,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,7500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 66,9500 |
|  |  | Total |  |  |
| 174 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1600 |
|  | 2875274110102 Racord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 | buc | 12,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2160 |
|  |  | Total |  |  |
| 175 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 176 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274110102 Cot d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 177 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, | buc | 30,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274110102 Mufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 178 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,8000 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,9000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,7800 |
|  |  | Total |  |  |
| 179 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,9600 |
|  |  | Total |  |  |
| 180 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 11,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1650 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3520 |
|  |  | Total |  |  |
| 181 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 11,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 182 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
|  | 2875274204000 | Curba de fixare 14-18 | buc | 40,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 40,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 183 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 21,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,3800 |
|  |  | Total |  |  |
| 184 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 | buc | 12,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | чел-ч | 2,0400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 10,0800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu widia | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 185 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,6400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0480 |
|  | 2952270003817 1 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 186 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9600 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1800 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 187 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 45,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0500 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele de incalzire |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.6. Retele de incalzire pentru pardosea 60 m2 |  |  |
| 188 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, -Teava diametrul de 16 mm | m | 600,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 180,0000 |
|  | 2521216710000 1 | Teava diametrul de 16 mm | m | 618,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 189 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din Polistirol extrudat XPAN 1180*580*30(1f=0.685mp2) | m2 | 60,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,2000 |
|  | 2521302602901 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat | m2 | 62,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1800 |
|  |  | Total |  |  |
| 190 | CE17A Aplicativ | Strat suplimentar -Folie de izolatie IZOFOLIX Material marunt=1,0300 | m2 | 60,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
|  | 2682132600465 | Folie de izolatie IZOFOLIX | m2 | 71,0700 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 741,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 191 | CK18A Aplicativ | Montarea Banda perimetrala H=150 mm | m | 50,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,0000 |
|  | 2670112202900 | Banda perimetrala H=150 mm | m | 52,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 192 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 3/4" pe zid de caramida-Colector EOS Inox 8 cai 1"x3/4 Eurocone (CD85/8) debitmetre | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2913124120000 1 | Colector EOS Inox 8 cai 1"x3/4 Eurocone (CD85/8) debitmetre | buc | 1,0000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total |  |  |
| 193 | SD01B- aplicativ | Gerpex d.16x2, 3/4 Eurocone (TP 99) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4400 |
|  | 2913124202100 2 | Gerpex d.16x2, 3/4 Eurocone (TP 99) | buc | 8,0480 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 8,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 194 | SD01A | HONEYWELL Robinet coloana automata 1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |
|  | 2913124202100 3 | HONEYWELL Robinet coloana automata 1/2 | buc | 2,0100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 2,0100 |
|  |  | Total |  |  |
| 195 | SD05A | EMMETI Set robineti coltar 1'' cu olandez si termometru pentru distribuitor Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2913124201600 1 | EMMETI Set robineti coltar 1'' cu olandez si termometru pentru distribuitor | buc | 1,0150 |
|  |  | Total |  |  |
| 196 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, -SPX Teava multistrat PE-RT 26x3 Izolata_M | m | 600,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 180,0000 |
|  | 2521216710000 2 | SPX Teava multistrat PE-RT 26x3 Izolata_M | m | 618,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 197 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18- Rbm press. / Cot 26 | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
|  | 2875274110001 1 | Rbm press. / Cot 26 | buc | 6,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 198 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18- Rbm press. / Niplu 26x3/4 M | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
|  | 2875274110001 2 | Rbm press. / Niplu 26x3/4 M | buc | 6,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 199 | IC40A- | Curba de fixare 14-18 | buc | 16,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aplicativ |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Curba de fixare 14-18 | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 200 | IzF10A- Aplicativ | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Rosie 18 x 6 (10m=rola) | m2 | 10,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7000 |
|  | 2521302602901 1 | Izolatie K-FLEX Rosie 18 x 6 (10m=rola) | m2 | 10,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 201 | IzF10A- Aplicativ | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Albastru 18 x 6 (10m=rola) | m2 | 10,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7000 |
|  | 2521302602901 2 | Izolatie K-FLEX Albastru 18 x 6 (10m=rola) | m2 | 10,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 202 | IzF10A- Aplicativ | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Albastru 28 x 6 (10m=rola) | m2 | 4,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |
|  | 2521302602901 3 | Izolatie K-FLEX Albastru 28 x 6 (10m=rola) | m2 | 4,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 203 | IzF10A- Aplicativ | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Rosie 28 x 6 (10m=rola) | m2 | 4,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |
|  | 2521302602901 4 | Izolatie K-FLEX Rosie 28 x 6 (10m=rola) | m2 | 4,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 204 | IA37A- Aplic | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv-Regufloor HX | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
|  |  | Total |  |  |
| 205 | SD17B- Aplicativ | Montarea Dulap de montaj din mental 1200x900 cm pentru montarea Regufloor HX Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0500 |
|  | 2811237336446 | Rama , inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele de incalzire pentru pardosea 60 m2 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatie in grupa |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Demontari |  |  |
| 206 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,0700 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 11,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 207 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 17,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0660 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 208 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 37,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3700 |
|  |  | Total |  |  |
| 209 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,9000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,8610 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8610 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4950 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4950 |
|  |  | Total |  |  |
| 210 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3969 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3969 |
|  |  | Total |  |  |
| 211 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 0,5000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 212 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 213 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 18,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,4000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3960 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 215 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 216 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 217 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |
|  |  | Total |  |  |
| 218 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8500 |
|  |  | Total |  |  |
| 219 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 220 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 221 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | чел-ч | 0,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Demontari |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2.3.2. Pereti si tavan |  |  |
| 222 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4850 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,2950 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 39,6000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 10,3950 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1485 |
|  |  | Total |  |  |
| 223 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,1800 |
|  | 2430226101010 1 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 15,3550 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8500 |
|  |  | Total |  |  |
| 224 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 37,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 127,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5100 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,8500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton | buc | 13,6900 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 35,1500 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 15,5400 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 850,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 073,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 103,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1100 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,5500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8500 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 37,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 83,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,4000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 38,8500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,8000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 740,0000 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 12,2100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2960 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 148,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4440 |
|  |  | Total |  |  |
| 227 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 9,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,6800 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0180 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,7650 |
|  | 2521106271839 1 | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 9,4500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0180 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1350 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0540 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0360 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0180 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0540 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti si tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.3. Pardoseli |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2 | 9,9000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,3860 |
|  | 2430226101010 | Hidroizolant GHIDROIZOL | kg | 7,9200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4950 |
|  |  | Total |  |  |
| 229 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 9,9000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,5740 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 10,3950 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2475 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0099 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 59,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 230 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,9000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9900 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3267 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 128,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,4158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0990 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2970 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1188 |
|  |  | Total |  |  |
| 231 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 | m2 | 9,9000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1880 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3267 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 127,7100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,4158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1188 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1782 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0891 |
|  |  | Total |  |  |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 9,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2970 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,4850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4950 |
|  |  | Total |  |  |
| 233 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m2 | 9,9000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 25,8390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8710 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 10,1970 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 40,0950 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 2,9700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 198,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 8,9100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4455 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1188 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.4. Timplarie |  |  |
| 234 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta | m2 | 1,8900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1890 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9450 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3308 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1340 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0378 |
|  |  | Total |  |  |
| 235 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 10,5000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 10,5000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 63,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0475 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6090 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,3000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Total |  |  |
| 236 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 237 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din | m2 | 10,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,9800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 10,5000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 42,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,6800 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,5880 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,2000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Total |  |  |
| 238 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236306222 | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 2,0000 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,3000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.5. Retele de incalzire |  |  |
| 239 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2822115700000 1 | Radiator 10 sectii | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 240 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | чел-ч | 0,4500 |
|  | 2822115708001 -83 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 3,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 241 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 0,5200 |
|  | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) | buc | 2,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 2,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 242 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,0600 |
|  | 2523156713800 1 | Fitinguri din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1080 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3380 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 243 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | чел-ч | 0,8500 |
|  | 2523156713800 -set pentru radia | Set pentru radiator | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 244 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 7,2100 |
|  |  | Total |  |  |
| 246 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 Racord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 247 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 248 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274110102 Cot d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |
|  |  | Total |  |  |
| 249 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274110102 Mufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |
|  |  | Total |  |  |
| 250 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0400 |
|  | 2875274110102 Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1040 |
|  |  | Total |  |  |
| 251 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274204000 | Curba de fixare 14-18 | buc | 7,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 7,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,7000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 252 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 253 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0080 |
|  |  | Total |  |  |
| 254 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele de incalzire |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 255 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | чел-ч | 0,8300 |
|  | 2875114202905 | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 | buc | 1,0500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 256 | SC07A | Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,1000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,1500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,1500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,1500 |
|  |  | Total |  |  |
| 257 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,0600 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,0600 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,0600 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,9180 |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 6,1200 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 258 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,0000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 259 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | чел-ч | 2,2500 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0300 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 260 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 261 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 262 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 7,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5200 |
|  | 2913124201600 -1 | Robinet bila d=1/2 | buc | 7,1050 |
|  |  | Total |  |  |
| 263 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,5000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 18,3600 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 12,6000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 8,1000 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,8000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 18,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1080 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0360 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,7542 |
|  |  | Total |  |  |
| 264 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
|  | 2875274110102 8 | Piesa de racordare COT | buc | 12,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0720 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1800 |
|  |  | Total |  |  |
| 265 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5600 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 266 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 13,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,9400 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 13,3900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1950 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1950 |
|  |  | Total |  |  |
| 267 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 8,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0480 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,4800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0080 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 |
|  | 2523156721037 1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 269 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
|  | 2523156721037 2 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare | buc | 5,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1750 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0750 |
|  |  | Total |  |  |
| 270 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0400 |
|  | 2523156721015 1 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,5600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 271 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7200 |
|  | 2523156721037 3 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 272 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2523156721015 3 | Revizie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 273 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 |
|  | 2523156721037 4 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 274 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 14,4200 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0560 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1680 |
|  |  | Total |  |  |
| 275 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 9,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4100 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 9,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0540 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,7900 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0108 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 276 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |
|  | 2523156721037 1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 277 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0800 |
|  | 2523156721037 32 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 278 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2523156721015 5 | Revizie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 279 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2523156721015 6 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1920 |
|  |  | Total |  |  |
| 280 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 282 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 1 | Uscator de miini | buc | 1,0200 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| 283 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2924127356800 2 | Distribuitor de sapun lichid | buc | 2,0400 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Lucrari diverse |  |  |
| 284 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 24,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,6400 |
|  |  | Total |  |  |
| 285 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 24,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,2400 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 24,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 9,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Grupa cresa nr. 2 et I |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| CASM |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrarile electrice-Grupa cresa nr. 4 si 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |
| 287 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 288 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 289 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 55,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 290 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 9,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,9600 |
|  | 1111000100020 1 | Intrerupator dublu exterior | buc | 9,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 9,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0450 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 291 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 370,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 125,8000 |
|  | ППВ 3х 1,5 | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 | m | 400,1550 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 11,4330 |
|  |  | Total |  |  |
| 292 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 370,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 247,9000 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 415,1400 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 8,1400 |
|  |  | Total |  |  |
| 293 | RpEF02A | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 52,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 56,6800 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat led ermetic | buc | 53,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| 294 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 39,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,0400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0202 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 16,1600 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,1600 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 16,1600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1212 |
|  |  | Total |  |  |
| 295 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 16,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3200 |
|  | Intrerupator | Intrerupator manual 1 clapa | buc | 16,1600 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 16,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 296 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 24,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 124,3200 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 192,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 28,8000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,7200 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0720 |
|  | 2722103107001 | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm | m | 432,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 204,0000 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 5,7600 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 3,6000 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 3,6000 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 297 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate | buc | 24,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,4400 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 24,4800 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 24,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 48,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 48,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 298 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 10,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 299 | Pret de piata | Cutie de dist MUREVA IP55 | buc | 10,0000 |
|  | 1111122200007 5 | Cutie de dist MUREVA IP55 | buc | 10,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| CASM |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrarile electrice-Grupa cresa nr. 4 si 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj -Grupa cresa nr. 4si 2 |  |  |
| 300 | Pret de piata | Tablou electric 6 module aparent cu lacata | buc | 4,0000 |
|  | 1111122200007 3 | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 301 | IA37A | Regufloor HX | buc | 1,0000 |
|  | 3 | Regufloor HX | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 302 |  | Dulap de montaj din mental 1200x900 cm pentru montarea Regufloor HX Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  | 2913137324302 | Dulap de montaj din mental 1200x900 cm pentru montarea Regufloor HX | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj -Grupa cresa nr. 4si 2 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |

Total deviz:

Inclusiv salariu