| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "GHEORGHE PALADI" din or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3695/2-1-1

Lucrari de reparatie laboratorului (bloc K).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn) |  |  | m2 |  | 0,72 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn) |  |  | m2 |  | 63,63 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,36 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,36 |  |  |
| 3 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg |  | 198,43 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
| 4 | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) - pervazuri |  |  | m |  | 40,80 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 28,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,86 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 5 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (podea din linoleum) |  |  | m2 |  | 203,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 46,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,69 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 6,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,09 |  |  |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie) |  |  | m2 |  | 292,90 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 114,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 114,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 14,64 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 14,64 |  |  |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa) |  |  | m2 |  | 292,90 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 43,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,93 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 14,64 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,72 |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (faianta) |  |  | m2 |  | 681,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 545,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 545,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 10,22 |  |  |
| 9 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (tavane suspendate) |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
| 10 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (15m pe orizontala + 13m pe verticala) - evacuare timplarie |  |  | t |  | 4,61 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,61 |  |  |
| 11 | RpCU09C1 k=13.5 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 4,61 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 31,12 |  |  |
| 12 | TrI1AG24G1 |  | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (timplarie) |  |  | t |  | 4,61 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,77 |  |  |
| 13 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - 15m pe orizontala |  |  | t |  | 42,72 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,68 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 42,72 |  |  |
| 14 | RpCU09C1 k=0.5 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 42,72 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,68 |  |  |
| 15 | RCsH27A |  | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere (Tub de evacuare a deseurilor) |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,65 |  |  |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 6,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 29,90 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 13,00 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 16 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 42,72 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,36 |  |  |
| 17 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuare gunoi) |  |  | t |  | 47,33 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 12,21 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Gauri in peretii si despartion. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr.350mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 19 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 20 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (poz.8) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gauri in peretii si despartion. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu canale de aerare in partea inferioara U-1, U-3) |  |  | m2 |  | 14,83 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu canale de aerare in partea interioara |  |  | m2 |  | 14,83 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,90 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,83 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 22 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu banda de etansare U-2,U-5) |  |  | m2 |  | 38,15 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 32,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,81 |  |  |
|  | 2812106306050-2 |  | Usi din profiluri din aluminiu banda etansare |  |  | m2 |  | 38,15 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 38,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
| 23 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu banda de etansare U-4, U-6) |  |  | m2 |  | 9,82 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2812106306050-3 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 9,82 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,82 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 24 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu inchidere ermetica U-8) |  |  | m2 |  | 15,64 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 2812106306050-4 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu inchidere ermetica |  |  | m2 |  | 15,64 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,38 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 25 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
| 26 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi l=400mm (pervaz lucios cu suprafata rezistenta la dezinfectanti agresivi, chimici) |  |  | m |  | 52,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,22 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre tip Estera l=400mm |  |  | m |  | 53,86 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 215,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 27 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile |  |  | m2 |  | 73,44 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,69 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 44,06 |  |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 73,44 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,75 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 146,88 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1 |  |  | m2 |  | 0,31 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2030112938100-1 |  | Ferestre din aluminiu cu bariera termica |  |  | m2 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,19 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1-V5 |  |  | m2 |  | 34,81 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 24,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  | m2 |  | 36,55 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 4,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 167,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 100,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,70 |  |  |
|  | 2664102102016 |  | Mortar ciment M-150 |  |  | m3 |  | 5,51 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,01 |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - podele |  |  | m2 |  | 167,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,01 |  |  |
|  | 2416586105310 |  | Amorsa-grund ,,Supraton" |  |  | kg |  | 25,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,35 |  |  |
| 32 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=167,0m2+182.5mx0.2m=203.5m2) inclusiv profil de plinta pe perete |  |  | m2 |  | 203,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 407,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 242,16 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Mipolam" |  |  | m2 |  | 213,68 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 30,52 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Adeziv pentru linoleum Stauf |  |  | kg |  | 81,40 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal |  |  | kg |  | 1 068,38 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 207,57 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 30,52 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Plinta cu profil Dollken pentru linoleum |  |  | m |  | 223,85 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,44 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 40,70 |  |  |
| 33 | CG56A1 k=2 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (2mm grosime pentru sapa autonivelanta sub vinil omogen) |  |  | m2 |  | 167,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal |  |  | kg |  | 513,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 34 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 125,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 75,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,59 |  |  |
|  | 2664102102016 |  | Mortar ciment M-150 |  |  | m3 |  | 4,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,78 |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - podele |  |  | m2 |  | 125,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 2416586105310 |  | Amorsa-grund ,,Supraton" |  |  | kg |  | 18,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
| 36 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda (consum pentru 2 straturi - 1.2kg/m2) |  |  | m2 |  | 125,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,95 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,84 |  |  |
|  | 24165373438295 |  | Hidroizolatie "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 151,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,15 |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - podele (grund ,,Betohgpuht") |  |  | m2 |  | 125,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 2416586105330 |  | Amorsa-grund ,,Betohgpuht" |  |  | kg |  | 18,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
| 38 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 125,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 328,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,51 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 129,68 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 509,89 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 37,77 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 518,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 113,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,67 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,51 |  |  |
| 39 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 128,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 51,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,84 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 137,52 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 47,19 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 808,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 13,48 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 38,52 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,42 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - podele |  |  | m2 |  | 222,24 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,67 |  |  |
|  | 2416586105310 |  | Amorsa-grund ,,Supraton" |  |  | kg |  | 33,34 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
| 41 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=222.24m2+294.8mx0.2m=281.2m2) inclusiv profil de plinta pe perete |  |  | m2 |  | 281,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 562,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 334,63 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Mipolam" |  |  | m2 |  | 295,26 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 42,18 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Adeziv pentru linoleum Stauf |  |  | kg |  | 112,48 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal |  |  | kg |  | 1 476,30 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 286,82 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 42,18 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Plinta cu profil Dollken pentru linoleum |  |  | m |  | 309,32 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,81 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3,37 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 56,24 |  |  |
| 42 | CG56A1 k=2 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (2mm grosime pentru sapa autonivelanta sub vinil omogen) |  |  | m2 |  | 222,24 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,22 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal |  |  | kg |  | 683,45 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 498,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 951,37 |  |  |
|  | 2662102700203 |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 523,00 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD 27x28 |  |  | m |  | 457,75 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD 60x27 |  |  | m |  | 1 095,82 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 170,54 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 377,31 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 134,99 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 43,58 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 821,87 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 8 064,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 23,66 |  |  |
| 44 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug 12.5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,47 |  |  |
|  | 2662102700204 |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 17,85 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD 27x28 |  |  | m |  | 15,62 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD 60x27 |  |  | m |  | 37,40 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 39,95 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 12,88 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 4,61 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,49 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 28,05 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 275,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") |  |  | m2 |  | 515,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,45 |  |  |
|  | 2416586105312 |  | Amorsa-grund ,,Supraton Extra" |  |  | kg |  | 77,27 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 25,76 |  |  |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 515,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 231,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,51 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 543,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") |  |  | m2 |  | 515,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,45 |  |  |
|  | 2416586105312 |  | Amorsa-grund ,,Supraton Extra" |  |  | kg |  | 77,27 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 25,76 |  |  |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) |  |  | m2 |  | 498,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 273,96 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe |  |  | kg |  | 199,24 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 29,89 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 249,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 24,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umezeala) |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2430116103801 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umeditate Kuche&Bad Farbe |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 50 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 2662102700203 |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 1,51 |  |  |
|  | 2710703520286 |  | Profil de ghidaj U100 |  |  | m |  | 0,82 |  |  |
|  | 2710703520287 |  | Profil de suport C100 |  |  | m |  | 1,58 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  | m2 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 0,88 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1,09 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1,08 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 21,19 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton") |  |  | m2 |  | 1 528,53 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 45,86 |  |  |
|  | 2416586105310 |  | Amorsa-grund ,,Supraton" |  |  | kg |  | 229,28 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 76,43 |  |  |
| 52 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 439,88 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 756,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 10 280,74 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 113,75 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 23,04 |  |  |
| 53 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 1 439,88 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 691,14 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 118,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 46,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,64 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") |  |  | m2 |  | 1 439,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 2416586105312 |  | Amorsa-grund ,,Supraton Extra" |  |  | kg |  | 215,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 71,99 |  |  |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 439,88 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 647,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 143,99 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 518,93 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") |  |  | m2 |  | 1 439,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 2416586105312 |  | Amorsa-grund ,,Supraton Extra" |  |  | kg |  | 215,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 71,99 |  |  |
| 57 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) |  |  | m2 |  | 802,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 441,54 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe |  |  | kg |  | 321,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 48,17 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 401,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 40,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,61 |  |  |
| 58 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti |  |  | m2 |  | 637,08 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1 592,70 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1 000,22 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 95,56 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Adeziv pentru linoleum Stauf |  |  | kg |  | 270,76 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 114,89 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 649,82 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci |  |  | m2 |  | 668,93 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,10 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 9,56 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 44,60 |  |  |
| 59 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec pentru tencuieli pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 88,65 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 108,15 |  |  |
|  | 2653102100829 |  | Amestec ciment-nisip SV-75 |  |  | kg |  | 632,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
| 60 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 88,65 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 42,55 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 253,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,84 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") |  |  | m2 |  | 88,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2416586105312 |  | Amorsa-grund ,,Supraton Extra" |  |  | kg |  | 13,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,43 |  |  |
| 62 | CI06C6 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime |  |  | m2 |  | 88,65 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 181,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,73 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 93,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 35,46 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 26,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 773,00 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund |  |  | kg |  | 354,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,77 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Betohgpuht" ) |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 2416586105330 |  | Amorsa-grund ,,Betohgpuht" |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,98 |  |  |
| 64 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare glafuri de fereastra) |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 112,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 41,58 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,84 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 792,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 13,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund |  |  | kg |  | 158,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 65 | CK18C |  | Montarea baghetelor din aluminiu (profil de colt-imbinare pvc cu faianta la glafuri de fereastra) |  |  | m |  | 132,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 34,32 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Profil de colt - imbinare pvc cu faianta |  |  | m |  | 138,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 792,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |